- Утверждены

- Протоколом НТС Минсельхозпрода РФ

- от 14 февраля 1995 г. N 1

- ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- НОРМЫ

- РАСХОДОВ ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СИСТЕМ

- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- ВНТП-Н-97

- 5. НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ НА ПОЛИВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

- КУЛЬТУР НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ ИЗ СИСТЕМ

- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- И СЕЗОННЫХ ПОЛИВОЧНЫХ ВОДОПРОВОДОВ

- 5.1. Нормы расхода воды

- 5.1.1. Нормы расхода воды (средневзвешенные поливные нормы сельскохозяйственных культур) при поливе ручным методом на приусадебных участках следует принимать по табл. 21 и поливе дождевальным методом - по табл. 22.

- Таблица 21

- Средневзвешенные поливные нормы

- сельскохозяйственных культур на приусадебных участках

- (полив ручным методом)

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│    Субъекты РФ.     │                Расход воды, м3/га                 │

│ Орошаемые культуры  ├─────┬──────┬────┬────┬────┬──────┬────────┬───────┤

│                     │годо-│апрель│май │июнь│июль│август│сентябрь│октябрь│

│                     │вой  │      │    │    │    │      │        │       │

├─────────────────────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼──────┼────────┼───────┤

│Республика Тыва      │     │      │    │    │    │      │        │       │

│ картофель           │1330 │      │208 │ 305│ 483│ 262  │        │       │

│ овощи               │1540 │      │    │ 449│ 492│ 346  │ 253    │       │

│ кормовые корнеплоды │1540 │      │280 │ 365│580 │ 315  │        │       │

- Таблица 22

- Средневзвешенные поливные нормы

- сельскохозяйственных культур на приусадебных участках

- (полив дождевальным методом)

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│    Субъекты РФ.     │                Расход воды, м3/га                 │

│ Орошаемые культуры  ├─────┬──────┬────┬────┬────┬──────┬────────┬───────┤

│                     │годо-│апрель│май │июнь│июль│август│сентябрь│октябрь│

│                     │вой  │      │    │    │    │      │        │       │

├─────────────────────┼─────┼──────┼────┼────┼────┼──────┼────────┼───────┤

│Республика Тыва      │     │      │    │    │    │      │        │       │

│ картофель           │1900 │      │ 400│435 │ 690│  375 │        │       │

│ овощи               │2200 │      │    │642 │703 │  494 │  361   │       │

│ кормовые корнеплоды │2200 │      │ 400│ 522│828 │  450 │        │       │