Одобрен постановлением

Правительства Республики Тыва

№ 681 от 17 ноября 2011 года

#### Государственный доклад

о состоянии окружающей среды

Республики Тыва в 2010 году

г. Кызыл

2011 г.

|  | Содержание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Часть I. | Качество природной среды и состояние природных ресурсов………………………………………… |  |  | ## 3 |  |  |
| ## I.1. | Климат Республики Тыва………………………………………………………………………………… |  |  | ## 3 |  |  |
|  | I.1.1. | Метеорологические особенности 2010 года…………………………………………… |  | ## 3-6 |  |  |
| ## I.2. | Антропогенное воздействие на атмосферный воздух …………………………………………………. |  |  | ## 7 |  |  |
|  | ## I.2.1. | Качество атмосферного воздуха в г. Кызыле ……………………………………………. |  | ## 8 |  |  |
|  | ## 1.2.2. | Сеть мониторинга загрязнения окружающей среды…………………………………….. |  | ## 8-10 |  |  |
| ## I.3. | Поверхностные и подземные воды………………….……….…………………………………………. |  |  | ## 11 |  |  |
|  | ## I.3.1. | Общая характеристика водно-ресурсного потенциала………………………………….. |  | 11 |  |  |
|  | ## I.3.2. | Состояние русел и берегов водных объектов……………………………………………. |  | 12 |  |  |
|  | ## I.3.3. | Антропогенное воздействие на водные объекты………………………………………… |  | 13-15 |  |  |
|  | ## I.3.4. | Водопотребление………….……………………………………………………………….. |  | 16 |  |  |
|  | ## 1.3.4.1. | Забрано из водных объектов………………………………………………………………. |  | 16 |  |  |
|  | 1.3.4.2. | Использовано воды …………………..……………………………………………………. |  | 16 |  |  |
|  | 1.3.4.3. | Расходы воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения |  | 17 |  |  |
|  | 1.3.4.4. | Потери при транспортировке……………………………………………………………… |  | 17 |  |  |
|  | ## I.3.5. | Водоотведение….…………………………………………………………………………... |  | 17 |  |  |
|  | ## 1.3.5.1. | Мощность очистных сооружений………………………………………………………… |  | 18-19 |  |  |
|  | ## 1.3.5.2. | Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в поверхностные водные объекты |  | 20 |  |  |
|  | ## 1.3.5.3. | Водоохранные мероприятия |  | 21 |  |  |
|  | ## I.3.6. | Подземные воды …………………………………………………………………………… |  | 21 |  |  |
|  | 1.3.6.1. | Состояние ресурсной базы подземных вод и их использования….…………………….. |  | 21 |  |  |
|  | 1.3.6.1.1. | Ресурсный потенциал подземных вод, их общая добыча и использование………… |  | 21 |  |  |
|  | 1.3.6.2. | Месторождения пресных подземных вод, их эксплуатационные запасы, добыча и использование……………………………..……………………………………………….. |  | 22-23 |  |  |
|  | 1.3.6.3. | Минеральные подземные воды……………………………………………………………. |  | 24-25 |  |  |
|  | 1.3.6.4. | Мониторинг подземных вод………………………………………………………………. |  | 26 |  |  |
|  | 1.3.6.4.1. | Характеристика (состав и структура) существующей наблюдательной сети…………. |  | 26 |  |  |
|  | 1.3.6.4.2. | Гидродинамическое состояние подземных вод под воздействием природных и техногенных факторов………………………………………………………………………… |  | 27-29 |  |  |
|  | 1.3.6.4.3. | Гидродинамическое состояние подземных вод под воздействием техногенных факторов ……………………………………………………………………………………. |  | 30-31 |  |  |
|  | 1.3.6.4.4. | Гидрогеохимическое состояние подземных вод ………………………………………… |  | 32 |  |  |
|  | 1.3.6.4.4.1. | Гидрохимическое состояние подземных вод в естественных условиях ………………. |  | 32-33 |  |  |
|  | 1.3.6.4.4.2. | Гидрохимическое состояние подземных вод под воздействием техногенных факторов ……………………………………………………………………………………. |  | 34 |  |  |
|  | 1.3.6.6. | Хозяйственные объекты, не связанные с использованием недр……………………….. |  | 35-42 |  |  |
|  | 1.3.6.7. | 100 Общая оценка состояния подземных вод и тенденция его изменения на 2011 год…… |  | 43 |  |  |
| I.4. | Почвы и земельные ресурсы……………………………………………………………………………… |  |  | 44 |  |  |
|  | I.4.1. | Структура земельного фонда. Распределение земельного фонда по категориям земель………………………………………………………………………………………. |  | 44 |  |  |
|  | I.4.1.1. | Земли сельскохозяйственного назначения……………………………………………….. |  | 44 |  |  |
|  | I.4.1.2. | Земли населенных пунктов………………………………………………………………... |  | 45 |  |  |
|  | 1.4.1.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения……………………………………. |  | 45 |  |  |
|  | 1.4.1.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов……………………………………….. |  | 45 |  |  |
|  | 1.4.1.5. | Земли лесного фонда………………………………………………………………………. |  | 45 |  |  |
|  | 1.4.1.6. | Земли водного фонда………………………………………………………………………. |  | 46 |  |  |
|  | 1.4.1.7. | Земли запаса………………………………………………………………………………... |  | 46 |  |  |
|  | I.4.2. | Государственный земельный контроль…………………………………………………... |  | 46-47 |  |  |
| I.5. | ## Полезные ископаемые…………………………………………………………………………………..... |  |  | 48 |  |  |
|  | ## I.5.1. | Использование полезных ископаемых и охрана недр. ……………………………..…… |  | 48-53 |  |  |
|  | 1.5.2. | Регулирование отношений недропользования в области общераспространенных полезных ископаемых…………………………………………………………….………. |  | 54 |  |  |
| I.6. | Лесной фонд и использование лесов………………………………………………….………………… |  |  | 54 |  |  |
|  | I.6.1. | Характеристика лесного фонда………………………………………………………….. |  | 54-55 |  |  |
|  | I.6.2. | Охрана и защита лесных ресурсов……………………………………………………….. |  | 56 |  |  |
|  | I.6.3. | Лекарственно-сырьевые ресурсы………………………………………………………… |  | 58 |  |  |
| I.7. | Животный мир, в том числе рыбные ресурсы………………………………………………………… |  |  |  | 58 |  |
|  | I.7.1. | Животный мир……………………………………………..……………………………… |  |  | 58 |  |
|  | I.7.1.1. | Состояние, охрана и использование объектов животного мира, относящихся к объектам охоты…………………………………………………………………………… |  |  | 59-60 |  |
|  | I.7.1.2. | Охрана и контроль за использованием объектов животного мира |  |  | 60-61 |  |
|  | I.7.2. | Рыбные ресурсы……………………………………………………………………………. |  |  | 61-64 |  |
|  | I.7.2.1 | Контроль и надзор по охране, воспроизводству и использованию водных биологических ресурсов |  |  | 64-66 |  |
| ## I.8. | ## Радиационная обстановка………………………………………………………………………………… |  |  |  | 66 |  |
|  | ## I.8.1. | Природная радиационная обстановка…………………………………………………….. |  |  | ## 67-69 |  |
|  | ## I.8.2. | Искусственные радиоактивные изотопы……………………………………………….… |  |  | ## 69-70 |  |
|  | ## I.8.3. | Радиационное загрязнение вследствие испытаний ядерного оружия………………… |  |  | ## 70-71 |  |
| ## I.9. | Особые виды воздействия на окружающую среду.……………………………………………….…… |  |  |  | ## 71 |  |
|  | ## I.9.1. | ## Район падения отделяющихся частей ракет-носителей……………………………......... |  |  | ## 71-72 |  |
|  | ## I.9.2. | ## Загрязнение токсичными отходами производства……………………………………….. |  |  | 72-73 |  |
| ## I.10. | ## Промышленные и транспортные аварии и катастрофы…………………………………………….….. |  |  |  | 73 |  |
|  | I.10.1. | ## Природные опасные явления ……………………………………………………………... |  |  | 73-77 |  |
|  | ## I.10.2. | ## Промышленные и транспортные аварии………………………………………………. |  |  | 77 |  |
| ## I.11. | ## Отходы производства и потребления…………………………………………………………………….. |  |  |  | 77-79 |  |
| Часть II. | ## Особо охраняемые природные территории……………………………………………………………… |  |  |  | 80 |  |
|  | II.1. | ## Государственные природные заповедники…….…………………………….…………… |  |  | 80 |  |
|  | II.1.1. | ## Государственный природный заповедник «Азас»………………………………..……… |  |  | 81-83 |  |
|  | II.1.1.1. | ## Деятельность ФГУ «ГПЗ «Азас»» |  |  | 83-84 |  |
|  | II.1.2. | ## Государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина»….. |  |  | 85-87 |  |
|  | II.1.2.1. | ## ФГУ «ГПБЗ «Убсунурская котловина»»………………………………………………… |  |  | 87--90 |  |
|  | II.2. | ## Государственные природные заказники……………………………………….…………. |  |  | 90-100 |  |
|  | II.3. | ## Государственные прирдные парки |  |  | 100-102 |  |
|  | II.4. | ## Памятники природы………………………………………………………………………... |  |  | 102-103 |  |
|  | ## II.5 | ## Охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения…………. |  |  | 103-105 |  |
| Часть III. | ## Государственное регулирование окружающей среды и природопользования………………………. |  |  |  | 105-106 |  |
| III.1. | ## Основные вопросы экологической политики…………………………………………………………… |  |  |  | 106 |  |
| III.2. | ## Природоохранное законодательство Республики Тыва………………………………………………… |  |  |  | 106 |  |
| III.3. | ## Государственный контроль и надзор за использованием и охраной природных ресурсов………….. |  |  |  | 106-107 |  |
|  | III.3.1. | ## Государственный контроль и надзор за геологическим изучением, рациональным ## использованием и охраной недр………………………………………………………….. |  |  | 107 |  |
|  | III.3.2. | ## Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов |  |  | 108 |  |
|  | III.3.3. | ## Государственный контроль за деятельностью в области отходов производства и ## потребления, охраны атмосферного воздуха……………………………………………. |  |  | 108-109 |  |
|  | III.3.4. | ## Государственный контроль и надзор в организации и функционировании ООПТ регионального значения |  |  | 109 |  |
|  | III.3.5. | ## Государственный контроль за правильностью исчисления, взысканием, полнотой ## и своевременностью уплаты платежей за негативное воздействие на окружающую ## среду………………………………………………………………………………………… |  |  | 109-110 |  |
|  | III.3.6. | ## Контрольно-разрешительная деятельность………………………………………………. |  |  | 110 |  |
| III.4. | ## Государственный контроль и надзор Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Тыва………………………………………………………………….… |  |  |  | 110-111 |  |
| III.5. | Обеспечение исполнение природоохранного законодательства органами прокуратуры |  |  |  | 111-114 |  |
| III.6. | Государственная экологическая экспертиза…………………………………………………………….. |  |  |  | 114 |  |
| III.7. | Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности………………… |  |  |  | 114 |  |
|  | III.7.1. |  | Платежи за негативное воздействие на окружающую среду …………………………… |  | 114-116 |  |
| III.8. | Осуществление мероприятий в сфере водных отношений…………………………………………….. |  |  |  | 116 |  |
|  | III.8.1. | Государственное управление водопользованием |  |  | 116 |  |
|  | III.8.2. | Обеспечение безопасности населения от негативного воздействия вод ………………. |  |  | 116-117 |  |
|  | III.8.2.1. | Субсидии на осуществление капитального ремонта ГТС |  |  | 117 |  |
|  | III.8.2.2. | Субвенции на осуществление полномочий в сфере водных отношений |  |  | 117 |  |
|  | III.8.2.3. | Субсидии на осуществление капитального строительства |  |  | 117-118 |  |
| III.9. | Взаимодействие со средствами массовой информации ……………………………………………….. |  |  |  | 118-119 |  |
| III.10. | Сотрудничество с международными организациями………………………………………………….. |  |  |  | 119 |  |
| III.11. | Экологическое образование и просвещение……………………………………………………………. |  |  |  | 119-122 |  |
| III.12. | Общественное экологическое движение………………………………………………………………… |  |  |  | 122-123 |  |
|  | Источники информации………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  | Список сокращений……………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |

# Часть I. Качество природной среды и состояние природных ресурсов

## I.1. Климат Республики Тыва

Климат Республики Тыва, расположенной в центре Азии, резко континентальный. Континентальность климата подтверждается высокой годовой и суточной амплитудой температур воздуха и малым количеством осадков. Над республикой в течение всего года преобладает антициклональная сухая и ясная погода.

Наибольшее количество осадков выпадает в северо-восточных районах, но эти районы получают меньше тепла. На западе и юге республики осадков выпадает меньше.

Средняя, многолетняя месячная температура воздуха в январе-феврале колеблется от -25 до -35°. Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдался -58°. Среднегодовая температура воздуха в области колеблется от -4 до -6° и ниже высоко в горах.

Период с температурой выше 10° в долинах составляет 100-125 дней, на горах меньше 80 дней. Характерны для региона поздние весенние (около 10 июня) и ранние осенние (конец августа) заморозки на почве. Безморозный период колеблется от 60 до 100 дней. Средние, июльские температуры в долинах около 20°, в горах выше 1000 м около 12°. Абсолютный максимум температуры воздуха в Кызыле 43°, по юго-западным районам до 40°.

Осадков за теплый период по Республике выпадает в среднем многолетнем, около 100-280 мм при годовом количестве 150-300 мм. Большая часть осадков выпадает в июле-августе (40-80 мм за месяц). Летом осадки выпадают часто в виде ливней, что приводит к эрозии почв. Количество дней с засухой достигает в отдельные годы 50-75 за вегетационный период.

Осенью, в конце августа, сентябре днем бывает тепло, а ночью наблюдаются заморозки.

Ветры над Тувой обычно слабые, особенно зимой. Весной наблюдается усиление ветровой деятельности, максимальная скорость часто превышает 15 м/с, в отдельные годы достигает 20-32м/с. Сильные ветры бывают летом во второй половине дня.

I.1.1. Метеорологические особенности 2010 года

Зимний период 2009-2010 гг. характеризовался в большинстве районов холодной, в Эрзине и Мугур-Аксах умеренно-холодной, по северо-восточным (Тоора-Хем, Сарыг-Сеп), центральным и северным районам (Кызыл, Туран) обычной, с большим количеством осадков в виде дождя и снега погодой.

Средняя температура воздуха за зимний сезон составила -20,-24°, в Мугур-Аксах -17°, в Эрзине -26°, что на 2-4°, умеренно-холодный период на 1-2° ниже нормы. Зима этого года холоднее на 3-7° от прошлогодних значений.

Суммы отрицательных температур на конец зимнего периода составили по земледельческим районам 3238-3956°, в высокогорных и горно-таежных районах 2650-3180°, что на 110-470° больше нормы, в Кызыле и Сарыг-Сепе близко к ней, в Тоора-Хеме меньше на 190°. В прошлом году они меньше были на 440-1080°.

Зимний период начался повсеместно 23 октября, по северо-востоку (Туран, Тоора-Хем), западу (Мугур-Аксы) и в Эрзине 13-17 октября, что на 6-13 дней позже среднемноголетних сроков (в этом году на 6-14 дней раньше от прошлого года).

Закончилась нынешняя зима по земледельческим районам 14-16 апреля, а на остальной территории 25-27 апреля, что позже нормы на 4-9 дней. В прошлом году зима закончилась раньше от среднемноголетних на 10-19 дней.

В целом продолжительность зимнего периода на основной территории республики составила 173-175, а местами 190-196 дней (в прошлом году 141-170 дней), что короче среднемноголетних на неделю, в Мугур-Аксах, Шагонаре и Кызыле в пределах нормы.

Оттепели отмечались в начале и конец зимнего периода. По республике всего таких дней получилось 10-17, в  высокогорных районах 22, в Сосновке, Тээли и Сарыг-Сепе 3-8. В прошлом году дней с оттепелью было больше на 10-17, в отдельных районах на 2-8.

Число дней с температурой воздуха ниже -40° по республике колебалось от 23 до 31, в Туране и Кызыле от 14 до 18, по западным районам 4-10 (в прошлом году 6 -14).

Из пяти зимних месяцев в пределах среднемноголетних сроков были ноябрь-декабрь, в прошлом году январь и март. В этом году зима была холодная, прошлогодняя - теплая.

Осадков за зиму в целом выпало больше нормы. За сезон на территории республики выпали 33-86 мм, что составляет по западу (Мугур-Аксы) и центру (Кызыл) 132-158 %, на остальной территории 113-126 % нормы. В прошлом году по республике осадков отмечалось меньше.

В ноябре  выпадали небольшие осадки в виде снега, лишь 3-5 случаев в отдельных районах в виде дождя. Дней с интенсивностью осадков 1 мм и более насчитывалось 3-8, с 5 мм – дней не было. В итоге за месяц сумма осадков равнялась 9-12 мм, в отдельных районах 3-8 мм, в Туране 22 мм, что 37-100%, в Кызыле 130% нормы.

В первую декаду декабря осадки на территории республики выпадали слабые, во вторую декаду они были вообще незначительные, а в третьей декаде они выпадали в большинстве дней в небольшом количестве. Так за месяц дней с интенсивностью осадков 1 мм и более насчитывалось 3-10, с 5 мм и более 1-2 дня. В целом за декабрь сумма осадков по земледельческим районам  равнялась 14-19 мм, в Туране 28 мм, а на остальной территории 7-9 мм, в Эрзине 3 мм, что 113-192%, в Эрзине и Мугур-Аксах 33-43% нормы.

В январе осадки на территории республики отмечались несущественные. Дней с интенсивностью осадков 1 мм и более за весь период насчитывалось 3-5. В целом за январь сумма выпавших осадков равнялась 6-12 мм, что 75-150%, в Тээли и Мугур-Аксах 200-600% нормы.

В феврале в отдельные дни на территории республики выпадали слабые осадки. Сумма их равнялась 4-9 мм, что 50-106%, в Шагонаре 180% нормы. В Тээли в течение месяца отмечались лишь следы осадков, а в Мугур-Аксах осадков вообще не было.

В марте на территории республики выпадали небольшие осадки, умеренные они прошли лишь в Сарыг-Сепе 13 марта и почти повсеместно 17-18 марта. В третьей декаде в большинстве районов наблюдались лишь следы осадков. В целом за март сумма осадков на территории республики составила по западным и степным районам 12-15 мм, по центральным и подтаёжным районам 18-20 мм, в Сарыг-Сепе 27 мм, что 250-430%, в Шагонаре 600%,  в Тодже и Сарыг-Сепе 100-150% нормы.

Снежный покров на основной территории республики установился в октябре, по западным районам (Чадан, Шагонар, Тээли) в ноябре, в Хову-Аксах 1 декабря. В прошлом году снежный покров по земледельческим районам устанавливался позже 10-16 ноября, по западу (Мугур-Аксы, Тээли) и югу (Эрзин) 19-22 ноября, в Тодже 2 ноября.

Средняя высота снежного покрова в ноябре на основной территории колебалась от 1 до 5 см, местами от 8 до 16 см. (в прошлом году от 3 до 13 см). В течение зимнего периода высота снега продолжала расти до конца сезона.

В ночь с 18 на 19 марта на территории республики наблюдалась, сильная метель при средней скорости ветра до 15-18 м/сек, к концу второй декады высота снега по земледельческим районам (Шагонар, Туран, Сосновка, Сарыг-Сеп) достигала до  33-46 см. По республике снег после метели уплотнялся и сохранился. В марте к 30 числу  высота снега составила 23-37 см, по западу от 9 до 19 см. В прошлом году на эту же дату снежный покров наблюдался в Сосновке, Шагонаре, Туране, а на остальной территории сошел.

Промерзание почвы в республике началось в октябре, к концу месяца глубина его составила  13-19 см. В ноябре промерзание колебалось от 102 до 119 см, местами от 61 до 88 см. В прошлом году глубина промерзания была меньше на 17-28 см.

К концу декабря она промерзла до 123-144 см, местами до 150-165 см, в Кызыле до 86 см. В прошлом году промерзание почвы колебалась от 78 до 150 см.

В январе промерзание почвы продолжалось. На конец месяца она промерзла глубже 150 см, в Кызыле до 109 см. Такая глубина промерзания близка к прошлогодним, а в Хову-Аксах больше на 33 см.

Глубина промерзания почвы к концу февраля на основной территории сохранилась, а местами продолжала промерзать, и ее глубина достигла до 182-284 см. В этом году глубина промерзания почвы ближе к прошлогодним.

К концу марта почва еще мерзлая, и к 31 числу глубина промерзания достигла до 150-300 см. Из-за отрицательных температур почва еще не оттаивала, зима еще продолжается (в прошлом году отмечено оттаивания).

Весна 2010 года характеризовалась холодной погодой с большим количеством осадков.

Весна началась (с перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°)  14-16 апреля, в горно-таежных, подтаежных и степных районах 25-27 апреля, что на неделю позже среднемноголетних значений и на 2 недели, в подтаежных районах на 3 недели позже прошлого года.

Закончилась весна с перехода среднесуточной температуры воздуха через +10° на территории республики 24-27 мая, что на неделю полторы позже нормы и на 15-25 дней позже прошлого года. Продолжительность весеннего периода составила 31-41 день, что на неделю-полторы больше, в горно-таежных районах на 2 недели меньше среднемноголетних значений и больше прошлого года на неделю, а в Тодже на 31 день меньше.

Средняя температура воздуха за весну составила  2-6°, в Мугур-Аксах -0°, что на 2-3° ниже нормы и на 4-6° холоднее прошлого года.

Суммы эффективных температур  выше +5° на 31 мая составили 106-234°, в Мугур-Аксах и Тоора-Хеме 47-63°, что на 34-74°, по западу и центру 88-105° меньше прошлого года, по земледельческим зонам (Кызыл, Сарыг-Сеп и Сосновка) на 20-26°, в Эрзине, Чадане и Тээли на 112-163° больше, в Туране на 7° меньше среднемноголетних.

В целом за весенний период осадков выпало больше нормы 27-78 мм, в Мугур-Аксах и Кызыле 9-15 мм, что  117-400 %, в Кызыле, Хову-Аксах и Туране 88-100 % нормы.

Осадки за апрель по республике выпадали в отдельные дни в виде дождя и мокрого снега, по западу их было мало. В течение 1-3 дней их интенсивность составляла 1 мм и более; а в течение 1 дня их количество превышало 5 мм.

За май осадки выпадали преимущественно в виде дождя, 12, 21 мая в виде снега, в том числе в земледельческой зоне.

За весенний период (апрель-май) максимальная скорость ветра достигала 12-18 м/сек.

Сход снежного покрова по западу начался  1 апреля, по земледельческой зоне (Чадан, Туран, Кызыл) 6-7 числа, и на остальной территории республики (10-21 числа), что на 2-5 дней позже по земледельческим районам (Чадан, Кызыл, Шагонар), на остальной наблюдаемой территории 2-3 недели раньше среднемноголетних значений, 1-2 недели позже прошлого года.

Глубина оттаивания почвы на 31 мая составила 82-102 см (в Кызыле, Тоора-Хеме, Туране и Хову-Аксах), на остальной наблюдаемой территории уже к 20-му мая почва полностью оттаяла.

Лето в 2010 году на территории республики по температурному режиму характеризовалось в пределах среднемноголетних значений, с большим количеством осадков. Началось оно (с весеннего перехода среднесуточной температуры воздуха через +10°) 24-25 мая (в прошлом году по западу и степным районам 30 апреля -  01 мая, по юго-востоку и северу 9-11 мая), что раньше многолетних значений по юго-востоку на неделю, на остальной территории на полторы- две недели. В прошлом году по отдельным земледельческим районам на две недели, на остальной территории республики на 24-25 дней раньше. Продолжительность  летнего периода 111-113 дней, что меньше на две-четыре недели, по юго-востоку и северу на 4-6 дней от прошлого года, и две-три недели меньше, по юго-востоку ближе и по северу в пределах нормы.

Закончилось лето (с осеннего перехода среднесуточной температуры воздуха через +10°) 12-13 сентября (в прошлом году 2-3 сентября, в степных районах 18.09), что на неделю позже, а по западу (Чадан) и степным районам на 4-5 дней раньше нормы, и позже прошлого года на 9-10 дней, по степным районам (Шагонар, Кызыл) на 5 дней раньше. Переход среднесуточной температуры воздуха через +15° по земледельческим районам в этом году был 25-26 мая, по юго-востоку 15 июня, (в прошлом году по западу 29 мая, по степным районам 02 июня, а на остальной территории 20-21 июня), что раньше по сравнению с нормой на 5 дней, в Туране на 19 дней, по юго-востоку на 4-6 дней позже. По сравнению с прошлым годом раньше на 25 дней в Туране, по западным районам на 3 дня, и на остальной территории на неделю.

В среднем по республике тёплый период закончился (осенний переход среднесуточной температуры через +15°) по западным и степным земледельческим районам 3 сентября, а на остальной территории 11 августа, что по западу на три недели позже, а на остальной территории аналогично прошлогодних дат. По северу и юго-востоку на 4-8 дней раньше, а на остальной территории на одну-две недели позже многолетних дат. Продолжительность самых тёплых дней по западным и степным районам составила 101-102 дня, а на остальной территории 58-78 дней,  что больше среднемноголетних значений на 13-19 дней, по юго-востоку на 9-14 дней меньше. В прошлом году таких дней было меньше на 9-24, по юго-восточным районам на неделю больше. В таёжных районах переход был 27-28 июля. Дней с максимальной температурой воздуха 30° и выше за лето насчитывалось от 7-15 до 18-27, в прошлом году их было меньше на 1-9 дней, в Туране на неделю больше. Самые высокие за лето температуры воздуха пришлись на конец июня  и по земледельческим районам колебались от 33 до 38°. В целом за лето средняя температура воздуха составила 16-19°, что на 0,4-0,8° выше и по западу на 0,2-0,3 ниже нормы (прошлый год был холоднее на 0,2-1,0°).

В целом за июнь, июль, август по земледельческим районам осадков выпало 132-194 мм, по юго-востоку 214-248 мм, что 91-148 % нормы, в Чадане 263 мм т.е. 212 % нормы (в прошлом году осадков за летний сезон выпало меньше на 26-63 мм, в Кызыле и Чадане на 91-106 мм). Количество дней с интенсивностью осадков 5 мм и более насчитывалось от 7 до 15; с интенсивностью 1 мм и более 22-30 дней, в прошлом году таких дней было соответственно на 2-5 и 2-9 меньше, по юго-востоку, северу и западу (Шагонар) на 3-7 больше. Наибольший суточный максимум осадков наблюдался в Чадане 45 мм, в Тээли 18 мм, на остальной земледельческой территории 22-33 мм (в прошлом году наибольший суточный максимум отмечался в Сосновке (39 мм), Тээли (11 мм), на остальной территории 19-27 мм).

Осадки за июнь выпадали в виде дождя ливневого характера, сумма их составила за месяц 56-64 мм, что 107-179 %, в Тээли и Туране 28-36 мм, что 73-80 %, в Чадане 92 мм т.е 288 % многолетних значений. В Чадане (28 числа) и Шагонаре (29 числа) наблюдался сильный град диаметром 6-10 мм, и в Кызыле в районе АМСГ 28 июня отмечался град.

Осадки за июль выпадали в течение месяца, кроме 30, 31 числа, а 2, 4, 6 июля выпали незначительные осадки (0,0 мм), в отдельные дни месяца местами отмечены слабые дожди. В целом за июль сумма выпавших осадков составила 40-98 мм, что 82-165 %, в Чадане 106 мм,  т.е. 221 % нормы.

Дней с интенсивностью 1 мм и более насчиталось 7-15, а 5 мм и более 4-7. Наибольший суточный максимум осадков наблюдался 5 июля в Тээли 18 мм, 23 числа в Сарыг-Сепе 24 мм, а на остальной территории 25-28 числа 13-35 мм.

Первой декаде июля в Тээли наблюдался сильный град диаметром 25 мм, продолжался 18 мин, в Хову-Аксах два дня за декаду град диаметром 4-10 мм. В Туране во второй декаде два дня  наблюдался град диаметром 15-25 мм, и в третьей декаде июля в Тодже сильный град диаметром 15 мм, продолжался 12 мин.

Сумма осадков за август составила 40-78 мм, что 85-118 %, в Сосновке 106 мм, что в Чадане и Сосновке 148-156 % нормы. В Сосновке и Хову-Аксах 6 числа наблюдался град диаметром 8-10 мм.

За лето количество дней:

- С влажностью воздуха ниже 30 % насчитывалось от 8-14 до 26-42 (в прошлом году их было на 3-7, в Чадане и Кызыле больше - 17-24 случая, в Туране меньше - 19).

- С температурой воздуха 30° и выше, и влажностью воздуха 30 % и ниже, равнялось 11-16, по юго-востоку и в Тээли 2-5 (в прошлом году таких случаев было на 2-7 меньше, по степным и юго-восточным районам аналогично).

Суммы эффективных температур выше +5° на 30 июня по земледельческой территории равнялись 470-697°, что по северу и юго-востоку на 5-41° меньше нормы и по западу на 9-13° прошлогодних, и на остальной территории больше на 32-112° среднемноголетних и прошлогодних на 14-59° (в прошлом году насчитывалось 438-659°). На последний день августа эти суммы равнялись 1180-1534°, что на 26-132° больше многолетних значений и прошлогодних по северным и центральным районам на 26-101°, а в Сарыг-Сепе и Чадане на 26-58° меньше нормы и на остальной территории на 18-52° меньше прошлогодних значений (в прошлом году их было 1147-1533°).

Суммы активных температур выше +10°, на 31 августа по земледельческой территории равнялись 1621-1879°, что меньше на 123-342°, в Туране на 33° нормы и прошлого года на 214-267°, в Эрзине и Туране на 39-79°.

Осень 2010 года на территории республики характеризовалась теплой погодой с осадками в пределах нормы.

Началась осень (с перехода среднесуточной температуры воздуха через +10°) по республике 12-13 сентября, по таежным районам 03 сентября, что по степным районам и в Чадане на 2-5 дней раньше многолетних и прошлогодних данных, в Тээли близко к многолетним и в таежных районах близко к прошлогодним срокам, а на остальной территории на неделю-полторы позже многолетних и прошлогодних данных

Продолжительность осеннего периода составила 35-49 дней, что больше среднемноголетних значений на 4-11 дней, в Хову-Аксах на 18 дней, а в Мугур-Аксах на 5 дней меньше, в Шагонаре близко к многолетним. В прошлом году по степным районам  осенних дней было меньше на 4-8, по западным районам и юго-востоку на 6-11 дней больше, а на остальной территории близко.

Средняя температура воздуха за календарную осень 2010 года (сентябрь – октябрь) составила 3-7°, что на 1-2° выше среднемноголетних значений. В прошлом году осень была на 1-2° холоднее, по западу аналогична.

Осадки за сентябрь выпадали во второй декаде и 4-5 дней из первой и третьей декады, сумма их составила 15-29 мм, в Хову-Аксах и Сарыг-Сепе 34-42 мм, что 70-140 %, в Мугур-Аксах 1 мм, т.е. 8 %, в Шагонаре 58 мм, т.е. 264 % нормы. Суточный максимум осадков выпал 3 сентября  6-15 мм, в Хову-Аксах, Сарыг-Сепе и Шагонаре 22-30 мм.

Осадки по республике в октябре выпадали во второй и четвертой пятидневках и в отдельные дни месяца, в виде дождя, местами мокрого снега. Сумма выпавших осадков составила 7-17 мм, что 100-186 %, местами 43-54 % нормы, в Шагонаре 19 мм, т.е. 238 % нормы. Суточный максимум осадков достигал до 3-7 мм, дней с интенсивностью 1 мм и более за месяц насчитывалось 3-5, а 5 мм и более 1-2.

За сентябрь-октябрь сумма осадков составила 10-39 мм, в Хову-Аксах и Сарыг-Сепе 51-52 мм, что 53-156 %, в Шагонаре 77 мм, т.е. 257 % нормы.

Глубина промерзания почвы стала отмечаться в отдельных районах с третьей декады октября, и на конец месяца оно равнялось 12-28 см, в Кызыле 2 см (в прошлом году почва промерзла на 12-20 см).

На конец октября снежного покрова в районе метеостанций нет.

### I.2. Антропогенное воздействие на атмосферный воздух

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия энергетики, промышленные и коммунальные котельные, автотранспорт, печное отопление.

По данным Управления Росприроднадзора  по Республике Тыва суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стационарных источников и автотранспорта) в целом по Республике Тыва составили 90,072 тыс. т, что на 10,7 тыс. тонн (+11,9 %) больше выбросов, чем в 2009 г., в том числе: твердых веществ – 31,721 тыс. т, диоксида серы – 2,669 тыс. т, оксида углерода – 34,121 тыс.т, оксидов азота – 10,288 тыс.т, углеводороды без ЛОС – 4,194 тыс. т., прочие – 0,538 тыс.т;  летучих органических соединений (ЛОС)  – 6,541 тыс.т.

Вклад стационарных источников в суммарные выбросы Республики составляет 73,33 %, в том числе: твердых веществ – 35,13 % диоксида серы – 2,65 %  оксида углерода – 19,97 %, оксидов азота – 5,98 %, углеводороды без ЛОС – 4,66 %, ЛОС – 4,34%, прочие – 0,60%.

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы Республики Тыва составляет 26,67 %, в том числе: твердых веществ – 0,09 % диоксида серы – 0,31 %  оксида углерода – 17,91 %, оксидов азота –5,44 %,  ЛОС – 2,92 %.

Имеет место расхождение данных с Управлением Росприроднадзора  по Республике Тыва и органов Госкомстата по выбросам, так по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва общий объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (от стационарных источников и автотранспорта) по Республике Тыва составили 45 тыс. т, в том числе: от стационарных источников - 23 тыс.т,  от автомобильного транспорта, зарегистрированного на территории Республики Тыва составил 22 тыс.т.

1.2.1. Качество атмосферного воздуха в г.Кызыле

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стационарных источников и автотранспорта) составили 50,381 тыс. т, в том числе: твердых веществ – 20,095 тыс. т, диоксида серы – 1,715 тыс. т, оксида углерода –17,354 тыс. т, оксидов азота – 5,213 тыс. т, углеводороды без ЛОС – 4,194 тыс.т, ЛОС – 5,266 тыс.т, прочие – 0,538 тыс.т.

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вносили предприятия следующих видов экономической деятельности:

- По производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 49,20 %;

- Строительство – 0,01%;

- Транспорт и связь – 0,001 %;

- Сбор, очистка и распределение воды – 0,002%;

- Образование – 0,47%;

- Добыча каменного угля – 1,16 %;

- Прочие – 15,91 %.

На предприятиях города было уловлено 17,097 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 0 тыс.т. Высокая степень улавливания загрязняющих веществ – 91,5 % на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, самая низкая – 45,93% в целом по Республике. От предприятий сельского хозяйства, лесного хозяйства  связи, и ряда других производств выбросы загрязняющих веществ поступали в атмосферный воздух без очистки. (2-тп воздух)

В отчетном году не было случаев аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ.

Для 61 предприятия установлены нормативы ПДВ, для 4 – ВСВ.

На предприятиях: ОАО «Кызылская ТЭЦ», ФБУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва, ФБУ ЛИУ-2 УФСИН России по Республике Тыва, ФГУ КП-3 УФСИН России по Республике Тыва установлены ВСВ по саже, бенз/а/пирену, пыли неорганической 70-20% SiO2, пыли неорганической ниже 20% SiO2.

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) представили 79 предприятий.

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составлял 24,66 %, в том числе: твердых веществ – 0,07 % диоксида серы – 0,26 %  оксида углерода – 16,76 %, оксидов азота –4,86 %,  ЛОС – 2,69 %.

По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспорта увеличились на 1,586 тыс.т. вследствие увеличения количества автотранспорта.

Наблюдение за загрязнением воздуха ведется постоянно на 3-х стационарных постах Тувинского Республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Уровень загрязнения воздуха последние пять лет существенно не изменился, и в 2010 году остается высоким. (ИЗА = 21.89) [в соответствии с методикой РД 52.04. 186-89].

1.2.2. Сеть мониторинга загрязнения окружающей среды

Наблюдения проводятся на  3-х стационарных постах лаборатории МЗПС Тувинского ЦГМС государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды  (ГСН). Отбор проб производится ежедневно в сроки – 07; 13; 19 часов, за десятью загрязняющими веществами. Лаборатория аккредитована в рамках «Системы аккредитации аналитических лабораторий» по девяти загрязняющим веществам. Анализ проб на бенз(а)пирен осуществляет ГУ «НПО «Тайфун». В 2010 году отобрано и проанализировано 19824 проб. Методическое руководство сетью осуществляется Красноярским Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды Красноярского ЦГМС-Р.

Сеть ГСН  работает в соответствии с требованиями  РД 52. 04.186 - 89.Посты наблюдения подразделяются на «условно магистраль» (2,6), пост №5 можно отнести к «промышленным», т.к. расположен вблизи промышленных предприятий.

Взвешенные вещества.  Среднегодовая концентрация составила 0,177 мг/м3 (1,18 ПДК ср. сут.), что на уровне прошлого года.

Повышенные разовые   концентрации отмечались на всех трёх  постах наблюдений, максимальная концентрация зафиксирована на ПНЗ №2 и составила 1,6 ПДК.

Диоксид серы. Среднегодовая и максимальная из разовых концентраций не превышали 0,1ПДК.

Оксид углерода. Средняя за год концентрация составила 2,3 мг/м3 (0,8ПДК ср.сут.) Повышенные разовые концентрации отмечались на всех постах, максимальная из них составила 11,0мг/м3 (2,2 ПДК); наибольшая повторяемость  (НП) отмечалась на посту № 2 и составила -2,8%.

Диоксид азота. В целом по городу среднегодовая концентрация составила  0,033мг/м3 (0,83 ПДК ср.сут.). По районам города среднегодовые концентрации колебались в пределах 0,027-0,038 мг/м3. Максимальные концентрации не превышали допустимых значений (0,7ПДК макс. раз.)

Оксид азота. Среднегодовая и максимальная из разовых концентраций не превышали 0,5 ПДК

Сероводород. Наблюдения проводились на одном посту. Среднегодовая концентрация  составила  0,0004мг/м3, максимальная – 0,002 мг/м3 (0,25ПДК).

Сажа. Среднегодовая концентрация составила 0,056мг/м3 (1,12 ПДК ср .сут.), что на уровне  прошлого года (0,06мг/м3).

Среднегодовые концентрации по территории города распределялись не равномерно: от 0,034 мг/м3 на ПНЗ № 6 до 0,074 мг/м3 на ПНЗ № 5.

Повышенные разовые концентрации отмечались на всех трех постах наблюдения, максимальная из них  - 0,39 мг/м3 (2,6 ПДК макс.раз.) зафиксирована на посту № 2, наибольшая повторяемость (НП) превышения ПДК отмечалась на ПНЗ  №5 – 18,8 %.

Формальдегид. В целом по городу среднегодовая концентрация составила 0,0054мг/м3 (1,8ПДКср.сут.),что на уровне прошлого года. По территории города  среднегодовые концентрации формальдегида распределились в пределах 0,0051 - 0,0059 мг/м3. Разовые концентрации формальдегида не превышали установленного норматива.

Фенол. Наблюдения проводились на одном посту. Среднегодовая концентрация составила  0,001 мг/м3 (0,3 ПДК ср.сут.). Максимальная концентрация  – 0,008 мг/м3 (0,8 ПДК).

Бенз(а)пирен. Средняя за 12 месяцев концентрация составила 6,5 х10-6 мг/м3 (6,5 ПДК ср.сут.).В январе и в декабре среднемесячные концентрации бенз(а)пирена превысили допустимую норму в 10 раз. Наибольшая из них отмечалась в январе месяце на ПНЗ №2 и составила  19,0 ПДК.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха: очень высокий, комплексный индекс загрязнения (ИЗА5) составил 21,89; стандартный  индекс (СИ) – 19,0 по бенз(а)пирену; наибольшая повторяемость (НП) превышения 18,8 ПДК – по саже. Вклад индекса бенз(а)пирена в комплексный индекс составил 75,7 %.

Средние за год концентрации взвешенных веществ, сажи, формальдегида, бенз(а)пирена превышают гигиенические нормативы.

Как и в прошлом году, уровень загрязнения является «очень высоким». Возросло загрязнение атмосферного воздуха взвешенными веществами, бенз(а)пиреном, сажей, оксидом углерода.

Тенденция за период 2006-2010 гг.

За пятилетний период отмечается тенденция к увеличению уровня загрязнения атмосферы города по комплексному индексу ИЗА5 с «высокого» до «очень высокого». Стабильно отмечается тенденция к  повышению среднегодовых концентраций бенз(а)пирена (таблица 1.2.2.1).

Таблица 1.2.2.1

- Характеристики загрязнения атмосферы

в г. Кызыле за 2010 год по данным наблюдений на стационарных постах

| Примесь | Пост | Qср, мг/м3 | Qм, мг/м3 | G, % | G1, % | n | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества Всего по городу В ПДК | 2 | 0.193 | 0.800 | 0.8 | 0.0 | 903 | 1.29 |
|  | 5 | 0.176 | 0.600 | 0.3 | 0.0 | 900 | 1.17 |
|  | 6 | 0.160 | 0.600 | 0.1 | 0.0 | 900 | 1.07 |
|  |  | 0.177 | 0.800 | 0.4 | 0.0 | 2703 | 1.18 |
|  |  | 1.18 | 1.6 |  |  |  |  |
| Диоксид серы Всего по городу В ПДК | 2 | 0.0059 | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 903 | 0,12 |
|  | 5 | 0.0074 | 0.048 | 0.0 | 0.0 | 900 | 0.15 |
|  | 6 | 0.0037 | 0.030 | 0.0 | 0.0 | 900 | 0,07 |
|  |  | 0.0057 | 0.048 | 0.0 | 0.0 | 2037 | 0.11 |
|  |  | 0.11 | 0.10 |  |  |  |  |
| Оксид углерода Всего по городу В ПДК | 2 | 2.4 | 11.0 | 2.8 | 0.0 | 903 | 0.83 |
|  | 5 | 2.3 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 900 | 0.80 |
|  | 6 | 2.1 | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 900 | 0.73 |
|  |  | 2.3 | 11.0 | 1.7 | 0.0 | 2703 | 0.80 |
|  |  | 0.8 | 2.2 |  |  |  |  |
| Диоксид азота Всего по городу В ПДК | 2 | 0.034 | 0.120 | 0.0 | 0.0 | 903 | 0.85 |
|  | 5 | 0.038 | 0.130 | 0.0 | 0.0 | 900 | 0.95 |
|  | 6 | 0.027 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 900 | 0.66 |
|  |  | 0.033 | 0.140 | 0.0 | 0.0 | 2703 | 0.83 |
|  |  | 0.83 | 0.70 |  |  |  |  |
| Оксид азота Всего по городу В ПДК | 2 | 0.026 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 903 | 0.43 |
|  | 5 | 0.021 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 900 | 0.35 |
|  |  | 0.023 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 1803 | 0.38 |
|  |  | 0.38 | 0.53 |  |  |  |  |
| Сероводород В ПДК | 5 | 0.0004 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 900 | - |
|  |  | - | 0.25 |  |  |  |  |
| Фенол В ПДК | 5 | 0.0011 | 0.008 | 0,0 | 0.0 | 900 | 0.27 |
|  |  | 0.37 | 0,80 |  |  |  |  |
| Сажа Всего по городу В ПДК | 2 | 0.061 | 0.39 | 15.3 | 0.0 | 903 | 1.22 |
|  | 5 | 0.074 | 0.33 | 18.8 | 0.0 | 900 | 1.48 |
|  | 6 | 0.034 | 0.22 | 2.4 | 0.0 | 900 | 0.68 |
|  |  | 0.056 | 0.39 | 9.4 | 0.0 | 2703 | 1.12 |
|  |  | 1.12 | 2.6 |  |  |  |  |
| Формальдегид Всего по городу В ПДК | 2 | 0.0059 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 903 | 2.40 |
|  | 5 | 0.0052 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 900 | 2.04 |
|  | 6 | 0.0051 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 900 | 1.98 |
|  |  | 0.0054 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 2703 | 2.14 |
|  |  | 1.8 | 0.43 |  |  |  |  |
| Бенз(а)пирен Х 10-6 В ПДК | 2 | 6.5 | 19.0 |  |  | 12 | 16.57 |
|  |  | 6.5 | 19.0 |  |  |  |  |
| В целом по городу | #### СИ |  | 19.0 |  |  |  |  |
|  | #### НП |  |  | 18.8 |  |  |  |
|  | #### ИЗА5 | 21.89 |  |  |  |  |  |

По сравнению с 2009 годом уровень загрязнения существенно не изменился, и остается «высоким».

Тенденция за период 2006-2010 г.г. За пятилетний период существенного изменения уровня загрязнения атмосферы города не прослеживается (таблица 1.2.2.2).

Таблица 1.2.2.2

Изменения загрязнения атмосферы г.Кызыла различными примесями за 2006 -2010 гг.

| ## Примесь | Характеристика | ## Годы |  |  |  |  | Тенденция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Взвешенные вещества | ## qср | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | - |
|  | ## СИ | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |  |
|  | ## НП | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |  |
| Диоксид серы | Qср | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | - |
|  | ## СИ | 0.096 | 0.086 | 0.07 | 0.078 | 0.096 |  |
|  | ## НП | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Оксид углерода | ## Qср | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | - |
|  | ## СИ | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 2.2 |  |
|  | ## НП | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 2.8 |  |
| Диоксид азота | ## Qср | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.033 | - |
|  | ## СИ | 0.75 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0.70 |  |
|  | ## НП | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| ## Оксид азота | ## Qср | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.023 | - |
|  | ## СИ | 0.35 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.50 |  |
|  | ## НП | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Сажа | ## Qср | 0.054 | 0.039 | 0.035 | 0.060 | 0.056 | - |
|  | ## СИ | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 2.6 |  |
|  | ## НП | 13.4 | 8.4 | 10.1 | 21.5 | 18.8 |  |
| Формальдегид | ## Qср | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - |
|  | ## СИ | 0.57 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.43 |  |
|  | ## НП | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Бенз(а)пирен Х 10 –6 | ## Qср | 3.09 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 6.5 | + |
|  | ## СИ | 8.0 | 10.5 | 10.0 | 10.2 | 19.0 |  |
| В целом по Городу | ## ПЗА | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.1 |  |
|  | ## СИ | 8.0 | 10.5 | 10.0 | 10.2 | 19.0 |  |
|  | ## НП | 13.4 | 8.4 | 10.1 | 21.5 | 18.8 |  |
|  | ## ИЗА 5 | 10.60 | 12.62 | 13.65 | 16.11 | 21.89 |  |

## I.3. Поверхностные и подземные воды

1.3.1. Общая характеристика водно-ресурсного потенциала

По данным Территориального отдела водных ресурсов по Республике Тыва Енисейского межрегионального бассейнового водного управления (ТОВР по Республике Тыва) в гидрографическом отношении территория Тувы охватывает бассейны Малого, Большого и Верхнего Енисея, а также часть водотоков, стекающих с южных склонов хребта Танну-Ола и Нагорья Сангилен, относящихся к системе бессточного озера Убсу-Нур (территория МНР).

Речная сеть хорошо развита. Всего на территории насчитывается 15329 рек и ручьев общей протяженностью 72247 км, в том числе по бассейнам рек:

р.Большой Енисей (р.Бий-Хем) – общее количество водотоков 4747 протяженностью           25823 км;

р.Малый Енисей (р.Каа-Хем) – общее количество водотоков 4977 протяженностью              20421 км;

р.Енисей (р.Улуг-Хем) – общее количество водотоков 2824 протяженностью 15293 км;

бессточные области – общее количество 2781 протяженностью 10710 км.

Всего рек длиной более 10 км – 1201, их протяженность – 30588 км. 14128 водотоков или свыше 92 % от общего количества имеют длину менее 10 км и относятся к разряду мельчайших, их суммарная длина составляет 41659 км. Распределение рек по градациям длины приведено в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1

Количество и протяженность рек на территории Республики Тыва

| № п/п | Градация рек, водотоков | Длина рек, км | Число единиц | % | Суммарная длина рек, км | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мельчайшие | до 10 | 14128 | 92,2 | 41659 | 57,7 |
| 2. | Самые малые | от 11 до 25 | 901 | 5,9 | 13321 | 18,4 |
| 3. | Малые | 26-100 | 267 | 1,7 | 11098 | 15,4 |
| 4. | Средние | 101-500 | 31 | 0,2 | 5001 | 6,9 |
| 5. | Большие | более 500 | 2 | - | 1168 | 1,6 |
|  | Всего |  | 15329 | 100 | 72247 | 100 |

Озера в республике многочисленны, всего их насчитывается около 6720 общей площадью зеркала 1084 км2. Особенно много озер в северо-восточной части территории, число их составляет 4890 (73 % от общего количества), суммарная площадь зеркала 720 км2.

Наиболее крупными озерами являются Азас, Маны-Холь, Нойон-Холь (бассейн р. Б. Енисей), Торе-Холь, Чагытай (бассейн р. М.Енисей), Хиндиктиг-Холь, Тере-Холь (бессточные области).

Таблица 1.3.1.2

Озера на территории Республики Тыва

| Название | Площадь зеркала, км2 |
| --- | --- |
| Чагытай | 28,6 |
| Маны-Холь | 30 |
| Торе-Холь | 39,1 |
| Нойон-Холь | 49 |
| Азас | 51,5 |
| Хиндиктиг-Холь | 62,7 |
| Тере-Холь (бессточная область) | 68,8 |

1.3.2. Состояние русел и берегов водных объектов

Средний многолетний речной сток, формирующийся на территории республики, оценивается в 39596 млн. куб. м (расчетные данные). Основными реками являются Малый Енисей, Большой Енисей, Енисей (Верхний), Хамсара, Систиг-Хем, Хемчик, Кызыл-Хем, Элегест, Тес-Хем (таблица 1.3.2.1).

Таблица 1.3.2.1

Основные реки на территории Республики Тыва

| № п/п | Наименование реки | Площадь водосбора, тыс.кв. км | Среднего-довой расход воды, куб.м/с | Годовой объем стока, куб.км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средний | наибольший | наименьший |
| 1. | Большой Енисей | 56800 | 594 | 18.7 | 26.2 | 12.4 |
| 2. | Малый Енисей | 587 | 411 | 13 | 15.1 | 9.68 |
| 3. | Енисей (Верхний) | 115500 | 1010 | 31.9 | 48.6 | 24.4 |
| 4. | Хамсара | 19400 | 89.8 | 2.83 | 3.56 | 2.22 |
| 5. | Хемчик | 27000 | 102 | 3.22 | 3.97 | 2.72 |
| 6. | Кызыл-Хем | 27300 | 148 | 4.67 | 5.27 | 3.28 |
| 7. | Элегест | 4810 | 6.21 | 0.195 | 0.294 | .171 |
| 8. | Тес-Хем | 13200 | 55.6 | 1.75 | - | - |

Состояние русел и берегов водных объектов не претерпело каких-либо значительных изменений в сравнении с прошлым годом.

Добыча строительных материалов из русел рек на территории республики не ведется. Во время паводков серьезных разрушений берегов не зафиксировано.

1.3.3. Антропогенное воздействие на водные объекты

Река Енисей. По данным Среднесибирского УГМС по р.Енисей величина удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) колебалась в диапазоне 2,24 – 4,60 (в 2009 г. 1,68–4,53). На отдельных участках реки отмечается изменение степени загрязненности:

В отчетном году по всей длине реки среднегодовые концентрации азота аммонийного и нитритного не превышали ПДК.

Практически на уровне прошлого года остались среднегодовые концентрации ХПК 8,1-23,6 мг/л (в 2009 г. 6,6-24,2 мг/л).

Произошло незначительное снижение загрязнения воды реки нефтепродуктами 0,095мг/л в 2010г. (в 2009 г. 0,1 мг/л).

Увеличилось загрязнение воды реки фенолами с 0,001 мг/л до 0,003 мг/л. Максимальные  значения зафиксированы в районе г.Кызыл (16 ПДК).

В районе г.Кызыл отмечается уменьшение среднегодовых концентраций ионов меди с 0,014 мг/л  (14 ПДК) в прошлом до 0,011 мг/л (11 ПДК) в отчетном году. Здесь же зафиксировано максимальное значение 48 ПДК.

Загрязнение воды реки другими металлами изменилось незначительно: среднегодовые концентрации ионов цинка 0,02 – 0,031 мг/л (в 2009г. 0,04-0,043 мг/л), железа общего 0,31-0,40 мг/л (в 2009г. 0,10-0,21 мг/л) , алюминия 0,012-0,139 мг/л (в 2009г. 0,010-0,167 мг/л).

Содержание ядохимикатов α-ГХЦГ  и γ-ГХЦГ отмечалось в створе 7 км ниже г.Кызыл.

Притоки верхнего Енисея. Загрязненность воды большинства притоков по УКИЗВ по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась. Улучшилось качество воды рек Б.Енисей (с.Тоора-Хем), Эрзин, и перешло с 4 класса, разряд «а» в 3 класс, разряд «б». В остальных притоках загрязненность воды по УКИЗВ практически не изменилась.

Среднегодовые концентрации азота аммонийного и нитритного не превышали ПДК.

На уровне прошлого года осталось загрязнение воды притоков фенолами 0-0,005 мг/л. Максимальная концентрация 5 ПДК зафиксирована в р.Тапса, с.Кара-Хаак. Среднегодовые концентрации ХПК изменялись в пределах 12,6–19,1 мг/л (в 2009г. 12,0–17,9 мг/л), нефтепродуктов 0,04-0,13 мг/л (в 2009 г. 0,07-0,37 мг/л).

Вода притоков Верхнего Енисея характеризуется повышенным содержанием ионов меди 0,004-0,017 мг/л (в 2009г. 0,002-0,021 мг/л). Максимальная концентрация 29 ПДК зафиксирована в воде р.р Б.Енисей, М.Енисей, Хемчик, Эрзин.

Не произошло существенных изменений по содержанию в воде притоков ионов цинка 0,014-0,034мг/л (в 2009г. 0,022-0,087 мг/л), железа общего 0,08-0,32 мг/л (в 2009г. 0,08-0,22 мг/л). Максимальные концентрации ионов цинка 34 ПДК зафиксированы в р.Тапса, с. Кара-Хаак , железа общего 15,7 ПДК в р.Эрзин. В воде притоков Верхнего Енисея ядохимикаты группы -ГХЦГ не обнаружены.

Таблица 1.3.3.1.

Качество воды водотоков по значению УКИЗВ и КИЗВ в 2010 году

| Водный объект | Пункт контроля | Створ | 2010 год |  | КПЗ | Класс, разряд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КИЗВ | УКИЗВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| р.Енисей | г.Кызыл | 7км ниже г.Кызыл, 4км ниже сброса сточных вод комбината строительных деталей | 68,9 | 4,60 | медь | 4 А-грязная |
| р.БольшойЕнисей | с.Тоора-Хем | 1,2км ниже села | 48,9 | 3,49 | медь | 3 Б - очень загрязненная |
| р.БольшойЕнисей | г.Кызыл | 1,5км выше города, 1,5км выше устья реки | 58,5 | 4,18 | медь | 4 А - грязная |
| р.Тапса | с.Кара-Хак | 2,6км выше села, в гидростворе | 60,9 | 4,35 | медь, цинк | 4 А - грязная |
| р.Малый Енисей | с.Сарыг- Сеп | 2,7км выше села, в гидростворе | 52,9 | 3,78 | медь | 4 А - грязная |
| р.Кызыл-Хем | пос.Уш-Бельдыр | 1км выше поселка | 49,0 | 3,50 | медь | 3 Б - очень загрязненная |
| р.Элегест | Пгт Хову-Аксы | верхняя окраина поселка | 59,9 | 3,99 | медь, цинк | 4 А - грязная |
| р.Хемчик | г.Ак-Довурак | 3,7км выше города | 51,5 | 3,68 | медь | 4 А - грязная |
| р.БольшойЕнисей | с.Тоора-Хем | 1,2км ниже села | 48,9 | 3,49 | медь | 3 Б - очень загрязненная |
| р.БольшойЕнисей | г.Кызыл | 1,5км выше города, 1,5км выше устья реки | 58,5 | 4,18 | медь | 4 А - грязная |
| р.Тапса | с.Кара-Хак | 2,6км выше села, в гидростворе | 60,9 | 4,35 | медь, цинк | 4 А - грязная |
| р.Малый Енисей | с.Сарыг- Сеп | 2,7км выше села, в гидростворе | 52,9 | 3,78 | медь | 4 А - грязная |
| р.Кызыл-Хем | пос.Уш-Бельдыр | 1км выше поселка | 49,0 | 3,50 | медь | 3 Б - очень загрязненная |
| р.Элегест | пгт Хову-Аксы | верхняя окраина поселка | 59,9 | 3,99 | медь, цинк | 4 А - грязная |
| р.Хемчик | г.Ак-Довурак | 3,7км выше города | 51,5 | 3,68 | медь | 4 А - грязная |
|  |  | 0,5км ниже города | 55,5 | 3,96 | медь | 4 А - грязная |
| р.Алаш | с.Кара-Холь | 1км выше села | 51,0 | 3,64 | медь | 4 А - грязная |
| р.Эрзин | с.Эрзин | 1км ниже села | 47,5 | 3,39 | медь | 3 Б - очень Загрязненная |
| оз.Азас | з.Азас | 1км к В от заимки, азимут 90 от сваи водпоста | 56,2 | 4,02 | медь | 4 А - грязная |

Таблица 1.3.3.2.

Список предприятий - основных источников загрязнения водных объектов

| №№ п/п | Источник загрязнения (предприятие) | Сброс сточных вод в водные объекты выше контрольного створа, тыс м3/год |  | Категория сбрасываемых сточных вод | Тип и мощность очистных сооружений тыс.м3/год/ тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. загрязненные |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОАО "Тываэнерго" р.М.Енисей | 57 | 57 | загрязненные не достаточно очищенные | биологические 73,0/0,2 |
| 2 | ООО "Водопроводно-канализационные системы" р. Енисей | 6838,7 | 6838,7 | то же | биологические 6570,0/ 18,0 |
| 3 | МУП "Шагонарводоканал" р. Енисей | 1122 | 1122 | то же | биологические 985,5/ 2,7 |
| 4 | А/С "Ойна" р. Черная | 33 | 33 | то же | механические 1170/6,5 |
| 5 | А/С "Ойна" р. Эми | 91,1 | 91,1 | то же | механические 1170/6,5 |
| 6 | А/С "Ойна" р. Билелиг | 27,3 | 27,3 | то же | механические 1160/6,4 |
| 7 | ООО "А/С "Тыва" р. Алгияк | 8,9 | 8,9 | то же | Физико-.химические 2500/83,3 |
| 8 | ООО "Восток" р. Кундус | 36 | 36 | то же | механические 138/1,15 |
| 9 | ОАО "Кызылская ТЭЦ" р. М. Енисей | 378,53 |  | нормативно-чистые (без очистки) |  |
| 10 | ОАО "Кызылская ТЭЦ" р. М. Енисей | 27,9 | 27,9 | загрязненные не достаточно очищенные | биологические 37,0/0,1 |
| 11 | ЗАО "Енисейская промышленная компания" р. Элегест | 2570,4 |  | нормативно-чистые (без очистки) |  |

1.3.4. Водопотребление

1.3.4.1. Забрано из водных объектов

Фактический учтённый забор воды из природных водных объектов на территории Республики Тыва в 2010 г. составил 57,80 млн.м3, что на 5,50 млн. м3 меньше, чем в прошлом году (-8,7%).

При общем уменьшении забора воды наблюдается уменьшение показателей забора  поверхностных вод на 6,38 млн. м3 и увеличение забора  подземных вод на 0,84 млн. м3.

Уменьшение забора воды из поверхностных водных объектов произошло в основном в связи с непредоставлением отчетов  водопользователями (32 ед.), ликвидацией и  выходом за пределы критериев охвата (13 ед.).

Учтённый в 2010 году объём забора воды из поверхностных водных объектов составил 35,78 млн. м3, что ниже показателя 2009 года (42,16 млн. м3) на 6,38 млн.м3 (-15 %).

Основной объём воды, забранной в бассейне реки Енисей, используется на орошение и сельхозводоснабжение. Основными водопользователями являются филиалы ФГУ «Управления «Тывамелиоводхоз», на балансе которых находятся государственные оросительные системы:

- Филиал «Тес-Хемское УОС» (930036) забрано из р. Тес-Хем 2 млн. м3, в сравнении с 2009 г. изменений нет.

- Филиал «Улуг-Хемское УОС» (930037) забрано из р.Чаа-Холь 5,472 млн. м3, в 2009 г. – 5,2 млн. м3, увеличение на 0,272 млн. м3 (5,2%).

- Филиал «Барун-Хемчикское УОС» (930039) забрано из р. Барлык 22,738 млн. м3, в 2009 г. – 22,8 млн. м3, снижение на 0,06 млн. м3 (0,03%).

- Филиал «Сут - Хольское УОС» (930125) забрано из р. Алаш 4,64 млн. м3, в 2009 г. – 4,7 млн. м3, снижение на 0,06 млн. м3 (1,3 %).

Не осуществляли забор из р. Енисей в отчетном году:

- Филиал «Кызылское УОС» (930126), причина – реконструкция оросительной системы;

- Тандинский участок ФГУ  «Тывамелиоводхоза» (930091), причина – разрушены агрегаты  оросительной системы.

В 2010 году из подземных водных объектов изъято 22,02 млн. м3, что на 0,84 млн. м3 (3,9%) больше чем в 2009 году (21,18 млн. м3).

На территории Республики Тыва наиболее крупными предприятиями, на балансе которых находятся водозаборы подземных вод, являются:

ООО «Водопроводно-канализационные системы» г. Кызыла - забрано в 2010 г. 5,91 млн. м3, в 2009 г. 5,89 млн. м3, забор воды увеличился незначительно, всего на 0,2 млн. м3 (0,3%).

МУП «Шагонарводоканал» - забрано в 2010 г. 1,48 млн. м3, в 2009 г. 1,37 млн. м3, забор воды увеличился на 0,11 млн. м3 (8,0%).

МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурака - забрано в 2010г. 1,65 млн. м3, что на уровне прошлого года.

ОАО «Кызылская ТЭЦ» - забрано в 2010 г. 8,12 млн. м3, в 2009 г. 7,83 млн. м3, забор воды увеличился на 0,29 млн. м3 (3,6%).

1.3.4.2. Использовано воды

В 2010 году из общего объёма забранной воды использовано 52,16 млн. м3  ( 90 %), что на 9,76 млн. м3 больше показателя 2009 года (в 2009 г.  использовано 42,4 млн. м3 -  67% от забранной воды).

Структура использования воды по основным видам в 2010 году на территории республики характеризуется следующим образом:

- хозяйственно-питьевое – 5,73 млн. м3, что меньше на 0,03 млн. м3 (-0,5 %) по сравнению с 2009 годом (5,76 млн. м3);

- производственное – 8,50  млн. м3, что больше  на 0,19 млн. м3 (2,2 %) по сравнению с 2009 годом (8,31 млн. м3);

- регулярное орошение –   33,19 млн. м3, что на 6,92 млн. м3 (26%) больше  по сравнению с 2009 годом (26,27 млн. м3). Такое превышение показателей 2010 г над прошлогодними объясняется иным подходом к учету использованной воды  на орошение,  в связи с вводом в действие нового программного комплекса по статистической отчетности 2-ТП (водхоз), а также сокращением потерь при транспортировке;

- сельхозводоснабжение –  0,95 млн. м3, что на 1,15  млн. м3 (-55%)  меньше по сравнению с 2009 годом; (2,1 млн. м3), как указано выше, причина – непредставление водопользователями отчетов.

1.3.4.3. Расходы воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения

Объем расхода воды на оборотное и повторно-последовательное водоснабжения в 2010 году составил 23,69 млн. м3, это на 9,49 млн. м3 (67 %) больше, чем в 2009 году (14,2 млн. м3).

Увеличение оборотного водоснабжения произошло в связи с увеличением объемов работ  золотодобывающиих предприятий (ПК «Артель старателей «Ойна», ООО «Восток»), использующих  оборотную воду  для промывки золотосодержащих песков.

1.3.4.4. Потери при транспортировке

Потери при транспортировке в отчетном году составили  3,26 млн. м3, что составляет  5,6 % от общего водозабора, в 2009 году - 7,6 млн. м3, или 12%. Сокращение потерь составило  4,34 млн. м3 (-57 %).

Снижение показателя потерь воды при транспортировке произошло  в основном из-за непредставления отчетности 32 водопользователями.

По данным Управления Росприроднадзора по Республике Тыва аварийные ситуации и зафиксированные случаи утечек воды в 2010 году на водопроводах и на оросительных системах отчитывающихся предприятий по форме 2-ТП (водхоз) не наблюдались.

1.3.5. Водоотведение

В 2010 году учтённый объём сброса сточных и иных вод по Республике Тыва составил 15,42 млн. м3, что на 0,3 млн. м3 (2,0%) больше, чем в предыдущем, из них:

1) на рельеф местности, в накопители, на поля фильтрации – 3,9 млн. м3, осталось на уровне прошлого года.

2) в поверхностные водные объекты - 11,6 млн. м3, что на 0,4 млн. м3 (3,6 %) больше объёма сброса в 2009 г.

Из них:

а) загрязненных – 8,21 млн. м3 (2009 г. – 9,6 млн. м3 – 16,9%);

- без очистки - 0,0 (2009 г. - 0,4 млн. м3 );

- недостаточно очищенной - 8,21 млн. м3 (2009 г. – 9,2 млн. м3 – 10,8%);

б) нормативно-чистых – 2,95 млн. м3 (2009 г. – 1,5 млн. м3 – 97%);

в) нормативно-очищенных – 0,03 млн. м3 (2009 г. - 0,0 млн. м3).

Более чем на  10% сократился сброс загрязненных сточных вод (недостаточно очищенных) главным образом за счет ООО «Водопроводно-канализационные системы» г.Кызыла. Причина снижения заключается в том, что в связи с ростом тарифов население выписывается из благоустроенного жилья в частный сектор, а так же в уточнении учета (установка счетчиков) абонентами предприятия.

Почти в 2 раза увеличился сброс нормативно-чистых без очистки сточных вод ЗАО "Енисейская промышленная компания" в связи с ростом объемов производства (добычи угля) и подготовкой площадей для разработки угольных пластов. Для этого предприятие проводит водопонижение для снижения напора в надугольных породах и осушение собственно угольных пластов.

Сточные воды  ОАО «Кызылская ТЭЦ» 0,03 млн. м3 переведены из категории недостаточно очищенные в категорию нормативно-очищенные. В результате обследования технологической схемы очистных сооружений проведен ремонт, очистка емкостей и отрегулирована работа всей технологической цепочки очистки. Анализ состава сточных вод показал, что установленные НДС не превышены.

В отчетном году ликвидировано предприятие МУП «Сервис» Чеди-Хольского кожууна, которое сбрасывало загрязненные без очистки сточные воды  в р. Элегест.  Вновь созданное предприятие отчет не представило, в связи с чем, загрязненные без очистки сточные воды в отчет не вошли.

Динамика водоотведения и структура сточных вод в поверхностные водные объекты приведена в таблице 1.3.5.1.

Таблица 1.3.5.1

|  | Всего, млн. м3 | Без очистки |  |  |  | Недостаточно очищенные |  | Нормативно очищенные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормативно чистые |  | загрязнённые |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. м3 | % | млн. м3 | % | млн. м3 | % | млн. м3 | % |
| 2005 год | 10,3 | 1,9 | 8,4 | 0,29 | 2,8 | 8,1 | 78,6 | 0 | 0 |
| 2006 год | 9,5 | 1,4 | 14,7 | 0,2 | 2,1 | 7,9 | 83,2 | 0 | 0 |
| 2007 год | 8,6 | 0,6 | 7,1 | 0,2 | 2,6 | 7,8 | 90,3 | 0 | 0 |
| 2008 год | 9,2 | 0,7 | 7,6 | 0,4 | 4,3 | 8,0 | 87 | 0 | 0 |
| 2009 год | 11,2 | 1,5 | 13,4 | 0,4 | 3,6 | 9,2 | 82,1 | 0 | 0 |
| 2010 год | 11,6 | 2,95 | 25,4 | 0,0 | 0 | 8,21 | 70,7 | 0,03 | 0,25 |

Анализ сброса сточных вод в течение последних 5-ти лет показал, что до 2007 года шло снижение объемов сброса сточных вод, а с 2008 года происходит их рост,  что связано с уточнением  учета (ПК «Артель старателей «Ойна») и постановкой на учет нового предприятия - ЗАО "Енисейская промышленная компания".  В результате произошел рост сточных вод, сбрасываемых без очистки (нормативно чистые), и недостаточно очищенных за счет этих предприятий.

В суммарном объеме сточных вод доминируют сточные воды предприятий жилищно-коммунального хозяйства ~ 76%, сточные воды электроэнергетики составляют ~ 4,5%, угледобывающей отрасли  10,5% объектов добычи металлических руд – 9%.

В течение 2005-2008 годов наблюдалась устойчивая тенденция снижения нормативно-чистых (без очистки) вод за счет электроэнергетики, т.к. все больше воды от охлаждения турбин направлялось не на сброс, а на шлакозолоудаление. В 2009 г. увеличился объем нормативно-чистых (без очистки) вод за счет отрасли «Добыча угля».

В течение 2005-2007 годов наблюдалась тенденция снижения сброса недостаточно очищенных сточных вод, но за последние два года произошло увеличение объемов сброса по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в результате ввода объектов жилья и соцкультбыта в г.Кызыле.

В процентном соотношении структура сточных вод меняется следующим образом. При росте доли сточных вод, сбрасываемых без очистки (с 9,7 % до 17%  нормативно чистые) снижается доля недостаточно очищенных сточных вод (с 90,3% до 83%). Причины изменений описаны выше.

1.3.5.1. Мощность очистных сооружений

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты ведут 8 предприятий, имеющих 12 выпусков, из них 9 обеспечены очисткой, 3 выпуска – нормативно-чистые (без очистки). Сброс сточных вод ведется в бассейны рек Большой Енисей, Малый Енисей и Енисей.

Общая мощность очистных сооружений 11,30 млн. м3/год. В 2010 году закончены строительством Правобережные очистные сооружения биологической очистки в г. Кызыле мощностью 2,0 тыс.м3/сут.; 0,73 млн.м3/год. В течение года на объекте проводилась отладка технологических процессов очистки. Разработка нормативных документов предприятием еще не закончена.

Очистные сооружения по очистке загрязненных сточных вод имеют все отчитавшиеся предприятия.

Мощность очистных сооружений перед сбросом в водные объекты снизилась на 1,42 млн. м3 (- 11%) с 12,72 млн. м3/год до 11,30 м3/год.

Не смотря на ввод в эксплуатацию Правобережных (биологических) очистных сооружений в г. Кызыле, снижение мощности связано с сокращением мощности механических очистных сооружений (прудов-отстойников) ООО «Артель старателей «Тыва». Предприятие вело добычу золота всего 1 месяц. На других объектах мощность очистных сооружений не изменилась.

Эффективность работы очистных сооружений

В республике наиболее мощные биологические очистные сооружения имеют  предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Работу очистных сооружений МУП «Шагонарводоканал», учитывая их финансовую несостоятельность, можно оценить             как недостаточно эффективную. По нефтепродуктам и БПК пол очистка не превышает  48%, по взвешенным веществам - 86%, по азоту аммонийному всего около 34%. Предприятие объявлено банкротом, у него нет достаточных средств на ремонтные работы и ведение мониторинга за состоянием участка р. Енисей, куда идет сброс не достаточно очищенных сточных вод. Нормативы ПДС превышены по следующим компонентам: нефтепродукты на 38%; СПАВ на 61%; хрома на 43%.

Анализ работы очистных сооружений  ООО «Водопроводно-канализационные системы» показал, что не смотря на изношенность оборудования и перегрузку, эффективность очистки по нефтепродуктам и БПК пол достигает 86%, по  взвешенным веществам 85%., Очистка по азоту аммонийному не превышает 34%, при этом слабо идет процесс нитрификации. В сравнении с прошлым годом увеличилось содержание нитритов и снизилось – нитратов.  Наибольший вынос загрязняющих веществ происходит в период проведения ремонтных работ, но нормативы ВСС при этом не превышаются.

Неэффективно работают очистные сооружения ОАО «Тувинские электрические сети».  Превышение ПДС по  взвешенным веществам составляет  83%, по азоту аммонийному в 8 раз, по нитратам на 27%; нитритам в 84 р, по цинку в 2р. Контроль за влиянием сброса сточных вод на водный объект не ведется.

Хорошо организован мониторинг за работой очистных сооружений и участка реки Малый Енисей ОАО «Кызылская ТЭЦ». Результаты показали эффективную работу очистных сооружений в пределах установленных нормативов.

Механические очистные сооружения, используемые старательскими артелями, при добыче золота, как правило, не достаточно эффективны. Сбрасываемые сточные воды относятся к категории «недостаточно очищенные». Масса сброса взвешенных веществ превышена в 7 раз, нефтепродуктов в 3,2 раза.

Оценка значительных  изменений (более ± 10%) основных показателей в таблице 1.3.5.1.

Таблица 1.3.5.1.

Водопотребление и водоотведение

| Показатель млн. м3 | 2009 | 2010 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Забрано шахтно-рудничной и карьерной воды | 1,996 | 2,57 | +29% |
| Использование свежей пресной воды на сельхозводоснабжение | 2,097 | 0,95 | -55% |
| Использование воды на регулярное орошение | 26,27 | 33,19 | +26 % |
| Сброшено загрязненных сточных вод в водные объекты | 9,6 | 8,21 | -16,9%. |
| Недостаточно очищенной | 9,2 | 8,21 | -10,8% |
| нормативно-чистых | 1,5 | 2,95 | +97% |
| нормативно-очищенных | 0,0 | 0,03 |  |

Увеличение показателя забора шахтно-рудничной и карьерной воды произошло за счет  водопользователей ПК «Артель старателей «Ойна» и ЗАО «Енисейская промышленная компания» в связи с  увеличение объемов работ, увеличением поступления дренажных вод на полигоны ведения работ.

Уменьшение показателя использования свежей пресной воды на сельхозводоснабжение объясняется непредставлением отчетности  водопользователями (25 сельскохозяйственных предприятий).

Увеличение показателя использования воды на орошение объясняется  сокращением потерь при транспортировке, а также тем, что в 2010 г с вводом в действие нового программного комплекса  2-ТП (водхоз)  учтены вторичные мелкие  водопользователи, которые в предыдущие годы не были учтены, так как сами не представляли отчетов.

1.3.5.2. Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в поверхностные водные объекты

По составу сточные воды хозяйственно-бытовые т.к. основными поставщиками являются объекты жилищно-коммунального хозяйства. Их доля в общей массе загрязняющих веществ 87,6%, доля остальных – 12,4%.  При этом наибольшую массу загрязнений дают

ООО «Водопроводно-канализационные системы» - 652,0 т. (75% от общей массы сброса) и

МУП «Шагонарводоканал» - 110,0 т (12,6%). Изменения качественного состава сточных вод связаны в основном с изменениями, происходящими на данных предприятиях.

Снижение объемов сброса сточных вод ООО «Водопроводно-канализационные системы» привело к снижению общей массы сброса загрязняющих веществ.

Таблица 1.3.5.2.  (т/кг)

| Код ЗВ | Наименование вещества | Масса ЗВ т/кг. 2009 г. | Масса ЗВ т/кг.2010 г. | (+ - ) % | Причины изменения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Железо | 234,0 | 1066,05 | + 4,6 раза | Увеличение по МУП «Шагонарводоканал» можно объяснить только не регулярностью наблюдений (2 пробы) и соответственно, недостоверностью выводов. |
| 22 | Медь | 68,44 | 32,04 | - 57 | Снижение ионов меди произошло на ОАО «Кызылская ТЭЦ» в результате проведения технологических мероприятий по улучшению работы о.с. |
| 28 | Нитраты | 120,4 | 62,31 | - 48 | Снижение нитратов на 58 т. произошло за счет 1.ООО «Водопроводно-канализационные системы» (27 т), т.к. сократился объем сброса сточных вод и ухудшилась работа о.с. из-за перегрузки и изношенности оборудования. 2. ОАО «Кызылская ТЭЦ» (31 т). |
| 29 | Нитриты | 2028,0 | 2828,61 | + 39,5 | Увеличение содержания нитритов на 0,8 т в сточных водах ООО «Водопроводно-канализационные системы» не до конца идет процесс нитрификации из-за перегрузки и изношенности оборудования. |
| 46 | Фенолы | 18,6 | 11,03 | - 40,7 | Снижение фенолов на 7,6 кг за счет 1.МУП «Шагонарводоканал» (5,4 кг) причина – не регулярность наблюдений (2 пробы) недостоверность сведений 2. ООО «Водопроводно-канализационные системы» 2,3т. уточнение учета сточных вод поставщиков фенолов. |
| 50 | Фосфор | 16,74 | 9,67 | - 42,2 | Снижение фосфатов на 7,1 т. произошло за счет ООО «Водопроводно-канализационные системы» (6,2т). |
| 52 | Хлориды | 115,3 | 254,22 | + в 2 раза | Увеличение содержания хлоридов на 139 т за счет 1.ООО «Водопроводно-канализационные системы» 37,7т ; 2.МУП «Шагонарводоканал» 56,1 т. расширение перечня определяемых компонентов. 3. ОАО «Кызылская ТЭЦ» |
| 70 | ХПК | 2138 | 643,9 | - 70 | Снижение (на 1,5т.) связано с тем, что ОАО «Тываэнерго» исключили ХПК (1,6 т) из перечня определяемых. |
| 132 | БПКпол | 97,0 | 116,9 | + 20,5 |  |
| 113 | Взвешенные вещества | 147,3 | 115,5 | - 21,6 | Снижение на 31,8 т. связано с сокращением объемов отработки месторождения (1 мес.) ООО «А/с «Тыва». |

1.3.5.3. Водоохранные мероприятия

Согласно статистическим отчетам по форме 2-ОС за 2010 г. в Республике Тыва  на проведение работ по регулированию, расчистке,  дноуглублению водных объектов затрачено 8,080 млн. руб. средств федерального бюджета. Затраты на  выполнение иных водоохранных работ (установление границ водоохранных зон, берегоукрепительные гидротехнические  работы, строительство регулирующих сооружения и  пр.) составили  232, 661 млн. руб., в том числе 219,45 млн. руб.- средства федерального бюджета (средства Росводресурсов).

Водопользователями, осуществляющими водоохранные работы на поверхностных водных объектах, в основном являются золотодобывающие предприятия, ведущие разработку месторождений россыпного золота в долинах рек. В 2010 г. работы велись на 7 поверхностных водных объектах  четырьмя предприятиями. На водоохранные мероприятия согласно отчетам 2-ОС  ими затрачено 8,411 млн. руб. собственных средств. Основным видом работ является строительство ограждающих дамб прудов-отстойников, служащих для организации оборотного водоснабжения и очистки сточных вод путем отстоя и фильтрации. В течение 2010 г. построено и отремонтировано соответственно 28 и 13 шт. отстойников.

Применение оборотного водоснабжения, очистка сточных вод в прудах отстойниках  перед сбросом в водные объекты позволяют сократить объемы забираемой из водотоков свежей воды  и массы  сброса загрязняющих веществ -  в 60 -150 раз.

ООО "Водопроводно-канализациооные сети" г.Кызыл - снижены объемы сброса загрязненных, не достаточно очищенных сточных вод на 235,0 тыс. м3/ год и масса загрязняющих веществ в связи с уточнением учета стоков потребителями, установившими приборы учета. Кроме того в Кызыле закончены строительством Правобережные очистные сооружения биологической очистки мощностью 2,0 тыс м3/сут, ; 730 тыс м3/год.

1.3.6. Подземные воды

На  территории Республики Тыва подземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Поэтому оценка их состояния, прогноз изменений имеют первостепенное  значение для народного хозяйства. В 2010 г.  широкомасштабных негативных процессов, связанных с деятельностью подземных вод, на территории республики не отмечено.

1.3.6.1. Состояние ресурсной базы подземных вод и их использования

В Республике Тыва для питьевого и технического водоснабжения используются, в основном, подземные воды из четвертичного водоносного комплекса (94 % в 2008 г., 88 % в 2009 г., данных за 2010 г. нет), из других водоносных подразделений водоотбор значительно меньше. Отбор подземных вод в 2009 г. составил 0,27 % от оцененных прогнозных  ресурсов.

1.3.6.1.1. Ресурсный потенциал подземных  вод,  их общая  добыча и  использование

Общие  прогнозные ресурсы подземных вод на территории Республики Тыва приводятся по результатам работ «Оценка обеспеченности населения Республики Тыва ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения (второй этап)» (2000) без изменений. Таким образом, общие прогнозные ресурсы на территории РТ составляют 21287,824 тыс. м3/сут, из них с минерализацией до 1 г/дм3 – 21222,355;  1-1,5 г/дм3 – 53,619; 1,5-3 г/дм3 – 8,660; 3-10 г/дм3 – 3,190 тыс. м3/сут. По соотношению эксплуатационных ресурсов к общей потребности в воде территория относится к категории надежно обеспеченных.

Обеспеченность ресурсами подземных вод  питьевого качества – 68 м3/сут. на одного человека. Средний модуль прогнозных ресурсов равен 1,46 л/с*км2 на площадь Республики Тыва 168,604 тыс. км2. Отношение эксплуатационных запасов к прогнозным ресурсам, т.е. степень разведанности прогнозных ресурсов, составляет 0,8%.

34

35

1.3.6.2. Месторождения  пресных подземных вод,  их эксплуатационные запасы, добыча и использование

На территории республики на 01.01.2011 г. разведано 12 месторождений и автономных участков  пресных и маломинерализованных подземных вод: Верхне-Енисейское (2 участка), Чаданское (2 участка), Нижне-Чавачское, Улуг-Чогайское, Терехтинское (2 участка), Малоенисейское, Коктейское и 5 автономных участков – Элегестский 1, Элегестский 2, Тардан, Адарон, Магистральный. Из них эксплуатируются Верхне-Енисейское (1 участок), Малоенисейское,  которые используются для централизованного водоснабжения г. Кызыла; участок Элегестский 1, который обеспечивает водой производственные объекты ООО «Енисейская промышленная компания» на разрабатываемом Элегестском каменноугольном месторождении, участок Тардан – для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения рудника Тардан на Тарданском золоторудном месторождении; участок Адарон – для технического водоснабжения кирпичного завода в правобережной части г. Кызыла; участок Магистральный – для технического водоснабжения объектов ГСК.

В 2010 г. произошел прирост запасов пресных питьевых  подземных вод на 1,2 тыс. м3/сут. по категории В за счет оценки запасов на автономном участке Тардан  и  пресных и маломинерализованных технических подземных вод на 0,458 тыс. м3/сут. по категории В  на 2-х автономных участках Адарон и Магистральный.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2011 г. общее количество запасов пресных и маломинерализованных подземных вод составляет 177,584 тыс. м3/сут, в том числе питьевого качества – 177,126 тыс. м3/сут; из общего количества подготовленных для промышленного освоения (кат. А + В + С1) – 176,784 тыс. м3/сут.

Утвержденные эксплуатационные запасы Верхне-Енисейского месторождения пресных подземных вод (аQH) - 75 тыс. м3/сут. (А+С1), все они  подготовлены  для  промышленного освоения.  Воды месторождения  эксплуатирует  ООО «Водопроводно-канализационные системы» по  лицензии  КЗЛ 00352 ВЭ на участке «Водозаборный», запасы которого составляют 57,0 тыс. м3/сут., из них по категории А – 46,2 тыс. м3/сут., по категории С1 – 10,8 тыс. м3/сут. Водоотбор в  2010 г. составил 15,92 тыс. м3/сут, что выше, чем в 2009 г. (15,87 тыс. м3/сут)  на 0,05 тыс. м3/сут.

В 2008 году в результате работ по переоценке запасов ТКЗ УПР по РТ утверждены запасы Малоенисейского месторождения пресных подземных вод (aQIII+H) в сумме – 29,8 тыс. м3/сут. по категории В. Месторождение подготовлено к промышленному освоению и эксплуатируется ОАО «Кызылская ТЭЦ» по лицензии КЗЛ 00362 ВЭ.

Чаданское месторождение пресных подземных вод (aQIII+H) расположено в Дзун-Хемчикском районе (кожууне). Запасы подземных вод месторождения переоценены и утверждены ТКЗ КПР по РТ (протокол №25 от 03.04.2000 г.) по участкам: Западночаданский для розлива 1,9 тыс. м3/сут. по категории С1; Восточночаданский для хозяйственно-питьевого водоснабжения – 3,9 тыс. м3/сут. по категории В. Месторождение находится в Госрезерве.

Улуг-Чогайское месторождение пресных подземных вод (aP) было разведано для хозяйственно-питьевого водоснабжения курорта Чедер. Утвержденные и подготовленные к промышленному освоению запасы  составляют 2,7 тыс. м3/сут (по категориям А+В).

Месторождение не эксплуатируется, так как расположено на противоположном от курорта берегу оз. Чедер, для его освоения требуются большие капиталовложения. В настоящее время по новой классификации требуется переоценка запасов с категории А на категорию В.

Нижне-Чавачское месторождение пресных подземных вод (aQH)  разведано для хозяйственно-питьевого водоснабжения курорта Уш-Бельдир. Запасы утверждены в количестве 3,69 тыс. м3/сут (по категориям А+В), месторождение подготовлено к промышленному освоению, но не эксплуатируется, водоснабжение курорта осуществляется за счет поверхностных вод рч. Чавач и р. Шишхид-Гол. На месторождении также требуется переоценка запасов с категории А на категорию В.

Терехтинское месторождение пресных подземных вод (S1-2) разведано для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Бай-Хаак. Произведена переоценка запасов месторождения (протокол № 27 ТКЗ КПР по РТ от 17.05.2001 г.) в связи с лицензированием с целевым назначением «на розлив» - Терехтинский 2-ой участок (запасы категории В – 1,1 тыс. м3/сут., категории С1 – 0,8 тыс. м3/сут.) и для хозяйственно-питьевого водоснабжения – Терехтинский 1-ый участок (запасы категории В – 2,1 тыс. м3/сут., С1 – 1,0 и С2 – 0,8 тыс. м3/сут.). В 2007 г.  Тыванедра выдана лицензия ООО «Бай-Хаак» на освоение 2-ого участка месторождения, в 2010 г. – ИП Монгуш Ч.Д. на добычу подземных вод на 1-ом участке.

Коктейское месторождение питьевых  подземных вод (aQIII+H) является резервным защищенным источником  водоснабжения г. Кызыла. Его запасы оценены по категории С1 в сумме 50 тыс. м3/сут.  согласно Протоколу № 90 от 17.12.2007 г. ТКЗ Управления по недропользованию по РТ. Месторождение подготовлено к опытно-промышленной эксплуатации, находится в Госрезерве.

Автономный участок Элегестский 1 (J1-3 – скв. 870) находится в Кызылском районе. Разведан для хозяйственно-питьевого водоснабжения промышленной площадки на Элегестском месторождении каменного угля. Запасы оценены по категории В в количестве 0,985  тыс. м3/сут. согласно  Протоколу № 105 от 29.04.2009 г. ТКЗ  Управления по недропользованию по РТ и приняты на государственный баланс. Участок подготовлен к промышленному освоению и эксплуатируется «ЗАО Енисейская промышленная компания» по лицензии КЗЛ 00393 ВЭ.

Автономный участок Элегестский 2 (J1-3) также находится в Кызылском районе. Разведан для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов горнодобывающего предприятия Элегестского месторождения каменного угля. Запасы оценены по категории В в количестве 2151 м3/сут. согласно  Протоколу № 106 от 27.10.2009 г. ТКЗ  Управления по недропользованию по РТ и приняты на государственный баланс. Участок подготовлен для промышленного освоения  с целью добычи подземных вод для централизованного водоснабжения объектов горнодобывающего предприятия Элегестского месторождения каменного угля на запасах категории В в течение 25 лет. В 2010 г.  участок Элегестский 2 не использовался.

Автономный участок Тардан (aQIII+H-γνδЄ2t) расположен в Каа-Хемском районе, в районе Тарданского золоторудного месторождения, в долине р. Бай-Сют. Групповой водозабор на этом участке обеспечивает водой питьевого качества вахтовый поселок, золотоизвлекательную фабрику, другие  объекты рудника. Запасы оценены по категории В в количестве 1200 м3/сут. согласно  Протоколу № 109 от 18.06.2010 г. ТКЗ  Управления по недропользованию по РТ и приняты на государственный баланс. Участок подготовлен для промышленного освоения  с целью добычи подземных вод для централизованного питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения объектов рудника «Тардан» в течение 27 лет.

Автономный участок Адарон (aQIII+H-J1-3 – скв. 1932а) находится на территории, подчиненной г. Кызылу, на его северной окраине, на 1-ой правобережной террасе р. Большой Енисей. Запасы технических подземных вод по одиночному водозабору оценены в количестве 0,288 тыс. м3/сут. по категории В согласно Протоколу № 111 от 27.09.2010 г. ТКЗ Управления по недропользованию по РТ. Участок подготовлен для промышленного освоения с целью добычи подземных вод для технологического обеспечения водой объектов ООО «Адарон» в течение 25 лет. Водоотбор в 2009-2010 гг. составлял не более 70,3 м3/сут.

Автономный участок Магистральный (Q-J1-3 – скв. 4000) расположен на южной окраине г. Кызыла, на 3-ей левобережной террасе р. Енисей. Запасы технических подземных вод средненеоплейстоценового ледникового и аллювиального горизонта и водоносного нижне-верхнеюрского угленосно-терригенного комплекса оценены в количестве 0,17 тыс. м3/сут. по категории В по Протоколу № 112 от 27.10.2010 г. ТКЗ Управления по недропользованию по РТ. Участок подготовлен для промышленного освоения с целью добычи подземных вод для технического  обеспечения водой объектов ГСК «Магистральный 3/1» в течение 25 лет. Водоотбор в 2009-2010 гг. составлял не более 34 м3/сут.

33

Таблица 1.3.6.2.1.

Изменение эксплуатационных запасов подземных вод и

количества месторождений по Республике Тыва за 2010 г.

| № п/п | Данные учета по состоянию на 01.01.2010 |  | Прирост запасов за счет разведки новых МПВ |  | Переоценка запасов в 2010 г. |  |  | Данные учета по состоянию на 01.01.2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатационные запасы, тыс. м3/сут. | Кол-во МПВ и авт. участков | Эксплуатац. запасы, тыс. м3/сут. | Кол-во МПВ | Изменение запасов | Кол-во переоцененных МПВ |  | Эксплуатац. запасы, тыс. м3/сут. | Кол-во МПВ и авт. участков |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. снятых с баланса |  |  |
| 1 | 175,926 | 9 | +1,658 | +3 | - | - | - | 177,584 | 12 |

33

Таблица 1.3.6.2.2.

Эксплуатационные запасы, добыча и использование

подземных вод в Республике Тыва  в 2009-2010 гг.

34

Эксплуатационные запасы по сумме категорий

Эксплуатационные запасы, подготовленные для промышленного освоения

Общий отбор подземных вод

Отбор подземных вод на разведанных участках

Суммарное использование подземных вод

Использование подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения

1.3.6.3. Минеральные подземные воды

Общее количество месторождений минеральных подземных вод в Республике Тыва – 4, с учетом  участков, выделенных внутри месторождений – 7, в 2010 г. изменений в эксплуатационных запасах минеральных подземных вод не произошло.

На  территории Республики Тыва в 1989 году было разведано Чедерское месторождение минеральных вод в силурийских песчаниках для нужд курорта “Чедер”. Оценка проведена на 4-х участках (4-х скважинах), поскольку минеральные воды резко отличаются по минерализации (от 2 до 130 г/дм3) и по назначению. Воды месторождения относятся к питьевым лечебно-столовым, питьевым лечебным и купальным без специфических компонентов. ТКЗ утверждены запасы:  лечебно-столовые  воды  категории В – 0,041 тыс. м3/сут., лечебные питьевые воды категории С1 – 0,043 тыс. м3/сут., купальные воды категории В – 0,038  тыс. м3/сут. В 2001 г. (Протокол № 49 ТКЗ КПР по РТ от 20.12.2001 г.) произведено пополнение запасов Чедерского месторождения минеральными питьевыми лечебно-столовыми водами скв. 234 в количестве 0,091 тыс. м3/сут.

Всего  эксплуатационные  запасы  составляют  0,213  тыс. м3/сут.,  в т.ч. подготовленные для  промышленного освоения (по категориям А+В) – 0,17 тыс. м3/сут. В настоящее  время эксплуатируются 2 участка месторождения: купальные (скв. 207а) и питьевые лечебно-столовые воды (скв. 234). Курорту Чедер выданы лицензии №№ КЗЛ 00078МЭ, КЗЛ 00127 МЭ, дополнение 5 от 30.03.01 и дополнение 12 от 04.01.03 на добычу минеральных вод для бальнеолечения и розлива.

В 2010 г. за 285 суток работы курорта добыто минеральных подземных вод всего – 11525 м3/год (в среднем за год - 365 сут., 31,58 м3/сут.), из них лечебно-столовых вод 10736 м3 (усредненная годовая величина 29,41  м3/сут., средняя за период работы – 285 сут. – 37,67 м3/сут); купальных 789 м3/год (усредненная годовая величина 2,16  м3/сут., средняя за период работы – 185 сут. – 4,26 м3/сут.). На розлив вода не отбиралась.

Из них использовано (за вычетом технологических потерь)  всего 10647,1 м3  (усредненная величина 29,17  м3/сут.), в том числе лечебно-столовой – 9877,1 м3 (в среднем за год 27,06 м3/сут., за период работы 285 сут. – 34,66 м3/сут.), минеральных купальных вод (рапы) использовано 770 м3/год (в среднем за год – 2,11 м3/сут., за 185 суток  -  в  среднем  4,16 м3/сут.).  Минеральная лечебно-столовая вода в отчетном году использовалась 9,5 месяцев в году (285 суток), минеральная купальная – 6 месяцев (185 суток). Извлечение минеральных подземных вод составляло в 2010 г. 12,5 % от общей суммы оцененных запасов.

На Чедерском месторождении в 2010 г. гидрогеологической службой курорта велся объектный мониторинг по 2-м эксплуатационным и 2-м наблюдательным скважинам. Добыча минеральных вод ведется согласно Технологическим схемам разработки, условия лицензионных соглашений соблюдаются. Проводится постоянный контроль за качеством подземных вод и лечебных грязей. За период эксплуатации минеральных лечебно-столовых вод (с 1963 г.) сформировалась депрессионная воронка, претерпевающая небольшие изменения в годовом цикле, но остающаяся стабильной на протяжении около 40 лет. Понижения уровня вследствие отбора не превышали 2,1-5,2 (при допустимом 5,2 м – для скважины, эксплуатирующей лечебно-столовые воды) и 1,8-2,1 м (при допустимом 12,3 м – для скважины с купальными водами). Годовые амплитуды колебаний динамических уровней соответственно не превышали 2,0-3,2 и 1,9-3,3 м.

Качество минеральных вод за время работы курорта существенно не изменилось, воды от хлоридных смешанных по катионам до сульфатно-хлоридных магниево-натриевых с минерализацией в 2010 г. для лечебно-столовых – 2,1-6,31 г/дм3, для купальных вод 76,27 г/дм3, общей жесткостью соответственно от 21,5-84,6  до 407,5 ммоль/дм3. В 2010 г. из-за высокого уровня воды в оз. Чедер (самый высокий с 1998 г.) оказалась затопленной полоса засоления грунта вдоль береговой кромки шириной до нескольких метров, покрытая коркой солей. В связи с чем происходило интенсивное растворение  этих солей и их вымывание в подземные воды, это привело к увеличению минерализации и общей жесткости подземных вод силурийской водоносной зоны, используемых на курорте. В октябре 2010 г. гидрохимическое состояние подземных вод нормализовалось, минерализация уменьшилась от 6,3 до 2,1 г/дм3, общая жесткость от 84,6 до 21,5 ммоль/дм3. Микробиологические показатели воды соответствуют нормам.

В 1985 году было разведано Шивелигское месторождение радоновых вод, локализованное в эндоконтактовой части гранитного массива на участке сопряжения мощной зоны Тонгульского разлома с серией субмеридиональных северо-западных и субширотных тектонических зон.  Водовмещающие породы – граниты нижнего девона, катаклазированные и милонитизированные тектоническими процессами. Эксплуатационные  запасы  составляют  0,51 тыс. м3/сут. по категории В+С1. Содержание радона в подземных водах 20-45 нК/л. Месторождение подготовлено к промышленному освоению, находится в Государственном резерве, используется населением для лечебных целей народными методами.

В 1966 году было разведано и передано в эксплуатацию Уш-Бельдирское месторождение минеральных вод с запасами по категории В – 0,656 тыс. м3/сут. Месторождение подготовлено для промышленного освоения. Воды месторождения относятся к кремнистым термальным (80-820С)  азотным гидрокарбонатным натриевым. Скважины вскрывают водоносную зону трещиноватости девонских интрузивных пород (γε D1), представленных гранитами, сиенитами, диоритами. Очаг разгрузки термальных вод приурочен к зоне тектонического нарушения, дериватные источники являются следствием смешения глубоких напорных вод с верхними холодными трещинными водами зоны выветривания.

Курорт «Уш-Бельдир» работает только в летний период. В отчетном 2010 году было добыто 1070 м3 минеральной воды. Из них - 604 м3 (10,8 м3/сут) ушло на бальнеолечение (водолечебница работала с 21 июня по 15 августа – 56 дней, время работы 1-1,5 часа в сутки), в том числе использовано на процедуры 560 м3 или в среднем 10 м3/сут, технологические потери составили 44 м3 (0,8 м3/сут – 8%). Остальные 466 м3 (в среднем 6,47 м3/сут) -  добыто на хозяйственно-бытовые цели в течение 72 дней (с 10 июня по 20 августа). Использовано 432 м3 (в среднем 6,0 м3/сут), потери составили 34 м3 (0,47 м3/сут – 8%). Для отопления минеральная вода в 2010 году не использовалась. 20 августа была проведена консервация скважин.

Усредненные годовые показатели (в расчете на 365 суток) составили – отбор на бальнеолечение – 1,65 м3/сут, в том числе использовано на процедуры – 1,53 м3/сут, потери при этом – 0,12 м3/сут; добыто на хозяйственно-бытовые нужды – 1,28 м3/сут, использовано на эти же цели – 1,184 м3/сут, при этом потери составили 0,093 м3/сут.

На Уш-Бельдирском месторождении термальных вод действует пост локальной (объектной) сети. Наблюдения проводятся по 3-м скважинам. Скважины являются эксплуатационными и используются, в основном, в летнее время  для обслуживания  водолечебницы, мытья посуды в столовой, работы бани. Все скважины самоизливающиеся. Пьезометрический уровень по этим скважинам в 2010 году (так же как и в предыдущие года) изменялся в пределах +2,8 – +3,3 м над уровнем земли. Температура воды в скважинах – 80-82оС.

По минерализации и основному ионно-солевому составу воды Уш-Бельдирского месторождения являются высокотермальными кремнистыми сероводородными слабоминерализованными сульфатно-гидрокарбонатными натриевыми со щелочной реакцией водной среды. В соответствии с критериями оценки минеральных вод, установленными Минздравом РФ (МУ № 2000/34), воды относятся к минеральным лечебным водам 4 бальнеологической группы (4.4 Уш-Бельдирский тип) и могут применяться в соответствии с показаниями для данной группы вод.

Согласно ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые» из биологически активных соединений в водах выявлено кондиционное содержание метакремниевой кислоты в количестве  141-272 мг/дм3 при кондиции для кремнистых вод 50 мг/дм3, сероводорода в количестве 17,6-25,5 мг/дм3 при кондиции для сероводородных вод 10 мг/дм3. В воде также содержатся ионы фтора в количестве 12-15 мг/дм3.

В 1989 г. для организации санатория комбината «Туваасбест» были проведены поисково-оценочные работы на Хемчикском месторождении радоновых вод. Ранее (до 2005 г.) это месторождение не учитывалось Государственным балансом, т.к. его запасы приняты к сведению НТС предприятия (Тувинская ГРЭ).

Месторождение находится в 3 км на восток от г. Ак-Довурак, приурочено к кембрийским серпентинитам. Воды напорные, хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые радоновые с минерализацией 0,2-0,4 г/дм3. Содержание радона до 36 нКи/дм3. Запасы утверждены НТС по категории С2 в количестве 0,078 тыс. м3/сут. Месторождение не эксплуатируется.

1.3.6.4. Мониторинг подземных вод

1.3.6.4.1. Характеристика (состав и структура) существующей наблюдательной сети

Мониторинг подземных вод на территории Республики Тыва проводит Территориальный центр государственного мониторинга состояния недр (ГМСН) в составе ОАО «Тувинская ГРЭ» по наблюдательной сети, состоящей из 2-х уровней: государственной опорной (ГОНС) и объектной (ОНС).

По состоянию на 01.01.2011 г. в системе ГМСН на территории РТ функционировали следующие подсистемы (в разных объемах и по разным источникам финансирования):

- мониторинг подземных вод (подземных водных объектов);

- мониторинг опасных экзогенных геологических процессов;

- мониторинг месторождений твердых полезных ископаемых.

Мониторинговые исследования федерального уровня проводятся по опорной государственной наблюдательной сети федерального уровня, с привлечением данных мониторинга по локальной (объектной) сети. Вся территория РТ входит в состав  крупной трансграничной гидрогеологической структуры 2 порядка – Алтае-Саянской гидрогеологической складчатой области (ГСО), с входящими в нее межгорными артезианскими бассейнами и гидрогеологическими складчатыми областями.

Согласно выделенным объектам мониторинга наблюдения за состоянием подземных вод (ПВ) ведутся в  республиканском центре – г. Кызыле и прилегающей к нему территории Кызылского промышленного района; в районе Саяно-Шушенского водохранилища, территория которого находится на площади 3-х субъектов РФ; на крупных месторождениях полезных ископаемых (твердых, подземных вод), разработка которых приводит к негативному изменению состояния недр. Среди них самое крупное в республике Верхне-Енисейское месторождение пресных подземных вод (МППВ), Хову-Аксинское кобальто-никелевое месторождение, Каа-Хемское  и Элегестское месторождения каменного угля. В перспективе планируется и уже начата (1 этап освоения)  разработка ряда других крупных месторождений.

Опорная государственная наблюдательная сеть федерального уровня состоит из 10 постов (30 действующих пунктов): Кызылского, Сарыг-Сепского, Туранского, Сосновского, Шагонарского, Чедерского, Хову-Аксинского, Элегестинского, Эрзинского, Полигон ядохимикатов. Законсервированы 14 ПН. Плотность ПН ГОНС составляет – 1 ПН на 5620 кв. км.

Общее количество пунктов по ведению мониторинга подземных вод в ненарушенных и слабонарушенных условиях составляет 11, они сосредоточены на 5-ти постах и расположены в  долинах рек, в озерных котловинах, по ним проводится изучение наиболее интенсивно эксплуатируемых водоносных горизонтов неоген-четвертичных и юрских отложений, интрузивных образований.  Мониторинг подземных вод в нарушенных условиях проводится только на 5-ти постах (Кызылский, Хову-Аксинский, Туранский, Шагонарский и Полигон ядохимикатов) по 19 пунктам. Наблюдения по ГОНС ведутся с 1971 года, т.е. продолжительность ряда наблюдений по отдельным пунктам составляет около 40 лет.

Состояние подземных вод оценивалось по следующим параметрам: уровни, температура, химический состав. Комплекс работ, включал в себя замеры уровня, температуры подземных вод, прокачки скважин, отбор проб воды для определения минерализации, макро- и микрокомпонентного состава, тяжелых металлов, мышьяка, фенолов, нефтепродуктов, АПАВ, ртути, фосфатов.

Территориальная сеть.  Работы территориального уровня в 2005-2006 годах согласно Госконтрактам финансировались из средств бюджета РТ (платежи за негативное воздействие на окружающую среду), в 2007-2010 гг. средства не выделялись.

Объектная сеть. На территории республики действуют только 34 пункта объектной наблюдательной сети (ОНС) на 9 постах, принадлежащих недропользователям.

1.3.6.4.2. Гидродинамическое состояние подземных вод под воздействием  природных и техногенных факторов

Уровенный режим подземных вод четвертичного аллювиального горизонта (основного для эксплуатации) в ненарушенных условиях изучался по 9 скважинам ГОНС, расположенным в долинах рек Енисей, Малый Енисей, Элегест. Глубины залегания кровли аллювиального горизонта в отчетном году 2,7-9,3 м на первой террасе рек Енисей, Малый Енисей, Элегест. В целом, общий ход уровней аллювиального горизонта по пунктам с приречным видом режима в 2010 г. был равнозначен среднемноголетнему, с двумя минимумами (весенняя и осенняя межень) и одним основным максимумом, связанным с весенним половодьем.

В многолетнем плане по части наблюдательных пунктов, вскрывающих аллювиальный горизонт,  по графикам режимных наблюдений с начала наблюдений (1971 г.) просматривается тенденция подъема уровней, связанная, скорее всего, с увлажнением климата.

По итогам наблюдений в отчетном году подтверждаются многолетняя динамика понижения / повышения уровней подземных вод на отдельных участках. В предгорных районах (предгорья хребта Куртушубинский, Туранская впадина, – пост  Туран) среднегодовые  уровни подземных вод четвертичного делювиально-пролювиального горизонта (склоновый режим) были выше нормы на 0,1 м, амплитуда колебаний (2,3 м) также превышает среднемноголетнюю величину на 0,3 метра.

Многолетняя тенденция спада уровней четвертичного делювиально-пролювиального горизонта в районе с. Хову-Аксы (предгорья хр. Танну-Ола, Хову-Аксинская впадина) замедлилась (Рис. 1.3.6.4.2.1.). Среднегодовой уровень 41,1 м выше прошлогоднего на 0,1 м, но ниже нормы на 2,3 м. Амплитуда колебаний УГВ – 0,6 м близка к норме (0,7 м).

Рис. 1.3.6.4.2.1. Многолетние колебания уровней подземных вод четвертичного делювиально-пролювиального горизонта (скв. 340)  и количества осадков на посту Хову-Аксы (предгорья хр. Танну-Ола).

В  предгорьях хр. Танну-Ола (южная окраина Улуг-Хемской котловины – пост  Сосновка) среднегодовой уровень аллювиально-пролювиального горизонта составил 10,1 м, что ниже прошлогодней величины (9,8 м) на 0,3 м, несмотря на бóльшее количество осадков. Экстремальные годовые уровни прошли: минимумы (17,7 м) – в конце апреля с запаздыванием на месяц из-за затяжной и прохладной весны, максимумы (6,5)  – в третьей декаде августа. На этом участке скорость подъема УГВ в мае достигала 0,67 м/сут. Годовая амплитуда колебаний 11,2 м (норма – 16,2 м). В многолетнем плане с начала наблюдений подтверждается тенденция повышения уровней, связанная с увеличением количества осадков. Величина подъема составила 4,4 м – от 14,5 в 1975 до 10,1 м в 2010 г. (по среднегодовым значениям) (Рис. 1.3.6.4.2.2.).

Рис. 1.3.6.4.2.2. Многолетняя динамика изменения уровней аллювиально-пролювиальных вод в скв. 251               (aрQIII-H – Сосновский  пост),  годового количества осадков по Сосновской метеостанции (предгорья хр. Танну-Ола, долина  р. Дурген)

В Чедерской котловине (центральная часть республики, восточная слабо дренируемая часть Улуг-Хемского МАБ) в отчетном году подъем уровней относительно водоносного неоген-четвертичного комплекса продолжался с конца мая до  конца ноября, годовые  амплитуды составили 0,3-0,6 метра. В 2010 г. в озере Чедер наблюдались самые высокие уровни с 1998 г., по наивысшим годовым уровням подъем составил 0,92 м. Повышение уровней поверхностных вод озера мало сказалось на уровнях подземных вод, подъем которых не превысил 0,1-0,2 м по средним и экстремальным показателям относительно нормы.

В многолетнем разрезе продолжается небольшой подъем УГВ с 1983 г. на 0,4-0,9 м по среднегодовым значениям, возможно, связанный с увлажнением климата.  Косвенно это подтверждается распространением в степной зоне древесной растительности, представленной, в основном, ильмом. На бортах Чедерской котловины в зоне питания, в 6,65 км к юго-западу от оз. Чедер продолжается значительный подъем УГВ по скв. 168б (водоносная зона трещиноватости гранитоидов таннуольского комплекса), расположенной в области питания подземных вод – с 34,4 м (1986 г.) до 26,8 м (2010 г.), который составил за это время – 7,6 м.

Склоновый вид режима юрского водоносного комплекса, который является вторым по водоотбору после аллювиального в Улуг-Хемском бассейне, где сосредоточено более половины населения республики, характеризуется слабой связью с атмосферными осадками, которые, в основном, расходуются на поверхностный сток. Питание подземных вод осуществляется за счет транзитных вод со стороны водораздела, разгрузка происходит в аллювиальный горизонт. Для склонового вида режима в мелкосопочном рельефе Тувинской котловины амплитуды в 2010 г. составили 0,2-1,9 м  при среднемноголетних значениях 0,4-1,2 м. В многолетнем цикле наблюдений (с 2002 г.) по пунктам со склоновым видом режима (юрский водоносный комплекс) отмечается подъем уровней на 0,4-2,0 м по среднегодовым значениям.

Вблизи г. Кызыла на участке источника Тос-Булак  по самоизливающейся скважине дебит самоизлива в течение года менялся от 3,74 л/с в мае до 0,23 л/с в марте с разницей в 16 раз. По сравнению с 2009 г. средний дебит уменьшился на 0,3 л/с.

1.3.6.4.3. Гидродинамическое состояние подземных вод под воздействием техногенных факторов

Объекты добычи подземных вод. На действующих водозаборах уровни определялись величиной добычи подземных вод и признаков их истощения не наблюдалось. Наибольшее понижение уровней, связанное с наибольшим в республике водоотбором, отмечается на  водозаборах Кызылском городском  и ОАО «Кызылская ТЭЦ», обеспечивающих водоснабжение г. Кызыла и работающих на утвержденных запасах. На этих водозаборах эксплуатируется аллювиальный водоносный горизонт, оба водозабора береговые  инфильтрационного типа.

Кызылский городской водозабор эксплуатирует Верхне-Енисейское МППВ. Водозабор состоит из 14 скважин, расположенных в 2-х линейных рядах, параллельно руслу р. Мал. Енисей. Водоотбор в  2010 г. составил 15,92 тыс. м3/сут, что выше, чем в 2009 г. (15,87 тыс. м3/сут)  на 0,05 тыс. м3/сут. (Рис. 1.3.6.4.3.1.).

Рис. 1.3.6.4.3.1.  Динамика изменения водоотбора на Кызылском городском водозаборе и водозаборе Кызылской ТЭЦ

Режим работы водозабора характеризуется сработкой уровней подземных вод в межпаводковый период и подъемом уровней в период прохождения паводков. Наибольший отбор в течение года зафиксирован в июле – 17,16 тыс. м3/сут и октябре – 21,27 тыс. м3/сут, наименьший – в сентябре – 12,01 и апреле – 14,91 тыс. м3/сут. Общий ход уровней близок к естественному с равнозначными по величине предвесенним и осенним минимумами.

В течение года динамические уровни в самых нагруженных скважинах (в центре депрессионной воронки) колебались в пределах 7,1-10,0 м, в удаленных – 4,1-6,7 м, понижения уровней составили в центре воронки – не более 4,5 м при допустимом 6,7 м, в крайних скважинах – не более 1,5 м.  Годовые амплитуды колебаний 2,5-3,3 м при среднемноголетней 2,1-2,3 м. Среднегодовые уровни (6,0-9,0 м) выше среднемноголетних на 0,3-0,4 м. Четких многолетних тенденций в поведении УГВ не выявлено, величина водоотбора сбалансирована притоком из реки, прослеживается прямая зависимость от суммы осадков и уровней в р. Мал. Енисей.

Примерно такая же картина наблюдается на 2-ом по величине водозаборе республики – водозаборе ОАО «Кызылская ТЭЦ». Водозабор также инфильтрационного типа, состоит из 10 скважин, расположенных в линейном ряду вдоль русла р. Мал. Енисей, эксплуатируется Малоенисейское месторождение питьевых подземных вод.

Гидродинамический режим подземных вод полностью зависит от режима р. М. Енисей. Самые высокие уровни в скважинах наблюдаются в июне – июле, когда на фоне высоких уровней в р. М. Енисей прекращается забор воды на период ремонта,  самые низкие уровни, также как и в реке, - в октябре – ноябре (осенняя межень) и в апреле (весенняя межень). Депрессионная воронка имеет небольшие размеры. При работе всех скважин с расчетным максимальным допустимым понижением, радиус влияния от крайних скважин водозабора вверх и вниз по течению не более 70 м. Понижения в наблюдательных скважинах не превысили допустимого на месторождении - 5,2 м. Питание подземных вод на участке происходит в основном за счет инфильтрации поверхностных вод из реки М. Енисей и в незначительной степени за счет атмосферных осадков.

Состояние подземных вод в зоне влияния Саяно-Шушенского водохранилища  изучается на Шагонарском посту, состоящем из 2-х створов – Шагонарского (район г. Шагонара – 1-я и 2-ая террасы р. Енисей) и Чаа-Хольского (район устья р. Чаа-Холь, на делювиально-пролювиальном склоне).  Здесь наблюдается нарушенный режим аллювиального (Шагонарский створ), делювиально-пролювиального горизонтов и ордовикского комплекса (Чаа-Хольский створ).

Нарушение режима для аллювиального горизонта выражается в дополнительном осеннем максимуме, связанном с заполнением водохранилища. Величины этих максимумов часто превышают весенне-летние, соответственно повышается общий уровень подземных вод в зоне подпора шириной более 3-х км. В Чаа-Хольском створе  сдвинуты сроки прохождения экстремальных уровней (в зависимости от расположения скважин, т.е. их удаленности от НПУ): минимумы – на конец мая – октябрь, максимумы – на  сентябрь – март следующего года.

Шагонарский створ. Глубина залегания аллювиальных вод в Шагонарском створе в 2010 г. составляла 2,3-4,0 м на 1-ой террасе р. Енисей, 20,1-21,2 м – на 2-ой террасе. Предвесенние минимумы зафиксированы в конце апреля (на месяц позже, чем в 2009 г.); максимумы, связанные с весенним половодьем и летними осадками – в  конце июня; осеннего повышения, приуроченного к максимальному заполнению водохранилища в 2010 г., как и в 2009 г., не зафиксировано. Это связано с остановкой и ремонтными работами на Саяно-Шушенской ГЭС.  Среднегодовые уровни выше прошлогодних на 0,1-0,2 м из-за бурного весеннего половодья. Амплитуды колебаний составили  1,2-1,7 м, это выше показателей 2009 г. и нормы на 0,2-0,5 м. На этом участке с начала наблюдений отмечается слабовыраженная многолетняя тенденция подъема УГВ по средним значениям.

Чаа-Хольский створ. В 2010 г. средние уровни подземных вод четвертичного делювиально-пролювиального горизонта и ордовикской зоны в районе п. Чаа-Холь (Чаа-Хольский створ) ниже среднемноголетних на 0,4-1,1 м, прошлогодних – на 0,2-0,4 м, что также связано с остановкой Саяно-Шушенской ГЭС и в связи с этим неполным заполнением водохранилища (Рис. 1.3.6.4.3.2.).

В отчетном году минимумы по ближним скважинам (у линии НПУ) наблюдались в  конце мая (11,13-15,6 м), по отдаленным – в конце июня и сентября (50,08-74,54 м), сроки прохождения минимумов по отдаленным пунктам были сдвинуты  на 1 месяц позже по сравнению с 2009 г., что связано с режимом заполнения водохранилища.

Рис. 1.3.6.4.3.2. Годовой ход УГВ четвертичного горизонта (скв. 288, 289), ордовикской зоны (скв. 258, 259) в Чаа-Хольском створе (Шагонарский пост) в 2007-2010 гг.

Максимальный уровень в водохранилище достигнут только в ноябре – 534,65 м (проектный – 540 м), что ниже прошлогодних отметок (537,5 м) на 2,85 м. Соответственно в это

же время наблюдались максимальные УГВ по скважине на линии НПУ (3,98 м – 533,68 м). По мере удаления от водохранилища (в 1,2 и 2,5 км) сроки наступления максимумов также сдвинулись, на  январь - февраль 2011 г., величины экстремумов ниже  прошлогодних величин на 0,2 м, среднемноголетних – на 0,1-0,6 м.

На водохранилище отмечается характерная чрезвычайно  глубокая зимняя сработка (до 40 м), обеспечивающая режим, при котором уровни подземных вод в течение года колеблются в значительных пределах. Годовые амплитуды колебаний в 2010 г. по пунктам у линии НПУ 5,4-7,2 м и 1,3-2,2 м по удаленным пунктам, что ниже  нормы на 0,5-2,3 м.

1.3.6.4.4. Гидрогеохимическое состояние подземных вод

Загрязнение подземных вод. Изучению гидрохимического режима подвергались, преимущественно, водоносные горизонты, комплексы и зоны, подземные воды которых используются для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населенных пунктов, промышленных объектов и сельскохозяйственных комплексов.

1.3.6.4.4.1. Гидрохимическое состояние подземных вод в естественных условиях

В 2010 г. естественный и слабонарушенный гидрохимический режим подземных вод  наблюдался по небольшой части фоновых пунктов в окрестностях г. Кызыла, по одиночным скважинам в сс. Сарыг-Сеп, Сосновка, Элегест, в Чедерской котловине, в Убсу-Нурской котловине и по части скважин объектной сети. Изучаемые водоносные комплексы – четвертичный, неоген-четвертичный, юрский и палеозойских плутонических пород. В зоне влияния Саяно-Шушенского водохранилища  ведутся наблюдения за химическим составом аллювиального, делювиально-пролювиального  горизонтов и ордовикского комплекса. По 6-ти эксплуатационным скважинам объектной сети ведутся наблюдения за состоянием четвертичного аллювиального и юрского горизонтов. Расположение пунктов и постов показано на Схеме.

Аллювиальный, аллювиально-пролювиальный горизонт  распространен в долинах рек, в предгорных районах, где расположено большинство населенных пунктов. В естественных условиях подземные воды горизонта (основного источника водоснабжения) имеют гидрокарбонатный магниево-кальциевый и натриево-кальциевый, реже смешанный по катионам состав с минерализацией 0,2-0,5 г/дм3, общей жесткостью до 2,4-5,3 ммоль/дм3, нейтральную до слабощелочной реакцию (рН 7-8). Содержание нитратов в пределах  1-30 мг/дм3. На водозаборах г. Кызыла и ОАО «Тываэнерго» и других крупных (централизованных) водозаборах, а также на мелких одиночных водозаборах вода соответствует нормам  СанПиН 2.1.4.1074-01, 2.1.4.1175-02. На Коктейском месторождении питьевых подземных вод нераспределенного фонда (резервный источник водоснабжения г. Кызыла в аллювиальном горизонте) качество воды не изменилось и отвечает существующим нормам.

Неоген-четвертичный комплекс. Химический состав подземных вод неоген-четвертичных отложений в Чедерской котловине – хлоридный, гидрокарбонатно- и сульфатно-хлоридный магниево-натриевый и натриево-магниевый с минерализацией в 1,2 км от оз. Чедер 1,6-2,3 г/дм3, общей жесткостью 12-18 ммоль/дм3, рН – 7,2-8,0. Здесь подземные воды имеют горизонтальную и вертикальную зональность. Минерализация уменьшается по мере удаления от озера. В озере воды хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные и хлоридные натриевые, реже магниево-натриевые, минерализация в отчетном периоде  – 48-95 г/дм3, общая жесткость 111-280 ммоль/дм3, содержание хлоридов – 19676-26589, сульфатов – 20328-32676 мг/дм3.  В воде содержится бром в количестве 130-135 мг/дм3. Наблюдаются резкие изменения минерализации рассолов (воды в озере) по сезонам из-за садки солей при низких температурах и значительном разбавлении в период снеготаяния.

Юрский комплекс.  Воды комплекса в естественных условиях, особенно на участках, удаленных от рек, обладают повышенной минерализацией, в 2010 г.  до 1,5-2,0 г/дм3 и жесткостью до 12,5 ммоль/дм3, имеют гидрокарбонатный, реже   сульфатно- или хлоридно-гидрокарбонатный магниево-натриевый или натриево-магниевый состав.

На территории г. Кызыла они совместно с аллювиальными используются для водоснабжения одиночными и групповыми водозаборами. На границе с аллювиальным горизонтом происходит значительное разбавление  юрских вод и по минерализации, общей жесткости и химическому составу они соответствуют питьевым нормам.

Водоносная зона трещиноватости палеозойских плутонических пород. В центральной части республики воды имеют сульфатно-гидрокарбонатный смешанный по катионам состав,  минерализация в 2010 гг. составила  0,5 г/дм3, общая жесткость 3,45 ммоль/дм3, рН 8,1. Превышений ПДК по макрокомпонентам не зафиксировано.

В Убсунур-Тесхемском МАБ из-за сильной аридизации климата на отдельных участках, особенно вблизи соленых озер (в данном случае соленое оз. Дус-Холь расположено в 6 км от пункта наблюдения – скв. 55) подземные воды приобретают повышенную минерализацию,  в отчетном году до 2,43 г/дм3, жесткость – до 21,9 ммоль/дм3, по составу сульфатные смешанные по катионам, содержание сульфатов – до 1415,8 мг/дм3.

В зоне влияния Саяно-Шушенского водохранилища  (верхний бьеф) химический состав аллювиальных вод (Шагонарский створ) соответствует естественному – гидрокарбонатный смешанный по катионам, с минерализацией в 2010 г. 0,23 г/дм3 на первой террасе и 0,46 г/дм3 на второй террасе. Общая жесткость составила соответственно 2,0 и 3,75 ммоль/дм3. Резких изменений качества не отмечено, содержание нитратов 0,16-1,1 мг/дм3, аммония – до 3,98 мг/дм3 (2,65 ПДК), концентрации нефтепродуктов до 0,02-0,186 мг/дм3 (0,2-1,86 ПДК). Превышения ПДК по аммонию и нефтепродуктам не носят стабильный характер и выявляются в единичных пробах.

По пункту на Чаа-Хольском створе, вскрывающему совместно комплексы делювиально-пролювиальных и ордовикских отложений, у линии НПУ, химический состав также довольно стабилен, воды по составу идентичны поверхностным водам Саяно-Шушенского водохранилища за счет значительного разбавления – гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией в отчетном году  0,21 г/дм3, общей жесткостью 1,6 ммоль/дм3, рН 7,6.  В 2010 г.  содержания нефтепродуктов в подземных водах составили 0,019 мг/дм3 (0,19 ПДК), нитратов – 7,4, нитритов и аммония – до 0,25 мг/дм3, содержание органики до 1,3 мгО2/дм3 (0,3 ПДК) (по перманганатной окисляемости), т.е. загрязнение не выявлено.

Поверхностные воды водохранилища гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,21 г/дм3, общей жесткостью 1,8 ммоль/дм3, содержание хлоридов – 12,4, сульфатов – 11,5, кальция – 30,1, магния – 3,6, натрия и калия – 18,8, нитратов – 8,7, нитритов – 0,092, аммония – 0,216, общего железа – 0,056, нефтепродуктов – 0,005 мг/дм3.

Ордовикский комплекс. В естественных условиях повышенной минерализацией до 0,85 г/дм3 (в 2010 г.) отличаются подземные воды ордовикских отложений (скважины на Шагонарском посту в Чаа-Хольском створе), общая жесткость не превышала 4,6 ммоль/дм3. Состав сульфатно-гидрокарбонатный и сульфатный натриевый и кальциево-натриевый, рН – 7,36-7,6. Периодически в воде появляются нитраты, в 2010 г. – 32,09 мг/дм3 (0,7 ПДК), аммоний – до 4 мг/дм3 (2,7 ПДК), возможно, это связано с влиянием Саяно-Шушенского водохранилища (при размыве брошенных в зоне затопления чабанских стоянок, скотомогильников и пр., фильтрации через зону аэрации поверхностные воды могут обогащаться соединениями азота).  Содержание нефтепродуктов в отчетном году было не выше  0,013 мг/дм3 (0,13 ПДК).

Естественный температурный режим подземных вод. Наблюдения за температурным режимом подземных вод проводятся по 10 скважинам (ОГНС), из них  в 3-х скважинах  на Кызылском участке зафиксированы нарушения режима. В естественных условиях температура подземных вод зависит от глубины залегания и меняется по сезонам года от 2 до 8оС, амплитуда колебаний уменьшается с глубиной. По большинству наблюдательных пунктов изучается естественный температурный режим подземных вод. Изменения температуры подземных вод в естественных условиях носят сезонный характер и тесно связаны с температурой воздуха. Кроме того, здесь играет роль глубина залегания водоносного горизонта. Так, при глубине залегания до 10 м температура подземных вод менялась, в основном, от 2 (зима-начало весны) до 8оС (лето-начало осени), амплитуда колебаний до 6оС. При глубинах 10-20 м и ниже температура подземных вод – 2-6оС, амплитуда температурных колебаний не превышает 0,5-2оС. В 2010 г. наблюдались самые низкие за последние 3 года температуры подземных вод. Нарушенный температурный режим охарактеризован ниже.

1.3.6.4.4.2.   Гидрохимическое состояние подземных вод под воздействием техногенных факторов

Нарушенный гидрохимический режим подземных вод наблюдается на участках устойчивого загрязнения подземных вод, на объектах добычи подземных вод (действующих водозаборах) состояние подземных вод, в основном, соответствует существующим требованиям.

Максимальную техногенную нагрузку испытывает водоносный горизонт аллювиальных отложений, так как большинство населенных пунктов, промышленных зон и животноводческих комплексов расположено в долинах крупных рек. Подземные воды горизонта практически не имеют естественной защищенности и, как правило, на участках техногенного воздействия загрязнены.

В нарушенных условиях, в зонах взаимодействия с  техногенными объектами – загрязнителями,   наблюдается изменение химического состава, повышение минерализации до 0,8 г/дм3, иногда выше, за счет увеличения содержания гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов и, нередко, нитратов.

Объекты добычи подземных вод. По 6-ти эксплуатационным скважинам объектной сети наблюдается состояние четвертичного аллювиального горизонта, юрского комплекса, водоносной зоны силурийских отложений (Чедерское ММПВ) и плутонических пород палеозоя (Уш-Бельдирское ММПВ). Кроме того, в 2010 г. проведено обследование 3-х объектов недропользования в г. Кызыле (2) и в с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна. Состояние подземных минеральных вод на Чедерском и Уш-Бельдирском ММПВ охарактеризовано выше. На большинстве водозаборов, как упоминалось выше, качество подземных вод соответствует существующим требованиям.

Аллювиальный горизонт. На водозаборах централизованном – г. Кызыла и ОАО «Кызылская ТЭЦ» и других крупных (групповых) водозаборах вода соответствует нормам  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».  Воды гидрокарбонатные кальциевые и магниево-кальциевые, минерализация в 2010 г. не превышала 0,28 г/дм3, общая жесткость – 2,5 ммоль/дм3 с нейтральной и слабощелочной реакцией. Содержание нитратов до 4,0 г/дм3, нитритов и  аммония не более 1 мг/дм3, превышения содержаний остальных показателей относительно существующих нормативов не выявлено.

Температурный режим на групповых водозаборах. Небольшие нарушения температурного режима подземных вод в 2010 г., как и в прошлые годы, фиксировались по скважинам на водозаборах г. Кызыла и Кызылской ТЭЦ (инфильтрационные водозаборы). Максимум температуры в летнее время достигал +10-16,5оС, в фоновых скважинах в это же время не выше + 7-9оС, обратная картина зимой: соответственно 4 и 5,5-6оС, амплитуда колебаний в нарушенных условиях 12,5, в фоновых скважинах – 2,5-3,5оС. Видимо, это можно объяснить подтоком прогретых вод из протоки р. М. Енисей летом и холодных – зимой.

В 2010 г. проведено обследование 2-х одиночных водозаборов в г. Кызыле, эксплуатирующих совместно воды аллювиальных, ледниковых и юрских отложений, и одиночных водозаборов в с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна, эксплуатирующих аллювиальные воды.

По результатам обследования одиночного водозабора ГСК (гаражно-строительный кооператив)  «Магистральный – 3/1», расположенного на территории г. Кызыла,  выявлено загрязнение подземных вод, эксплуатируемых совместно средненеоплейстоценового ледникового и аллювиального горизонта и юрского комплекса, в южной части г. Кызыла нитратами до 124,9 мг/дм3 (2,8 ПДК), по остальным компонентам превышений ПДК для питьевых вод не зафиксировано. Источник загрязнения не определен, возможно, это утечки из канализационного трубопровода или влияние стихийной свалки, расположенной выше по потоку подземных вод от водозабора. Водозабор эксплуатируется по лицензии КЗЛ 00400 ВЭ, в 2010 г. проведена оценка запасов технических вод в количестве 170 м3/сут,  в настоящее время водоотбор не превышает 30 м3/сут. Из-за несоответствия питьевым нормам вода используется для технических целей.

Одиночный водозабор ООО «Адарон» расположен в 5,5 км на север от г. Кызыла, на первой террасе р. Большой Енисей. Предприятие занимается изготовлением кирпича, водозабор эксплуатирует совместно подземные воды аллювиального горизонта и юрского комплекса по лицензии КЗЛ 00399 ВЭ. Водоотбор не более 80 м3/сут., запасы технических подземных вод оценены в количестве 288 м3/сут. По результатам опробования установлено, что подземные воды обладают повышенной жесткостью до 14,3 ммоль/дм3 (2 ПДК)  и минерализацией – 1,2 г/дм3, поэтому используются только для производственно-технического водоснабжения. Повышенные значения жесткости и минерализации связаны с природным несоответствием качества, характерным для юрских вод.

В сентябре 2010 г. проведено обследование водозабора с. Эйлиг-Хем, расположенного в зоне влияния Саяно-Шушенского водохранилища, состоящего из 5 одиночных водозаборов, на момент обследования в рабочем состоянии находились 4 скважины. Водозабор села сооружен в 1990 г. на 2-ой правобережной террасе р. Енисей. Все скважины находятся в деревянных зданиях насосных, огороженные размеры 1-ого пояса ЗСО уменьшены до 10 х 10 м, опасных источников загрязнения поблизости нет. Эксплуатируется аллювиальный водоносный горизонт, статические уровни – 25-29 м, динамические 29-32 м, дебиты 13-15 м3/час. Водоотбор небольшой и составляет 6-15 м3/сут. Подземные воды пресные гидрокарбонатные кальциевые и натриево-кальциевые с минерализацией 0,4 г/дм3, общей жесткостью – 3,6-4,4 ммоль/дм3, содержание нитратов до 5 мг/дм3, загрязнение подземных вод не зафиксировано.

По данным объектного мониторинга в 2010 г. на мелких одиночных водозаборах  в Кызылском районе аллювиальные воды характеризуются постоянным гидрокарбонатным магниево-кальциевым составом с минерализацией до 0,6 г/дм3, общей жесткостью до 4 ммоль/дм3, нейтральной и слабощелочной  реакцией среды, содержание компонентов азотной группы не превышало: нитратов – 9, нитритов и аммония – 0,5 мг/дм3.

Юрские воды используются для водоснабжения отдельных предприятий в г. Кызыле. По данным объектного мониторинга в некоторых одиночных водозаборных скважинах, расположенных у р. Енисей и в промзоне г. Кызыла, состав юрских вод идентичен аллювиальным с минерализацией до 0,46 г/дм3, общей жесткостью до 4,35 ммоль/дм3, воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Содержание нитратов достигало 38 мг/дм3 (до 0,8 ПДК). Подземные воды юрского водоносного комплекса тесно взаимосвязаны с аллювиальными и питают друг друга в зависимости от времени года.

Нарушения температурного режима фиксируются по одиночной водозаборной скважине в промзоне г. Кызыла (объектный мониторинг),  скважина находится в ореоле с температурной аномалией с предположительными размерами 410 х 560 м, выявленной в 2004 г. В отчетном году температура юрских вод здесь достигала 20-30оС с максимумом в январе, минимальные температуры отмечены летом. Наиболее вероятная причина аномалии – утечки  из тепловых сетей Кызылской ТЭЦ. С сентября 2008 г. и в течение 2009-2010 гг. наблюдается общее снижение температуры на 8-10оС.

Ниже приводится характеристика качества подземных вод на участках устойчивого загрязнения.

1.3.6.6. Хозяйственные объекты, не связанные с использованием недр

Наибольшей степенью техногенеза остается затронутым г. Кызыл, как главный административный и хозяйственный центр республики, хотя степень нарушенности геологической среды не превышает средней. Здесь проживает более 30% всего населения РТ и расположены наиболее крупные предприятия. Техногенная нагрузка в пределах г. Кызыла (Кызылский промышленный район) изучается на участках: городской ТЭЦ, очистных сооружений, полигона по утилизации бытовых и промышленных отходов, нефтебазы и др.

В районе золошлакоотвала ТЭЦ в 2010 г. продолжалось опробование скв. 298 (ГОНС) и абиссинских колодцев, расположенных ниже по потоку подземных вод от западного края отстойника соответственно в 10 и 130-150 м (опробование проводилось по программе объектного мониторинга). На данном участке продолжается изменение качества аллювиальных вод, в многолетнем плане эти изменения носят стабильный характер, явно выраженных тенденций не просматривается. Состав подземных вод изменен от гидрокарбонатного (фонового) до карбонатного  кальциево-натриевого, реакция воды – щелочная (рН 11,4-11,8 – 1,26-1,31 ПДК), минерализация 0,6 мг/дм3, общая жесткость 3,6-4,5 ммоль/дм3.

Контроль за химическим составом сточных вод (трубопровод гидрозолоудаления в точке сброса в отстойник) и загрязнением подземных вод ведет санитарная химическая лаборатория  ОАО "Кызылская ТЭЦ". По данным лаборатории содержание взвешенных веществ в сточных водах достигало – 4842 мг/дм3 (февраль 2010 г.). Сточные воды весьма щелочные (рН до 12), с сухим остатком до 1127 мг/дм3. Их температура менялась от 70С до 280С.

Влияние стоков на подземные воды в районе отстойника выражается, как упоминалось выше, в том, что они имеют щелочную реакцию (рН до 11,8 – 1,3 ПДК), измененный химический состав, кроме того, постоянно обнаруживаются повышенные концентрации алюминия 0,985-1,253 мг/дм3 (1,97-2,51 ПДК), что является характерным показателем загрязнения для данного производства.

На этом участке также фиксируются нарушения температурного режима подземных вод. К примеру, среднегодовая температура подземных вод в 2010 г. составила 9,5оС, в течение года она менялась от 4,5 до 16,5оС (соответственно май и октябрь) с амплитудой до 12о и максимальными значениями в холодный период года (отопительный сезон). В ненарушенных условиях диапазон колебаний  не более 4-7оС (Рис. 1.3.6.6.1.).

Рис. 1.3.6.6.1. Нарушения температурного режима аллювиальных вод в зоне влияния золошлакоотвала Кызылской ТЭЦ (скв. 298 с нарушенным температурным режимом, скв. 246 – с фоновым – естественным)

Загрязнение распространяется на расстояние около 300 м от края отстойника в жилую зону одноэтажной застройки, где население пользуется  абиссинскими колодцами. Даны рекомендации по обеспечению населения качественной питьевой водой путем присоединения их к городской водопроводной сети.

В многолетнем разрезе интенсивность загрязнения подземных вод на этом участке не имеет тенденций к повышению, но для предупреждения катастрофических ситуаций наблюдения необходимо продолжать.

На участке очистных сооружений г. Кызыла  в отчетный период велись наблюдения по 1-ой скважине (№ 303). Ежегодно через очистные сооружения проходит от 14 до 20 тыс.м3/сут. жидких стоков при проектной мощности 16 тыс. м3/сут. (1-ая очередь). Стоки проходят механическую и биологическую очистку и сбрасываются в р. Енисей. С вводом новых жилых домов, предприятий ожидается увеличение нагрузки на сооружения, в связи с чем планируется их расширение. На этом же участке уже построена станция по приему жидких отходов с последующей их очисткой на очистных сооружениях, в настоящее время здесь ведутся пусконаладочные работы.

Основные загрязняющие вещества, поступающие с очистных сооружений в подземный аллювиальный горизонт: марганец, свинец, АПАВ и  нитраты. В отчетный период максимальное загрязнение отмечалось по нитратам до 61,3 мг/дм3 (1,36 ПДК), содержание марганца достигало 0,048 мг/дм3 (0,48 ПДК), свинца – 0,074 (0,74 ПДК).  АПАВ обнаруживались в фоновых значениях и не превышали 0,027 мг/дм3 (0,05 ПДК).

На этом участке повышена общая жесткость до 5,9 ммоль/дм3 (0,8 ПДК), и минерализация до 0,7 г/дм3, что выше фона практически в 2 раза. Состав подземных вод изменен от гидрокарбонатных до сульфатно-гидрокарбонатных натриево-кальциевых. Таким образом, влияние очистных сооружений на подземные воды присутствует, но на данном этапе оно не имеет катастрофических последствий.

Загрязнение подземных вод нефтепродуктами предприятиями по транспортировке и  хранению углеводородного сырья. На территории республики расположены многочисленные АЗС с наземными и подземными емкостями для хранения ГСМ, в последние годы  их число неуклонно увеличивается. Но, к сожалению, ни на одной из них нет наблюдательных скважин и, соответственно, не ведется объектный мониторинг.

Наблюдательные пункты есть только на участке Кызылской нефтебазы (ОАО «Тыванефтепродукт»), которая в настоящее время не работает.  В связи с этим уровень загрязнения  аллювиальных вод  нефтепродуктами на этом участке снизился. Но из-за расположения пунктов наблюдений в промышленной зоне г. Кызыла подземные воды имеют повышенную минерализацию и измененный химический состав – по сравнению с фоном увеличено содержание сульфатов и нитратов (2010 г.). Превышения предельно допустимых концентраций нормируемых компонентов  в подземных водах поста «Нефтебаза» (скв. 318) в 2010 г. не обнаружено. В количествах выше фона содержатся  нитраты – до 29,9 мг/дм3 (0,66 ПДК) и  свинец до 0,0086 мг/дм3 (0,86 ПДК). Нефтепродукты, как «обязательный» элемент в подземных водах  района нефтехранилищ, находились в незначительных количествах – 0,0084-0,0087 мг/дм3.

Опробование скважины, расположенной непосредственно ниже нефтебазы, на территории действующей АЗС загрязнения нефтепродуктами не выявило. Воды имеют гидрокарбонатный смешанный по катионам состав с минерализацией 0,57 г/дм3, общей жесткостью 5,6 ммоль/дм3, содержание нефтепродуктов на уровне фонового.

Юрский комплекс, также как и аллювиальный, испытывает интенсивную техногенную нагрузку в зоне активного техногенеза района г. Кызыла и прилегающих территориях. Воды юрского комплекса в естественных условиях (по фоновым скважинам) имеют повышенную минерализацию 1,4-2,1 г/дм3,  общую жесткость 10-14 ммоль/дм3, по составу – гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные  натриево-магниевые и магниево-натриевые, нейтральные до слабо щелочных (рН 7,2-8). На участках, граничащих с аллювиальным горизонтом юрские воды за счет значительного разбавления по составу не отличаются от аллювиальных вод и соответствуют питьевым нормам.

Подземные воды комплекса используются для хозяйственно-бытовых нужд, орошения садовых участков, обводнения пастбищ и др., часто в сочетании с аллювиальными водами, особенно на тех участках, где мощность аллювия незначительна.

На участке Кызылского полигона ТБО  гидрохимическое состояние юрских вод существенно отличается от естественного из-за техногенного влияния. Наблюдения за загрязнением подземных вод в этом районе ведутся с 1991 г.,  его уровень остается высоким. Количество перерабатываемых отходов в последние годы увеличилось и составляет 120-140 тыс. т/год. Поскольку в г. Кызыле нет станции по приему и  переработке жидких отходов (вновь построенная на участке городских очистных сооружений находится на стадии пуско-наладочных работ), на полигон принимаются и жидкие отходы. Около 50%  всех твердых отходов минерализуется и разлагается на простые и простейшие органические вещества, мигрирующие в подземных водах.  Характер и продукты разложения различны и зависят от окислительно-восстановительных условий. В данном случае условия близки к окислительным – подземные воды обогащаются хлоридами, марганцем, нитратами, натрием и др., за счет жидких стоков –  загрязнителями азотной группы.

В нарушенных условиях меняется химический состав подземных вод по анионам от гидрокарбонатного и сульфатно-гидрокарбонатного до хлоридно-гидрокарбонатного или смешанного по анионам натриево-магниевого, появляются вещества-загрязнители. В 2010 г. содержание хлоридов в скв. 326, 327 (ниже полигона ТБО по потоку подземных вод) по сравнению с фоновыми содержаниями увеличивалось в 6 раз до 450 мг/дм3 (1,3 ПДК),  нитратов – до 93,45 мг/дм3 (2,1 ПДК), аммония до 20,9 мг/дм3 (13,9 ПДК), органических веществ по перманганатной окисляемости до 14,56 мгО2/дм3 (2,9 ПДК). Положительная динамика загрязнения нитратами, хлоридами хорошо прослеживается по графикам (Рис. 1.3.6.6.2.).

Загрязнение микрокомпонентами отмечены по марганцу до 0,0928 (0,9 ПДК), свинцу до 0,0178 (1,78 ПДК), мышьяку до 0,01 мг/дм3 (1,0 ПДК), причем максимальные показатели зафиксированы в теплое время года. Содержание нефтепродуктов достигало 0,064 мг/дм3 (0,64 ПДК), АПАВ – 0,092 мг/дм3 (0,2 ПДК). Ореол загрязнения достоверно не установлен из-за отсутствия наблюдательных скважин ниже по потоку подземных вод.

Рис. 1.3.6.6.2. Динамика загрязнения юрских вод на полигоне ТБО г. Кызыла

На участке законсервированного скотомогильника Кызылского мясокомбината, который находится ниже по потоку подземных вод от Кызылского полигона ТБО, на южной окраине г. Кызыла, в 2010 г. зафиксировано нитратное загрязнение интенсивностью 1,4-12,6 ПДК, в юрских водах обнаружены мышьяк – до 0,016 мг/дм3 (1,6 ПДК), органические вещества по перманганатной окисляемости – до 7,04 мгО2/дм3 (1,4 ПДК). Источники загрязнения – захоронения скотомогильника и возможное распространение загрязнителей от полигона ТБО.  В многолетнем разрезе динамика загрязнения имеет положительный тренд.

В остальных городах и поселках техногенные преобразования менее значительны и связаны со строительством и поверхностным залеганием стройматериалов, а также деятельностью ряда предприятий коммунального, пищевого,  сельскохозяйственного профиля и хранилищами ГСМ и влиянием селитебной зоны.

Так, по наблюдательной скважине в г. Туране, практически ежегодно отмечается нитратное загрязнение интенсивностью до 1-6 ПДК. В 2010 г. впервые загрязнение не превысило норматива и составило 0,67 ПДК (30,25 мг/дм3), общая жесткость также уменьшилась до – 7,75  ммоль/дм3 (1,1 ПДК, в прошлом году она составляла 1,3 ПДК  - 9 ммоль/дм3).

Загрязнение почво-грунтов и подземных вод на выявленных участках носит, в основном,  локальный характер и происходит в местах стихийных свалок бытовых и строительных отходов, на участках отстойников действующих и законсервированных сельхозпредприятий, ТЭЦ, действующих разрезов и др.

Сельскохозяйственная деятельность. Наиболее важной отраслью экономики Тывы является сельское хозяйство. Но в последние годы наблюдается дальнейшее сокращение сельскохозяйственного производства: снизилась площадь интенсивной распашки, сократилось поголовье скота, многие животноводческие фермы заброшены и пустуют. На этих фермах водозаборные скважины также заброшены, не проведена их консервация или ликвидация, что приводит к загрязнению подземных вод. Тем не менее, часть хозяйств с различной формой собственности успешно развивается. В зависимости от вида сельскохозяйственной деятельности различны и виды воздействия на окружающую среду.

Основные объекты мониторинга в 2010 г. – это отстойники свинокомплекса «Байлак» и Полигон ядохимикатов, в настоящее время бесхозные.

На участке отстойников свинокомплекса «Байлак» степень загрязнения в последние годы снизилась в несколько раз (пик загрязнения отмечен в 1999 г.), но при этом соотношение загрязнителей остается постоянным. Основные химические соединения, ухудшающие качество подземных вод,  относятся к азотной группе (2-4 классы опасности). Содержание аммония в отчетный период достигало (в мг/дм3) – 1,58 (1,05 ПДК), нитритов – 1,07 (0,36 ПДК),  нитратов – 33,92 (0,75 ПДК). Самый высокий показатель загрязнения в 2010 г. – до 4,2 ПДК (0,4245 мг/дм3) фиксируется по марганцу (3 класс опасности).

На участке Полигона ядохимикатов  загрязнение подземных вод делювиально-пролювиального горизонта и юрского комплекса выявлено в 1999 г. Ранее этот полигон принадлежал ГКО «Тувасельхозхимия», сейчас он является бесхозным и расположен в 20 км от г. Кызыла на юг у федеральной трассы М-54.

Из-за общего повышения уровней подземных вод в этом районе большая часть захоронения оказалась затопленной, появилось несколько небольших озер. Продукты распада токсичных веществ и их производных попадают в подземные воды и разносятся вниз по потоку подземных вод к долине р.  Енисей. В настоящее время экологическая обстановка усугубляется тем, что повышение уровней подземных вод в районе полигона ядохимикатов продолжается. Эта величина составила 0,2-1,0 м по средним показателям с начала наблюдений (с 1999 г.) и почти 5 м с начала 90-х годов.

В подземных и поверхностных водах в районе полигона по-прежнему фиксируются загрязняющие вещества, продолжаются наблюдения за интенсивностью и динамикой загрязнения. Основным видом загрязнения является азотное – нитратами до 49,88-50,45 (1,1-1,12 ПДК), нитритами до 1,37 (0,46 ПДК), аммонием до 33,7 мг/дм3 (до 22,5 ПДК) и органикой (по перманганатной окисляемости до 212 мгО2/дм3 или 42,4 ПДК).

Повышение минерализации в отчетном году составляло от 0,5 г/дм3 (фон) до 2,0 г/дм3, жесткости воды от 4-5 ммоль/дм3 (фон) до 26,6 ммоль/дм3 (3,8 ПДК для питьевых вод). Кроме того, в анионном составе воды увеличена доля хлоридов от 28-39 (фон) до 340-556 мг/дм3 (до 1,6 ПДК), гидрокарбонатов, сульфатов, кальция, магния – в 2-8 раз по сравнению с фоном. По азоту и общим показателям (общая жесткость, сухой остаток) интенсивность загрязнения снизилась, но в целом, остается высокой, т.е. выше ПДК, по хлоридам и  органическим веществам наблюдается увеличение загрязнения (Рис. 1.3.6.6.3.). Изменены органолептические показатели качества воды: она имеет отчетливый запах химических веществ, опалесценцию, желтоватый цвет, горький вкус.

В 2010 г. в подземных и поверхностных водах в районе полигона подтвердились высокие концентрации мышьяка – до 0,046 мг/дм3 (4,6 ПДК) и  марганца – до 0,0609 мг/дм3 (0,6 ПДК). Интенсивность загрязнения микроэлементами в последние годы   снизилась.

Разгрузка комплекса происходит в юрские водоносные песчаники, алевролиты, вниз по долине загрязнение распространяется на расстояние около 3,8 км, его интенсивность уменьшается до 1-2,4 ПДК в результате сорбции их породами (особенно глинистыми), рассеяния и разбавления природными водами.

Рис. 1.3.6.6.3. Динамика загрязнения делювиально-пролювиального комплекса на посту Полигон захоронения ядохимикатов (скв. 353).

Из-за фильтрационной неоднородности водовмещающих отложений в плане и по вертикали, чередования хорошо и слабо проницаемых слоев распространение загрязненных вод по пласту носит неравномерный и сложный характер. Выявленные в подземных водах вещества относятся к 1-4 классам опасности.

Загрязнение направлено в сторону священного минерального источника Тос-Булак (естественного выхода подземных вод), имеющего огромное культурное и оздоровительное значение для местного населения, и далее в долину р. Енисей и к водозаборам г. Кызыла.

С 2007 г.  предприятиями – владельцами лицензий проводится комплексная оценка фонового состояния природной среды района Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения для последующего контроля за его рациональной разработкой. Такие же работы закончены на Элегестском месторождении каменного угля, на Ак-Сугском медно-молибденовом месторождении, Кара-Бельдирском месторождении золота, Эдегейском месторождении роговиков (каратулита).

Объекты разработки и ликвидации месторождений полезных ископаемых. На участке угольного разреза «Каа-Хемский» с 1999 г. ведутся наблюдения за загрязнением подземных вод, связанным с угледобычными работами.

В 2010 году  сумма солей варьировала от 3,65 до 5,05 г/дм3 (в прошлом году от 4,77 до 5,06 г/дм3). Значения минерализации превышают ПДК в 4-5 раз. В значительных концентрациях в подземных водах находятся (в мг/дм3): гидрокарбонаты 1461,36 -1952,55; сульфаты 1252,1-1738,2 (2,5-3,5 ПДК), натрий и калий 304,38-631,17 (1,5-3,2 ПДК). Повышены  общая жесткость до 41,3-52,9 ммоль/дм3 (5,9-7,6 ПДК), перманганатная окисляемость 2,88-6,88 мг О2/дм3 (0,6-1,4 ПДК), аммоний 0,23-13,38 мг/дм3  (0,15-8,92 ПДК).

Из микрокомпонентов в 2010 г. в значимых величинах зафиксированы мышьяк до 0,013 мг/дм3 (0,3 ПДК) и  свинец до 0,022 мг/дм3 (0,7 ПДК).  Из характерных загрязнителей техногенного происхождения обнаружены нефтепродукты в содержаниях до 0,085 мг/дм3 (0,85 ПДК).

Тенденции к увеличению загрязнения подземных вод не прослеживается. Химический состав подземных вод остается сравнительно стабильным.  Степень загрязнения подземных вод по мере удаления от загрязняющего объекта снижается.

Наблюдения за качеством подземных вод на Элегестском  месторождении каменного угля, начатые в 2008 году при детальной разведке этого месторождения (с этого  года производится опытно-промышленная добыча каменного угля на восточном участке), были продолжены в 2009-2010 гг. при мониторинге подземных вод месторождения и при опытно-промышленном водопонижении.

На начало 2011 года влияние угледобычных работ не отразилось на качестве подземных вод месторождения. Состав подземных вод наиболее близких к участку отработки скважин (№№ 734, 870) остается природным. По макрокомпонентному составу подземные воды среднеюрской водоносной зоны на Элегестском месторождении гидрокарбонатные кальциево-натриевые или смешанные по катионам; сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые или смешанные по катионам. Минерализация изменяется  от 0,3 - 0,8 г/дм3 на хорошо промытых подречных участках  до 2,01 г/дм3 на приводораздельных участках. Воды преимущественно умеренно жесткие (преобладает жесткость 4-6 ммоль/дм3), в отдельных скважинах (скв. 761,771,742) очень жесткие с жесткостью 11-13 ммоль/дм3.  По реакции среды воды нейтральные или слабо щелочные (рН 7-8).

Характерным для подземных вод угольных месторождений является повышенное содержание свободной углекислоты, которая образуется за счет окисления углей, а также  природное повышенное содержание сероводорода до 3 мг/дм3 (совместно с сульфидами), связанное с выделением серы из угольных пластов. В 2010 году максимальное содержание углекислоты достигало 242 мг/дм3 (скв. 771), в среднем от 20 до 120 мг/дм3; содержание сероводорода совместно с сульфидами в среднем от 1,4 до 2,4 мг/дм3.

Кроме этого, в повышенных содержаниях  в единичных пробах встречается  марганец - до 0,117 мг/дм3. Остальные микро- и макрокомпоненты не превышают предельно допустимых концентраций для питьевых вод, за исключением в отдельных скважинах (№№ 724, 761, 771) минерализации и сухого остатка, превышающих 1000 мг/дм3.

Из загрязняющих компонентов в незначительных концентрациях обнаружены нефтепродукты до 0,03 мг/дм3 , в  скважине 788 - нитраты до 43,8 мг/дм3 (0,97 ПДК) и в скважинах 761 и 724 - аммоний до 2,2 мг/дм3 (1,5 ПДК). Причина повышенного содержания компонентов азотной группы не выявлена. Загрязняющих объектов не имеется, уровень подземных вод в этих скважинах на глубине 115-130 м, повышенные концентрации отмечены в единичных пробах.

Изменений химического состава подземных вод Элегестского месторождения в течение 2010 года не зафиксировано.

В настоящее время месторождения кобальта и ртути - Хову-Аксинское и Терлиг-Хайское законсервированы. Но отвалы пород месторождения Хову-Аксы и Терлиг-Хая содержат опасные для здоровья людей и окружающей среды металлы: кобальт, никель, мышьяк, ртуть. Под воздействием атмосферных осадков, ветров они попадают в поверхностные и подземные воды, загрязняют почво-грунты, воздух.

Отходы производства комбината “Тувакобальт” (Хову-Аксинское кобальт-никелевое месторождение) складированы в «карты» и траншейные хвостохранилища. Комбинат «Тувакобальт» является федеральной собственностью, в настоящее время месторождение находится в Госрезерве. Из 5 хранилищ (карт) 3 остались незакрытыми. В 5 картах и 30 траншейных хвостохранилищах находится 2 млн. куб. м шламов, содержащих не менее 80-90 тыс. т мышьяка, меди, никеля, кобальта, висмута, серебра, сурьмы, свинца, золота и ртути.

Открытые карты размываются дождями и талыми водами, выдуваются ветрами, загрязняя токсичными химическими веществами расположенные ниже по потоку плоскостного смыва и подземных вод почво-грунты, подземные и поверхностные воды, принадлежащие р. Элегест – крупному притоку Енисея. Существует угроза загрязнения природной и геологической среды населенных пунктов Хову-Аксы и Сайлыга.

В 2010 г. здесь продолжали функционировать 2 пункта ГОНС в условиях с нарушенным гидрохимическим режимом (в аллювиальном и делювиально-пролювиальном водоносных горизонтах).

Аллювиальные воды имеют типичный гидрокарбонатный натриево-кальциевый состав, нейтральную реакцию (рН 7,1-7,9), но несколько повышены минерализация и общая жесткость, поскольку сюда происходит разгрузка делювиально-пролювиального горизонта, выстилающего дно лога, в котором расположены хвостохранилища Тувакобальт. Общая жесткость составила 6,1-6,2 ммоль/дм3 (до 0,7 ПДК), минерализация - 0,7 г/дм3. Содержание нитратов в 2010 г. менялось от 20,74 до 34,74 мг/дм3 (0,5-0,8 ПДК). Эти показатели за последние три года снизились по сравнению с предыдущим трехлетним периодом 2005-2007 гг. В 2010 году несколько повысилось содержание органики по перманганатной окисляемости, в сентябре её значение  достигло 5,2 мгО2/дм3 (1 ПДК). В течение отчетного года концентрации мышьяка в подземных и поверхностных водах (р. Элегест) колебались от 0,005 мг/дм3 и менее до 0,0073 мг/дм3 (до 0,73 ПДК), что также меньше показателей предыдущих периодов, когда в единичных пробах отмечалось превышение ПДК в 2-5 раз.

Воды р. Элегест гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,3 г/дм3, общей жесткостью 2,6-2,8 ммоль/дм3, нейтральные и слабощелочные с рН 7,3-8,0. Содержание нитратов не превышало 0,45-0,59 мг/дм3. По качеству отвечают требованиям для питьевых вод и для рыбохозяйственных водоемов. На р. Элегест действует водозабор, который снабжает питьевой водой с. Хову-Аксы.

Второй пункт, вскрывающий делювиально-пролювиальный горизонт,  находится в зоне влияния хвостохранилищ комбината «Тувакобальт» и ТЭЦ. В отчетном году вместо скв. 340 опробовалась водозаборная скв. 3334, расположенная на северной окраине с. Сайлыг, ниже по потоку подземных вод от хвостохранилищ. Подземные воды комплекса имеют хлоридно-гидрокарбонатный и смешанный по анионам и катионам состав с минерализацией  0,6-0,9 г/дм3 (2008-2010 гг.). Содержание аммония в водах делювиально-пролювиального комплекса в 2010 г. повышалось до 1,88 (1,25 ПДК), свинца до 0,0054 мг/дм3 (0,5 ПДК), общая жесткость  до 7,5 ммоль/дм3 (1,1 ПДК).

В отчетном году наблюдалось 11 фактических источников загрязнения подземных вод, расположенных в пределах территории г. Кызыла, в Кызылском, Пий-Хемском, Чеди-Хольском и Дзун-Хемчикском кожуунах.

Все наблюдаемые очаги загрязнения носят локальный характер. Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории республики, требующими организации наблюдательной сети, являются ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий, стихийные и организованные  свалки, склады ядохимикатов, склады ГСМ, АЗС.

Таблица 1.3.6.6.4.

Распределение очагов и областей загрязнения подземных вод

по классам опасности загрязняющих веществ по административным районам

| №№ п/п | Административный район | Общее количество очагов и областей загрязнения | Количество очагов и областей загрязнения подземных вод по классам опасности выявленных загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чрезвычайно опасный | высоко опасный | опасный | умеренно опасный |
| 1 | Территория, подчиненная г. Кызылу | 5 | - | 1 | 3 | - |
| 2 | Кызылский | 3 | - | 2 | 1 | - |
| 3 | Чеди-Хольский | 1 | - | - | 1 | - |
| 4 | Пий-Хемский | 1 | - | - | 1 | - |
| 5 | Дзун-Хемчикский | 1 | - | - | - | 1 |
|  | Всего по Республике Тыва | 11 | - | 3 | 6 | 1 |

 Примечание: Отнесение загрязняющих веществ, выявленных в подземных  водах, проведено  в  соответствии  с СанПиН 2.1.14.1074-01

Загрязняющие вещества, выявленные в подземных водах, по классам опасности:

Чрезвычайно опасные: не выявлены

Высоко опасные: Свинец, нитриты, мышьяк, алюминий

Опасные: Нитраты, аммоний, марганец

Умеренно опасные: Хлориды, нефтепродукты, сульфаты – обнаруживаются совместно с   загрязнителями,  относящимся к классам высоко опасные и опасные, общая жесткость

1.3.6.7.

100

Общая оценка состояния подземных вод и тенденция его изменения на 2011 год

В Республике Тыва подземные воды являются основным, часто единственным, источником водоснабжения, поэтому проблема оценки и прогноза  их экологического состояния актуальна и требует дальнейшего изучения. Основными негативными последствиями в наблюдаемой природной среде – подземной гидросфере являются истощение и загрязнение подземных вод, влекущие угрозу для населения и его хозяйственной деятельности. Истощения подземных вод на крупных групповых водозаборах в 2010 г. не отмечено, динамические уровни не превышали допустимых величин. Загрязнению на территории республики подвержены подземные воды практически всех водоносных горизонтов, комплексов и зон.

Источниками техногенного загрязнения являются хозяйственные объекты (в т.ч. разработка месторождений полезных ископаемых) и населенные пункты, воздействующие на подземные воды через различные природные среды. Естественное состояние подземных вод и степень техногенного воздействия изучаются в процессе ведения мониторинговых работ на федеральном и локальном уровнях.

По результатам наблюдений, проведенных в 2010 г.,  отмечается сохранение основных закономерностей формирования подземных вод изучаемых водоносных горизонтов и комплексов в естественных условиях. В целом, можно говорить о стабильном состоянии подземных вод на территории республики. Отчетный год можно отнести к многоводным, в связи с этим в летний период зафиксированы довольно высокие уровни подземных вод, из-за чего на пониженных участках речных террас в конце мая – июне  наблюдалось подтопление жилых домов и подворий.

Положение среднегодовых уровней по большинству пунктов наблюдения за аллювиальным горизонтом (в долинах рек) было выше нормы и показателей на 0,2-0,4 м.

По итогам года подтверждены  многолетние тенденции  повышения  или понижения уровней подземных вод на отдельных участках.

Изменения гидродинамического режима, как и в предыдущие годы, отмечаются на участках водозаборов, разрабатываемых карьеров, в зоне влияния Саяно-Шушенского водохранилища.

Химический состав подземных вод в естественных условиях практически не изменился. На выявленных локальных участках загрязнения, связанных с техногенным воздействием, основными загрязняющими веществами, обнаруженными в подземных водах, являются нитраты, нитриты, аммоний, марганец, мышьяк, нефтепродукты, органические вещества, находящиеся в концентрациях выше ПДК. Загрязнение на участках Кызылского полигона ТБО, в районе Полигона ядохимикатов степень загрязнения высокая (до 42 ПДК), на остальных участках – высокая (до 3 ПДК). Классы опасности загрязняющих веществ 1 - 4. По имеющимся рядам наблюдений (при ведении мониторинга подземных вод) на большинстве этих участков загрязнение носит устойчивый характер.

Таким образом, подземные воды в республике загрязнены на отдельных локальных участках, подверженных техногенной нагрузке (населенные пункты, объекты хозяйственной и промышленной деятельности). Естественной защищенности подземные воды, в основном, не имеют. На территориях большинства населенных пунктов, где, в основном, распространен аллювиальный водоносный горизонт, отсутствуют водоупорные слои, зона аэрации сложена хорошо проницаемыми галечниками с высокими скоростями фильтрации, т.е. подверженность подземных вод загрязнению высокая.

В последние годы наблюдается некоторый экономический рост в отдельных районах республики, особенно в г. Кызыле. Исходя из этого, можно прогнозировать продолжение ухудшения экологического состояния подземных, связанного с интенсивно увеличивающейся техногенной нагрузкой на территории г. Кызыла, на участках разработки крупных месторождений полезных ископаемых, деятельности крупных промышленных и сельхозпредприятий, объектах ЖКХ, захоронения токсичных отходов (ядохимикатов и др.).

I.4. Почвы и земельные ресурсы

I.4.1. Структура земельного фонда. Распределение земельного фонда по категориям земель

Раздел подготовлен по материалам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва (Управление Росреестра по РТ).

Согласно действующему законодательству и сложившейся практике, государственный учет земель в Российской Федерации осуществляется по категориям земель и угодьям. Отнесение земель к категориям осуществляется в соответствии с их целевым назначением и правовым режимом. Учет земель по угодьям ведется в соответствии с их фактическим состоянием и использованием.

В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь земельного фонда Республики Тыва на 1 января 2011 года составляет 16860,4 тыс.га.

По структурному составу в Республике Тыва преобладает категория земель лесного фонда, которая составляет 64,5% от общей площади и занимает площадь 10874,6 тыс.га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 19,9% или 3371,7 тыс.га; земли запаса 10,7% или 1803 тыс.га; земли особо  охраняемых территорий 3,9% или 655,1 тыс.га; земли водного фонда занимают 0,6% или 96,3 тыс.га; земли населенных пунктов 0,3% или 43,5 тыс.га; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики и иного назначения 0,1% или 16,2 тыс.га земель (таблица I.4.1.1).

Таблица I.4.1.1

Распределение земельного фонда по категориям земель

(тыс.га)

| № п/п | Наименование категории земель | 2010 г. | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 3371,7 | 19,9 |
| 2. | Земли населенных пунктов, в том числе: | 43,5 | 0,3 |
| 2.1. | в городской черте | 28,6 | 0,2 |
| 2.2. | в черте населенных пунктов | 14,9 | 0,1 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения | 16,2 | 0,1 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 655,1 | 3,9 |
| 5. | Земли лесного фонда | 10874,6 | 64,5 |
| 6. | Земли водного фонда | 96,3 | 0,6 |
| 7. | Земли государственного земельного запаса | 1803 | 10,7 |
|  | Итого земель республики | 16860,4 | 100 |

I.4.1.1. Земли сельскохозяйственного назначения

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на 1 января 2011 составляет 3371,7 тыс.га, или 19,9% от общей площади Республики Тыва, в том числе площадь сельскохозяйственных угодий -2661,3 тыс.га или 78,9 % от общей площади земель данной категории, из их пашни 135,6 тыс. га; залежи 61,4 тыс.га; многолетних насаждений 0,2 тыс.га; сенокосов 54,8 тыс.га; пастбищ 2409,3 тыс.га.

К данной категории земель отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям, организациям товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным предприятиям, научно-исследовательским учреждениям. В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

Земли	сельскохозяйственного	назначения	состоят        из сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий.

На начало 2011 года площадь сельскохозяйственных угодий составила 2661,3 тыс.га. Площадь несельскохозяйственных угодий отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения составляет 710,4 тыс.га. Это земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями, не входящими в лесной фонд, замкнутыми водоемами и прочими землями. Оленьи пастбища в землях сельскохозяйственного назначения занимают 79,6 тыс.га. Общая площадь лесных насаждений не входящих в лесной фонд в составе земель сельскохозяйственного назначения составляет 215,0 тыс.га, под водой - 18,5 тыс.га, под болотами - 47,2 тыс.га и прочих земель 406,6 тыс.га (это полигоны отходов, свалки; пески; овраги; земельные участки с тундровой растительностью, не вошедшей в другие угодья; другие земли).

I.4.1.2. Земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских населенных пунктов и отделенные их чертой от земель других категорий.

В структуре земель населенных пунктов преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь которых в пределах городов, поселков и сельских населенных пунктов составляет 27,4 тыс.га (63% от общей площади земель, включенных в данную категорию). Из несельскохозяйственных угодий наиболее значительные площади в структуре земель населенных пунктов заняты застройкой - 9,4 тыс.га (21,6%), дорогами - 1,8 тыс.га (4,1%), прочими землями 2,0 тыс.га (4,6%), водными объектами 1,3 (3,0%), лесными насаждениями и кустарниками 0,9 тыс.га (2,1 %), нарушенные земли 0,7 тыс.га (1,6%).

1.4.1.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности обороны и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются и предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач. Земли, предоставляются предприятиям промышленности (угольной), энергетики, под транспортные артерии (автомобильный, воздушный, речной транспорт), для обеспечения обороноспособности, под объекты связи, радиовещания, телевидения, информатики.

В структуре земель промышленности большую часть занимают земли, занятые под дорогами - 5,7 тыс. га (35,1 %), сельскохозяйственные угодья занимают - 5,0 тыс.га (30,9 %), прочие земли - 3,8 тыс.га (23,5 %), нарушенные земли - 1,2 тыс.га (7,4 %), земли застройки - 0,4 тыс.га (2,5 %), под водой - 0,1 тыс.га (0,6 %).

1.4.1.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное назначение, которые изъяты в соответствии с постановлениями соответствующих органов власти полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Земли особо охраняемых территорий и объектов на 1 января 2011 года занимают 655,1 тыс.га, что составляет 3,9 % от общей площади республики.

1.4.1.5. Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые и не покрытые лесной растительностью и предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины, и другие), предназначенные для ведения лесного хозяйства, нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

По данным государственного земельного учета площадь земель, включенных в данную категорию, составляет на 1 января 2011 года 10874,6 тыс.га, что составляет 64,5 % от общей площади республики. 1449,8 тыс.га или 13,3% от общей площади лесного фонда занимают оленьи пастбища. Из 8305,6 тыс.га лесных площадей - 7622,5 га покрыты лесами.

В структуре земель лесного фонда наибольшую площадь занимают леса и кустарники - 8309,6 или 76,4 % от всего лесного фонда республики, прочие земли составляет 1390,5 тыс. га или 12,8 %, болота занимают 950,5 тыс.га, под водными объектами - 82,6 тыс. га земель или 9,5 % от общей площади земель лесного фонда, сельскохозяйственные угодья занимают 138,0 тыс.га земель или 1,3%.

1.4.1.6. Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые под полосы отвода гидротехнических и иных водохозяйственных сооружений, необходимых для использования водных объектов. Земли данной категории используются для водохозяйственных, сельскохозяйственных, рыбохозяйственных, транспортных и других государственных, общественных нужд.

По состоянию на 1 января 2011 года земли водного фонда занимают 96,3 тыс.га, из них под поверхностными водными объектами занято 90,5 тыс.га, под болотами 5,8 тыс.га.

Земли водного фонда занимают 0,6 % от общей площади республики. Распространены наиболее широко в Тоджинском (20,9 тыс.га), Каа-Хемском (15,4 тыс.га), значительные площади заняты Саяно-Шушенским водохранилищем, располагаемом в Чаа-Хольском и Улуг-Хемском районах на площади 26,2 тыс.га. Большое количество водных объектов в Монгун-Тайгинском, Кызылском, Тандинском и Сут-Хольском районах, в которых имеется от 5,0 до 7,8 тыс.га земель водного фонда.

Наименьшие площади земельных участков водного фонда в южных районах республики - Тес-Хемском, Эрзинском, Овюрском.

1.4.1.7. Земли запаса

К категории земель запаса относятся земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные юридическим лицам и гражданам в собственность, владение, пользование, или аренду.

В эту категорию вошли земли, не учтенные в других категориях. Они служат резервом для предоставления участков земли для различных государственных, муниципальных и личных нужд граждан, за исключением фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса РФ, и вошедших в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

I.4.2. Государственный земельный контроль

В 2010 году государственными инспекторами Управления Росреестра по Республике Тыва была проведено 1117 проверок соблюдения земельного законодательства на общей площади 35,6 тыс. га. Количество проверок по сравнению с 2009 годом увеличилось на 46,8 %.

В результате проведенных проверок соблюдения требований земельного законодательства было выявлено 388 нарушений земельного законодательства на площади 14,6 тыс. га, из которых 245 нарушений выявлено государственными инспекторами, 143 нарушений выявлено органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль. Возбуждено 325 дел об административном правонарушении. Составлено 325 протоколов об административных правонарушениях, выдано 388 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. В 2010 году устранено 251 нарушение, что составляет 64,7 % от выявленных нарушений.

Из общего количества выявленных нарушений земельного законодательства 377 нарушений выявлено на землях населенных пунктов, 11 нарушений - на землях сельскохозяйственного назначения.

Из всех выявленных нарушений земельного законодательства, 23 совершено юридическими лицами, это 5,9 % от общего количества выявленных нарушений, 326 - гражданами и 39 - должностными лицами, что составляет 84,0 % и 10,1 % соответственно от общего количества выявленных нарушений земельного законодательства в целом по республике.

Увеличилось количество нарушений, совершенных гражданами, так в 2009 году данный показатель составил 70,0 %. Снизилось в сравнении с 2009 годом количество нарушений, совершенных юридическими и должностными лицами соответственно на 13,1% и 0,9 %.

Наиболее распространенным нарушением земельного законодательства, как и в предыдущие годы, остается самовольное занятие земельных участков, использование их без правоустанавливающих документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности. В 2010 году выявлено 368 таких нарушений, что составляет 94,8% от общего количества выявленных нарушений. В том числе граждане - 315 нарушений (85,6%), должностные лица - 31(8,4%) и юридические лица - 22(6,0%). В сравнении с 2009 годом количество выявленных указанных нарушений уменьшилось на 3,2%.

Также часто встречаются такие нарушения земельного законодательства, как использование земельных участков не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием. За 2010 год выявлено 20 нарушений (6,2% от общего количества выявленных нарушений), что на 10% больше, чем в 2009 году.

За нарушение земельного законодательства к административной ответственности привлечено 325 нарушителей. На нарушителей земельного законодательства наложено штрафов на общую сумму 435,0 тыс. руб. Из них 147,0 тыс. руб. штрафов наложено на юридических лиц, что составляет 33,8% от общей суммы наложенных штрафов, 245,5 тыс. руб. штрафов (56,4%) наложено на граждан и 42,5 тыс. руб. штрафов (9,8%) наложено на должностных лиц.

В результате проведенных проверок соблюдения требований земельного законодательства было выявлено 388 нарушений земельного законодательства на площади 14,6 тыс. га, из которых 245 нарушений выявлено государственными инспекторами, 143 нарушений выявлено органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль. Возбуждено 325 дел об административном правонарушении. Составлено 325 протоколов об административных правонарушениях, выдано 388 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. В 2010 году устранено 251 нарушение, что составляет 64,7 % от выявленных нарушений.

Из общего количества выявленных нарушений земельного законодательства 377 нарушений выявлено на землях населенных пунктов, 11 нарушений - на землях сельскохозяйственного назначения.

Из всех выявленных нарушений земельного законодательства, 23 совершено юридическими лицами, это 5,9 % от общего количества выявленных нарушений, 326 - гражданами и 39 - должностными лицами, что составляет 84,0 % и 10,1 % соответственно от общего количества выявленных нарушений земельного законодательства в целом по республике.

Увеличилось количество нарушений, совершенных гражданами, так в 2009 году данный показатель составил 70,0 %. Снизилось в сравнении с 2009 годом количество нарушений, совершенных юридическими и должностными лицами соответственно на 13,1% и 0,9 %.

Наиболее распространенным нарушением земельного законодательства, как и в предыдущие годы, остается самовольное занятие земельных участков, использование их без правоустанавливающих документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности. В 2010 году выявлено 368 таких нарушений, что составляет 94,8% от общего количества выявленных нарушений. В том числе граждане - 315 нарушений (85,6%), должностные лица - 31(8,4%) и юридические лица - 22(6,0%). В сравнении с 2009 годом количество выявленных указанных нарушений уменьшилось на 3,2%.

Также часто встречаются такие нарушения земельного законодательства, как использование земельных участков не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием. За 2010 год выявлено 20 нарушений (6,2% от общего количества выявленных нарушений), что на 10% больше, чем в 2009 году.

За нарушение земельного законодательства к административной ответственности привлечено 325 нарушителей. На нарушителей земельного законодательства наложено штрафов на общую сумму 435,0 тыс. руб. Из них 147,0 тыс. руб. штрафов наложено на юридических лиц, что составляет 33,8% от общей суммы наложенных штрафов, 245,5 тыс. руб. штрафов (56,4%) наложено на граждан и 42,5 тыс. руб. штрафов (9,8%) наложено на должностных лиц. В результате проведенных проверок соблюдения требований земельного законодательства было выявлено 388 нарушений земельного законодательства на площади 14,6 тыс. га, из которых 245 нарушений выявлено государственными инспекторами, 143 нарушений выявлено органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль. Возбуждено 325 дел об административном правонарушении. Составлено 325 протоколов об административных правонарушениях, выдано 388 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. В 2010 году устранено 251 нарушение, что составляет 64,7 % от выявленных нарушений.

Из общего количества выявленных нарушений земельного законодательства 377 нарушений выявлено на землях населенных пунктов, 11 нарушений - на землях сельскохозяйственного назначения.

Из всех выявленных нарушений земельного законодательства, 23 совершено юридическими лицами, это 5,9 % от общего количества выявленных нарушений, 326 - гражданами и 39 - должностными лицами, что составляет 84,0 % и 10,1 % соответственно от общего количества выявленных нарушений земельного законодательства в целом по республике.

Увеличилось количество нарушений, совершенных гражданами, так в 2009 году данный показатель составил 70,0 %. Снизилось в сравнении с 2009 годом количество нарушений, совершенных юридическими и должностными лицами соответственно на 13,1% и 0,9 %.

Наиболее распространенным нарушением земельного законодательства, как и в предыдущие годы, остается самовольное занятие земельных участков, использование их без правоустанавливающих документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности. В

2010	году выявлено 368 таких нарушений, что составляет 94,8% от общего количества выявленных нарушений. В том числе граждане - 315 нарушений (85,6%), должностные лица - 31(8,4%) и юридические лица - 22(6,0%). В сравнении с 2009 годом количество выявленных указанных нарушений уменьшилось на 3,2%.

Также часто встречаются такие нарушения земельного законодательства, как использование земельных участков не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием. За 2010 год выявлено 20 нарушений (6,2% от общего количества выявленных нарушений), что на 10% больше, чем в 2009 году.

За нарушение земельного законодательства к административной ответственности привлечено 325 нарушителей. На нарушителей земельного законодательства наложено штрафов на общую сумму 435,0 тыс. руб. Из них 147,0 тыс. руб. штрафов наложено на юридических лиц, что составляет 33,8% от общей суммы наложенных штрафов, 245,5 тыс. руб. штрафов (56,4%) наложено на граждан и 42,5 тыс. руб. штрафов (9,8%) наложено на должностных лиц.

В 2010 году правонарушителями уплачено в добровольном порядке или взыскано с них в принудительном порядке штрафов на общую сумму 381,5 тыс. руб., что на 21,7% больше, чем в 2009 году.

За 2010 год государственными инспекторами выдано 388 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. За невыполнение в установленный срок предписаний составлено 124 протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, 3 протокола за неуплату административного штрафа в установленный срок. Протоколы направлены на рассмотрение в суд. Все нарушители привлечены к административной ответственности с наложением административных штрафов на общую сумму 57,4 тыс. руб., из них на конец отчетного периода взыскано штрафов на сумму 26,4 тыс. руб.

За 2010 год вынесено 1 предупреждение о возможном прекращении прав на землю.

В 2010 году в рамках осуществления функции по государственному земельному контролю проверен 351 акт органов местного самоуправления. Органам местного самоуправления внесены предложения о приведении в соответствие с действующим земельным законодательством 231 нормативного акта. Органами местного самоуправления приведен в соответствие с действующим законодательством 231 акт.

В последние десятилетия в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней работы по изучению состояния земель, почвенные, геоботанические и другие специальные обследования не проводились. Последние геоботанические обследования были проведены 1990 году.

I.5. Полезные ископаемые

1.5.1. Использование полезных ископаемых и охрана недр

Минерально-сырьевой потенциал Республики Тыва отличается разнообразием видов полезных ископаемых и определёнными перспективами их освоения. На территории республики разведано около 60 месторождений с утвержденными запасами полезных ископаемых (не считая месторождений общераспространенных полезных ископаемых).   Некоторые из них по своему хозяйственному значению могут служить основой для формирования крупных отраслевых производственных комплексов республиканского и регионального значения. Однако, расположение основных сырьевых источников в труднодоступных районах приводит к повышенным издержкам по всей технологической цепочке природопользования, снижает конкурентоспособность тувинских сырьевых ресурсов с учётом цен на мировом уровне.

Золото. Господствующее положение в горной промышленности Тувы занимает золотодобыча из россыпных месторождений.

На 01.01.2011г. Государственным балансом учтены запасы по 27 россыпным месторождениям золота, 17  из которых находятся в Государственном резерве (7 из них имеют небольшие остаточные и забалансовые запасы). Месторождения и проявления россыпного золота локализуются в 14 золотоносных узлах. Пространственно они располагаются по Куртушибинскому хребту, междуречью Бий-Хема и Каа-Хема, Восточному Танну-Ола и нагорью Сангилен. Добыча золота ведётся только в четырех узлах: Амыло-Сыстыгхемском (россыпи Большой и Малый Алгияк, Чёрная, Билелиг), Тарданском (Кундус-Кудурук), Эмийском (бассейн Эми) и Эйлиг-Хемском (Серлиг-Куйлуг-Хем). Остальные узлы нуждаются в дополнительной геологической оценке.

Разработку россыпного золота в Туве в 2010 г. на  6 месторождениях вели 3 предприятия (ООО АС «Тыва», ПК АС «Ойна», ООО «Восток»). Разработка россыпей ведется исключительно открытыми карьерами с раздельной выемкой золотоносных песков и вскрышных пород при оборотном замкнутом цикле водоснабжения. Транспортировка песков и «вскрыши» производится бульдозерно-скреперным, реже автомобильным способами. Учитывая относительно мелкие масштабы россыпей и небольшую глубину вскрыши (до 5–6 м, за исключением Алгияка, Чёрной, Билелига, где она достигает 10 и более метров), этот способ представляется наиболее эффективным.

Обогащение песков производится простейшими, но постоянно совершенствуемыми, шлюзовыми установками с разрушением и подачей песков на промывку в виде пульпы водоструйными насосами (гидроэлеваторами) или непосредственно водобоями (гидромониторами). Доводка шлюзового концентрата проводится на шлихо-обогатительных установках, либо концентраторах типа Кнельсона (ПК АС «Ойна»). Извлечение золота составляет 87-95% в зависимости от размерности золота на месторождении и применяемой технологии обогащения.

Отработка россыпей происходит с нарушением геологической среды и первозданного географического строения участков. Самым значимым фактором является расположение карьеров отработки в пределах речных долин, где в процессе добычи перемещаются десятки тысяч кубометров рыхлой массы на глубину до 10–12 м, иногда по всей ширине долины. Оказывается определённое влияние на поверхностные воды, заключающееся в их, хотя всемерно сдерживаемом, загрязнении и временном изменении их режима. В целях сокращения негативного влияния на состояние водоёмов и сокращения потребления для промывки свежей воды, на всех участках разработки россыпей используется оборотная система водоснабжения. На участках Алгияк и Чёрная, где работают старательские артели «Тыва» и «Ойна», золотосодержащие породы отличаются высоким содержанием глины с диаметром частиц менее 0,01 мм (состояние пудры), окрашенных гидроокислами железа в бурый свет. Эта глина способна переходить в коллоидный раствор и переноситься речными водами на сотни километров. Наиболее эффективно эти частицы осаждаются с применением флокулянтов. С 1993г. ООО АС «Тыва» проводит физико-химическую очистку сбрасываемых излишков образовавшихся технологических сточных вод флокулянтами, имеющими Международный сертификат качества и потребления. В других районах республики породы относительно легкопромывистые, слабоглинистые, степень загрязнения рек в этих районах в целом незначительна. Ежегодно идёт прирост объёмов очистных сооружений (прудов-отстойников). Однако следует отметить, что очищаются через пруды-отстойники только промышленные стоки. Большую долю в загрязнение рек Алгияк, Сыстыг-Хем и Б. Енисей вносит атмосферный смыв (дожди, снеготаяние и т.д.) с площадей вскрыши месторождений и транспортных коммуникаций, лишённых травяного и лесного покрова. На мероприятия по охране окружающей среды и недр золотодобывающими предприятиями ежегодно затрачиваются немалые суммы.

Добыча золота производится только на разведанных, переданных в промышленное освоение месторождениях с запасами и кондициями, утверждёнными государственными и территориальными комиссиями для их разработки (ГКЗ или ТКЗ). В период проведения геологического изучения также может осуществляться добыча россыпного золота на участках, запасы по которым прошли государственную экспертизу и поставлены на государственный баланс, с обязательным оформлением и согласованием горного отвода.

Разработка осуществляется по проектам или годовым планам, прошедшим необходимые экспертизы. В процессе разработки месторождений ведётся регулярный контроль за  соблюдением технологии извлечения полезных ископаемых курирующими ведомствами — Тувинским отделом управления Енисейского округа Госгортехнадзора, Управлением Роспироднадзора по Республике Тыва.  Особых нарушений, повлекших прекращение или приостановку добычных работ, не зафиксировано.

По Республике Тыва в 2010 г. добыча химически чистого золота составила  1210,7 кг, промыто  933,8 тыс. м3 песков.

Следует заметить, что предприятиями-недропользователями в 2010 году за счет собственных средств проводились работы по геологическому изучению недр и воспроизводству минеральной базы россыпного золота. Прирост запасов россыпного золота в 2010г.  составил 1133 кг.  ТКЗ Тыванедра утверждены запасы россыпного золота по месторождению Чактыг, руч. Улин-Хан и россыпи Эми (участок Верхний). ПК АС «Ойна» выдано Свидетельство по факту открытия месторождения россыпного золота Чактыг.

Истощение запасов и активных ресурсов россыпного золота потребовало перехода на геологическое изучение,  разведку и  добычу рудного золота. Геологоразведочные работы на рудное золото проводились в пределах Кара-Бельдирского рудного поля (ООО «Кара-Бельдир») и в Тарданском рудном узле (ООО «Тардан Голд»).

В число разрабатываемых входят 1 рудопроявление золота (Коптинское), 1 месторождение рудного золота (Тарданское), разрабатываемые ООО «Тардан Голд» и 1 – комплексное (Кызыл-Таштыгское), подготавливаемое к разработке ООО «Лунсин».

Коптинское рудопроявление золота (Каа-Хемский кожуун) разрабатывалось с перерывами с 1999г. разными организациями, а с 2004г. отработку проводило ООО «Тардан Голд». Рудопроявление полностью выработано. Остались складированные в спецотстойнике (на складе промежуточных продуктов гравитационного обогащения) запасы в количестве 46кг золота (12 тыс. т руды).

На Тарданском месторождении рудного золота (Каа-Хемский кожуун) ООО «Тардан Голд» в 2008г.  завершена разведка центральной части месторождения, в процессе которой осуществлялась опытно-промышленная отработка. По результатам разведки ТКЗ Тыванедра (Протокол №103 от 18.12.08г.) приняты на государственный учет балансовые запасы рудного золота на месторождении Тардан в количестве 8454 кг.

В 2010 г. продолжены геологоразведочные работы с опытно-промышленной отработкой балансовых запасов месторождения Тардан (рудное тело №26 и рудная зона №1) и промежуточных продуктов гравитационного обогащения, которые образовались в 2007-2009гг. при опытно-промышленной отработке рудных тел №24 и №26 месторождения Тардан. Переработка руд и промежуточных продуктов гравитационного обогащения позволила улучшить показатели сквозного извлечения золота и уточнить регламент технологии кучного выщелачивания, которая рассматривается как основная при будущей промышленной отработке месторождения.

В 2010 г. на месторождении Тардан было извлечено из недр 56  тыс. т руды, получено 167  кг химически чистого золота, в том числе из промежуточных продуктов обогащения  - 28 кг.

В 2010 году ООО «Тардан Голд» разработана, согласовании и утверждена проектная документация «Строительство комплекса по добыче и переработке руд месторождения «Тардан» методом кучного выщелачивания». Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, выданное Красноярским филиалом ФГУП «Главгосэкспертиза России» (№271-10/КРЭ-1141/06 от 10.09.2010г.). Добыча и переработка руд месторождения «Тардан» методом кучного выщелачивания» будет начата после завершения строительства комплекса и ввода его в промышленную эксплуатацию. Срок отработки месторождения в соответствии с проектом – 5 лет.

Комплексные полиметаллические руды. По результатам аукциона, проведенного в апреле 2006г. в г. Кызыле, ООО «Лунсин» выдана лицензия на добычу полиметаллических руд на Кызыл-Таштыгском месторождении. Предприятием разработан и  утвержден в установленном порядке технический проект промышленного освоения месторождения, который получил положительное заключение государственной экспертизы, выданное ФГУ «Главэкспертиза России (№ 218-08/КРЭ-0854/06 от 15 мая 2008 г.). Проектом предусмотрено достижение проектной производительности  1 млн. т/год в третий год отработки месторождения.

Кызыл-Таштыгское месторождение (Тоджинский кожуун) открыто в 1946 г., разведочные работы производились в 1952-1962гг. В 1981-1988гг. проведена доразведка на флангах и глубоких горизонтах. Месторождение разведано горными выработками, в том числе подземными скважинами до глубины в среднем 350-400 м. Отдельными скважинами оруденение установлено на глубине 700-900 м от поверхности.

Основные рудные компоненты -  цинк, свинец, медь; попутные -  золото, серебро, кадмий, селен, барий, сера. На государственном балансе числятся запасы медных руд категории С2 – 2077,7 тыс. т, полиметаллических руд категории В+С1+С2 – 12920,6 тыс. т, серноколчеданных руд категории С1 – 6259,6 тыс. т, забалансовые руды по категории С1 – 287 тыс. т; рудного золота категории С2 – 15,41 т. Обеспеченность запасами при производительности 600 тыс. т руды в год составляет 30 лет.

В 2010 г. на Кызыл-Таштыгском месторождении  велись подготовительные работы по строительству объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия. Промышленную  добычу полиметаллических руд планируется начать в 2012 году.

Асбест. На Государственном балансе запасов хризотил-асбеста по Республике Тыва числится Актовракское месторождение, расположенное в Барун-Хемчикском кожууне. Месторождение разрабатывается с 1963 года. Разработка месторождения ведется открытым способом с автомобильной транспортировкой горной массы во внешние отвалы. По состоянию на 01.01.2010г.  балансовые запасы хризотил-асбеста  Актовракского месторождения составляли 2875,1 тыс.т.

В настоящее время добычу хризотил-асбеста осуществляет ООО ПК «Энкор». В 2010г.  добыто 5 тыс.т. хризотил-асбеста (1,8 тыс. т асбеста из карьерной руды и 3,2 тыс.т асбеста - из руды, находящейся в отвалах).

Каменная соль. На Государственном балансе числятся балансовые  запасы каменной соли Дус-Дагского месторождения (Овюрский кожуун) в количестве 6636,5 тыс. т (на 01.01.2010г.). Лицензия на право пользования недрами с целью добычи каменной соли предоставлена ООО Соляной карьер  «Дус-Даг». В 2010г. на месторождении добыто 50 т каменной соли.

Каменный уголь. В Республике Тыва в пределах Улуг-Хемского угольного бассейна расположены Каа-Хемское, Межегейское, Элегестское, Эрбекское месторождения, Восточная и Западная части Улуг-Хемского бассейна, за его пределами – Актальское, Чаданское, Чангыз-Хадынское, Ийитальское месторождения. На всех месторождениях, кроме последнего, проведены детальная и предварительная разведка и они учтены Государственным балансом запасов. Основная часть запасов (94,3%) представлена углями марки ГЖ, Ж, 97,2% из них являются коксующимися. По состоянию на 01.01.2010г. по Республике Тыва общие балансовые запасы угля составляли по категориям А+В+С1 – 2090,3млн. т, категории С2 – 1579,3 млн. т, забалансовые – 413,7 млн.т.

Добыча каменного угля в 2010г производилась на Каа-Хемском, Чаданском и Элегестском месторождениях.

ООО «Тувинская горнорудная компания» производило добычу каменного угля открытым способом на двух месторождениях: Каа-Хемском (с балансовыми запасами  по категориям А+В+С1 - 58732 тыс. т.)  и Чаданском (с балансовыми запасами  по категориям А+В+С1 - 14179 тыс. т).  На Каа-Хемском месторождении (Кызылский кожуун) отрабатывались балансовые запасы угольного пласта 2 «Улуг», добыто 620 тыс. т угля при плане 540 тыс. т. Потери при добыче составили 36,45 тыс. т или 5,3 % при плане 6,56%.

Уголь на Каа-Хемском месторождении низкозольный, малосернистый, малофосфористый, высококалорийный. В пределах республики уголь используется только как энергетическое топливо. Основными потребителями являются Кызылская, Ак-Довуракская, Хову-Аксинская ТЭС, мелкие котельные для коммунально-бытовых нужд и частный сектор. Подтверждено высокое качество углей пласта 2 «Улуг», возможность использования их при производстве металлургического кокса. За пределы Республики  отгружено около  324,7 тыс. т угля. Главное препятствие для наращивания объемов добычи угля на Каа-Хемском месторождении и освоения других угольных месторождений Улуг-Хемского бассейна – отсутствие транспортных артерий за пределы Республики.

На Чаданском месторождении (Дзун-Хемчикский кожуун) в 2010 году отрабатывались балансовые запасы пласта «Чаданский»: добыто 143 тыс. т угля при плане 130 тыс. т, потери составили 5,1  тыс. т или 3,3% при плане 4,64%. Уголь пласта «Чаданский» каменный, газовый жирный, марки ГЖ, используется в пределах республики как высококалорийное энергетическое топливо.  Подтверждено высокое качество углей марки Ж пласта «Чаданский», возможность их использования как высококачественной спекающей основы для производства металлургического кокса.

Основными потребителями являются Ак-Довуракская, Хову-Аксинская ТЭС, мелкие котельные для коммунально-бытовых нужд и частный сектор. Поставка  больших партий угля за пределы Республики Тыва проблематична из-за отсутствия надежных транспортных коммуникаий, значительных затрат на транспортировку  и технических возможностей горно-транспортного оборудования.

В 2010 году ЗАО «Енисейская промышленная компания» продолжены начатые в 2008г опытно-промышленные добычные работы в восточной части Элегестского месторождения (Кызылский кожуун) открытым способом и с применением технологии КГРП.

В 2010г. по материалам ТЭО постоянных кондиций для подсчета запасов и отчета «Детальная разведка Элегестского месторождения каменного угля (отчет с подсчетом запасов на 01.01.2010г.) ГКЗ «Роснедра» (протокол №2335 от 09.06.2010г.) утверждены запасы угля для условий открытого и подземного способа отработки в границах горного отвода в количестве (по состоянию на 01.01.2010г.): балансовые А+В+С1+С2 – 855208 тыс.т, забалансовые - А+В+С1+С2 – 91042 тыс.т.

Добыча угля в 2010г. значительно снизилась по сравнению с предыдущим годом и составила  58 тыс. т,  из них открытым способом добыто 9 тыс. т, с применением технологии КГРП – 49 тыс.т,  эксплуатационные потери  при открытой добычи составили 0,5 тыс.т (5,3%) при плане 0,5 тыс.т, на добычу с применением технологии КГРП эксплуатационные потери  не установлены.

В ближайшие годы намечается вовлечение в освоение Межегейского месторождения каменного угля, Восточного и Центрального участков Западной части Улуг-Хемского угольного бассейна, расположенных в Тандинском кожууне Республики.

Право пользования недрами Межегейского месторождения и участка Восточный Западной части Улуг-Хемского угольного бассейна по результатам конкурсов предоставлено ООО Угольная компания «Межегейуголь».

Государственным балансом по Межегейскому месторождению учтены балансовые запасы коксующихся углей марки Ж по категориям A+B+С1 в количестве  213 471 тыс. т., забалансовые запасы – 53409 тыс.т. Согласно условиям лицензии добыча угля на месторождении должна начаться в 2013 году.

Балансовые запасы каменного угля участка Восточный по категориям С1 и С2 составляют 569000 тыс.т, забалансовые – 105407 тыс.т. Согласно условиям лицензии добыча угля на месторождении должна начаться в 2019 году.

Право пользования недрами участка Центральный Западной части Улуг-Хемского угольного бассейна по результатам конкурса предоставлено ООО «УлугхемУголь».

Балансовые запасы каменного угля участка Центральный по категориям С1 и С2 составляют 639000 тыс.т, забалансовые – 126321 тыс.т. Согласно условиям лицензии добыча угля на месторождении должна начаться в 2019 году.

Медь. Право пользования недрами Ак-Сугского меднопорфирового месторождения предоставлено ООО «Голевская горнорудная компания» по результатам аукциона, проведенного в 2006 году. В 2007-2009гг. недропользователем проведена разведка месторождения, по результатам которой были разработаны ТЭО временных разведочных кондиций и произведен подсчет запасов. Протоколом ГКЗ Роснедра от 27.01.2010г. № 2114-оп для условий открытой разработки были утверждены временные кондиции и запасы по состоянию на 01.01.2010г.: меди категории С1+С2 – 2349,2 тыс. т, С2 забалансовые – 469,9 тыс. т; молибдена категории С1+С2 – 65,4 тыс. т, С2 забалансовые – 7,9 тыс.; золота категории С1+С2 – 55,7 т, С2 забалансовые – 12,9 т; серебра категории С1+С2 – 425,4 т, С2 забалансовые – 99,8 т; рения категории   С1+С2 – 105,75т, С2 забалансовые – 14,0т.

В 2010 году предприятием проводились работы по изучению глубоких горизонтов и флангов Ак-Сугского месторождения. В соответствии с условиями лицензии разработка месторождения должна начаться не позднее 1 августа 2014 года.

В 2008 г. по результатам аукциона право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском рудном узле, расположенном на территории Тоджинского кожууна в Республике Тыва, было предоставлено ООО «Тывамедь».

Согласно условиям лицензии  недропользователь в 2010 году проводил поисково-оценочных работ на лицензионном участке, по результатам которых будут выявлены перспективные участки для постановки разведочных работ и дальнейшее вовлечение их в промышленное освоение, которое предусмотрено не позднее 1 декабря 2018 г.

Камни облицовочные. В 2010г. ООО «Каратулит» завершены работы по геологическому изучению яшмовидных роговиков на Эдегейском участке,  расположенном в Барун-Хемчикгском кожууне республики.  По результатам Государственной экспертизы запасов Протоколом ТКЗ Тыванедра от 21.12. 2010г. № 113 утверждены запасы камня облицовочного (яшмовидного роговика-каратулита) по категории С2 в количестве  169,354 тыс. м3. ТКЗ Тыванедра рекомендовано недропользователю продолжить на месторождении разведочные работы в пределах лицензионного участка, совместив их с опытно-промышленной эксплуатацией.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» вовлечение месторождений в освоение возможно только по результатам конкурсов (аукционов) на право пользования недрами. В перечень объектов лицензирования на 2011г. по Республике Тыва включены участки 1, 2, 3 Каа-Хемского месторождения, которые являются  составляющей Каа-Хемского месторождения.  Каа-Хемское месторождение находится в распределенном фонде недр в части запасов для открытой разработки. Запасы углей участков 1, 2, 3 предназначены для добычи подземным способом.  Балансовые запасы углей месторождения для шахт категорий А+В+С1 составляют 231352 тыс. т., категории С2- 3941 тыс.т, забалансовые – 9373 тыс.т. По качеству угли относятся к маркам Г и ГЖ.

Минеральные воды и лечебные грязи. На территории республики выделяются следующие гидротермальные области: Алтай-Западно-Саянская – с преобладанием азотных и радоновых терм; Восточно-Сибирская – с преобладанием углекислых вод и азотных терм; Прихубсугульская – азотные термы; Центрально-Тувинская - с минеральными водами разнообразного состава (радоновыми, сульфидными различной степени минерализации). Имеются большие возможности для использования разнообразных по химическому составу вод (около 50 источников) и лечебных грязей (около 11 соленых озер). Однако к настоящему времени разведаны только Чедерское, Уш-Белдирское, Шивилигское месторождения лечебных минеральных подземных вод и два из них (Чедерское и Уш-Бельдирское) эксплуатируются.

В республике разведаны 4 месторождения лечебных грязей: Чедерское, Как-Хольское Хадынское и Дус-Хольское. Вовлечено в эксплуатацию только Чедерское  месторождение, лечебные грязи которого используются для бальнеолечения на курорте «Чедер». В 2010 году было добыто 22 т лечебных грязей.

Учёт всех запасов полезных ископаемых на территории Республики Тыва, в том числе извлекаемых и оставляемых в недрах,  осуществляется в Государственном балансе запасов полезных ископаемых.

Экономически эффективное вовлечение в хозяйственный оборот как подготовленных к освоению, так и предварительно разведанных месторождений сдерживается дефицитом инвестиционных ресурсов. Серьёзные ограничения в развитие горнодобывающей промышленности в Туве вносит отсутствие железной дороги.

Вместе с тем, минерально-сырьевой потенциал республики позволяет продолжить формирование топливно-энергетического и  горно-металлургического комплексов, обеспечить развитие других отраслей промышленности собственным сырьем, расширить возможности для развития и расширения санаторно-курортного лечения на базе разведанных месторождений минеральных лечебных вод и грязей.

1.5.2. Регулирование отношений недропользования в области общераспространенных полезных ископаемых

В целях исполнения установленных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» полномочий, Правительство Республики Тыва постановлением от 7 февраля 2008 г. № 53 закрепило за Минприроды Республики Тыва установление порядка пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения, а также строительства подземных сооружений местного значения.

Недропользование общераспространенных полезных ископаемых на территории республики осуществлялось по принципу лицензирования права пользования недрами.

Общее количество действующих лицензий на территории Республики Тыва в подведомственной сфере деятельности – 37. из них с целью геологического изучения, включающего поиск и оценку с последующей добычей – 23; с целью добычи – 14.

Количество аннулированных лицензий из-за истечения срока действия с начала года – 7.

Проведено 19 аукционов на право пользования недрами с целью добычи – 2, геологического изучения включающего поиск и оценку с последующей добычей – 17.

За 12 месяцев 2010 г. выдано 21 лицензий на право пользования общераспространенными полезными ископаемыми.

Планом на 2010 г. предусмотрено поступление от платы за пользование недрами в сумме 221 тыс. руб. Фактически поступило 1 958 074 рублей в том числе: разовые платежи за пользование недрами – 1 745 474 рублей и прочие платежи за пользование недрами – 212 600 рублей. План перевыполнен в 8,9 раза и составил 886 %.

I.6. Лесной фонд и использование лесов

###### I.6.1. Характеристика лесного фонда

Лесной фонд Республики Тыва составляет 10882,9 тыс. га, в том числе по состоянию на 1 января 2011 г. территории, покрытые лесом, – 8068,2 тыс. га. Распределение лесов неравномерное (табл. I.6.1.1). Основные запасы лесных ресурсов сосредоточены в северо-восточных районах.

Таблица I.6.1.1

Распределение лесов на землях лесного фонда

| Виды лесонасаждений | Площадь, тыс.га. га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель лесного фонда, га | 10882,9 |
| в том числе: |  |
| земли, покрытые лесом, всего | 8068,2 |
| из них: лесные культуры | 17,3 |
| не покрытые лесом, всего | 521,6 |
| из них: несомкнувшиеся лесные культуры | 2,1 |
| лесные питомники, плантации | 0,2 |
| естественные редины | 257,7 |
| фонд лесовосстановления: | 261,6 |
| в том числе: гари | 203,2 |
| погибший древостой | 34,2 |
| вырубки | 4,8 |
| прогалины | 19,4 |
| Всего нелесных земель | 2293,1 |

Таблица I.6.1.2

Распределение запасов лесных ресурсов

| Вид насаждений | Запас, млн. м3 |
| --- | --- |
| Общий запас (основных лесообразующих пород), всего | 1072,03 |
| в том числе |  |
| Хвойные, всего | 1109,75 |
| из них: лиственница | 608,20 |
| кедр | 477,52 |
| сосна | 15,16 |
| ель, пихта | 8,87 |
| из них: молодняки | 29,69 |
| средневозрастные | 356,33 |
| приспевающие | 270,76 |
| спелые и перестойные | 452,97 |
| Мягколиственные, всего | 128,19 |
| в том числе: береза | 27,37 |
| осина | 0,74 |

Таблица I.6.1.3

Сведения о заготовке древесины  в лесах республики

| Сведения о заготовке древесины | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во договоров, ед. | ликвидная древесина, тыс. кбм. | площадь, га | кол-во договоров, ед. | ликвидная древесина, тыс. кбм. | площадь, га |
| Рубки, всего в том числе: | 3277 | 153,2 | 3890 | 3197 | 128,8 | 4114 |
| по договорам купли-продажи | 52 | 27,5 | 766 | 17 | 13,0 | 175 |
| по договорам купли-продажи для собственных нужд граждан | 3168 | 80,8 | 2067 | 3141 | 93,3 | 3194 |
| по договорам купли-продажи при выполнении работ по охране, защите, воспроизводству лесов | 53 | 29,2 | 932 | 39 | 22,5 | 745 |

I.6.2. Охрана и защита лесных ресурсов

В течение пожароопасного сезона 2010 года  на территории лесного фонда обнаружено и ликвидировано  76 лесных пожаров на общей площади 2200,10 га, в том числе лесная площадь, пройденная пожарами, составила – 1652,60 га, нелесная площадь – 547,50 га. Средняя площадь одного лесного пожара в 2010 году составила 21,7 га.  (В 2009 года средняя площадь одного лесного пожара составила 76,7 га.)

В сравнении с 2009 годом количество лесных пожаров уменьшилось на 35%, лесная площадь, пройденная пожарами, сократилась в 5,3 раза, средняя площадь одного пожара уменьшилась в 3,0 раз.

В соответствии с техническими заданиями Госконтрактов на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на 2010 год  по состоянию на 26 июля проведено контролируемых профилактических выжиганий сухой травянистой растительности на площади- 9727 га. Выполнение данных предупреждающих мероприятий позволило уменьшить количество потушенных лесных пожаров в весенний период на малых площадях.

Специализированных  лесохозяйственных учреждений согласно заключенных Госконтрактов  выполнены следующие профилактические мероприятия:

- устроено новых 1800 км противопожарных минерализованных полос;

-проведен  уход за существующими противопожарными минерализованными полосами протяженностью 2500 км;

- построено 52 км дорог противопожарного назначения;

- проведена реконструкция 200 км действующих дорог противопожарного назначения;

- подновлено и установлено 149 аншлагов на въездах в лесные массивы

-  среди населения, учащихся  распространено 13900 листовок, проведено 165 разъяснительных лекций, бесед.

- обустроено 44 мест отдыха;

- автономными учреждениями «СЛХУ» заключены договора с ГТРК «Тыва» на прокат видеороликов на противопожарную профилактику в лесах на сумму 100,0 тыс.руб

Проведены  воздушные тренировки парашютистов десантников Тувинской авиабазы.

Подготовлено 29 руководителей тушения лесных пожаров.

2010 года были разработаны 19 мобилизационных планов тушения лесных пожаров по районам, утверждены 67 маршрутов наземного патрулирования протяженностью 5788,0 км, организовано 10 мобильных групп пожаротушения.

В кожуунах республики согласно мобилизационным планам организовано 166 добровольных пожарных дружин численностью 2182 человека.

Таблица I.6.2.1.1

Динамика лесных пожаров в Туве с 1959 по 2010 гг.

| Годы | Количество пожаров | Площадь, га | Ср. площадь 1 пожара, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1959 | 21 | 174,5 | 8,3 |
| 1960 | 36 | 320,4 | 8,9 |
| 1965 | 33 | 280,5 | 8,5 |
| 1970 | 148 | 445 | 3,3 |
| 1975 | 179 | 1325 | 7,4 |
| 1980 | 209 | 1628 | 7,8 |
| 1981 | 353 | 6560 | 18,6 |
| 1982 | 121 | 399,5 | 3,2 |
| 1983 | 96 | 7423 | 77,3 |
| 1984 | 61 | 468 | 7,6 |
| 1985 | 43 | 72,6 | 1,7 |
| 1986 | 71 | 193,8 | 2,7 |
| 1987 | 84 | 297,4 | 3,5 |
| 1988 | 171 | 645,9 | 3,9 |
| 1989 | 380 | 8165 | 21,4 |
| 1990 | 290 | 1339 | 4,6 |
| 1991 | 92 | 570,8 | 6,2 |
| 1992 | 94 | 3074 | 32,7 |
| 1993 | 25 | 38,2 | 1,52 |
| 1994 | 42 | 174,2 | 4,14 |
| 1995 | 52 | 1146,1 | 22,4 |
| 1996 | 221 | 37330 | 168,9 |
| 1997 | 274 | 27786,1 | 107,9 |
| 1998 | 323 | 21244 | 65,7 |
| 1999 | 278 | 32451,2 | 116,7 |
| 2000 | 236 | 30774 | 130,4 |
| 2001 | 297 | 21325,8 | 71,8 |
| 2002 | 560 | 337563 | 371,4 |
| 2003 | 267 | 21459,1 | 80,4 |
| 2004 | 56 | 911,2 | 16,2 |
| 2005 | 145 | 14098,1 | 97,2 |
| 2006 | 98 | 19573,8 | 199,7 |
| 2007 | 318 | 60652,6 | 190,7 |
| 2008 | 184 | 40610,1 | 220,7 |
| 2009 | 116 | 14675,61 | 126,51 |
| 2010 | 76 | 2200,10 | 21,2 |
| Всего | 6050 | 717395,61 | 2241,07 |

Специалистами Государственного комитета по лесному хозяйству по РТ за 2010 год,  составлено 66 протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которое предусмотрено частью статьи 8.25 КоАП пункта 16 правил пожарной безопасности в лесах утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 года №417:  на граждан 66 шт., на сумму 16000  рублей, на должностных лиц 12 шт., на сумму 15000  рублей, на юридических 2 шт.,  на  сумму 50000 рублей.

Рис. I.6.2.1.2

I.6.3.Лекарственно-сырьевые ресурсы

На территории республики хорошо развиты четыре пояса растительности: степной, лесной, высокогорной, лугово-тундровой. В любом поясе растительности чрезмерная перегрузка может привести к непоправимым последствиям. Встречаются 1782 вида растений, относящихся к 507 родам и 112 семействам.

Эндемики Алтае-Саянской флористической провинции составляют 36 видов. Кроме Республики Тыва они встречаются на Алтае и Саянах.

Эндемики Монголии и Республики Тыва составляют 19 видов. Ряд из них имеет небольшое распространение в Туве.

В региональную Красную книгу занесено 126 видов растений. В Красную  книгу Российской Федерации занесено 35 видов растений.

В республике имеется около 230 видов лекарственных растений. Всего учет сборов проводится по 56 видам лекарственных растений. Ежегодно увеличивается сбор дикорастущих лекарственных растений: плодов шиповника иглистого, корней одуванчика, побегов брусники, травы тысячелистника, травы пижмы, корней левзеи, плодов боярышника, плодов жимолости, корней пиона, чистотела и других.

I.7. Животный мир, в том числе рыбные ресурсы

I.7.1.  Животный мир

Животный мир Тувы богат своим видовым разнообразием. На границе южно-сибирской тайги и центральноазиатских пустынь сосредоточено основное видовое разнообразие Алтае-Саянского экорегиона, которое представлено 86 видами млекопитающих, приблизительно 364 видами и подвидами птиц, 9 видами рептилий и амфибий, приблизительно 40 видами и подвидами рыб. Из всех позвоночных животных более 120 видов относятся к редким и исчезающим, многие из них являются эндемиками Тувы.

На территории Республики Тыва насчитывается всего:

- 86 видов млекопитающих, из которых:

27 – объекты охоты;

38 – не отнесенные к объектам охоты;

21 – занесен в Красную книгу Республики Тыва;

- 364 вида и подвида птиц, из которых:

39 – объекты охоты;

276 – не отнесенные к объектам охоты;

50  – занесены в Красную книгу Республики Тыва;

- 30 видов и подвидов рыб, из которых:

24 – объекты рыболовства;

6 – занесены в Красную книгу Республики Тыва;

- 11 видов пресмыкающихся, из которых:

7 – не отнесенные к объектам охоты;

4 – занесены в Красную книгу Республики Тыва.

Количество видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Республики Тыва – 238,  в том числе растений – 126, животных – 112 (беспозвоночных – 30 видов, рыб – 6, рептилий – 4, птиц – 50, млекопитающих – 21). В Красную  книгу Российской Федерации занесены  9 видов зверей и 40 видов птиц, обитающих на территории республики.

Биоразнообразие флоры, фауны и природных комплексов, особые закономерности формообразовательных процессов требуют неординарного подхода к использованию и охране этих ресурсов. Эта работа проводится в сотрудничестве с другими территориями Алтае-Саянского экорегиона на основе трехстороннего соглашения между Республикой Тыва, Республикой Алтай и Республикой Хакасия в области охраны природы. Алтай-Саянская горная страна, ключевым компонентом которой является территория Тувы, признана мировым природоохранным сообществом в качестве одного из 200 уникальных по биоразнообразию экорегионов планеты.

Специалистами России и Тувы проводятся в республике научно-исследовательские работы по разработке национальной стратегии сохранения животных, которые занесены в Красные книги России и Республики Тыва, – алтайского горного барана, ирбиса, кота-манула, бобра тувинского и др.

I.7.1.1. Состояние, охрана и использование объектов животного мира, относящихся к объектам охоты

Территория Республики Тыва является зоной промысловой охоты. Охотничьи угодья республики занимают без малого 17 млн.га, на территории которых обитают 12 видов основных пушных промысловых зверей (соболь, рысь, росомаха, колонок, норка, белка, лисица красная, белка, колонок, горностай, заяц-беляк), 6 видов диких копытных животных (марал, лось, сибирская косуля, сибирский горный козел, кабарга, кабан) и бурый медведь.

Численность основных видов охотничьих животных в республике  по результатам послеромыслового зимнего маршрутного учета в феврале 2010 г. составляла: соболь - 15512 голов, лось – 5382, марал – 9615, косуля – 12000, кабарга – 18316, кабан – 7971, козерог - 3000 голов условно, бурый медведь - 3660 голов условно.

Основными направлениями по регулированию использования объектов животного мира:

-  учет объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты   и установление объемов (лимитов) изъятия их из среды обитания;

-  нормативно-правовое регулирование охоты;

-  создание условий для законного оборота объектов животного мира, в том числе путем выдачи разрешений, установления необходимых запретов и ограничений;

- обеспечение равного доступа к ресурсам юридических лиц и граждан.

На основании данных о численности охотничьих животных на охотничий сезон 2009- 2010 годов были согласованы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и утверждены следующие лимиты добычи охотничьих животных: медведь бурый – 225 особей, благородный олень (марал) – 386, лось – 67, сибирский горный козел – 108, сибирская косуля – 600, кабан – 2000, кабарга – 477, соболь – 9000 особей.

В 2010 году на добычу охотничьих животных было выдано следующее количество разрешений: медведь бурый –46 особей, благородный олень (марал) – 259, лось – 35, сибирский горный козел – 60, сибирская косуля – 488, кабан –1490,  кабарга –4770, соболь – 9000.  рысь – 15, барсук – 68 особей.

Добыча охотничьих животных в охотсезоне 2009-2010 гг. в республике составила (по официальным данным): бурый медведь — 19 (при лимите 225 голов), марал — 128 (при лимите 386), лось — 14 (при лимите 67), сибирский горный козел — 27 (при лимите 108), косуля — 307 (при лимите 600), кабан — 517 (при лимите 2000), кабарга — 465 (при лимите 477), соболь — 9000 (при лимите 9000).

Сумма сборов за пользование объектами животного мира за 12 месяцев 2010 года составила 1953158,47 рублей (104,9 % к плановому показателю 1861000 рублей).

Осуществлялось нормативно-правовое регулирование осенне-зимней (январь 2010 года), весенне-летней, летне-осенней и осенне-зимней (с октября 2009 по январь 2010 года) охоты, распределение лимитов изъятия охотничьих животных и выдача разрешений на пользование объектами животного мира.

Большое внимание уделялось организации работы по регулированию численности волка.  За 12 месяцев 2010 года выдано 168 разрешений на отстрел волков. За отчетный период охотниками республики  сданы 433 шкуры волков, за которые выплачено вознаграждений на сумму 1978,5 тыс.рублей.

Рост численности волков наносит серьезный экономический ущерб сельскому и охотничьему хозяйству республики.  Только зарегистрированный ущерб  сельскому хозяйству составил в 2010г. 34,1 млн. рублей.  Всего же, размер ущерба от волков сельскому и охотничьему хозяйству республики, рассчитанный исходя из пищевых потребностей вида, оценивается, как минимум в 100 -150 млн. рублей в год.

Правительство Республики Тыва принимает меры по борьбе с волками. Решением,  положившим начало работе по уничтожению волков, стало постановление Правительства  Республики Тыва от  5 мая 2009 г. № 191 «О мерах по регулированию численности волков на территории Республики Тыва на 2009-2011 годы» (с последующими изменениями). Постановлением утверждены мероприятия по борьбе с волками, объявлен конкурс среди охотников и муниципальных образований на лучшие показатели по добыче волков, установлено денежное вознаграждение за уничтожение волков в размере: за взрослого волка - 5 тыс. рублей, за щенную волчицу - 7,0 тыс. рублей, за волчонка – 1,5 тыс. рублей. Установлены так же денежные премии лучшим охотникам-волчатникам в размере 10-30 тыс. рублей, бригадам охотников - 30-50 тыс. рублей, охотпользователям - 50 тыс. рублей, администрациям кожуунов - 70 тыс. рублей.

I.7.1.2. Охрана и контроль за использованием объектов животного мира

За отчетный период госинспекторами Госкомитета Республики Тыва по охоте и рыболовству проведено 655 рейдовых мероприятий, при штатной численности 21 госинспектор, в т.ч. с сотрудниками  МВД - 62, работниками лесхоза -18, миграционной службой -1.

Выявлено 536 случаев нарушений природоохранного законодательства, что на 123 % больше, чем за аналогичный период 2009 года (435). Эффективность работы должностных лиц отдела по выявлению нарушений за 12 месяцев 2010 года возросла на 23% и  составила в среднем 26,8 нарушений, выявленных одним должностным лицом.

Из общего количества выявленных нарушителей: 39% (207) имеют государственный охотничий билет, 23% (123) членский билет общества охотников и рыболовов, 38% (206) лиц задержано без удостоверения на право охоты. Одним сотрудником охотнадзора осуществляется контроль за соблюдением законодательства в среднем 275 охотников, в республике 5500 человек имеют охотничьи билеты.

315 или 58,8% нарушений, выявленных за 12 месяцев 2010 года, относятся к нарушениям правил охоты (ч.1 ст.8.37 КоАП РФ), 105 или 19,6% нарушений — к ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ (правил рыболовства), 5 или 0,9% нарушений - к  ч.3 ст. 8.37 КоАП РФ (правил пользования объектами животного мира), 96 или 17,9% нарушений — к ст. 7.11 КоАП РФ (пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения), 11 или 2% нарушений — к ст. 8.33 КоАП РФ (правила охраны среды обитания), 1 или 0,2% нарушений — к ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных), 3 или 0,6 % нарушений по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа).

Выявлено незаконная добыча:

- Диких копытных животных - 14 особей.

- Пушных зверей                      - 5 особей.

- Пернатой дичи                       - 1 особь.

- Рыбы разных видов                - 2415 особей.

У нарушителей изъято:

охотничьего огнестрельного оружия — 34 ед., в том числе:

- нарезного — 25 ед.;

- гладкоствольного — 9 ед.;

- иных орудий охоты (капканы, петли) — 21 ед.,

- рыболовных сетей — 112 шт., общей длиной  5600 м.

Государственные инспектора отдела и межрайонных отделов осуществляли организацию и проведение зимнего маршрутного учета охотничьих животных и птиц по всей территории республики (проведено 602 учетных маршрута и 93 тропления)  и мероприятия по регулированию численности волков, в результате которых добыто 252 волка, в т.ч. 31 волчонок. Межрайонные госинспектора проводили прием шкур волков и выплату вознаграждения за добытых волков.

С 1 апреля 2010 года, согласно п. 2 ст. 21 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выдачу удостоверений на право охоты передано специально уполномоченному органу субъекта Российской Федерации. В Республике Тыва таковым органом является Госкомитет Республики Тыва по охоте и рыболовству. Отделом охраны с апреля 2010 года выдано - 1020 охотничьих билетов, продлено ранее выданных государственных  охотничьих билетов — 826.

I.7.2.  Рыбные ресурсы

Тува богата промысловыми водоемами, представленными многочисленными озерами, водохранилищами и реками, значительная часть которых населена ценными видами рыб. В водоемах Тувы отмечено 34 вида рыб с подвидами, относящимися к 6 отрядам, 10 семействам, 20 родам (таблица I.7.2.1).

Таблица I.7.2.1

Систематика рыб Тувы

| № п/п | Отряд (подотряд) | Семейство | Род | Вид (подвид – п/в, морфа- м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осетрообразные – Acipensenformes | Осетровые – Acipenseridae | Осетры – Acipenser | Стерлядь сибирская – Acipenser ruthenus Linnaeus |
| 2. | Лососеобразные – Salmoniformes | лососевые- Salmonidae | таймени – Hucho Gunther | Таймень – Hucho taimen Pallas |
|  |  |  | ленки – Brachymystax | Восточносибирский ленок –Brachymystax lenok Pallas |
|  |  | хариусовые – Thymallidae | хариусы – Thymallus | Монгольский хариус – Thymallus bevrirostris Kessier Сибирский хариус – Thymallus arcticus arcticus Pallas п/в Саянский озерный хариус – Thymallus arcticus sajanensis Gundriser п/в Зубастый сибирский хариус – Thymallus arcticus dentatus |
| 3. |  | сиговые – Coregonidae | сиги – Coregonus Linne | Сибирская ряпушка – Coregonus sardinella Valenciennes |
|  |  |  |  | Пелядь – Coregonus peled Gmelin Байкальский омуль – Coregonus autumnalis migratorius Georgi |
|  |  |  |  | п/в Саянский сиг – Coregonus lavaretus sajanensis Gundriser м.Саянский озерно-речной сиг – Coregonus lavaretus pidschian natio sajanensis infranatio fluviatilis Gundrises п/в Саянский озерный высокотелый сиг – Coregonus lavaretus sajanensis Gundriser м. Саянский озерный низкотелый сиг – Coregonus lavaretus pidschian nation lacustris Gundriser п/в Нойонхольский сиг – Coregonus lavaretus nojoncholensis Gundriser |
|  |  |  |  | Тугун – Coregonus tugun Pallas |
| 4. | Щукообразные – Esociformes | щуковые – Esocidae | щуки – Esox Linnt | Щука – Esox lucius Linne |
| 5. | Карпообразные – Cypriniformes п/о Карповидные – Cyprinoidei | карповые – Cyprinidae | плотва – Rutilus Rafinesgue | п/в Сибирская плотва – Rutilus rutilus lacustris Pallas |
|  |  |  | алтайские османы – Oreoleuciscus Warpachowski | Алтайский осман или осман Потанина – Oreoleuciscus potanini Kessler |
|  |  |  | лещи – Abramis Guvier | Лещ – Abramis brama Linne |
|  |  |  | ельцы – Leuciscus (Cuvier) Agassiz | Язь Leuciscus idus Linne |
|  |  |  |  | Сибирский елец – Leuciscus leuciscus baicalensis Dybowski |
|  |  |  | гольяны – Phoxinus Agassiz | Гольян – Phoxinus phoxinus Linne |
|  |  |  | пескари – Gobio Cuvier | п/в Сибирский пескарь – Gobio gobio cynocephalus Dydowski п/в Большеголовый пескарь – Gobio gobio magnicapitata Gundriser |
|  |  |  | караси | Серебряный карась – Carassius auratus gibilio Bloch |
|  |  |  | карпы | Сазан, карп – Cyprinus carpio Linne |
|  |  | вьюновые | гольцы | п/в Убсунурский или серый низкотелый голец – Nemachilus dorsalis himilis Gubdriser |
|  |  |  |  | м. Кобдинский голец – Nemachilus coldonansis Gundriser |
|  |  |  |  | Сибирский голец – Nemachilus barbatulus toni Dybowski |
|  |  |  | щиповки | п/в Сибирская щиповка – Cobitis taenia sibirica Gladkov |
| 6. | Трескообразные | тресковые | налимы | Обыкновенный налим – Lota lota Linne |
|  | Окунеобразные подотряд Окуневидные Подотряд Подкаменщиковидные | окуневые | окуни | Окунь – Perca fluviatilis Linne |
|  |  |  | ерши | Ерш обыкновенный – Acerina cernua Linne |
|  |  | подкаменщиковые- | подкаменщики | Сибирский подкаменщик – Cottus sibiricus Kessler |
|  |  |  |  | Каменная широколобка – Cottus kneri Dybowski |

Большинство рек республики относится к рыбохозяйственным водоемам высшей категории. Температура воды в реках не превышает + 270С (при средней +190С). Большая скорость течения, низкая температура, резкие колебания уровня воды, каменистый грунт отрицательно влияют процессу накопления биогенных веществ, на кормовые ресурсы и рыбопродуктивность речных систем, которая составляет в среднем 3,4 кг/га или 137 кг/км; рыбопродуктивность озер несколько выше – 5,35 кг/га. Лишь в приустьевых участках рек при подпоре уровня создаются более благоприятные условия.

По материалам предшествующих лет, кормовая база речной системы низкопродуктивна: биомасса зоопланктона не превышает 0,14 мг/м3, фитопланктона – 165 мг/м3, зообентоса в русловой части – 7,5 кг/га, в пойменной – 50 кг/га.

В речной системе бассейна Енисея обитают преимущественно хариус, ленок и таймень, что вообще характерно для рек горного и предгорного типа юга Сибири; в затонах и старицах – щука, окунь, сибирская плотва, язь, лещ, сиг; в озерах – сиг, щука, язь, окунь, плотва, налим, елец, хариус, пелядь. В Саяно-Шушенском водохранилище обитают преимущественно малоценные виды: плотва, окунь, щука, налим, лещ, язь.  Ослабление скорости течения в водохранилище привело к ухудшению условий обитания для ценных пород, в связи с чем в последние несколько лет здесь резко сократилось количество ленка, тайменя, налима. Крупные реки служат местами нереста, нагула и зимовки лососевых, сиговых и частиковых видов рыб, а мелкие притоки местами нереста и нагула, в основном, половозрелого хариуса и тайменя.

Промысловое значение в Республике Тыва имеют 10 видов рыб: пелядь, сиг, хариус, щука, плотва, язь, налим, окунь, лещ, осман. По инициативе Госкомитета Республики Тыва по охоте и рыболовству в 2008 и 2009 годах проведены исследования водоемов республики.

На основе исследований, проводимых сотрудниками  Научно-исследовательским институтом экологии рыбохозяйственных водоемов (НИИЭРВ) на 2010 год был составлен общий допустимый улов (ОДУ) рыбы (таблица I.7.2.2).

Таблица I.7.2.2

Прогноз общих допустимых уловов и возможного вылова рыбы

в водоемах Республики Тыва на 2010 год (в тоннах)

| Вид рыбы | Реки | Озера | Бессточные озера | Саяно-Шушенское водохранилище | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хариус | 10 | 10 | 4 | 0,3 | 24,3 |
| Ленок | 0,15 | 3 | - | 0,1 | 3,25 |
| Пелядь | - | 21 | - | - | 21 |
| Сиг | 1 | 8 | - | 0,1 | 9,1 |
| Налим | 2 | 22 | - | 5 | 29 |
| Щука | 2 | 25 | 20 | 3 | 50 |
| Язь | 0,2 | 2 | - | 5,5 | 7,7 |
| Лещ | 10 | 30 | - | 70 | 110 |
| Плотва | 2 | 140 | - | 65 | 207 |
| Осман | - |  | 70 | - | 70 |
| Окунь | 2 | 75 | - | 55 | 132 |
| Ерш | 0,15 | 0,2 | - | 0,1 | 0,45 |
| Елец | 5 | 0,1 | - | 1 | 6,1 |
| Карась | 2 | 5 | - | 7,5 | 14,5 |
| Всего | 36,5 | 341,3 | 94 | 212,6 | 684,4 |

Ихтиофауна реки Каа-Хем представлена тайменем, ленком, хариусом (преобладает, составляя до 52%), сигом, щукой, язем, налимом, ельцом, пескарем, плотвой, окунем. Половозрелые особи хариуса, тайменя, ленка нерестятся в притоках, а остальные виды рыбы непосредственно в русле.

В р. Хамсыра обитают таймень, ленок, хариус, сиг, щука, язь, окунь, налим, плотва, пескарь. Нерестилища сига расположены в правом притоке реки Хамсара - р. Кижи-Хем (в её среднем и верхнем течении).

Река Бий-Хем относится к водоему первой категории рыбохозяйственного водопользования. Ихтиофауна представлена теми же видами рыб, что и в реке Каа-Хем. Однако бесконтрольные сбросы загрязненных вод золотодобывающих артелей привели к загрязнению воды в нерестовой р. Сыстыг-Хем, являющуюся нерестовым водоемом для ценных пород рыб, а также к общему загрязнению воды в р. Бий-Хем (от устья р. Сыстыг-Хем и ниже) и даже в р. Улуг-Хем. В связи с загрязнением воды происходит быстрое заиливание, как затонов данных водоемов, так и основного русла, а также заболачиванию береговой линии, что привело к резкому снижению общего количества ценных пород рыб и, вместе с этим, здесь стали преобладать такие неприхотливые и малоценные виды как лещ, окунь, плотва. Дальнейшее загрязнение данной водной артерии может привести к полному вытеснению ценных пород рыб малоценными.

Река Улуг-Хем с притоками от истоков до плотины Саяно-Шушенской ГЭС является водоемом рыбохозяйственного водопользования. Ихтиофауна в основном представлена тайменем, ленком, хариусом, сигом, ельцом, плотвой, язем, щукой, окунем, налимом, ершом, пескарем, гольяном, бычком-подкаменщиком, стерлядью. Скорость течения реки в районе Саяно-Шушенского водохранилища снижается, что создает более благоприятные условия для развития жизни, обитания молоди и использования рыбами бентоса.

В р. Хемчик (левый приток Улуг-Хема) обитают такие виды рыбы, как хариус, ленок, таймень, сиг, плотва, елец, пескарь, налим, щука.

Большая часть озер промыслового освоения относится к олиготрофным водоемам с очень низкой рыбопродуктивностью. Олиготрофные озера бедны питательными элементами: планктон, бентос и нектон здесь малочисленны, илы бедны органикой. Озера глубокие с прозрачной водой, что характерно для высокогорных и горных районов. Дистрофные озера очень бедны питательными элементами, водная растительность развита в них слабо, вода имеет коричневый цвет за счет высокого содержания гуминовых кислот, на дне отлагается торфянистый ил. Такие озера свойственны для болотистых ландшафтов тундры и тайги.

На 2010 год выделено для всех видов рыболовства — 676,34 тонн, из них на промышленное рыболовство в объеме — 418,04 тонн. Выловлено 283,2 тонн. По отношению к прошлому году — 93%. Доля освоения квот  составила 65,24 % . Это на 21,72 тонн меньше, чем в 2009 году.

Ведущая роль в уловах, включая и промысловые принадлежит бассейну реки Енисей. В 2010 году квоты добычи водных биоресурсов по общим допустимым уловам и возможного вылова рыбы для осуществления промышленного рыболовства основных видов водных биоресурсов составили на:

- Саяно-Шушенском водохранилище: щука -1,75 т., язь -3,4 т., лещ — 54,25т., плотва — 44,5 т., окунь-39,5 (общий объем — 150,1т.).

- озерах: пелядь 10,0  т, сиг — 4,5 т., хариус — 6,0т., щука — 16,65 т., лещ — 25,0 т., плотва-104,6 т., окунь -34,6 т. (общий объем — 202,4т.);

- бессточных озерах: хариус — 2,8 т., щука — 15,9 т., осман — 62,7 т. (общий объем — 81,4);

С рыбодобывающими субъектами заключены 50 договоров пользования водными биоресурсами и 22 договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов. Ежегодно увеличивается количество рыбодобывающих субъектов в 2008 — 27, 2009 г. - 43, 2010 г. - 50. В целях улучшения воспроизводства пеляди на озере Чагытай проводился лов леща в мелиоративных целях в период с 11 по 30 июня 2010 г. Выловлено 20 тонн леща.

По инициативе Госкомитета Республики Тыва по охоте и рыболовству в 2010 году проведены исследования водоемов республики ФГНУ Научно-исследовательским институтом экологии рыбохозяйственных водоемов (ФГНУ НИИЭРВ г. Красноярск). Проведенные исследования позволяют дать экспертную оценку современного состояния сырьевой базы рыболовства, кормовой базы и ихтиоценоза озер и прогноз водных биоресурсов. Исследования проводились в озерах Тоджинского (о.Азас), Эрзинского (о.Торе-Холь), Монгун-Тайгинского (о.Хиндиктиг-Холь) и Тандынского (о.Чагытай) районов. В 2011 году предполагается провести исследования на о.Сут-Холь.

ФГНУ НИИЭРВ дает рекомендации по рациональному и эффективному использованию, сохранению и воспроизводству видов водных биоресурсов:

- освоение новых (зачастую более труднодоступных) водоемов. Регулярный промысловый отлов (в рамках выделяемых квот) позволит не допускать снижения рыбопродуктивности на этих водоемах, более того, промысел способен поддерживать естественную рыбопродуктивность на более высоком уровне;

-  более полное использование природных ресурсов (наряду с выловом ценных видов рыб, осуществлять промысел менее ценных, несмотря на то, что их вылов менее прибылен). В границах конкретного водоема и даже отдельного рыбопромыслового участка эта мера  позволит предотвратить замещение и вытеснение ценных видов рыб менее ценными и более жизнестойкими (в результате систематического их недолова), позволит предотвратить необратимую смену ихтиоценоза и, как следствие, снижение промысловой продуктивности.

I.7.2.1.  Контроль и надзор по охране, воспроизводству и использованию водных биологических ресурсов

В целях исполнения полномочий в сфере контроля и  охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов инспекторами Государственного комитета Республики Тыва  по охоте и рыболовству в 2010 году проведено 655 рейдов. Оперативно - рейдовые мероприятия осуществлялись как целенаправленно с целью охраны водных биологических ресурсов (ВБР) на отдельных водоемах (озеро Чагытай), так и комплексно - одновременно, охотничьих угодий и водоемов. Часть рейдовых мероприятий проведена совместно с правоохранительными органами и другими природоохранными ведомствами.

В результате указанной деятельности в 2010 году выявлено 129 (97 нарушений или 133% к 2009 г.) нарушений правил рыболовства и пользование водными биологическими ресурсами без разрешения, по которым составлено 105 протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ, 1 протокол по ст.8.35 КоАП РФ (факт оборота продукции полученной при добывании вида занесенного в Красную книгу РТ - тайменя (6 особей) и  23 протокола по ст. 7.11 КоАП РФ (пользование водными биологическими ресурсами без разрешения).  При рассмотрении дел, на нарушителей правил рыболовства наложено штрафов на сумму 125,5 тыс. рублей, взыскано 104,5 тыс. рублей.

В настоящее время ведется работа по взысканию штрафов, не уплаченных добровольно, через подразделения судебных приставов.

Выявлены факты незаконного вылова рыбы разных видов в количестве 2667 особей, в т.ч. 13 особей тайменя занесенного в Красную книгу Республики Тыва. По ущербу, нанесенного водным биологическим ресурсам,   предъявлены иски на сумму – 51120 рублей,  взыскано исков на сумму – 47370 рублей.

Изъято и уничтожено 125 штук рыболовных сетей, общей длиной 6575 метров.

По 21 факту обнаружения выставленных рыболовных сетей на водоемах, в закрытые сроки и (или) в запрещенных местах, возбуждены административные дела и проведены соответствующие расследования, однако эти дела были прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения (личности правонарушителей не установлены).

Структура выявленных нарушений, по которым правонарушители привлечены к административной ответственности следующая:

- применение запрещенных орудий  вылова (сети) -  58 (45%);

- рыболовство в закрытые сроки - 26 случаев (21%);

- вылов запрещенных видов рыбы  - 22 случая (17%);

- вылов рыбы без разрешения — 23 случая (17%).

Большой проблемой также является охрана водных биоресурсов на оз. Чагытай, не снижающийся высокий уровень браконьерства и выявленные факты нарушений свидетельствует, о том, что на озере осуществляется интенсивный незаконный промысел рыбы, в первую очередь, постоянно проживающими на базах сторожами и организованными группами.

Учитывая уникальность озера, являющегося  доступным местом активного отдыха жителей республики, его значимости в рыбоводных целях, необходимо решить вопрос об осуществлении охраны  водных биологических ресурсов озера на постоянной основе, силами инспекторов Государственного комитета Республики Тыва по охоте и рыболовству, Отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Енисейского территориального Управления Госкомрыболовства РФ по Республике Тыва, РГУ «Дирекция по ООПТ Республики Тыва» которые смогут эффективно осуществлять охрану при наличии места постоянной дислокации. Так только в декабре 2010 года инспекторами Госкомитета РТ по охоте и рыболовству во время нереста пеляди на озере Чагытай было снято 52 ставных сетей, общей длиной 3475 метров.

Одним из грубых нарушений в сфере использования рыбных ресурсов является превышение ОДУ ценных видов рыб рыбодобывающими предприятиями и индивидуальными предпринимателями, имеющими разрешения на промышленный лов рыбы и связанные с этим нарушения порядка оформления документации (промысловых журналов), позволяющие осуществлять в дальнейшем промысел после вывоза и реализации отдельных партий рыбной продукции, так в Барун-Хемчикском районе был остановлен бригадир рыболовецкой бригады АУ «Барун-Хемчикский СЛХУ» Кужугет С.С., который на автомашине вывозил рыбу пелядь с оз. Куп-Холь, при проверке сопроводительных документов на партию рыбы в количестве 130 кг., промысловый журнал не был заполнен. Привлечен к административной ответственности.

В целом по оценкам специалистов по отдельным водоемам и видам  рыбных ресурсов промысел  превышает ОДУ в разы и даже на порядки. Безусловно, это ситуация в первую очередь связана с низким уровнем контроля промысла на водоемах надзорными организациями и пока полным отсутствием контроля оборота рыбной продукции.

Основное нарушение правил рыболовства допускают граждане, которые занимаются любительским рыболовством.

В Тоджинском районе в р. Хамсыра гр. Кудряшов Эдуард Николаевич отловил рыбу таймень в количестве 2 особей и 1 особь ленка запрещенных к вылову. Привлечен к административной ответственности. Предъявлен иск и наложен штраф.

В Тоджинском районе в п. Хамсыра  гр. Шуурге Ромель Каадыр-оолович  закупил рыбу таймень в количестве 6   особей занесенную в Красную Книгу Республики Тыва, привлечен к административной ответственности по ст. 8.35 КоАП РФ. Предъявлен иск и наложен штраф.

В Тоджинском районе в р. Б. Енисей гр. Бангерт Владимир Федорович выловил 57 ленков и 1 тайменя запрещенных к вылову. Привлечен к административной ответственности. Предъявлен иск и наложен штраф.

В Сут-Хольском районе в запрещенные сроки рыболовства  на  оз. Сут-Холь находился индивидуальный предприниматель Соколов Валентин Иванович, который ранее получал квоту на вылов рыбы на оз. Сут-Холь, в его автомашине были обнаружены 2 мешка с сетями, а также в озере были обнаружены уставленные сети в количестве 10 штук, от которых он отказался. Установленные сети из. оз. Сут-Холь изъяты и уничтожены.

Особую озабоченность  в использовании ресурсов рыбы вызывает постоянно увеличивающийся пресс её вылова в реке Б. Енисей и ее притоках, в связи с построенной в последние годы автомобильной дорогой  между  населенными пунктами Бояровкой  и  Тоора-Хемом, что обеспечило доступность реки. Ежегодное увеличение числа пребывающих любителей рыбной ловли из других регионов (Хакасии, Красноярского края, Кемеровской области, Алтая, Новосибирска и других городов России) и темпы сокращения ценных видов - ленка, тайменя, предполагают введение ограничений на отдельных участках реки по способам добывания, орудиям лова (например - спиннинги) вплоть до полного запрета.

За 2010 год в Тоджинском районе выявлено 71 случай нарушений правил рыболовства (55%), в том числе жителями соседних регионов 24 случая, что составляет 19 % от общего количества выявленных правонарушений.

Госкомитет РТ по охоте и рыболовству не однократно обращался в Росрыболовству, через территориальное управление «Енисейрыбвод» о внесении дополнений и поправок в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна об ограничении вылова рыбы в определенном количестве при любительском вылове и в вести ограничения на вылов рыбы  на определенных водоемах республики.

I.8. Радиационная обстановка

Метеостанции Тувинского центра гидрометеорологической службы являются пунктами радиационного контроля, входящими в систему радиационного мониторинга Росгидромета.

На протяжении ряда лет проводятся наблюдения за радиоактивным загрязнением территории Республики Тыва. На девяти метеостанциях проводятся регулярные ежедневные измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) с помощью прибора ДП – 5Б (ДП – 5В), а в Кызыле по прибору ДБГ – 01Н. Кроме МЭД в Кызыле проводится:

- отбор проб атмосферных выпадений с помощью горизонтального планшета для определения потока радионуклидов на землю;

- круглосуточный отбор проб радиоактивных аэрозолей с помощью воздухофильтрующей установки на фильтр ФПП – 15-1,5;

- отбор проб атмосферных осадков для определения трития.

Среднее значение МЭД, измеренное в ДБГ-0,1 Н на территории метеостанции (г. Кызыла), за 2010 г. составило 14 мкр/г или 0,013 мр/г. Максимальное значение МЭД за год 25 мкр/г, минимальное значение 7 мкр/г. Критический – 60 мкр/г.

I.8.1. Природная радиационная обстановка

По величине гамма-излучения на территории России выделяют три зоны природной радиации: пониженная (до 600 мкЗв/год), умеренная (600-900 мкЗв/год) и высокая (более 1250 мкЗв/год). Территория Республики Тыва относится к последней зоне. Естественный радиационный фон здесь резко варьирует от достаточно низких значений до величин, вызывающих опасения за здоровье населения, и зависит в основном от концентрации радиоактивных элементов – урана, тория, калия в горных породах.

В современной радиобиологии существует беспороговая концепция влияния радиоактивного облучения на человека. Основная её суть заключается в том, что нет абсолютно безопасного уровня облучения и любая его доза отрицательно влияет на жизнеспособность высших организмов. Отсюда, при определении условий экологического состояния территорий, необходим учёт всех факторов радиационного риска, в том числе естественных.

Древнейшие вулканогенные и метасоматические породы докембрийского и кембрийского возраста, распространённые на северо-западе и востоке Тувы, имеют в целом невысокую радиоактивность – в среднем 16 мкР/час. (или эффективная доза до 1400 мкЗв/год) при содержании урана 2,0 г/т, тория – 8 г/т, калия – 2,4 %. Среди них выделяются как низкорадиоактивные (5–7 мкР/час.) ультраосновные породы, так и породы кислого ряда с несколько повышенной радиоактивностью (до 25 мкР/час. или 2190 мкЗв/год).

Резкое увеличение средних содержаний радиоактивных элементов наблюдается в породах поздних и конечных этапов геосинклинального развития – гранитоидах, сиенитах, эффузивах раннего-среднего девона. Их радиоактивность составляет 25–40 мкР/час. (эффективная доза излучения 2200–3400 мкЗв/год) при содержании урана 6–10 г/т, тория – 16–20 г/т, калия – 5–7 %. С этими комплексами связаны многочисленные рудопроявления урана (Бай-Тайгинское, Высокое), месторождения редких радиоактивных элементов (Улуг-Танзекское, Арысканское, Нарынское), железоурановых руд (Улаатай-Чозское, Кара-Сугское). Радиоактивность на этих участках достигает 100–2000 мкР/час., их площадь достаточно мала – от первых сотен м2 до 10–12 км2. Располагаются они в малонаселённых горно-таежных районах республики (Тоджинском, Эрзинском, Овюрском и Бай-Тайгинском кожуунах). Но по существующим нормативам территории с радиоактивностью свыше 70 мкР/час. требуют специализированного контроля за их хозяйственным использованием, так как эффективная доза там составляет 6132 мкЗв/год, что в 10 раз превышает среднюю по России. Требует радиационного контроля и использование горных пород из этих районов в качестве строительного материала. При этом допустимый уровень мощности экспозиционной дозы гамма-излучения стройматериалов должен быть не выше 22 мкР/час. по гамма-излучению.

Породы этого комплекса послужили основным материалом для формирования осадочных отложений средне-верхнедевонского и карбонового возраста, занимающих центральную часть Тувинского межгорного прогиба (Улуг-Хемский, Чеди-Хольский, Чаа-Хольский, Дзун-Хемчикский, Овюрский кожууны). Повышенное содержание урана в осадочных породах обусловило образование здесь многочисленных уран-фосфатных проявлений и так называемых гидрогенных месторождений урана – Усть-Уюкского, Улуг-Ойского, Онкажинского. Радиоактивность на этих месторождениях достигает 500–11000 мкР/час., но размеры рудных образований невелики и на общий радиоактивный фон они практически не влияют.

Подземные воды в районах распространения пород с повышенной радиоактивностью содержат уран и тяжёлые металлы в значительных количествах. Содержание урана в большинстве скважин водоснабжения в центральной части республики составляет 0,0001-0,005 мг/л, что не превышает норм для питьевых вод.

В юрских угленосных отложениях в редких случаях отмечается локальное повышение радиоактивности до 70–200 мкР/час., связанное с фосфатами в алевролитах. В целом же они, как           палеоген-неогеновые, так и четвертичные отложения обладают низкой активностью в пределах 5–10 мкР/час. Каменные угли Каа-Хемского и Чаданского месторождений содержат очень малое количество радиоактивных элементов (как, впрочем, и других тяжёлых металлов) и в этом отношении могут считаться экологически безопасными.

Известно, что наибольшую опасность для здоровья человека представляет не внешнее проникающее гамма-излучение, а облучение, связанное с попавшими в организм при дыхании, с пищей и водой радиоактивными элементами. Одним из таких элементов является радон – продукт распада урана. Радон – бесцветный, без запаха газ с периодом полураспада 3,82 суток, в 7,5 раз тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде. Сам он и его продукты распада являются интенсивными альфа-излучателями. Энергия альфа-частиц достигает 7,68 мэВ, что обуславливает их чрезвычайно активное воздействие на биологические ткани. В настоящее время считается, что наряду с курением, воздействие радона является одной из основных причин рака легких. В то же время, в небольших количествах, при наружном применении и радиологическом контроле, радон, содержащийся в воде и грязях, оказывает хороший эффект при лечении самых различных заболеваний. Предельно допустимые концентрации альфа-излучателей в питьевой воде – 0,1 Бк/л. Радоновые воды непригодны для питьевых целей.

Основными источниками радона являются горные породы с высоким содержанием урана. Такие породы распространены на 60 % территории республики, исключая её центральную часть. К ним приурочены многочисленные радоновые источники:

1. Арысканский источник (Аржаан-Даштыг) в бассейне р. Биче-Даштыг-Хем. Химический состав вод (по Е.В. Пиннекеру):

Rn610 CO21,25 M3,52 HCO397Ca41 Na39 Mg18 t2° pH5,8

Воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевые, газированные, газонасыщенность – 1,25 г/л (углекислый газ), в значительных количествах содержат железо. Концентрация урана составляет 2·10–4 г/л, при норме 1,7 мг/л.

2. Сайлыгский аржаан располагается на южном склоне хр. Обручева в верховьях  р. Сайлыг в 13 км от впадения её в р. Дерзиг. Серия нисходящих источников с расходом до 30 л/сек. Химический состав вод:

Rn420 M0,07 HCO378 Cl22Na67 Ca33 t3°pH7,4

Состав вод гидрокарбонатно-кальциево-натриевый. Содержание радона 420 эман.

3. Аржаан Шивилиг (Бай-Тал, Бай-Тайгинский кожуун)

Особенностью вод источника является очень малая минерализация (ультрапресные воды). Солевой состав гидрокарбонатно-натриевый:

Rn360 M0,14 HCO362 SO422 Cl19Na69 Ca22 Mg7 t4,5°pH7,1 F0,002 г/л

Содержание радона 103-384 эман.

4. Улатайский аржаан (Овюрский кожуун, междуречье р. Улатай–Харлети).

Отличается высокой минерализацией, в воде присутствуют серебро, мышьяк, молибден, калий – 0,011 г/л, кремнекислота – 0,013 г/л, титан – 0,001 г/л, химический состав вод:

Rn125-200 M2,15 HCO370 SO429Mg71 Ca21 Na7 t4,4°pH7,1

Содержание радона 130–200 эман.

5. Чойганские термальные источники (Тоджинский кожуун, р. Изиг-Суг, система р. Хамсара). Имеются около 30 выходов высокоминерализованных углекислотных термальных вод с расходом до 2 л/сек. Химический состав соответствует «Боржоми»:

Содержание радона 80–160 эман.

Небольшое количество радона отмечено так же в следующих аржаанах:

источник Эн-Суг  расположен в Тоджинском кожууне на левобережье р. Тоора-Хем в 20 км к юго-западу от с. Тоора-Хем. Воды слабоминерализованные, гидрокарбонатно-кальциевые, расход 0,2 л/сек., содержание радона до 62 эман;

Улуг-Торгунский аржаан  располагается на левобережье р. Хемчик в 11 км. севернее с. Сут-Холь. Воды слабоминерализованные, гидрокарбонатно-кальциевые, расход 0,4 л/сек., содержание радона до 60 эман.

Особую опасность представляет радон, содержащийся в воздухе, так как в этом случае он не выводится из организма. Поднимаясь по трещинам и разломам из глубин земной коры, радон может скапливаться в жилых и рабочих помещениях. При использовании стройматериалов с повышенными содержаниями урана, в помещениях также выделяется радон. По действующим санитарным нормам его концентрация в воздухе во вновь строящихся зданиях не должна превышать 100 Бк/м3, в уже существующих – 200 Бк/м3. По данным исследований последних лет, в крупных городах России нередки случаи, когда эти нормативы превышены в сотни и тысячи раз. В Республике Тыва подобные наблюдения не проводились, однако, исходя из общих геофизических принципов, можно выделить потенциально опасные районы: Эрзинский, Овюрский, Бай-Тайгинский, юго-восточная часть Пий-Хемского и северная часть Тоджинского кожуунов, г. Кызыл (центральная часть Кызылского кожууна).

I.8.2. Искусственные радиоактивные изотопы

Радиоизотопный источник цезий-137 используется в контрольно-измерительной аппаратуре для определения степени наполнения различных бункеров и ёмкостей, плотности пульпы в закрытых трубопроводах. Порошкообразный препарат цезия заключён в стеклянную ампулу, которая помещена в свинцовый контейнер в стальной оболочке. Форма контейнера цилиндрическая либо шаровая, вес 60–90 кг. Количество радионуклида в источнике от 0,06 до 0,1 Кu.

В 2003 г. согласно Договору между Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Республике Тыва и ООО «КВАНТ» за счет средств, поступивших за загрязнение окружающей природной среды, было вывезено 109 источников на СКРБ «Радон» г. Красноярска.

В 2000 г. источники комбината «Тувакобальт» в количестве 62 штук были вывезены на захоронение. Радиоактивность в цехах комбината соответствует фоновым значениям.

Радиоактивные изотопы кобальт-60 используются для медицинских целей при лечении онкологических заболеваний в учреждениях здравоохранения. В различных лабораториях и организациях имеется несколько десятков изотопов (стронций – 90, кобальт – 60, радий – 226), которые применяются для настройки радиометрической аппаратуры. Активность контрольных источников, как правило, очень мала и опасности для населения при соблюдении ведомствами правил хранения они не представляют.

На промышленных площадях комбината «Тыва-асбест» установлено всего 81 источник радиоактивного излучения типа БГИ, в том числе 20 установлены в цехах обогатительной фабрики и 61 источников находятся на складе.

На территории республики радиоактивному учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов Минприроды Республики Тыва в рамках системы государственного учета и контроля подлежат источники радиоактивного излучения Республиканского онкологического диспансера, ФГУП «Тываавиа» и радиоизотопные вещества, используемые в оборудовании ГОК «Тываасбест».

Подготовлены годовые статистические отчеты формы № 2-тп (радиоактивные вещества) Республиканским онкологическим диспансером, ФГУП «Тувинские авиационные линии», ОАО «Промышленная компания «Энкор», которые направлены в Красноярский отдел инспекции радиационной безопасности Сибирского межрегионального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора и ОАО «Ведущий научно-исследователь-ский институт химической технологии» в г. Москве в установленные сроки.

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 16 февраля 2009 г.  № 49-р «О проверке хранения радиоактивных материалов на промышленных предприятиях, расположенных на территории Республики Тыва» 19 февраля 2009 г. рабочая комиссия в составе представителей Минприроды Республики Тыва, Минпромэнерго Республики Тыва, ГУ МЧС России по Республике Тыва, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» провела проверку документации по учету и контролю радиоактивных источников, обследование территории комбината «Туваасбест», источников ионизирующего излучения в оборудовании, места хранения радиоактивных источников на складе.

Актом проверки ООО «Тыва-асбест» рекомендовано составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний и нарушений по обеспечению радиационной безопасности предприятия, с обозначением ответственных лиц, финансовых затрат,  конкретными сроками исполнения. Материалы проверки направлены в Аппарат Правительства Республики Тыва и в Красноярский отдел инспекции радиационной безопасности Сибирского межрегионального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора.

Кроме этого во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 13 апреля  2009 г.  № 49-РП «О проверке экологического (радиационного) состояния имущественного комплекса бывшего горно-обогатительного комбината «Тувакобальт» и прилегающих к нему территории» комиссией в составе Минприроды Республики Тыва, ГУ МЧС России по Республике Тыва, Службы природнадзора Республики Тыва в присутствии представителя Чеди-Хольского кожууна проведено обследование территории бывшего ГОК «Тувакобальт» и прилегающих к нему территорий. Комиссией было обследовано 5 штолен, углубляющихся в горный массив и 1 вертикальная шахта бывшего ГОК «Тувакобальт».  В целях закрытия доступа людей в штольни и предупреждения несчастных случаев комиссия рекомендовала администрации муниципального образования «Чеди-Хольский кожуун» изыскать средства и произвести консервацию всех штолен бывшего ГОК «Тувакобальт».

I.8.3. Радиационное загрязнение вследствие испытаний ядерного оружия

На сегодняшний день в мире проведено 2068 ядерных взрывов, в том числе в СССР 715, из них 215 в атмосфере. На ближайшем к нам Семипалатинском полигоне проведено 124 взрыва в атмосфере (с общим тротиловым эквивалентом 16,5 Мт). На полигоне Новая Земля – 90 воздушных взрывов с общим эквивалентом 273 Мт, в том числе там испытана самая мощная в мире термоядерная бомба в 58 мегатонн. В целом в верхние слои атмосферы выброшено 50 млн.Кu только основных дозообразующих радионуклидов – стронция-90 и цезия –137. Для сравнения: в 1993 г. при аварии на Чернобыльской АЭС этих элементов выброшено около 2 млн.Кu (всех радионуклидов – 50 МКu); на комбинате Челябинск-60 в 1957 г. общее количество выброшенных радионуклидов составило (в основном церия – 144) – 2 МКu; на Сибирском комбинате в Томске – 50 Кu, в основном ниобий – 95 и рутений –106.

Стронций-90 – бета-излучатель с периодом полураспада 28,5 лет, периодом полувыведения из организма длительностью 11 лет. В организм человека попадает в основном с молоком и рыбой, накапливается в костях и при длительном облучении даже в малых дозах, вызывает лейкемию и рак костей.

Цезий-137 – бета-гамма-излучатель с периодом полураспада 29,5 лет, в организме человека распределяется более или менее равномерно и такого поражающего действия как стронций-90 не оказывает.

В целях обеспечения режима секретности испытания ядерного оружия проводились в метеоусловиях, исключающих вынос радионуклидов за пределы территории бывшего СССР. Выпадения радиоактивных осадков и пыли, поднятой взрывом в верхние слои атмосферы, в наибольшем количестве происходили в дальней зоне. В результате наибольшему загрязнению подверглись Алтай, Кузбасс и Тува. Самыми «грязными» в этом отношении были испытания 1949, 1953 и 1958 годов. По некоторым данным, мощность дозы гамма-излучения в республике достигала уровня 0,01–0,5 Р/час и сохранялась от нескольких дней до нескольких недель. Впоследствии, в течение нескольких лет на почве отмечались локальные (первые м2 по площади) аномалии интенсивностью 500–3000 мкР/час. В настоящее время большая часть радионуклидов распалась и вынесена поверхностными водами с участков загрязнения. Их следы фиксируются по цезию-137 при помощи особо точных анализов во мхах и дерновом слое в количестве 100–621 Бк/кг, то есть на уровне, совершенно безопасном для здоровья. Для сравнения: допустимый уровень содержания цезия-137 в пищевых продуктах составляет 600 Бк/кг. Сейчас эта проблема актуальна только для ретроспективного определения фактического загрязнения и выяснения последствий, в том числе и генетических для населения, подвергшегося облучению в результате испытаний ядерного оружия.

I.9. Особые виды воздействия на окружающую среду

I.9.1. Район падения отделяющихся частей ракет-носителей

Практически все субъекты Российской Федерации в той или иной мере испытывают на себе негативные последствия ракетно-космической деятельности, поскольку оказываются под воздействием одного или нескольких слагающих этой деятельности.

На западе Республики Тыва (Бай-Тайгинский кожуун) располагается один из районов падения отделяющихся частей ракет-носителей (РП № 326). Здесь приземлялся головной обтекатель ракеты-носителя «Зенит» длиной 13,65 м, диаметром 3,9 м, массой 2,5 т и вторая ступень тяжёлой ракеты-носителя «Протон» длиной 17,1 м, диаметром 4,1 м, массой 11,8 т с остатками топлива.

Как правило, большая часть конструкции ракет сгорает (высота отделения второй ступени «Протона» 148,8 км) и земли достигает только около 100 кг. С начала использования территории (с 1974 г.) произведено 150 запусков. На момент отделения в баках второй ступени «Протона» остаётся около 0,5 т горючего и 1,7 т окислителя. В районе падения за этот период накопилось 1584 т металлолома (в Туве – 396 тонн), вылито 66 т гептила.

В качестве горючего в этом носителе применяется несимметричный диметилгидразин (НДМГ или гептил). Это вещество представляет собой прозрачную чрезвычайно ядовитую (1-ая группа токсичности) жидкость с резким неприятным запахом, плотностью 0,783 г/см3, молекулярной массой 60,1, температурой кипения 63,1°C, плавления – 58°C; гептил легко окисляется. При окислении несимметричного диметилгидразина образуются также особо токсичные канцерогенные вещества: диметиламин, метилендиметилгидразин, тетраметилтетразен, нитрозодиметиламин, формальдегид. Они легко проникают и фиксируются в организме человека, вызывая как немедленные, так и отдалённые отрицательные последствия для здоровья. При длительном воздействии даже малых доз гептила на популяцию людей развивается отчётливая картина поражения. Особенно страдают дети, для которых характерен иммунодефицит, гипертония, спазмы сосудов, головные боли, судорожные припадки и т.д. Отравление гептилом ведёт к деструкции сперматозоидов, недоразвитию зародыша, тяжёлым врождённым уродствам. Этот химический агент в первую очередь вызывает поражения нервной системы, нередки тяжёлые психические расстройства.              Отмечаются некрозы печени, желтухи (проблема жёлтых детей), что связано с метаболитом гептила – гидразином. Следствием воздействия гептила может стать развитие химически спровоцированного сахарного диабета, повреждение иммунной системы, нарушение эритропоэза. Последнее ведет к раку крови.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) несимметричного диметилгидразина в почве составляет 0,1 мг/кг, ПДК в воде – 0,0005 мг/л.

В качестве окислителя в ракете-носителе «Протон» используется тетраоксид азота. При его соединении с органическими веществами также образуются сложные нитратные и нитритные соединения, которые при определённых условиях могут быть токсичными и небезопасными.

Прямое определение концентрации несимметричного диметилгидразина (гептила) в различных средах весьма сложен и в лабораториях Сибири не проводится, однако имеется возможность оценки степени загрязнения поверхностных вод по продуктам его разложения – формальдегиду, азоту нитратному, нитритному и аммонийному.

В 1997 г. до и после запуска ракеты-носителя «Протон» отобрана серия проб воды и почвы в районе оз. Кара-Холь. В результате в воде установлено возрастание концентрации формальдегида от 0,002 до 0,009 мг/л через 2 часа после запуска и до 0,067 мг/л через 12 часов при ПДК 0,05 мг/л. Отмечается также незначительное увеличение содержания ртути, свинца, появление алюминия, фенолов, нитритов, нитратов. Присутствие формальдегида в пробах, отобранных до запуска, свидетельствует о накоплении гептила и его производных вследствие многократного заражения. В почвах после запуска наблюдается незначительное повышение концентрации цинка, меди, кобальта.

При запуске ракеты-носителя «Протон» 19 февраля 1999 г. отобрано 13 проб снегового покрова (из них 5 фоновых). До запуска пробы отбирались у озера Кара-Холь, после запуска, помимо проб на озере, были отобраны пробы на реке Манагы и на месте падения (1995 г.) обломка носителя. Пробы анализировались в лаборатории экологического контроля и анализа Госкомэкологии Республики Тыва. В зимнее время здесь отчётливо фиксируется интенсивное загрязнение территории продуктами разложения топлива формальдегидом до 0,049 мг/л и окислителя – аммонием до 0,7 мг/л, нитритами до 0,15 мг/л. В других районах республики формальдегид в природных водах отсутствует, а компоненты группы азота в таких количествах отмечаются только в сточных водах.

Конечно, впрямую и полностью связывать ухудшение здоровья населения только с влиянием космической деятельности нельзя. Однако вклад этого вида загрязнения окружающей среды в нарастании отрицательных процессов, несомненно, велик.

I.9.2. Загрязнение токсичными отходами производства

Комбинат «Тувакобальт»

Одним из наиболее экологически опасных объектов в республике, представляющих угрозу регионального загрязнения, является хранилище отходов горно-металлургического комбината «Тувакобальт». Мониторинг подземных вод в районе горно-обогатительного комбината «Тувакобальт» проводится с 1991 г. в рамках Государственного мониторинга состояния недр на территории Республики Тыва.

До 2006 г. наблюдения за качеством воды велись ежеквартально по 4-м пунктам               (скважина 340, специально пробуренная для изучения режима подземных вод в зоне влияния хвостохранилищ; ручей, образованный промышленными стоками ТЭЦ; водозабор на р. Элегест; колодец, расположенный в долине Элегеста, ниже по потоку подземных вод от с. Сайлыг). С 2006 г. из-за недостаточного финансирования количества пунктов наблюдения сократилось до 3-х. Сократилась в 2 раза и частота отбора проб (до 2-х раз в год) и соответственно количество анализов. В связи с этим снизился порог обнаруживаемости загрязняющих веществ, поскольку содержание последних зависит от многих природных факторов (время года, количество атмосферных осадков, интенсивность питания подземных вод, температурный режим и др.), под влиянием которых одни и те же химические вещества могут находиться в разных формах подвижности.

Сведения  о загрязнении показаны в таблице I.9.2.1.

Таблица I.9.2.1

| Загрязняющие вещества | Содержание загрязняющих веществ от-до, мг/л (ед. ПДК) в пунктах наблюдения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважина 340 | водозаборный колодец | ручей с ТЭЦ | водозабор на р. Элегест | источник загрязнения и другая информация |
| Мышьяк | 0,005-0,12 (0,1-2,4) | 0,005-0,1 (0,1-2,0) | 0,005-0,12 (0,1-2,4) | 0,005-0,1 (0,1-2,0) | Хвостохранилища. Содержание превышающие ПДК обнаруживаются в единичных пробах |
| рН (водородный показатель | 8,0-9,8 (0,9-1,2) |  | до 11,9 (до 1,4) |  | ТЭЦ. Водородный показатель чаще всего выше ПДК (щелочная среда) |
| Нитриты | до 11,2 (до 3,7) |  |  |  | Хвостохранилища |
| Аммоний | до 16,5 (до 6,4) |  | до 225 (до 87,2) |  | Хвостохранилища |
| Марганец | до 0,12 (до 1,2) | до 0,14 (до 1,4) |  |  | Скважина 340-хвостохранилища Водозаборный колодец – жилая зона с. Сайлыг |
| Общая жесткость, моль/л |  | до 9,0 (до 1,3) |  |  | Жилая зона с. Сайлыг |
| Нитраты |  | до 264 (до 5,9) |  |  | Жилая зона с. Сайлыг |

Комбинат «Туваасбест»

Предприятия комбината расположены в пределах г. Ак-Довурака и прилегающего к нему района. Население города около 14 тыс. человек. Добыча асбеста ведётся открытым способом в карьере взрывным методом и доставкой руды на обогатительную фабрику автотранспортом. Асбестовая пыль относится к токсичным отходам IV класса и образуется на всех участках комбината (10 источников). Волокнистая асбестовая пыль обладает большой парусностью и разносится ветрами на расстояние до 15–20 км, общая площадь загрязнения асбестовой пылью составляет более 50 км2. Зона с уровнем загрязнения приземного слоя атмосферы асбестовой пылью 2 ПДК охватывает всю территорию жилого массива. На границе СЗЗ комбината концентрация асбестовой пыли превышает 2,9–8,7 ПДК. Асбест химически инертен, нерастворим ни в кислой, ни в щелочной среде и оказывает только механическое воздействие на живые организмы, вызывая заболевания асбестозом, пневмоникозом.

I.10.  Промышленные и транспортные аварии и катастрофы

С начала 2010 года на территории Республики Тыва зарегистрировано 4 чрезвычайных ситуаций, из них: 2 техногенных и 2 природных чрезвычайных ситуаций.

| Техно-генные ЧС | Теракты, ед. | Природные ЧС, ед. | Биолого-социальные ЧС, ед. | ЧС всех видов, ед. | Ущерб, млн. руб. | Количество, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | погибло | пострадало |
| 2 | - | 2 | - | 4 | 7,017 | 6 | 20 |

I.10.1. Природные опасные явления

Март. В м. Оораш в 8 км, севернее с. Мугур-Аксы, в горной местности  Монгун-Тайгинского района сошла лавина. В результате схода лавины погиб 1 человек.

Апрель. В результате повышения температуры наружного воздуха и интенсивного таяния снега на склонах гор республики, повышения уровня воды в р. Енисей произошло подтопление частного сектора в н.п. республики в г. Кызыл, Пий-Хемском, Каа-Хемском и Кызылском районах, произошёл перелив воды через участки дорожного полотна в м. Кок-Тей по автодороге Кызыл – Сарыг-Сеп, Оттук-Даш. Нарушены условия жизнедеятельности более 200 человек.

Июнь. По земледельческой зоне (Туран и Сарыг-Сеп) 07 июня   отмечались заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 1° С мороза.

В Эрзине с 12 по 22 июня, в Тээли с 21 по 23 июня, в Мугур-Аксах с 25 по 28 июня наблюдалась чрезвычайно высокая пожароопасность (5 класс).

В конце июня по западным районам наблюдался сильный град диаметром 6-10 мм, отмечалось повреждение посадок капусты.

Июль. В первой декаде (05 числа) в Тээли наблюдался сильный град, диаметром 25 мм, продолжался 18 минут. Во второй декаде (11-12 числа) в Туране наблюдался град диаметром 15-20 мм, сопровождался ветром 12-20 м/сек. Отмечалось повреждение колоса у зерновых. В третьей декаде в Тора-Хеме наблюдался сильный град диаметром 15 мм, продолжительностью 12 минут, сопровождался ветром порывы 27 м/сек. Повреждены телевизионный коммуникации.

Сентябрь.  05 сентября по северу земледельческой зоны (Туран) отмечались заморозки в воздухе и  на поверхности почве до –1° С.

Октябрь. 10  октября по северу земледельческой зоны устанавливался снежный покров. Ущерба нет, поле накануне было убрано.

В целом, пораженность территории республики экзогенными геологическими процессами (ЭГП) достаточно высокая. Тыва является горной страной, где распространены гравитационные (обвалы, осыпи и др.) и эоловые процессы, карст, суффозия, просадки, сели, абразия (на водохранилище), речная и овражная эрозия, наледи и подтопление, лавинообразование. На большей части территории развита островная мерзлота, в горных районах – сплошная, что способствует развитию мерзлотных процессов (термокарст, мерзлотное пучение, солифлюкция и др.).

Но, в основном,  проявления этих процессов наблюдаются в труднодоступных, горных, необжитых районах и опасности для человека не представляют. Большинство населенных пунктов в республике располагаются на территориях с высокой устойчивостью геологической среды, слабой динамичностью ЭГП.

В отчетном году  зафиксирована активизация процессов:

- наледеобразования и соответственно подтопления наледевыми водами отдельных населенных пунктов,

- лавинообразования,

- подтопления талыми, речными и грунтовыми водами,

- оврагообразования,

- речной боковой эрозии,

- переработки берегов Саяно-Шушенского водохранилища.

Наибольшую угрозу для населения представляют процессы наледеобразования. Интенсивность наледеобразования зависит от метеофакторов  каждого конкретного года. Систематические наблюдения не ведутся. Опасные проявления, представляющие угрозу для населения или хозяйственных объектов, фиксируются службой МЧС. Активизация процесса обычно происходит в январе – марте. По генезису большинство наледей относятся к речным и фиксируются на речных террасах, вдоль русел рек, на откосах дорожных выемок, они образуются из-за уменьшения живого сечения водного потока в связи с увеличением мощности льда. В основном, площадь развития наледей не превышает 0,1-0,2 кв. км, мощность льда не более 1,5 м, редко до 3 м. В результате развития этих процессов происходит подтопление хозяйственных построек и жилых домов, автодорог.

В январе – марте 2010 г. службой МЧС зафиксировано 6 случаев наледеобразования  с подтоплением или угрозой подтопления жилых домов и надворных построек: в с. Теве-Хая и г. Чадане Дзун-Хемчикского района, с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района, с. Элегест Чеди-Хольского района, м. Дон-Терек Бай-Тайгинского района, Бельдир-Арыг Тес-Хемского района.  В зоне подтопления наледевыми водами находились  34 жилых дома и приусадебных участка, мост через р. Элегест. Активность процесса оценивается как средняя.

Процессы лавинообразования развиты в высокогорных районах республики. Активизация происходит в зимний период. В малообжитых районах проявления процесса не фиксируются. В зимний период  2010 г. активность процессов лавинообразования можно оценить как высокую.

Сход 3-х лавин в середине марта 2010 г. зафиксирован на Буйбинском перевале на участке федеральной трассы М-54 «Енисей» (отроги хр. Западный Саян). Участок дороги административно входит в состав Красноярского края, но является зоной ответственности для республики, поскольку имеет для нее стратегическое значение. На данном участке склоны являются лавиноопасными,  лавины связаны с эрозионными врезами, экспозиция склонов северная, крутизна в разных местах от 30-70о до отвесных.  Факторы, способствующие активизации процесса – соотношение крутизны и количества выпавшего снега (мощности снежного покрова) и  температурный режим.  Объем сошедших лавин 100-150 кубометров при высоте снежного покрова до 2,5 м, на участке в это время наблюдались сильный ветер, метель. Здесь построена противолавинная галерея длиной около 1 км, которая является эффективным средством защиты дороги. Планируются работы по ее удлинению.

Сход лавин в марте отчетного года был зафиксирован и на юге республики, в отрогах Западного Танну-Ола, на горном участке автодороги Хандагайты – Мугур-Аксы и  в м. Оораш Монгун-Тайгинского района. В последнем случае погиб 1 человек.

Кроме этого, по данным Агентства ГО и ЧС в марте  2010 г. зафиксировано 3 случая образования снежных заносов на горных участках автодороги Хандагайты – Ак-Чыраа  из-за сильной метели и снегопада.

Подтоплению во время высоких паводков подвержены территории населенных пунктов, расположенных на высоких пойменных террасах. Это часть г. Кызыла (район кожзавода, дач, восточная часть города – район Орбиты), п. Каа-Хем, сс. Элегест, Систиг-Хем и др. В целом площадь подтопления занимает значительные размеры и составляет не менее  274 кв. км (Чумаров, 1997).  В 2010 г. активность процессов  подтопления была высокой.

Основным фактором, способствующим активизации процесса, является подъем уровня в реках, связанный с режимом снеготаяния и обильными осадками.  По данным Агентства ГО и ЧС на территории РТ во втором квартале 2010 г. было зафиксировано 42 случая с подтоплением или угрозой подтопления  жилых домов, придворных участков, автодорог, связанных с аномальным весенним половодьем и в связи с этим значительным подъемом уровней речных и грунтовых вод.

Из-за климатических особенностей в апреле – июне 2010 г. - большим количеством выпавшего снега, особенно в горных  районах, режимом снеготаяния, затянувшейся весной, на территории республики наблюдалось 2 волны паводка. Первая была связана с интенсивным таянием снега в апреле, запасы которого превышали норму в 3,5 раза, и вскрытием малых рек, зафиксированные случаи подтопления были обусловлены большим количеством талых вод, в то время как еще не произошло вскрытия рек Енисей, Малый и Большой Енисей и полного оттаивания сезонномерзлого слоя. Вторая волна – это собственно весеннее половодье, связанное с резким подъемом уровня воды в реках. Вскрытие Енисея произошло в конце апреля, пик половодья наблюдался 4 июня, критические уровни были превышены на 0,2-1,4 м. В зоне подтопления оказались 20 населенных пунктов, участки автодорог федерального и республиканского значения (Рис. 2.1-2.5). По данным МЧС общий ущерб от подтопления составил 29 млн. рублей.

В апреле режим ЧС был объявлен на территории г. Кызыла, как превентивная мера, в связи с подтоплением части улиц талыми водами. С 20 апреля режим ЧС в связи с паводковой ситуацией был объявлен на территории всей республики, из-за стабилизации обстановки режим ЧС отменен 26 апреля. 30 мая из-за быстрого подъема уровня воды в реках, связанного с жаркой погодой, большим количеством снега в горах, активным его таянием в горно-таежных районах, режим ЧС был введен на территории Кызылского района, с 3 июня – еще в 6 муниципальных образованиях. Резкое таяние снега сопровождалось интенсивным образованием промоин, углублением оврагов, особенно вдоль грунтовых дорог (см. ниже).

Для предотвращения негативных последствий  производилось строительство водоотводных канав, укрепление защитных дамб, откачка воды, восстановительные работы на автодорогах.

Овражная и речная эрозия. Овражная эрозия развита на предгорных шлейфах и уступах, подмываемых крупными водотоками, и, кроме того, на склонах, сложенных рыхлыми отложениями. Овраги и промоины интенсивно развиваются, в основном, во время снеготаяния и ливневых дождей и приводят к нарушению дорожного полотна. Вследствие кратковременного характера таких явлений овраги растут медленно и развиты преимущественно в прибрежной полосе и вдоль дорог. Глубина оврагов может достигать 30-50 метров.

В июле 2010 г., в ходе планового инженерно-геологического обследования территории, примыкающей к юго-восточной окраине п. Каа-Хем Кызылского района, зафиксирована активизация процессов овражной эрозии, выраженная в образовании свежей сети крупных промоин, развившихся из-за активного снеготаяния и связанных с ним  временных потоков талых вод в апреле – мае 2010 года. Активизации процесса способствовало большое количество твердых осадков в декабре 2009 – марте 2010 года. Сеть промоин  практически уничтожила грунтовую дорогу на протяжении 3 км (Рис. 2.6). Дорога проходит в южном направлении от юго-восточной окраины п. Каа-Хем через чабанские стоянки до с. Целинное Кызылского района. На месте дороги образовалась промоина шириной 4 м, глубиной 0,5 м, с вертикальными стенками, сложенными супесчаными отложениями. Вдоль стенок промоин наблюдается их обрушение на отдельных участках и расширение дна промоины до 5 м.   В настоящее время объездная дорога проходит рядом по целику. Следует отметить, что ранее (5-6 лет назад)  аналогичным образом была разрушена грунтовая дорога, проходящая параллельно исследуемой на расстоянии 10 м к западу. Сейчас на этом месте русло временного водотока с глубиной вреза до 0,6 м, шириной по дну 5-6 м.   Из-за климатических особенностей года подобная ситуация наблюдается и на других участках автодорог, на наиболее значимых из них сразу же ведется ремонт дорожного полотна.

Обвалы и осыпи. Главной областью распространения гравитационных процессов являются горы и крутые денудационные склоны в котловинах. Процессы обваливания характерны для участков бывшей ледниковой деятельности – стенок каров и троговых долин Танну-Ола, хр. Ак. Обручева, эрозионных уступов в районе р. Енисей и др. Вдоль крутых стенок обвальных обрывов образуются обвальные гряды и холмики. Активизации обвальных процессов могут способствовать землетрясения.

Осыпные процессы распространены несколько шире. Для их развития благоприятны практически все склоны. Наибольшее развитие осыпей наблюдается в высокогорной зоне Куртушубинского и Обручевского хребтов, где южные склоны имеют крутой уклон, слабо закреплены растительностью и отличаются обилием скальных выходов рассланцованных коренных пород.

Активизация обвалов и осыпей может происходить только в горах, где отсутствуют населенные пункты, и поэтому опасность для человека незначительна. Исключение составляют отдельные участки автодорог республиканского и федерального значения, проложенных в горных районах, вдоль скальных стенок, сложенных сильно трещиноватыми породами. На условия формирования влияют климатические факторы, рельеф, состояние пород, новейшие тектонические движения, сейсмичность района. Активность на уровне среднемноголетней. Систематические наблюдения не ведутся. В 2010 г., как и в 2006-2009 гг.,  зафиксированы вывалы отдельных глыб на участках дорог в горных районах, в т.ч. на трассе М-54 и Кызыл – Баян-Кол.

Абразия и переработка берегов. На озерах Тывы процессы абразии стабилизированы. Активное переформирование берегов и абразия наблюдаются только на Саяно-Шушенском водохранилище.

Переработка берегов (абразия) Саяно-Шушенского водохранилища наблюдается на Куйлуг-Хемском стационарном участке. Первоначально оценка воздействия Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса на окружающую среду дана в работах Ленгидропроекта (1994). Саяно-Шушенское водохранилище находится на территории 3-х субъектов РФ: Тывы, Хакасии, Красноярского края. Его наполнение до проектного уровня произошло в начале 90-х годов.  Площадь зеркала 621 км2, длина береговой линии 1364 км, площадь затопления суши – 546,1 км2. Для озеровидной части – Тувинского плеса – характерно широкое развитие рыхлых четвертичных отложений, что обусловливает интенсивные процессы абразионного переформирования берегов. Тувинский плес – зона переменного подпора с величиной сработки около 40 м. В условиях наполненного водоема на большей его части наблюдается развитие значительного ветрового волнения, высота волн достигает 1,5 м, что способствует активизации переработки берегов. В пределах Тувинской котловины абразия берегов  водохранилища проявляется на протяжении в целом 30 км. Отступание береговой линии на 13-25 м за 10 лет и на конечную стадию – 60-150 м, будет происходить на отдельных участках общей протяженностью около 10 км. Наиболее значительная переработка наблюдается на Куйлуг-Хемском участке. Активность процессов наиболее высока при максимальном заполнении водохранилища, обычно в сентябре – октябре.  Потенциальной опасности подвергаются расположенные на таких участках населенные пункты, автодороги. Непосредственно в районе изучения находятся грунтовая дорога, соединяющая с. Эйлиг-Хем с 3 фермерскими поселениями. Развитие абразии берегового уступа в перспективе может привести к разрушению автодороги.

При проведении ежегодного инженерно-геологического маршрутного обследования на стационарном участке Куйлуг-Хемский активность процессов переработки в 2010 г. оценивается как низкая. Из-за того, что Саяно-Шушенская ГЭС остановлена, наполнение водохранилища происходит не в полном объеме, на начало ноября отметка уровня воды в водохранилище – 534,65 м при НПУ – 540 м, эта величина ниже прошлогодней наивысшей отметки (537,5 м) на 2,85 м. Общая ширина зоны переработки около 10-15 м. Значительных обрушений береговой кромки в отчетном году не зафиксировано. Непосредственной угрозы для населения не наблюдается.

- По имеющимся данным наиболее ощутимый ущерб населенным пунктам и хозяйственным объектам наносят процессы подтопления, наледеобразования, овражная и речная эрозия, лавинообразование. Для защиты от проявлений этих процессов ежегодно необходимо строительство новых и  наращивание существующих дамб, расчистка русел рек, строительство  водоотводных и дренажных канав, укрепление берегов.

Для предотвращения подтоплений населенных пунктов, в том числе и г. Кызыла (район кожзавода и правого берега), необходимо укрепление земляных и бетонных дамб, чтобы свести до минимума  негативные последствия катастрофических  паводков. Последние наблюдались в 2001, 2004, 2006, 2010 гг., в 2007-2010 годах работы в этом направлении ведутся, планируется продолжение работ в 2011 г.

- Для защиты от схода лавин на участке федеральной трассы построена противолавинная галерея, которая с 2005 г. удлиняется, в опасные периоды производится принудительный спуск снежной массы. Работы по удлинению галереи продолжаются, в перспективе планируется полностью перекрыть лавиноопасный участок автодороги.

I.10.2. Промышленные и транспортные аварии

21.02.10 г. - ДТП на 924 км, автотрассы М-54 «Кызыл–Эрзин», 25 км южнее от с. Балгазын Тандынского кожууна  произошло лобовое столкновение ЗИЛ-130 и Тойота Королла, госномер Т430АО 17 рус.  В результате ДТП погибло 5 человек.

02.06.10 г. - ДТП в Монгун-Тайгинском кожууне, а/д Мугур-Аксы – Кызыл-Хая, в местечке Кара-Даг, в 2км. от с.Мугур-Аксы произошло опрокидывание автомашины УАЗ-2260 с группой детей следовавшей из с.Кызыл-Хая в с. Мугур-Аксы  для сдачи экзаменов. В результате ДТП пострадало 12 человек.

#### I.11. Отходы производства и потребления

В 2010 г. на территории Республики Тыва образовалось 6 872 861,4 тонн отходов, из них жидких бытовых отходов – 6 838 741,4 тонн (99,5 %), твердых бытовых отходов  33 459,5 тонн  (0,5 %).

Общая площадь объектов размещения отходов по состоянию на 2001 год превышает 3409,8  га, что составляет более 0,02 % от всей территории республики и выше среднего показателя по России. При условии значительных объемов образования отходов и отсутствия их переработки площадь отчуждаемых земель под размещение отходов будет продолжать расти.

В настоящее время насчитывается 158 мест захоронения и хранения отходов, в том числе:

1) полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов

Такой объект на территории Республики один, это полигон в г. Кызыле, который расположен в пяти километрах южнее городской черты и в семи километрах от основного водного источника р. Енисей. Площадь 30,0 га, объем отходов 233,5 тыс. м3, а масса отходов 283,6 тыс. тонн.

2) санкционированные свалки

Таких объектов на территории Республики 85, которые занимают площадь 1586,7 га, объем отходов, скопившихся на них, 3748,8 тыс.м3.

3) отвалы, терриконы, шлакозолоотвалы

В республике таких объектов 9, которые занимают площадь 300,7 га с объемом отвалов 136974,0 тыс. м3 и массой отходов 273548,0 тыс.тонн.

4) котловины, карьеры, выработанные шахты, штольни, подземные полости

Таких объектов на территории республики 19, они занимают площадь 713,1 га и представлены карьерами, образовавшимися в результате выемки грунта при добыче полезных ископаемых (асбест, каменный уголь, каменная соль) и при производстве строительных работ. В целом нарушений экологической обстановки со стороны производства на данных объектах не установлено, исключение составляет ртутноперерабатывающее предприятие (РПП) «Терлиг-Хая».

5) могильники отходов

Полигон захоронения непригодных к использованию ядохимикатов площадью 2,0 га, объемом отходов 0,7 тыс.м и массой 1,0 тыс.т расположен в 20 км к югу от г. Кызыла, в 3 км западнее трассы М-54 Красноярск – Кызыл – Госграница. Представляет собой три траншеи глубиной 5 м и длиной 12 м с общим объемом 700 м3.

6) размещение на длительный срок на объектах, расположенных на территории предприятия

Этих объектов на территории республики 4, занимаемая площадь – 105,5 га, с объемом отходов 303,0 тыс.м3 и массой токсичных отходов 2,0 тыс.тонны.

7) несанкционированные места размещения отходов

Таких объектов на территории республики 33, площадью 408,8 га, с объемом отходов            777,7 тыс.м3.

Это стихийно образовавшиеся места вывоза бытового мусора, находящиеся на меньшем расстоянии от населенных пунктов, чем официально отведенные места для вывоза мусора. Размещаются в ближних от населенных пунктов разложинах увалов, косогоров, по берегам сухих русел ручьев. Принцип хранения такой же, как и на официальных свалках (код 02), а нарушением экологической ситуации является то, что они расположены вблизи населенных пунктов и на не отведенных для этого местах.

8) искусственные  сборники,  бункеры,  контейнеры  и  другие  места хранения  и захоронения отходов

Таких объектов в республике 6. Они занимают площадь 104,0 га, с объемом отходов      2540,0 тыс.м3 и массой отходов 5080,0 тыс.тонн.

Эти объекты представлены очистными сооружениями Кызылской городской коллекторной сети, накопителем жидких отходов Кызылской птицефабрики и накопителями отходов комбината «Тувакобальт».

Таблица 1.10.3.1

(тонн)

| № строки | Отходы, сгруппированные по классам опасности для окружающей природной среды | Наличие отходов на начало отчетного года | Образование отходов за отчетный год | Поступление отходов из других организаций |  | Использование отходов |  | Обезвреживание отходов |  | Передача отходов другим организациям |  |  |  |  | Размещение отходов на собственных объектах за отчетный год |  |  | Наличие в организации на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по импорту | в организации | в % от коли-чества образо-вавшихся отходов | в организации | в % от коли-чества образо-вавшихся отходов | всего | из них: |  |  |  | всего | из них: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для использо-вания | для обезвре-живания | для хранения | для захоронения |  | хранение | захоронение |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Всего отходов | 1779,95 | 7103198,073 | 27365,383 | 0,000 | 76,673 | 0,0 | 7074000,000 | 99,6 | 28820,333 | 400,467 | 97,018 | 0,000 | 28322,848 | 0,243 | 0,243 | 0,000 | 27666,450 |
| 1 | I класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 0,107 | 1,048 | 1,040 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 1,047 | 0,000 | 1,047 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 1,041 |
| 2 | II класс опасности для окружающей среды (всего) | 1,346 | 15,314 | 15,229 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 15,304 | 0,000 | 15,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,239 |
| 3 | III класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 0,324 | 94,131 | 0,000 | 0,000 | 74,261 | 78,9 | 0,000 | 0,0 | 18,814 | 12,532 | 2,722 | 0,000 | 3,560 | 0,242 | 0,242 | 0,000 | 1,056 |
| 4 | IV класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 7,301 | 7100960,995 | 26856,743 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 7074000,000 | 99,6 | 26660,995 | 0,506 | 77,945 | 0,000 | 26582,544 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27156,743 |
| 5 | V класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 1770,87 | 2126,585 | 492,371 | 0,000 | 2,412 | 0,1 | 0,000 | 0,0 | 2124,173 | 387,429 | 0,000 | 0,000 | 1736,744 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 492,371 |

Количество мест организованного захоронения отходов – 158 шт.,

из них отвечающих действующим нормативам – 125 шт.

анимаемая площадь местами организованного захоронения – 3258,0 га.

Часть II. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния. В Республике Тыва важнейшими законодательными актами, регулирующими отношения в области организации, охраны и использования ООПТ, являются Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и Закон Республики Тыва «Об особо охраняемых природных территориях Республики Тыва».

Все охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки. С учетом особенностей режима охраны и статуса находящихся на них природоохранных учреждений Законом Республики Тыва «Об особо охраняемых природных территориях Республики Тыва» различаются следующие категории указанных территорий: государственные природные заповедники, в том числе биосферные; государственные природные микрозаповедники; природные парки; этноприродные парки; государственные природные заказники; памятники природы; водно-болотные угодья; лечебно-оздоровитель-ные местности и курорты; дендрологические парки и ботанические сады; зеленые и водоохранные зоны.

Площадь особо охраняемых природных территорий Республики Тыва занимает 1 464 475,70 га или 8,68 % площади республики, что больше среднего показателя по СФО (7%) и меньше показателя Российской Федерации (11,2%).

В Республике Тыва имеется 2 заповедника (общая площадь 657 082,4 тыс. га), природный парк «Тайга» (23,2 тыс. га.), 15 государственных природных заказников (общая площадь 705 329 тыс.га) и 15 памятников природы (общая площадь 30 680,4 тыс.га).

Постановлением Правительства Республики Тыва от 7 ноября 2007 г. № 1002 утверждена «Схема развития и размещения ООПТ регионального значения в Республике Тыва на период до 2015 года», по которому предусматривается создание 4 природных парков и 3 государственных природных заказников.

Постановлением Правительства Республики Тыва от 15 сентября 2009 г. № 468 в муниципальном районе Пий-Хемский кожуун Республики Тыва образован природный парк «Тайга» площадью 23297,9 гектара.

Такой процент площади ООПТ вполне достаточен для сохранения и самовосстановления ландшафтной и экологической структуры только для регионов с относительно однородными природными условиями. Для устойчивого развития при современном антропогенном стрессе природы Тувы, с ее огромным биологическим и ландшафтным разнообразием, по расчетам ученых необходимо заповедать не менее 20 % территории.

С 2006 г. особо охраняемые природные территории регионального значения были переданы в ведение Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва. На сегодняшний день в 15 региональных заказниках и природном парке «Тайга» работает 13 государственных инспекторов.

В 2007 г. создано Республиканское государственное учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва», которое осуществляет руководство, контроль и охрану за состоянием особо охраняемых природных территорий.

Для улучшения состояния ООПТ Республики Тыва и привлечения инвестиционных средств был разработан проект на тему «Обеспечение эффективной деятельности инспекторского состава по борьбе с браконьерством в заказниках в Республике Тыва».

Разработаны новые положения и режимы охраны государственных природных заказников на территории Республики Тыва.

###### II.1. Государственные природные заповедники

Государственные природные заповедники являются природоохранными, научно-исследова-тельскими и эколого-просветительными учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов сообществ растений и  животных, типичных и уникальных экологических систем.

II.1.1. Государственный природный заповедник «Азас»

Заповедник учрежден постановлением Совета Министров РСФСР от 11 января 1985 г. № 18, приказом Главного управления охотничьего хозяйства и заповедника при Совете Министров РСФСР от 29 января 1985 г. № 42, постановлением Совета Министров Тувинской АССР от           29 марта 1984 г. № 128 на общей площади 337290 га. Постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 19 сентября 1989 г. № 145 и от 30 сентября 1991 г. № 332 изменены границы и площадь заповедника «Азас», которая составила 300390 га. Государственный акт на право пользования землей имеется в границах 1985 г., выдан 25 апреля 1988 г. А-I № 253986.

Площадь ФГУ ГПЗ «Азас» составляет 333884,01 га. Площадь охранной зоны заповедника составляет 90000 га (Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении Положения об охранной зоне государственного природного заповедника «Азас» №631 от 27 июля 1999 г).

Территория заповедника расположена в центральной части Тоджинской котловины на северо-востоке Тувы, простираясь в широтном направлении вдоль р. Азас. Географические координаты ее крайних точек: север – 52°42´, юг – 52°16´, восток – 98°42´, запад –96°30´. По представленности ландшафтов и биоразнообразию она тяготеет к Алтае-Саянским горным системам.

Таблица II.1.1.1.

- Характеристика земель, предоставленных  заповеднику в бессрочное пользование:

| Показатели характеристики земель | Всего по территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 333884 | 100 |
| Лесные земли | 246550 | 73.8 |
| Земли, покрытые лесной растительностью | 227210 | 68.1 |
| Земли, не покрытые лесной растительностью | 19340 | 5.8 |
| Нелесные земли – всего | 87334 | 26.2 |

Заповедник полностью расположен в районе распространения бывшего покровного оледенения. Все горные поднятия на его территории относятся к системе Бий-Хемского плоскогорья – высокогорный хребет Улуг-Арга (2200-2400 м), вулканическое высокогорное плато Сай-Тайга (2000-2300 м), среднегорная гряда Кадыр-Эги-Тайга (1600-1900 м). Особое место занимает междуречье рек Азас, Хамсара и Соруг. В верхнем и среднем течении р. Азас оно представляет собой среднегорную грядово-холмистую равнину с высотами 1300-1800 м. Преобладают экзарационные ледниковые формы рельефа. В понижениях развиты моренные отложения. В нижнем течении р. Азас на междуречье широко распространены ледниково-аккумулятивные образования. Рельеф – низкогорный холмисто-моренный с высотами 950-1300 м.  Многочисленны озера и верховые болота. Здесь расположены наиболее крупные озера заповедника: Азас, Маны-Холь, Кадыш.

Климат района расположения заповедника резко континентальный, умеренно влажный. Зима холодная и безветренная. По многолетним данным метеостанции Тоора-Хем,  характеризующей низкогорья заповедника, минимальная температура в январе может достигать -54°, хотя в последние 15 лет она не была ниже минус 49°. Средняя суточная температура января равна -28,7°, июля -14,6°. Среднегодовая температура составляет -5,5°. Почвы промерзают на глубину до 1,5-2 м. Лето прохладное, нередки летние заморозки. Продолжительность безморозного периода 52 дня. Среднегодовая сумма осадков равна 343 мм, 60% которых выпадает летом. Среднегорья и высокогорья характеризуются смягченной континентальностью и увеличением осадков до 600-800 мм (Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973). В течение года преобладают ветры северо-западного направления.

Флора. Разнообразие растительных сообществ заповедника соответствует наиболее гумидному типу вертикальной поясности растительного покрова горных систем Тувы – восточно-саянскому или тоджинскому, характеризующему Тоджинский кедрово-лиственничный округ Восточно-Саянской горной таежной провинции (Куминова, 1985). В низкогорье фрагментарно развит степной пояс, лесостепь в ландшафтном ее понимании в заповеднике отсутствует. Степные экосистемы контактируют с подтаежными или таежными, поднимаясь по южным склонам до высоты 1300 м. В лесном поясе четко прослеживается смена с высотой подтаежных травяных лиственничных и березовых лесов (900-1100 м) на преобладающие по площади горно-таежные лиственничные и кедровые моховые леса (1000–1700 м). Верхнюю часть лесного пояса (1700-1900 м) занимают подгольцовые кедровые, кедрово-лиственничные леса и редколесья. В целом на территории заповедника преобладают лиственничные (44 %) и кедровые (42 %) леса, сосновые (5 %), березовые (2 %) и еловые (1 %) представлены незначительно.

Высокогорный пояс (1900-2600 м) по характеру ландшафта горно-тундровый с включением субальпийской и альпийской растительности. К особенностям растительного покрова, обусловленным ледниковыми формами рельефа, относится широкое распространение кустарниковой растительности на флювиогляциальных террасах, сосновых лесов на моренных отложениях, в сочетании с мерзлотными процессами –болот и заболоченных редколесий. Характерный элемент для всех высотных поясов – скалы и каменистые россыпи с пионерными группировками растений.

По состоянию на 1 января 2004 г. флора высших сосудистых заповедника насчитывает 925 видов, относящихся к 355 родам и 93 семействам. В заповеднике произрастает 9 видов растений Красной книги РСФСР (1988): Rheum altaicum, Stipa pennata, Fritillaria dagana, Aconitum pascoi, Cypripedium calceolus, C. macranthon, Epipogium aphyllum, Neottianthe cucullata, Saussurea dorogostaiskii. В Красной книге Республики Тыва: растения (1999) этот список пополнили еще 4 вида флоры заповедника – Ophioglossum vulgatum, Nuphar pumila, Nymphaea tetragona, N. candida.

Мохообразные – 199 видов включают около 70% возможного состава региональных бриофлор Алтая и Саян. Наиболее полно изучены печеночные мхи – 70 из указанных для Тоджинской котловины 84 видов (Бакалин, Молокова, Отнюкова, 2001). В заповеднике обнаружено 2 вида печеночников новых для всей Сибири – Radula lindenbergiana, Scapania umbrosa, 3 вида новых для Южной Сибири – Chiloscyphus fragilis, Leiocolea heterocolpos var. arctica, Riccardia chamaedryfolia и 8 видов новых для Саян. Листостебельные мхи представлены 129 видами. Описаны новые для науки виды: Didymodon hedysariformis T.Otn., Orthotrichum furcatum T.Otn. Обнаружены новые для России виды – Didymodon gaochienii, Dicranum dispersum Engelmark, одновременно описанный по образцам с территории заповедника как Dicranum orientale T.Otn. (Otnyukova, 2000). 11 видов листостебельных мхов являются редкими для Тувы и в целом по Сибири.

В заповеднике зарегистрировано 133 вида лишайников, в том числе виды, которые впервые приводятся для России, – Peltigera continentalis, P. didactyla var. extenuata, P. neopolydactyla, P. retifoveata (Отнюкова, Витиканиен, 2001), редким для Сибири видом является Cladonia mongolica, для гор Южной Сибири – Melanelia albertana. Не изучены эпилитные формы.

Фауна. Фауна заповедника типична для Алтае-Саянских горных систем умеренно-влажного климата, где представлен полный высотный спектр горных ландшафтов с базисной степной зоной.

Ихтиофауна насчитывает 15 видов, среди которых наиболее редок таймень (Hucho taimen), занесенный в Красную книгу Республики Тыва (2002). Из земноводных обитают 2 вида  сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii) и остромордая лягушка (Rana arvalis). Пресмыкающиеся представлены 3 видами: живородящей ящерицей (Lacerta vivipara), щитомордником Палласа (Agkistrodon halys) и обыкновенной гадюкой (Vipera berus) – видом Красной книги Республики Тыва.

Общий список орнитофауны заповедника с учетом охранной зоны включает 254 вида, в том числе 198 гнездящихся. Наиболее богато представлены отряды воробьинообразных, ржанкообразных, соколообразных и гусеобразных птиц. 20 редких видов птиц являются объектами Красной книги Республики Тыва (2002), 10 из них внесены в Красную книгу Российской Федерации (2001). Оптимальные условия для гнездования находят в заповеднике орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – вид Красной книги МСОП, скопа (Pandion haliaetus), таежный гуменник (Anser fabalis middendorffii), филин (Bubo bubo) и горный дупель (Gallinago solitaria).

В заповеднике обитает 51 вид млекопитающих: насекомоядных – 10, рукокрылых – 2, зайцеобразных – 2, грызунов – 17, хищных – 13, парнокопытных – 7 видов.  В списке имеются 3 вида Красных книг Российской Федерации и Республики Тыва: тувинский бобр (Castor fiber tuvinicus), снежный барс (Uncia uncia), лесной северный олень (Rangifer tarandus fennicus) и 1 вид Красной книги Республики Тыва: выдра (Lutra lutra). Достоверных встреч снежного барса на территории заповедника не зарегистрировано.

II.1.1.1. Деятельность ФГУ «ГПЗ «Азас»

Заповедником разработан Лесохозяйственный регламент, утвержден Директором Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России 17.12.2010 г., дата окончания срока действия: 2020 г.

В 2010 г. по пропускам заповедник посетило 95 чел.

В заповеднике имеется Перспективный план  Научных и научно-технических работ государственного природного заповедника «Азас» на 2008-2012 годы,  утвержденный 19 марта 2008г. начальником Управления особо охраняемых природных территорий и правового обеспечения Росприроднадзора  В.Б. Степаницким.

В заповеднике имеется Дифференцированная программа Летописи природы заповедника «Азас». Подготовлена в 1994 г. рамках общей для группы заповедников темы НИОКР «Разработка программы слежения за ходом естественных природных процессов эталонных горных экосистем», координатор темы – заповедник «Басеги».

Перечень выполненных в отчетном году штатными сотрудниками тем научно-исследовательских работ:

1. Наблюдение явлений и процессов в природных комплексах заповедника и их изучение по программе Летописи природы. – Карташов Н.Д., Молокова Н.И.

2. Растительный покров заповедника «Азас» и прилегающей территории –

3. Инвентаризация флоры и фауны заповедника «Азас» - Карташов Н. Д., Молокова Н.И.

4. Анализ состояния популяций редких видов флоры и фауны заповедника «Азас» и прилегающей территории – Карташов Н.Д., Молокова Н.И.

5. Научная программа «Тувинский бобр». – Савельев А.П., д.б.н., ВНИИОЗ РАСХН.

6. Таксономический список флоры и фауны Тоджинской котловины. – Молокова Н.И.

7. Природная характеристика ООПТ Республики Тыва – Молокова Н.И.

В 2010 году продолжена на договорной основе (Шауло Д.Н.) работа по созданию компьютерной базы данных  по флоре сосудистых заповедника «Азас» (хранится временно в ЦСБС СО РАН), как части БД «Флора Тувы», БД содержит более 50 тыс. документов.  Имеются базы данных по ЗМУ и учету мышевидных грызунов.

Продолжена подготовка геоботанических описаний к созданию базы на основе программы «Турбовег» с геоинформационными системами.

В заповеднике имеется  лицензионное программное обеспечение ArcGis 9.0 (ArcInfo).   На его основе начата работа по созданию электронной карты Роскартографии 1:200 000 на территорию заповедника.

Заповедником проведен семинар 29 апреля 2010 г. в с. Тоора-Хем Тоджинского района Республики Тыва для коренного малочисленного народа тувинцев-тоджинцев и активистов общественного экологического движения с целью получения базовых знаний в области деятельности коренных малочисленных народов, сохранения их культурных и эколого-этнографических  традиций  руководителями общин коренных малочисленных народов.

Организаторы семинара: Тувинская республиканская общественная организация устойчивого развития Тоджинской котловины «Тоджа», Информационный центр «Льыоравэтльан», г. Кызыл,  ФГУ «Государственный природный заповедник «Азас» (информационное и техническое обеспечение: Молокова Н.И., Байыр-оол Ч.О.).

В семинаре участвовало 46 человек, в том числе руководители района, главы поселений, работники заповедника «Азас», 26 представителей коренного малочисленного народа – тувинцев-тоджинцев. По итогам работы семинара принята резолюция.

В 2010 году заповедник заключил следующие договора о научном содружестве и хоздоговора со сторонними научно-исследовательскими организациями:

1)  Договор о научном сотрудничестве с Тувинским институтом комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (г. Кызыл).

2)  Договор о научном сотрудничестве с Центральным Сибирским Ботаническим Садом СО РАН (ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск). В рамках договора оказывается содействие в формировании гербария, в т.ч. оформительскими материалами, в пополнении научной библиотеки, в формировании компьютерной базы данных по флоре, в публикации материалов.

3) Договор о творческом сотрудничестве между государственным заповедником «Азас» и Тывинским государственным университетом. В рамках договора заповедник оказал содействие (предоставление базы, консультативная помощь) научной группе из 11 человек под руководством заведующей лаборатории НИИ Молекулярной медицины, к.фарм.наук, Павловой Л.А. по обследованию ресурсов лекарственных растений в Тоджинском районе Республики Тыва. В составе группы были  5 чел. из НИИ Молекулярной медицины (по договору с ТывГУ), 1 преподаватель (к.б.н.Куулар М.М.) и 5 студентов ЕГФ ТывГУ (учебная практика и курсовые работы).  Группа работала с 16 по 28 июля 2010 г. в охранной зоне заповедника «Азас» - в окрестностях оз. Азас и на другой территории района.

4) Договор о творческом сотрудничестве с  Институтом леса СО РАН (г.Красноярск). В рамках договора оказывается помощь в определении образцов мхов и лишайников (бриолог-лихенолог Отнюкова Т.Н.), в обеспечении литературой, предоставляются научные консультации.

5) Договор о научном сотрудничестве с Институтом систематики и экологии животных СО РАН (г.Новосибирск). В рамках договора подготовлены и изданы 3 научных статьи в ведущих  научных Российских журналах: Сибирский экологический, Зоологический и Биология внутренних вод. Основная часть материалов для статей собрана на территории заповедника в 2006-2008 гг.

- Договор о научном сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом охотничьего хозяйства и звероводства РАСХН (г.Киров). В рамках договора осуществляется научное руководство программой «Тувинский бобр». Подготовлен очерк об истории изучения и состоянии популяции тувинского бобра для книги «Биоразнообразие заповедника «Азас».

7)  Договор №106/2010  от 4.10.2010 г.  с Алтайским государственным университетом (г.Барнаул). По договору выполнен молекулярно-генетический анализ рода Cypripedium по материалам, собранным на территории заповедника. Цель: установление генетической специфики нового для заповедника вида – башмачка вздутоцветкового.

8)  Индивидуальный договор от 09 августа 2010 г. о научном сотрудничестве с заведующей кафедрой биологии Московской гимназии на Юго-Западе, к.б.н. Волковой П.А. в рамках  международного проекта: «География и систематика неотропических кувшинок в Северном полушарии».

В заповеднике в августе 2010 г. собран материал по кувшинкам на генетический анализ на оз. Азас и прилегающего бокового озера Тас-Даг-Холь. Обнаружено новое местонахождение кувшинки чисто-белой. Заповедник (в.н.с., к.б.н. Молокова Н.И.) оказал содействие  Волковой П.А. в обследовании водоемов и сборе материала по кувшинкам в Тоджинской котловине для выполнения  международного проекта.

В Заповеднике создан и функционирует научно-технический совет (НТС). Председателем НТС является директор Заповедника. Положение о научно-техническом совете Заповедника и персональный состав НТС утвержден на два года приказом от 31.03.2010 № 49, численный состав (10 человек).

II.1.2. Государственный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина»

Большая часть заповедника расположена на территории Убсунурской котловины. Образован постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1993 г. № 52. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 372 «О расширении территории государственного природного биосферного заповедника «Убсунурская котловина» площадь заповедника увеличена на 283558,4 га. Общая площадь заповедника, который состоит из 9-ти отдельных  кластерных  участков, составляет 322258 га. Семь из девяти кластерных участков расположены в Убсунурской котловине, а остальные два – в отрогах хребта Западные Саяны.

Климат Убсунурской котловины отличается исключительно контрастностью, обусловленной ее положением в центре Азии, сравнительно большой высотой над уровнем моря и своеобразным строением рельефа. Климат ее является переходным от восточносибирского к центральноазиатскому, то есть наблюдается увеличение инсоляции и, следовательно, радиационный баланс.

В районе Убсунурской котловины за год выпадает осадков меньше, чем где-либо в Туве. Климат этой зоны суров. Зима очень малоснежная и морозная. Лето также сухое и очень жаркое.

Годовое количество осадков в котловине варьирует и составляет от 139 до 341 мм. Из них с октября по март выпадает 40 мм. Наименьшее месячное количество (2-6 мм) наблюдается в феврале-марте. С апреля количество осадков постепенно увеличивается, достигая максимума в июле (98,8 мм).

Климат участков «Хан-Дээр», «Кара-Холь» отличается значительной контрастностью, одной из характерных особенностей является резкая континентальность – холодная малоснежная зима, сравнительно теплое лето, малое количество осадков, большая амплитуда абсолютных и суточных температур. Средняя температура воздуха в январе составляет –31ºС, в июле 18,3ºС. Среднегодовая температура составляет – 3,5ºС. Сумма годовых осадков составляет примерно 220 мм. Минимальное количество осадков 172, максимальное – 338 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в августе – 64 мм.

Разнообразие природных условий бассейна оз.Убсу-Нур обуславливает формирование различных типов и подтипов почв. Пространственное распределение почв чрезвычайно осложнено сочетанием таких факторов, как вертикальная зональность, экспозиционный эффект, инверсионные явления, ветровой режим, мерзлота, дренированность и т.п.

Для почвенного покрова участков «Хан-Дээр», «Кара-Холь» характерна четко выраженная вертикальная поясность. В высокогорьях преобладают горно-тундровые почвы, примитивные фрагментарные каменистые и горно-тундровые типичные почвы. В верхней части лесного пояса доминируют горно-таежные торфянисто-перегнойные оподзоленные и неоподзоленные почвы, внизу – горно-лесные дерновые почвы, в долинах рек – аллювиально-горно-таежные перегнойные кислые неоподзоленные сезонномерзлотные или таежно-торфянисто-перегнойные глеевые мерзлотные почвы. В переходной полосе от леса к степи горные дерновые неоподзоленные почвы сочетаются с горными черноземами и каштановыми почвами.

Кластерный участок «Цугээр Элс». Площадь заповедного ядра – 4900 га. Площадь охранной зоны – 50000 га. Расположен в северо-восточной части Убсунурской котловины по левобережью р. Тес-Хем и охватывает крупные аридные пески Цугээр-Элс. Растительный покров однообразен: колосняк ржаной, карагана карликовая, полынь холодная, липучка прямая. Животный мир представлен 10 видами млекопитающих и многочисленными видами птиц. Редкие виды: манул, перевязка, пятипалый карликовый тушканчик, змееяд, степной орел, могильник, черный гриф, балобан, сапсан, черный журавль, красавка, дрофа и др.

Кластерный участок «Монгун-Тайга». Площадь заповедного ядра – 14950 га. Площадь охранной зоны – 99460 га. (85450). Расположен на территории Монгун-Тайгинского кожууна. Преобладают высокогорные ландшафты, снежники, тундровая и таежная растительность.   Высшая точка участка - 3970 м над уровнем моря.   Вершины массива Монгун-Тайга лежат в области вечного снега и льда, питающих несколько радиально расположенных долинных ледников. Растительный мир представлен в основном высокогорно-альпийскими типами и степями, имеющими также очень широкое распространение. Высокогорный тундрово-луговой пояс характерен такими видами, как каллиантемупс, лук, лапчатка холодная, клаузия степная. Животный мир:  снежный   барс,  перевязка,  манул, красный волк, алтайский горный баран, сибирский горный козел, тарбаган, черный аист, журавль красавка, горный гусь, горный дупель, алтайский улар, черный гриф, белоголовый сип, бородач, степной орел, беркут, балобан, сапсан, монгольский земляной воробей, овсянка Годлевского и др.

Кластерный участок «Улар».  Площадь ядра заповедного участка составляет 18000 га.   Площадь охранной зоны – 20480 га. Расположен на территории Эрзинского кожууна, на южном макросклоне хр. Сенгилен, охватывая весь бассейн реки Улар-Хем и часть водоразделов хр. Хорумнуг-Тайга. Зональными ландшафтами  участка являются горно-таежные леса, которые с высотой сменяются горно-степными и высокогорно-луговыми ландшафтами. Растительность представляет собой сочетание разнотравий: субальпийских и альпийских лугов, зарослей приземистых кустарников, горных степей, мохово-лишайниковой и каменистой тундры и горно-таежных лесов. Флору участка составляют 38 семейств, 93 рода и растительности 142 вида. Среди растений имеются эндемики и редкие исчезающие виды. Животный мир характеризуется богатством, разнообразием и особенностями обитания: бурый медведь, рысь, куница, росомаха, выдра, соболь, барсук, колонок, заяц-беляк, горностай, косуля, кабарга, марал, лось, дикий северный олень, кабан, улар, глухарь, тетерев, рябчик и т.д.

В Красную книгу Российской Федерации и МСОП внесены следующие виды животных: снежный барс, алтайский горный баран, красный волк.

Кластерный участок «Ямаалыг». Площадь ядра – 800 га. Площадь охранной зоны – 4000 га. Останец «Ямаалыг» расположен на левом берегу р. Тес-Хем, восточнее хребта Агар-Даг, севернее песков Алтан-Элс. Главной достопримечательностью останца является лежащее у его подножия поле древних захоронений. Их там около трехсот. Большая часть курганов имеет небольшие размеры и «спрятаны» в долинах останца.

Кластерный участок «Арысканныг». Площадь ядра – 15000 га. Площадь охранной зоны – 11800 га. Расположен на южных склонах хр. Восточного Танну-Ола на территории Тес-Хемского кожууна. Средняя высота Танну-Ола на этом участке  составляет 220-2300 м, плоские водоразделы сильно каменисты, но гольцовый пояс отсутствует. Южные склоны Танну-Ола довольно крутые и каменистые, имеют сильное расчленение современной эрозией.    Растительный покров  высокогорной  тундры,  пустошей представлен дриадами и ивами. Леса преимущественно смешанные (лиственница, сосна, береза, тополь).  Также растут ольха, рябина. Животный мир представлен следующими видами: бурый медведь, лисицы, барсук, заяц-толай, домовая мышь, джунгарский хомячок, даурская пищуха, монгольская пищуха,  слепушонка, плоскочерепная полевка, черноголовый чекан, серая славка, рыжехвостый жулан, обыкновенная чечевица и др. Редкие животные представленны такими животными, как снежный барс, балобан, орел-карлик и большой подорлик.

Кластерные участки «Оруку-Шынаа» (площадь 28750 га) и «Убсу-Нур» (4490 га) представляют собой уникальную экосистему заболоченных лугов и болотистых участков в дельте реки Тес-Хем, которая впадает в бессточное соленое озеро Убсу-Нур. Они являются резерватом и убежищем диких животных (сибирская косуля, кабан), а также многих водно-болотных птиц. Здесь встречаются такие редкие и исчезающие виды птиц, как черный аист, малый лебедь и др.

Кластерный участок «Кара-Холь» (площадь 122451 га) расположен в северо-западной части республики на границе с Республикой Алтай и Республикой Хакасия в отрогах Западных Саян. Он представляет собой горно-таежную зону, богатую многими видами диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу России: дикий северный олень, снежный барс и другие.

Кластерный участок «Хан-Дээр» (площадь 112917,4 га) расположен в отрогах хребта Западные Саяны. Рельеф участка имеет горный характер. Горы достигают 2800-3100 м над  уровнем моря. Сильно расчленены глубоко врезавшимися в их тело речными долинами. Климат отличается резкой континентальностью. Осадков выпадает большое количество. Растительный мир разнообразен. Основными лесообразующими породами являются лиственница и кедр. Животный мир разнообразен и многочислен. Здесь обитают лось, марал, косуля, сибирский горный козел, кабан, медведь, соболь, белка, горностай, заяц, глухарь, тетерев и другие. Также здесь встречаются такие редкие виды как, снежный барс, красный волк, дикий северный олень, манул, беркут, орлан-белохвост, алтайский улар.

II.1.2.1. ФГУ «ГПБЗ «Убсунурская котловина»

Площадь ФГУ «ГПБЗ «Убсунурская котловина» в соответствии с правоустанавливающими документами составляет 323198,4 га;

Площадь охранной зоны государственного природного заповедника  составляет 601938 га. (Постановление Правительства Республики Тыва от 30.06.2004 г. № 592).

Таблица II.1.2.1.

Характеристика земель, предоставленных заповеднику в бессрочное пользование

| Показатели характеристики земель | Всего по территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 323198,4 | 100 |
| Лесные земли | 161002,4 | 49,8 |
| Земли, покрытые лесной растительностью | 99234 | 30,7 |
| Земли, не покрытые лесной растительностью | 16725 | 5,2 |
| Нелесные земли - всего | 45043 | 13,9 |

В 2005 г. проведена аэрофотосъемка всех 9 кластеров, за камеральную обработку и проект лесоустройства.

Заповедником разработан Менеджмент план на 2008-2012 гг.

Пожар горно-лесостепной, на южной границе кластера Хан-Дээр-2, потушен в день обнаружения силами Государственного   автономного    учреждения   Республики   Тыва «Тувинская база авиационной охраны лесов от пожаров» по госконтракту. Пожар обнаружен при авиапатрулировании территории.

Опергруппа заповедника действует, как постоянное подразделение состоит из 4 госинспекторов и 1 старшего госинспектора.

Табельное оружие и боеприпасы хранятся в оружейной комнате заповедника, которая находится в конторе заповедника, под сигнализацией и охраной ОВО.

Опергруппой  заповедника  были  задержаны  5   сотрудников  правоохранительных
эрганов в охранной зоне заповедника во время незаконной охоты на сурка, занесенного в
красную книгу РТ.

Заповедником разработан Лесохозяйственный регламент, утвержден Директором Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России 16.05.2008 г., дата окончания срока действия: 2017 г.

Также заповедником разработан Проект освоения лесов, дата утверждения положительного заключения государственной экспертизы: 29.01.2010 г. Дата окончания срока действия проекта 31.12.2019 г.

В 2010 году территорию заповедника по разрешениям посетило 79 человек.

Заповедником Подготовлен к изданию сборник «Труды заповедника «Убсунурская  котловина». Выпуск №.2» (находится в печати).

- Канзай В.И. Мониторинг трансграничной группировки Аргали на территории заповедника «Убсунурская котловина». Сборник материалов международного симпозиума Увс-Нуур олон Улсын (АМН. г. Улан-Батор, сентябрь 2010 г.).

Подготовлено в 2010 г. пособий, руководств, научных рекомендаций (перечислить):
Куксина   Д.К.,   Куксин   А.Н.   Амфибии   и   рептилии   Тувы,   Кызыл,   Тывинский   гос.университет, 2010 г. Учебное пособие.

В заповеднике имеется Перспективный   план   научно-исследовательской  деятельности   заповедника  утвержден Менеджмент-планом ФГУ ГПБЗ «Убсунурская котловина» на 2008-2012 гг., 15 июня 2008 г.

Перечень  выполненных  в  отчетном   году  штатными  сотрудниками  тем  научно-
исследовательских работ (указать наименование темы и исполнителя).

-	проведение ЗМУ, научные сотрудники, госинспекторы заповедника

-	Мониторинг  состояния   отдельных   группировок   ирбиса,   архара  и   козерога  на
территории Тувы, Куксин А.Н., Саая Ш.М.

-Применение ГИС-программ при ведении мониторинга редких видов животных на территории заповедника, Куксин А.Н.

В соответствии с приказом МПРиЭ РФ отб.09.20 Юг. № 344 разработаны и утверждены объемы и маршруты ЗМУ 2011г. Проведение ЗМУ- в феврале 2011г. Протяженность постоянных маршрутов ЗМУ составляет 3091 км.

Необходимо направление соответствующих приказов МПР РФ также в заповедники, и урегулирование обязательств и порядка использования результатов ЗМУ заповедниками.

Получен грант ПРООН/ГЭФ на мониторинг снежного барса (Куксин А.Н.).

В научном отделе заповедника ведется следующая работа:

- с геоинформационными системами (указать используемый программный продукт ГИС и
перечень заполненных тематических слоев) ArcGIS 9.3, ArcGIS 9.3.1,

- реки,

- горизонтали,

- населенные объекты, граничащие с заповедником,

- скотоводческие стоянки, граничащие с заповедником,

- планируемые кластерные участки заповедника,

- существующие кластерные участки заповедника,

- границы ядер кластерных участков,

- границы охранных зон кластерных участков,

- встречи с отдельными видами животных.

Участие в отчетном году руководителей и сотрудников научного отдела в научных
совещаниях и конференциях

1. Международное консультативное Совещание  «Изменение  климата  и  непрерывное  сохранение  биоразнообразия  в Алтае-Саянском экорегионе» (Республика Алтай, Горно-Алтайск - Усть-Кокса, 23-27 июля 2010г.)

2. Уланбатор. Участие в работе международной конференции "Экологические последствия биосферных процессов в экотонной зоне южной Сибири и  центральной Азии"  (6-8  сентября  2010г.  г.  Улан-Батор (Монголия), посвященной   40-летию   деятельности   Совместной   Российско-Монгольской   комплексной биологической экспедиции РАН и АНМ

1. Межрегиональная практическая конференция   «Устойчивое   жизнеобеспечение   местного населения, как экономический механизм сохранения биоразнообразия». Красноярск, Сиб.ФУ, 1-3.07.2010 г.

В 2010 году заповедник заключил следующие договора о научном содружестве и хоздоговора со сторонними научно-исследовательскими организациями:

1.  Договор о научно-исследовательском сотрудничестве № 1 от 20 мая 2010 г. с Семеновым Георгием Александровичем, лаборантом Института систематики и экологии животных СО РАН.

2. Договор о научно-исследовательском сотрудничестве № 2 от  10 июня 2010 г. с Лысановой Галиной Иннокеньтьевной, ст.н.с, к.г.н. Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН.

3. Договор о научно-исследовательском сотрудничестве № 3 с Всероссийской
общественной организацией «Русское географическое общество» в лице Чистякова Кирилла Валентиновича.

- Договор о  научно-исследовательском  сотрудничестве № 4 от 29  июня 2010  г.  с Виноградовым Владиславом Владиславовичем, к.б.н., доцент Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.

- Договор о научно-исследовательском  сотрудничестве №  5  от  10 июля 2010 г.  с Поярковым Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

- Договор о научно-исследовательском сотрудничестве № 6 от 30 июля 2010 г. с Суровым Алексеем Васильевичем, д.б.н., зам. директора Института проблем экологии и эволюции им.А.Н. Северцова РАН.

Количество специалистов иных организаций, в 2010 г. прошедших стажировку в заповеднике  или  защитивших  диссертации  на  материалах,  собранных  на территории заповедника:

- Красиков И.И. СибГТУ, 24.11.2010г., к.с-х.н. «Закономерности структуры лесных массивов восточного склона западного Саяна в республике Тыва».

В Заповеднике создан и функционирует научно-технический совет (НТС). НТС состоит из 11 человек, в т.ч. 5 не в штатах заповедника, утвержден 18.02.2010 г.

В 2010 году в школьном музее с, Кара-Холь (Кара-Хольская инспекция заповедника) обновлены 2 стенда о деятельности заповедника и переданы 2 чучела.

Управлением Росприроднадзора по Республике Тыва в 2005 году в оперативное управление заповедника передан комплекс зданий по адресу: г.Кызыл, ул. Шагонарская, 64, (лабораторный корпус, гараж, проходная, на берегу р.Енисей) на базе которого планируется создание визит-центра заповедника. Заповедником подготовлена и направлена в 2009-2010 гг. в Департамент проектно-сметная документация на реконструкцию на сумму 4,8 млн.руб. На частичную реконструкцию визит-центра (ввод электроэнергии и ремонт отопления гаража) в 2008г. получен и освоен грант ПРООН/ГЭФ в сумме 350 тыс.руб.

Таблица II.1.2.2.

Сведения о выставочной деятельности заповедника в 2010 году

| Количество организованных выставок | стационарных | фоторабот | 1. «Заповедные мотивы», с. Эрзин, 2. «Дети фотографируют природу», с. Кара-Холь. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | детского творчества | 1. г. Кызыл, Нац.музей РТ «Наши пернатые друзья», 2. с. Эрзин, выставка книг об ООПТ, 3. г. Абаза, 4. с. Кара-Холь, 5. г. Кызыл, к/т «Отчугаш», 6. г. Кызыл, школа-интернат «Надежда». |
|  |  | иные | 1. «Птицы заповедника» с. Эрзин, библиотека 2. Выставки детских рисунков и поделок по итогам «Марша парков в Кара-Хольской, Тес-Хемской, Монгун-Тайгинской, Эрзинской, Абазинской инспекциях. |
|  | передвижных | фоторабот | 1 . с. Куран Тес-Хемского р-на в рамках экофестиваля «Живая тропа Дерсу», 2. Фотовыставка «Убсу-нурская котловина» в летнем кологическом лагере на оз.Торе-Холь; 3. с. Морен «Мой объектив», 4. Лагерь отдыха «Ак-Холь» - работы учащихся экологического центра с. Морен, 5. Монголия, лагерь «Хархираа» - фотостенд о деятельности экоклубов. |
|  |  | детского творчества | I. с. Куран Тес-Хемского р-на в рамках экофестиваля «Живая тропа Дерсу» 2. Фотовыставка «Убсу-нурская котловина» в летнем экологическом лагере на оз.Торе-Холь 3. Лагерь отдыха «Ак-Холь» - выставка «Снежный барс - дух гор»; 4. Монголия, лагерь «Хархираа» - «Природа Убсунурской котловины». |
|  |  | иные | Выставка-презентация туристского потенциала заповедника на открытии Года туризма в Республике Тыва. |
| Число посетителей |  |  | Около 5150 человек. |

###### II.2. Государственные природные заказники

Государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланс.

- В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", статьями 8, 15, 23 Закона Республики Тыва от 9 декабря 1996 г. N 645 "Об особо охраняемых природных территориях Республики Тыва" и в целях сохранения ландшафтного и видового биоразнообразия Правительство Республики Тыва постановлением от 11 января 2006 гю №1  утвержден Перечень государственных природных заказников Республики Тыва. Согласно перечня действует 15 заказников (таблица II.2.1.).

Постановлением Правительство Республики Тыва от 31 мая 2008 г. № 336 утверждены положения о государственных природных заказниках республиканского значения Республики Тыва.

Большинство заказников имеют комплексный профиль и предназначены для:

сохранения природных комплексов южносибирских горно-таежных ландшафтов в естественном состоянии;

сохранения, воспроизводства и восстановления природных ресурсов, обогащения сопредельных хозяйственно-используемых угодий;

охраны воспроизводственных стаций марала, косули, кабана, кабарги, соболя, фазановых и тетеревиных птиц и других видов диких животных;

охраны зимних стоянок марала, косули и сезонных переходов копытных;

поддержания необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экосистем.

Аянгатинский заказник. Организован в 2000 г. на основании постановления Правительства Республики Тыва от 27 июня 2000 г. № 586 в юго-восточной части Барун-Хемчикского кожууна. Площадь – 51000 га. Заказник расположен на юго-западной части республики, на северных склонах западного Танну-Ола. Рельеф участка имеет горный характер. Горы достигают 2700-2400 м над  уровнем моря. Горы сильно расчленены глубоко врезавшимися в их тело речными долинами р.р. Болшой Аянгаты, Кара-Адыр. Климат отличается резкой континентальностью.

Основные охраняемые объекты:

Бассейн реки Большой Аянгаты с системой притоков;

Единый ландшафтный комплекс  как среда обитания объектов животного мира;

Редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва:   беркут, орлан-белохвост. Растительный мир разнообразен. Основными лесообразующими породами являются лиственница и кедр. Животный мир разнообразен и многочислен. Здесь обитают марал, кабарга, косуля, кабан, медведь, соболь, белка, горностай, заяц, глухарь, тетерев и другие.

Географическое положение ООПТ. Заказник расположен на западной части Тувинской котловины и на юго-восточной части Барун-Хемчикского кожууна. Географические координаты заказника:

90 градусов 21 минута – 91 градусов 42 минуты с.ш. и 50 градусов 32 минута – 50 градусов 44 минуты в.д.

| Экспликация земель | Площадь, (га) |
| --- | --- |
| Лесные угодья, в т.ч.: | 29400 |
| - Темнохвойные леса | 2800 |
| - Светлохвойные леса | 8600 |
| - Лиственичные леса | 10000 |
| Нелесные в т.ч.: | 21600 |
| - Кустарниковые поймы | 20000 |
| - Реки, болото | 1600 |

Граница заказника начинается от населенного пункта Аянгаты на 11 км к югу по р. Большой Аянгаты до урочища Узун-Озен, дальше граница проходит по р. Ак-Хем до границы Дзун-Хемчикского кожууна. Затем граница проходит по Овюрскому кожууну на расстоянии 20 км до верховья р. Большой Аянгаты до впадения ручья Хадынныг. Далее тянется по ручью Хадынныг на расстоянии 7 км и затем поворачивает по северо-западной тропе, которая доходит до ручья Кыдыы-Шыраа-Булак. Далее граница поворачивает на север и идет по данному ручью на расстоянии 3 км от ручья Кыдыы Шыраа-Булак, проходит на юго-восток по ручью Безымянный на расстоянии 2 км. Затем проходит по тропе на вершину горы Хараар-Даш и поворачивает на северо-восток до ручья Ак-Хем, откуда граница замыкается.

Балгазынский заказник. Государственный комплексный заказник «Балгазынский» расположен в юго-восточной  части Кызылского и юго-западной части Каа-Хемского и восточной Тандинского кожууна Республики Тыва, на землях Кызылского, Каа-Хемского и Балгазынского лесхозов.

Организован в 1958 г. на основании постановления Совета Министров Тувинской АССР от 17 мая 1958 г. № 266. Общая плошадь заказника 150 000 га.

Географическое положение ООПТ. Заказник расположен в юго-восточной части Центрально-Тувинской межгорной депрессии у северных шлейфов склонов нагорья Сангилен.

Географические координаты заказника: 94 градусов 57 минута – 95 градусов 35 минута с.ш. и 51 градусов 23 минута – 51 градусов 00 минута в.д.

Рельеф представлен всхолмленной равниной с возвышенностями до 1250 м. над у.м., поднимающими на 200-300 м. над меженным уровнем рек, текущих по южной и восточной границе заказника. Западная и южная части заказника заняты древними песчаными отложениями в виде крупнобугристых барханов, чередующихся с котловинами выдувания, покрытых эоловой рябью. Рельеф этой части заказника в настоящее время подвержен интенсивной эрозии, вызванной антропогенным воздействием (сенокошение, выпас скота и прочее) на скудный растительный покров легких песчаных почв.

Гидрологическая сеть представлена реками Сой, Бурень, Улуг-Ажык, текущими по границам заказника, центральная часть практически безводна.

Растительность юго-западной части заказника крайне своеобразно и представлена разнотравно-злаково-карагановыми ассоциациами островного реликтового бора (крайняя юго-восточная граница ареала сосны обыкновенной). Ценофлора сосновых лесов представлена 286 видами, наиболее обычные из которых ирис, прострел, купена, полынь пижмолистная, володушка многожильная, подмаренник северный, мятлик кистевидный, типчак, овсец Шелля, ковыль перистый. На песчаных дюнах-волосенец гигантский, житняк Михно, осока песчаная, серпуха васильковая идр. Восточная часть заказника занимают смешанные березово-сосновые леса с трвостоем из мятлика борового, вейника шилоцветного, ястребинки, саранки, кровохлебки, пазника крапчатого и др. В северной части развиты лиственничные и остепненные леса. В северо-западной - злаково-разнотравные степи.

Животный мир представлен промысловыми (косуля сибирская, заяц-беляк, белка, лисица, колонок, ласка, горностай, глухарь, тетерев, бородатая куропатка) и непромысловыми видами (суслик длиннохвостый, полевка красно-серая, темная полевка, узкочерепная, хомячок барабинский, бурозубка, совы (неясыть, ястребиная, филин), овсянка, снегири (длиннохвостый, обыкновенный), коршун черный, канюки, вороны; ящерица прыткая, щитомордник восточный, гадюка, лягушка остромордая, углозуб сибирский и др). Из животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации отмечены степной орел, беркут, дрофа, манул.

Граница проходит от с. Целинное и по дороге Кызыл – Чинге-Даг переваливает в Большой Ажык, далее идет по течению реки Б. Ажык от вершины и до его впадения в реку Бурен. Затем идет вверх по реке Сой до с. Балгазын, далее по дороге «Балгазын – Кызыл» до с. Целинное.

Дерзигский заказник. Государственный комплексный заказник «Дерзигский» организован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 27 июня 1974 г. № 349. Расположен на территории Каа-Хемского кожууна в 10 км к северо-западу от кожуунного центра с. Сарыг-Сеп. Занимаемая площадь 25000 га.

Государственный природный заказник расположен в южных отрогах хребта Академика Обручева, в северной части  Тувинской котловины.  Географические координаты: 51 градусов 50 мин.- 52 градус 4 мин. с.ш. и 94 градусов 34 мин.- 95 градус 18  мин. в.д.

Основные черты природы ООПТ: Рельеф горный. По  территории заказника  течет р.Дерзиг, протяженностью около 25 км. Угодья темнохвойной тайги занимают площадь 4,98 тыс га., светлохвойной - 3.14, смешанных лесов –3.63,степи занимают 5.98 тыс га ,тундра-0,7, водно-болотные угодья - 1.18 тыс га. Основными лесообразующими породами являются лиственница., ель, кедр, береза, тополь. Подлесок: черемуха, шиповник, карагана и т, д.

Основные охраняемые объекты:

Единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;

Редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва сапсан (Falco peregrines Tunstall)  .балобан (Falco cherrug Gray) ,   беркут (Aquila chrysaetos).

Охраняются промысловые копытные пушные животные и пернатая дичь.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ):

Лесные земли  - 14,163 тыс. га. 56,65%

Нелесные земли (степи – 5,95, тундра – 0,07) – 6,02 тыс. га. 24,08%

Кустарники – 3,63 тыс. га. 14,52%

Водоемы - (реки- 0,03,  болота – 1,15.) – 1,18 тыс. га 4,72%

Граница заказника идет от устья ручья Мичиль (левого притока р. Дерзиг) в северо–западном направлении, выходит на водораздел рек Мерген и Дерзиг. Далее вверх по водоразделу до безымянного ключа правого притока р. Дерзиг, затем по водоразделу спускается к р. Дерзиг, пересекает ее и по правому водоразделу ручьев В. Бадалыг, Н. Бадалыг, Б. Шивилиг-Ос, М. Шивилиг-Ос и Мичиль в западном направлении по левому водоразделу ручья Мичиль спускается к его устью.

Дургенский заказник. Государственный природный заказник «Дургенский» на территории Тандинского кожууна площадью 35065 га организован постановлением Правительства Республики Тыва от 27 июня 2000 г. № 586.

Географическое положение ООПТ. Заказник расположен в центральной части республики.

Географические координаты: 94 градусов 23 минуты – 94 градусов 40 минут с.ш. и 51 градусов 06 минута – 50 градусов 00 минута в.д.

| Экспликация земель | Площадь, (га) |
| --- | --- |
| Лесные угодья, в т.ч.: | 120 400 |
| - Кедровые леса | 78 000 |
| - Лиственичные леса | 10 500 |
| - Смешанные леса | 1 500 |
| - Гари, вырубки | 30 400 |
| Нелесные в т.ч.: | 29 600 |
| - Кустарниковые поймы | 5 600 |
| - Сельхозугодья (не действующие) | 21 200 |
| - Реки, болото | 2800 |

Заказник предназначен для сохранения воспроизводства и восстановления природных ресурсов, обогащения сопредельных хозяйственно-используемых охотугодий, охраны воспроизводственных стаций марала, сибирской косули, кабарги, соболя. Расположения природного ландшафта крутые склоны. Хребет Танну-Ола в зимнее время практически без снега, богата кормовая база.

Основные охраняемые объекты:

Единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;

Аттестованные плюсовые деревья лиственницы сибирской – элитный семенной фонд основной лесообразующей породы Алтае-Саянской горной страны.

Редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва: манул (Felis manul)  ,сапсан (Falco peregrines Tunstall)  .балобан (Falco cherrug Gray) ,   беркут (Aquila chrysaetos).

Рельеф территории заказника распологается на склонах северной микросклона срединной части горного хребта Восточного Тану-Ола, который простираясь в широтном направлении, служит водоразделом между бассейном Енисея и бессточной Убсунурской котловиной, т.е. поверхность хребта в пределах территории заказника характеризуется тремя типами рельефа: высокогорным и среднегорным(1500-2000м.) и низкогорным (ниже 1500-113 м.). Южная граница территории заказника проходит по осевой гряде, где абсолютные высоты ее достигают 2341 м.н.у.м. и это часть территории предствалена высокогорными комплексами, рсполагающимися на пологоувалисты.

Седловины имеют очень мягкие округлые очертания. В мезозойско-третичных формах рельефа со слабой расчлененностью.

По мере удаления от плоских водоразделов рельеф становится резче и, наконец, приобретает формы, типичные для резко эрозионного среднегорного рельефа с большой глубиной вреза реки Дурген и ее притоков.

Южная периферия территории заказника выходит в пределы Чагытайского грабена и у подножия хребта пересекает конусы выноса и сплошные шлейфы (Белостоцкий И.И., Гидрография). Большая часть территории заказника охватывает весь водосборный бассейн притоков верхнего и среднего течения реки Дурген лишь незначительная северо-восточная часть территории распологается в бассейне правых притоков речки Хорей. В пределах средней части хребта реки бурно текут в глубоких ущельях и на выходе из пределов хребта, основное русло реки Дурген образует довольно мощный и красивый водопад.

Климат резкоконтинентальный, среднегодовая температура -6 градусов.

Флора и растительность территории заказника своеобразна. В их формировании сказывается влияния гумидного климата Сибири и аридного опустыненных степей Монголии. Это проявляется в большей или меньшей степени в зависимости от экспозиции склонов и абсолютной высоты местности. В вертикальном распространении растительности огромную роль, играют инверсии температур, свойственнее районам с континентальным климатом.

Лесной пояс представлен лесами разнообразных типов, лугами и болотами. Основными лесообразующими породами являются лиственница и кедр. Подлесок: черемуха, рябина, малина, шиповник и др.

Животный мир представлен копытными и пушными видами зверей и птиц: лось, марал, кабан, косуля, кабарга, соболь, белка, горностай, глухарь, тетерев, рябчик и др.

Граница начинается от фермы «Хоры», идет по кромке леса до реки Дурген, затем по реке следует до устья ручья Проездной. Далее идет по руслу ручья до его истока. Отсюда в южном направлении проходит по гольцам вдоль границы с Тес-Хемским кожууном до истока ручья Доштуг-Кара-Суг. От истока ручья Доштуг Кара-Суг следует по гольцам вдоль границы с Тес-Хемским кожууном до истока реки Дурген. Оттуда поднимается до истока ручья Хорей. Далее идет по этому ручью до ручья Хоры, то есть до исходной точки.

Каъкский заказник. Государственный комплексный заказник «Каъкский» на территории Улуг-Хемского и Чеди-Хольского кожуунов площадью 60000 га организован в 1985 г. на основании постановления Совета Министров Тувинской АССР от 11 октября 1985 г. № 305.

Основные лесообразующие породы: лиственница, ель, кедр, береза, тополь; кустарниковый ярус образуют голубика, шиповник, смородина (Ильинская, 1980).

Государственный природный заказник расположен в центральной части Тувинской котловины.

Географические координаты:  51 градусов 50 мин.- 52 градус 4 мин. с.ш. и 94 градусов 34 мин.- 95 градус 18  мин. в.д.

Основные охраняемые объекты:

единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;

водно-болотный комплекс озера Каък с целебными бальнеологическими свойствами как место гнездование и отдыха пролетных водоплавающих и околоводных птиц;

места зимних стоянок косули;

редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва: манул (Felis manul)  ,сапсан (Falco peregrines Tunstall)  .балобан (Falco cherrug Gray) ,   беркут (Aquila chrysaetos), журавль-красавка (Anthropoides virgo L).

Охотничье-промысловые виды животных: медведь, росомаха, лось, марал, кабан, кабарга, косуля.

| Экспликация земель | Площадь, (га) |
| --- | --- |
| Лесные угодья, в т.ч.: | 19 440 |
| Нелесные в т.ч.: | 37 500 |
| - степи | 37,34 |
| - тундра | 0,16 |

Граница начинается от горы Ченег-Сана, идет на запад по административной границе Тандинского и Улуг-Хемского кожуунов, затем 12 км на юг также по административной границе. Далее на запад до реки Сенек (пересекая реки Барлык и Шивилиг-Адыр). Вверх по реке Сенек доходит до источников, затем на юг до реки Хендерге и затем идет вниз по её левобережью до ручья Чайлаг-Хем, далее на восток до дороги Ак-Тал – Ийи-Тал. Затем по дороге на север до ручья Одан-Шоль и по нему вверх до административной границы районов. Оттуда идет на восток до горы Ченге-Даг и затем сворачивает на север по хребту г.Ченге-Даг (через истоки ключа), охватывая урочище Дарган-Хаа, до горы Ченег-Сана.

Ондумский заказник. Государственный комплексный заказник «Ондумский» организован на территории Кызылского и Каа-Хемского кожуунов площадью 47000 га в 1985 г. на основании постановления Совета Министров Тувинской АССР от 11 октября 1985 г. № 305.

Государственный природный заказник расположен в южных отрогах хребта Академика Обручева, в северо-восточной части  Тувинской котловины. Георафические координаты заказника: 51 градусов 50 мин.- 52 градус 4 мин. с.ш. и 94 градусов 34 мин.- 95 градус 18  мин. в.д.

Основные охраняемые объекты:

Единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;

Редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва: манул (Felis manul),сапсан (Falco peregrines Tunstall), балобан (Falco cherrug Gray) ,   беркут (Aquila chrysaetos) ушан (Plecotus auritus)  , двуцветныйкожан (Vespertilio L) , черный Аист (Ciconia nigra L).

Охотничья – промысловые виды животных: марал, бурый медведь, косуля, кабан, кабарга.

Рельеф с большим преобладанием гор. Горы достигают высоты 2500 м. н. у.м.

Основные черты природы ООПТ:

Климат резко континентальный. Отмечается большая амплитуда годовых и суточных температур. Средняя годовая температура воздуха составляет –4 гр.С. Абсолютный минимум температуры равен – 52,0 гр., максимум + 38 гр. Средняя сумма осадков за год выпадает в гольцах и предгольцевом поясе до 305 мм, в нижней части 244 мм. Высота снежного покрова достигает более 100 см, лето короткое, зима составляет 160-240 дней.

Растительность весьма своеобразна и разнообразна. Наблюдается степная злаково-полынная голцовая кусарниковая растительность. Лесной пояс занимает горы с высоты 800-1000 до 1700-2400 м. н.у.м. Основными лесообразующими породами деревьев являются лиственница и кедр, реже встречаются ель, пихта, береза, тополь.

Подлесок: жимолость, щиповник иглистый, рябина, черемуха, таволга средняя, кизильник черноплодный, ива сухолюбивая, рододендрон даурский, ольха кустарниковая, спирея средняя, рододендрон золотистый, барбарис сибирский, можжевельник, акация желтая, кизил татарский, смородина красная.

Покров: береза круглолистная, ива сизая, хвощь камышовый, голубика, бадан, осока Анеля, багульник, брусничник, зеленые мхи, лишайники.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ):

Лесные земли– 25 тыс. га. 53,2%.

Нелесные земли– 20,5 тыс. га. 43,6%.

Водоемы – 1,5 тыс. га. 3,2%.

Территория заказника включает ключи Теректиг-Хем (Кара-Хаак, Ак-Хем, Ондум, Карасаир и Теректиг-Хем). На юге и западе граница идет по кромке леса, на севере – по водосбору реки Тапса. На севере – по водосбору реки Баян-Кол.

Заказник «Сут-Хольский» организован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 21 сентября 1979 г. № 373 площадью 10 000 гектаров на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального образования «Сут-Хольский кожуун Республики Тыва».

Государственный природный заказник расположен в южных отрогах хребта Западные Саяны

Географмческие координаты: 51 градусов 50 мин.- 52 градус 4 мин. с.ш. и 94 градусов 34 мин.- 95 градус 18  мин. в.д.

Основные охраняемые объекты:

Единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;

Водные биоресурсы озера Сут-Холь - акклиматизированные виды рыб (пелядь, ряпушка, байкальский омуль, монгольский хариус).

Редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва:

Выдра (Lutra lutra L) ,горный гусь (Eulabeia indica) , алтайский улар (Tetraogallus altaicus) .

Охотничья – промысловые виды животных: марал, косуля, кабан, кабарга

Рельеф с большим преобладанием гор. Горы достигают высоты 2500 м. н. у.м.

Основные черты природы ООПТ:

Климат резко континентальный. Отмечается большая амплитуда годовых и суточных температур. Средняя годовая температура воздуха составляет –4 гр.С. Абсолютный минимум температуры равен – 52,0 гр., максимум + 38 гр. Средняя сумма осадков за год выпадает в гольцах и предгольцевом поясе до 305 мм, в нижней части 244 мм. Высота снежного покрова достигает более 100 см, лето короткое, зима составляет 160-240 дней.

Растительность весьма своеобразна и разнообразна. Наблюдается степная злаково-полынная гольцовая кустарниковая растительность. Лесной пояс занимает горы с высоты 800-1000 до 1700-2400 м. н.у.м. Основными лесообразующими породами деревьев являются лиственница и кедр, реже встречаются ель, пихта, береза, тополь.

Подлесок: жимолость, шиповник иглистый, рябина, черемуха, таволга средняя, кизильник черноплодный, ива сухолюбивая, рододендрон даурский, ольха кустарниковая, спирея средняя, рододендрон золотистый, барбарис сибирский, можжевельник, акация желтая, кизил татарский, смородина красная.

Покров: береза круглолистная, ива сизая, хвощ камышовый, голубика, бадан, осока Анеля, багульник, брусничник, зеленые мхи, лишайники.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ):

Лесные земли– 3.41 тыс. га. 34,1%.

Нелесные земли– 5,19 тыс. га  51,9%

Водоемы (озеро) – 1,4 тыс. га. 14%.

Государственный природный заказник «Тапсинский»  имеет профиль комплексного и организован постановлением исполнительного комитета Тувинской автономной области РСФСР от 13 ноября 1961 г. № 572 «О мерах по усилению охраны ценных диких животных и утверждении Правил производства охоты на территории Тувинской автономной области».

Государственный природный заказник расположен в южных отрогах хребта Академика Обручева, в северо-восточной части  Тувинской котловины.  Географические координаты: 510 50'.- 520  4' . с.ш. и 94 034'.- 95 18' в.д.

Основные охраняемые объекты:

единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;

природные комплексы бассейна реки Тапсы;

редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва:

лесной северный олень (Rangifer tarandus) , скопа (Pandion haliaetus L).

Охотничье-промысловые виды животных: медведь, росомаха, лось, марал, кабан, кабарга, косуля.

Основные черты природы ООПТ: Рельеф горного характера. Горы достигают 2684 м. абсолютной высоты. Верхнюю часть территории занимают гольцы. Гидрографическая сеть имеет довольно большую разветвленность. Основной водной магистралью, протекающей по всей длине и принимающий в себя все речки и ключи, является р. Тапсы, которая впадает в р. Бий-Хем (Большой Енисей). Протяженность ее немногим более 60 км.

Растительность весьма своеобразна. Степная злаково-полынная и гольцовая кустарниковая, лугово-горносклонная, разнотравно-злаковые и разнотравно-осоковые степи. Широко распространены кустарники: ерники, рододендрон золотистый, береза круглолистная, можжевельник, голубика, багульник и др. Основные лесообразующие породы:  лиственница, кедр, ель, тополь.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ):

Лесные земли  - 50,02 тыс. га. 45,9%.

Нелесные земли (степи – 26,20, тундра – 5,12) – 31,32 тыс. га. 28,7%.

Кустарники – 4,05 тыс. га. 3,7%.

Водоемы - (реки- 0,21, болота-2,5.) – 2,71 тыс. га. 2,5%.

Гольцы – 17,20 тыс. га. 15,8%.

Заказник расположен на землях  государственного лесного фонда и на землях муниципального образования «Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва». Общая площадь заказника –109 000 гектаров.

Государственный природный заказник «Хутинский» организован постановлением Совета Министров Тувинской АССР от 31 марта 1972 г. № 205 «Об организации государственных охотничьих заказников республиканского значения». Заказник расположен на землях государственного лесного фонда и на землях муниципального образования «Пий-Хемский кожуун Республики Тыва». Общая площадь заказника 107000 гектаров.

Государственный природный заказник расположен в южных отрогах хребта Восточные Саяны, в северо-восточной части  Тувинской котловины.  Географические координаты: 51 градусов 50 мин.- 52 градус 4 мин. с.ш. и 94 градусов 34 мин.- 95 градус 18  мин. в.д.

Основные охраняемые объекты:

единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;

пути сезонных миграций между регионами Красноярского края (летний период отел косули на территории Природного парка «Ергаки») и Республики Тыва  и места зимовки косули сибирской (Хутинская котловина).  Миграционные пути сибирской косули один из самых больших в Восточной Сибири, переходы осуществляется через верховья р.р. Хут , Сейба, Черная речка, Сыстыг-Хем через горный хребет Восточнйх Саян;

Охотничье-промысловые виды животных: медведь, росомаха, лось, марал, кабан, кабарга, косуля.

Рельеф с большим преобладанием гор. Горы достигают высоты 2500 м. н. у.м.

Основные черты природы ООПТ: Климат резко континентальный. Отмечается большая амплитуда годовых и суточных температур. Средняя годовая температура воздуха составляет –4 гр.С. Абсолютный минимум температуры равен – 52,0 гр., максимум + 38 гр. Средняя сумма осадков за год выпадает в гольцах и предгольцевом поясе до 305 мм, в нижней части 244 мм. Высота снежного покрова достигает более 100 см. в горах, а на долине рек Хут 10-20 см., лето короткое, зима составляет 160-240 дней.

Растительность весьма своеобразна и разнообразна. Наблюдается степная злаково-полынная голцовая кусарниковая растительность. Лесной пояс занимает горы с высоты 800-1000 до 1700-2400 м. н.у.м. Основными лесообразующими породами деревьев являются лиственница и кедр, реже встречаются ель, пихта, береза, тополь.

Подлесок: жимолость, щиповник иглистый, рябина, черемуха, таволга средняя, кизильник черноплодный, ива сухолюбивая, рододендрон даурский, ольха кустарниковая, спирея средняя, рододендрон золотистый, барбарис сибирский, можжевельник, акация желтая, кизил татарский, смородина красная.

Покров: береза круглолистная, ива сизая, хвощь камышовый, голубика, бадан, осока Анеля, багульник, брусничник, зеленые мхи, лишайники.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ):

Лесные земли– 48,78  тыс. га. 45,6%.

Нелесные земли (степи)– 49,95 тыс. га. 46,7%.

Кустарники – 7,72 тыс. га. 7,2%.

Водоемы – (болота – 0,45, реки – 0,10) – 0,55  тыс. га. 0,5%

Чаа-Хольский заказник. Государственный природный заказник «Чаа-Хольский» организован на территории Чаа-Хольского кожууна площадью 20000 га в 1973 г. на основании постановления Совета Министров Тувинской АССР от 8 августа 1973 г. № 494.

Государственный природный заказник расположен в северных отрогах хребта Западный Танну-Ола, в южной части  Тувинской котловины.  Географические координаты: 51 градусов 50 мин.- 52 градус 4 мин. с.ш. и 94 градусов 34 мин.- 95 градус 18  мин. в.д.

Основные охраняемые объекты:

- единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;

- аттестованные плюсовые деревья лиственницы сибирской – элитный семенной фонд основной лесообразующей породы Алтае-Саянской горной страны.

- редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва: снежный барс (Uncia uncia) , манул (Felis manul),   беркут (Aquila chrysaetos), алтайский улар (Tetraogallus altaicus) .

- охотничье-промысловые виды животных: медведь, росомаха, лось, марал, кабан, кабарга, косулясоболь, белка, глухарь, тетерев, рябчик.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ):

Лесные земли  - 6,8 тыс. га. 34%

Нелесные земли  (степи – 9,06, тундра – 1,31) – 10,37 тыс. га. 51,85%

Кустарники – 0,07 тыс. га. 0,35%

Водоемы - (озера- 0,06, реки- 0,08) – 0,14 тыс. га. 0,7%

Прочие земли (гольцы) -  2,62 тыс. га. 13,1%

Граница начинается с местечка (поляны) Кара-Дыт и идет в восточном направлении, выходит на правый водораздел реки Чаа-Холь, затем идет вверх по водоразделу, охватывая вершину реки Чаа-Холь, и по левому водоразделу спускается к исходному пункту.

Чагытайский заказник. Государственный гидробиологический заказник «Чагытайский» организован на территории Тандинского кожууна площадью 5350 га в 1995 г. на основании постановления Совета Министров Тувинской АССР от 17 июля 1995 г. № 362.

Основные охраняемые объекты:

Государственный биолого-гидрологический заказник расположен на южной части Тувинской котловины, в северных предгорьях хребта Восточный Танну-Ола.  Географические координаты: 50 градусов 50-55 минутами с.ш. и 94 градусов 37-42 минуты в.д.

Основные охраняемые объекты:

- Единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;

- Водные биоресурсы озера Чагытай – местная ихтофауна (щука, язь, гольян, сибирский пескарь, сибирская шиповка, карп и губки) и акклиматизанты (пелядь, лещ);

- Местообитание эндемичного вида животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва: манул (Felis manul),сапсан (Falco peregrines Tunstall), балобан (Falco cherrug Gray), скопа (Pandion haliaetus L), большой кроншнеп (Numenius arquata L).

- Охотничье-промысловые виды животных: лось, косуля, огарь, пеганка,кряква, касатка, чирок-трескун, чирок-свистун, серая утка, свиязь, шилохвость, широконоска, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, морская чернеть, гоголь, куропатка, тетерев, глухарь.

Основные черты природы ООПТ: Основную часть заказника составляет акватория озера Чагытай, площадью 2860 гектаров. Вода озера пресная. Глубина озера около 20 м.

Охватывает акваторию озера Чагытай с трехкилометровой береговой полосой и пойму реки Мажалык с пятикилометровой прибрежной частью.

Шанский заказник. Государственный комплексный заказник «Шанский» организован на территории Каа-Хемского кожууна площадью 30000 га в 1972 г. на основании постановления Совета Министров Тувинской АССР от 31 марта 1972 г. № 205.

Государственный природный заказник расположен в южных отрогах хребта Академика Обручева.

Географические координаты: 510 501.- 520 41. с.ш. и 940 341 – 950 181 в.д.

Основные охраняемые объекты:

- Единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;

- редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва: манул (Felis manul), сапсан (Falco peregrines Tunstall), балобан (Falco cherrug Gray) , беркут (Aquila chrysaetos).

- Охотничье-промысловые виды животных: медведь, росомаха, лось, марал, кабан, кабарга, косуля, соболь, белка, глухарь, тетерев, рябчик.

Основные черты природы ООПТ:

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ):

Лесные земли  - 20,99 тыс. га. 70,0%.

Нелесные земли (степи – 8,16, тундра – 0,09) – 8,25 тыс. га. 27,5%.

Кустарники – 0,37 тыс. га. 1,2%.

Водоемы - (болота – 0,39) – 0,39 тыс. га. 1,3%.

Граница начинается от устья правого притока реки Шан ручья Чинге-Хем, полукругом поднимается в северо-западном и северном направлениях на водораздел рек Хопто и Шан. Далее идет вверх по водоразделу, охватывая верховья реки Шан на севере, граница выходит на водораздел рек Оштан и Мерген. Повернув здесь на юг, граница спускается по водоразделу, не доходя 5 км до правого берега реки Каа-Хем, и параллельно течению реки Каа-Хем в западном направлении возвращается к исходному пункту.

Шеминский заказник. Государственный комплексный заказник «Шеминский» организован на территории Дзун-Хемчикского кожууна площадью 25700 га в 1978 г. на основании постановления Совета Министров Тувинской АССР от 14 ноября 1978 г. № 486.

Государственный природный заказник расположен в отрогах хребта Западный Танну-Ола.

Географические координаты: 500 401.- 500 581 с.ш. и 910 201- 910 501 в.д.

Экспликация земель (в гектарах):

Лесные земли–  25,7  тыс. га.

Нелесные земли– 23,3 тыс. га

Водоемы – 12 тыс. га.

Основные охраняемые объекты:

- Единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;

- Редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва: манул (Felis manul)  ,сапсан (Falco peregrines Tunstall)  .балобан (Falco cherrug Gray) ,   беркут (Aquila chrysaetos).

- Охотничье-промысловые виды животных: медведь, росомаха, лось, марал, кабан, кабарга, косуля.

Основные черты природы ООПТ:

Климат резко континентальный. Отмечается большая амплитуда годовых и суточных температур. Средняя годовая температура воздуха составляет -4 гр. С. Абсолютный минимум температуры равен – 52,0 гр., максимум + 38 гр. Средняя сумма осадков за год выпадает в гольцах и предгольцевом поясе до 305 мм, в нижней части 244 мм. Высота снежного покрова достигает более 100 см, лето короткое, зима составляет 160-240 дней.

Растительность весьма своеобразна и разнообразна. Наблюдается степная злаково-полынная гольцовая кустарниковая растительность. Лесной пояс занимает горы с высоты 800-1000 до 1700-2400 м. н.у.м. Основными лесообразующими породами деревьев являются лиственница и кедр, реже встречаются ель, пихта, береза, тополь.

Подлесок: жимолость, щиповник иглистый, рябина, черемуха, таволга средняя, кизильник черноплодный, ива сухолюбивая, рододендрон даурский, ольха кустарниковая, спирея средняя, рододендрон золотистый, барбарис сибирский, можжевельник, акация желтая, кизил татарский, смородина красная.

Покров: береза круглолистная, ива сизая, хвощ камышовый, голубика, бадан, осока Анеля, багульник, брусничник, зеленые мхи, лишайники.

Северная граница начинается от водораздела рек Шеми и Аныяк-Чыргакы, идет на северо-восток по водоразделу ручьев Алдыы-Ажик и Ыйлылиг-Хем, включая все притоки ручья Алдыы-Ажик до р. Шеми, далее вниз по ее левому берегу до устья ручья Калбак-Даштыг-Озен, затем вверх до его истоков. Далее на северо-восток до истоков ручья Сарыг-Бель, затем вниз по его правому берегу до устья. От устья ручья Сарыг-Бель вверх по левой стороне р. Улуг-Хондергей до устья ручья Ак-Хем. Затем вверх по правой стороне ручья Ак-Хем до его истоков. От истоков ручья Ак-Хем на юг до границы с Овюрским кожууном.

Южная часть границы с Овюрским кожууном до водораздела рек Шеми и Аныяк-Чыргаки.

Западная часть границы по водоразделу рек Шеми и Аныяк-Чыргаки до водораздела ручьев Элдиг-Хем и Алдыы-Ажык.

Уш-Белдирский заказник. Государственный комплексный заказник «Уш-Бельдирский» организован в 1975 г. на территории Каа-Хемского кожууна площадью 15000 га на основании постановления Совета Министров Тувинской АССР от 20 ноября 1975 г. № 664.

Государственный заказник "Уш-Белдирский" расположен в отрогах хребта Академика Обручева, в верховье реки Каа-Хем (Малый Енисей).

Основные охраняемые объекты:

- Единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира;

- Редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва:   снежный барс (Uncia uncia), лесной северный олень (Rangifer tarandus), тувинский бобр (Castor fiber tuvinicus)  , выдра (Lutra lutra L), рыба Таймень, ленок. А также редких видов птиц: белый лебедь, черная цапля и др. видов водоплавающих.

- Охотничье-промысловые виды животных: медведь, росомаха, лось, марал, кабан, кабарга, косуля, соболь, горностай, колонок, глухарь, тетерев, рябчик.

Основные черты природы ООПТ: Сильно расчлененный горный рельеф, который занимает всю территорию заказника. Горы достигают высоты до 2900 м. н.у.м. Основными водными артериями являются  р. Белин  и Кадыр-Ос, правые  притоки реки Каа-Хем (М. Енисей). Растительный мир разнообразен. Заказник является местом обитания ценных промысловых зверей и птиц.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ):

Лесные земли  - 8,5 тыс. га. 56,7%

Нелесные земли (степи – 3,56, тундра – 0,04) – 3,60 тыс. га 24%

Кустарники – 2,18 тыс. га. 14,5%

Водоемы - (реки- 0,02, болота- 0,70) – 0,72 тыс. га. 4,8%

Граница начинается с устья реки Белин вверх по реке на протяжении 15 км, далее поворачивает строго на запад по водоразделу реки Кардан, затем спускается по водоразделу в южном направлении на протяжении 10 км до левобережья реки Кызыл-Хем. Далее поворачивает на восток и по левому берегу реки Кызыл-Хем доходит до исходного пункта.

Ээрбекский заказник. Государственный природный заказник «Ээрбекский» организован в 1985 г. на территории Пий-Хемского кожууна площадью 29000 га на основании постановления Совета Министров Тувинской АССР от 11 октября 1985 г. № 305.

Географическое положение ООПТ.

Государственный природный заказник расположен в южных отрогах Уюкского хребта, в северной части  Тувинской котловины.

Географические координаты:  510 451.- 510 561. с.ш. и 930 401.- 940 031. в.д.

Экспликация земель (в гектарах и процентах от общей площади ООПТ):

Лесные земли – 13,22 тыс. га. 45,6%.

Нелесные земли (степи – 13,54,  тундра- 0,01 ) – 13,55 тыс. га. 46,7%.

Кустарники – 2,09 тыс. га. 7,2%.

Водоемы - (болота) -0,14 тыс. га. 0,5%.

Редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва: манул (Felis manul), сапсан (Falco peregrines Tunstall), балобан (Falco cherrug Gray) ,   беркут (Aquila chrysaetos), алтайский улар  (Tetraogallus altaicus),  степной лунь  (Circus mfcrourus), журавль-красавка (Anthropoides virgo), серый журавль (Grus grus), орлан-белохвость (Haliaeetus albicilla L).

Охотничье-промысловые виды животных и птиц: медведь, росомаха, лось, марал, кабан, кабарга, косуля, глухарь, тетерев, рябчик.

Основные черты природы ООПТ: Рельеф горный. Основной водной магистралью является р. Ээрбек – правый приток р. Енисей (Улуг-Хем). ½ часть территории занимают типичные лесообразующие породы: лиственница, кедр, ель, береза. Подлесок: черемуха, рябина, малина, шиповник и др.

Граница начинается по водоразделу рек Арзак и Правый Ээрбек, охватывает все притоки рек Правый и Левый Ээрбек до водораздела рек Оюн-Шиви и Левый Ээрбек. Далее проходит по водоразделу рек Оюн-Шиви и Левый Ээрбек, идет на восток по р. Левый Ээрбек, охватывая все его притоки до вершины ключа Магой. Проходит через водораздел на юго-восток до вершины Баян-Кола, далее по водоразделу до вершины ключа Эки-Оъттуг выходит на вершину ключа Шивит-Хем и по правому берегу спускается до р.Ээрбек, пересекает ее и по правоключу Каменный поднимается до главного водораздела р.Ээрбек.

II.3. Государственные природные парки

Природный парк «Тайга»  образован постановлением от 15 сентября 2009г. № 468 Правительства Республики Тыва «Об образовании Природного парка «Тайга» в муниципальном районе «Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» площадью 23297,9 гектара.

Природный парк «Тайга» расположен в южных отрогах Уюкского хребта, в северной части  Тувинской котловины.

Географические координаты:

Описание границ Природного парка «Тайга» (на топографической карте масштаба 1:100000)

- Северная. От отметки с координатами 51*59'12"С.Ш:94*01'12"ВД ферма Могай на восток по границам лесных участков до отметки с координатами 51*59'14"С.Ш: 94*13'19"В.Д.(ручей Бегреда)

- Восточная. От отметки с координатами 51*59'14"С.Ш: 94* 16' 10"В.Д.(ручей Бегреда)

По границам лесных участков до отметки с координатами 51* 53' 50" С,Ш; 94* 16' 10" В.Д. (ручей Баян-Хем)

- Южная. От отметки с координатами 51*53'50"С.Ш: 94* 16' 10"В.Д.(ручей Баян-Хем) на запад по границам лесных участков до отметки с координатами 51* 51' 13" С,Ш; 94* 04' 49" В.Д. (ручей Эки-Оттуг)

- Западная. От отметки с координатами 51*51'13"С.Ш: 94* 04' 49"В.Д.(ручей Эки-Оттуг) на северо-запад по ручью Эки-Оттуг по его правой стороне до отметки с координатами 51* 53' 52" С,Ш; 94* 01' 32" В.Д. (исток ручья Эки - Оттуг).

- От отметки с координатами 51* 53' 52" С,Ш; 94* 01' 32" В.Д. (исток ручья Эки - Оттуг) по прямой на северо-запад до отметки с координатами 51* 54' 09" С,Ш; 94* 01' 09" В.Д. (высота 1671,8).

Редкие виды животных, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Республики Тыва: манул (Felis manul), сапсан (Falco peregrines Tunstall), балобан (Falco cherrug Gray) ,   беркут (Aquila chrysaetos), алтайский улар  (Tetraogallus altaicus),  степной лунь  (Circus mfcrourus), журавль-красавка (Anthropoides virgo), серый журавль (Grus grus), орлан-белохвость (Haliaeetus albicilla L).

Охотничье-промысловые виды животных и птиц: медведь, росомаха, лось, марал, кабан, кабарга, косуля, глухарь, тетерев, рябчик.

Природный парк «Тайга» является природоохранным рекреационным учреждением, территория которого включает в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

Природный парк находится в ведении органа исполнительной власти Республики Тыва в области охраны окружающей среды.

Природный парк расположен на землях лесного фонда Уюкского участкового лесничества Государственного учреждения «Туранское лесничество» (кВ. № 293-298, кВ. № 306-311), Ээрбекского участкового лесничества (кВ.№ 6) и Кызылского участкового лесничества Государственного учреждения «Кызылское лесничество» (кв. № 1-114).

Территория Природного парка разделены на функциональные зоны:

- Особо охраняемая зона занимает площадь 9029,1 гектара (38,75 % от общей площади парка)

- Рекреационная зона занимает площадь 13935,2 гектара (59,82 % от общей площади парка)

- Зона хозяйственного назначения занимает площадь 333,6 гектара (1,43 % от общей площади парка)

Государственные природные заказники Республики Тыва

по состоянию на 1 января 2011 г.

Таблица II.2.1

| ## № ## п/п | ## Наименование ## заказника | ## Площадь (тыс.га) | ## Профиль | ## Административная принадлежность | ## Ведомственная ## принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | ## «Аянгатинский» | ## 51 | ## комплексный | ## Барун-Хемчикский | Минприроды РТ |
| ## 2. | ## «Балгазынский» | ## 150 | ## комплексный | ## Тандинский | Минприроды РТ |
| ## 3. | ## «Дерзигский» | ## 25 | ## комплексный | ## Каа-Хемский | Минприроды РТ |
| ## 4. | ## «Дургенский» | ## 35,065 | ## комплексный | ## Тандинский | Минприроды РТ |
| ## 5. | ## «Каъкский» | ## 60 | ## комплексный | ## Улуг-Хемский, ## Чеди-Хольский | Минприроды РТ |
| ## 6. | ## «Ондумский» | ## 47 | ## комплексный | ## Кызылский | Минприроды РТ |
| ## 7. | ## «Сут-Хольский» | ## 10 | ## комплексный | ## Сут-Хольский | Минприроды РТ |
| ## 8. | ## «Тапсинский» | ## 109 | ## комплексный | ## Кызылский | Минприроды РТ |
| ## 9. | ## «Чаа-Хольский» | ## 20 | ## комплексный | ## Чаа-Хольский | Минприроды РТ |
| ## 10. | ## «Чагытайский» | ## 5,35 | ## гидробиологический | ## Тандинский | Минприроды РТ |
| ## 11. | ## «Шанский» | ## 30,750 | ## комплексный | ## Каа-Хемский | Минприроды РТ |
| ## 12. | ## «Шеминский» | ## 25 | ## комплексный | ## Дзун-Хемчикский | Минприроды РТ |
| ## 13. | ## «Уш-Белдирский» | ## 15 | ## комплексный | ## Каа-Хемский | Минприроды РТ |
| ## 14. | ## «Хутинский» | ## 107 | ## комплексный | ## Пий-Хемский | Минприроды РТ |
| ## 15. | ## «Ээрбекский» | ## 29 | ## комплексный | ## Пий-Хемский | Минприроды РТ |

II.4. Памятники природы

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территории республики статус памятника природы имеют 15 водных объектов, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва «О памятниках природы на территории Республики Тыва» от 28 февраля 2007 г. № 294 (таблица III.3.1.).

##### Таблица II.3.1

#### Общие сведения о памятниках природы Республики Тыва

| № п/п | Наименование | Площадь (га) | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озеро Азас | 6899 | водный |
| 2. | Озеро Тере-Холь |  | водный |
| 3. | Озеро Торе-Холь | 33926514 | водный |
| 4. | Озеро Хадын | 2950 | водный |
| 5. | Озеро Сут-Холь | 2276 | водный |
| 6. | Озеро Чагытай | 2364 | водный |
| 7. | Озеро Чедер | 1555 | водный |
| 8. | Уш-Бельдирские источники | 15 | водный |
| 9. | Озеро Белое | 1122 | водный |
| 10. | Тарысские источники | 100 | водный |
| 11. | Бай-Тальский источник | 100 | водный |
| 12. | Суг-Бажынский источник | 8,4 | водный |
| 13. | Озеро Кара-Холь | 2708 | водный |
| 14. | Озеро Дус-Холь | 625 | водный |
| 15. | Хутинский порог | 52 | водный |

II.5. Охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения

В соответствии со статьями 23, 24 Закона Республики Тыва от 9 декабря 1996 г. № 645 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Тыва», положениями о государственных природных заказниках (постановление Правительства Республики Тыва от 31 мая 2008 г. № 336.) и Уставом РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» (далее Дирекция) от 12 февраля 2008 г., утвержденным министром природных ресурсов и экологии Республики Тыва, охрана особо охраняемых природных территорий республиканского значения осуществляется государственными инспекторами.

Основным направлением охраны является борьба со следующими воздействиями на природные комплексы:

- охотничье браконьерство;

- лесные и степные пожары;

- нерегулируемое посещение, в том числе рекреационное.

Традиционно мощный браконьерский прессинг основан на незаконном промысле копытных. Для борьбы с браконьерством за отчетный период государственными инспекторами на территории заказников проведено 420 рейдовых мероприятий, в том числе с другими контролирующими органами – 55 (из них 26 рейда со службой природнадзора Республики Тыва). За время проведения рейдов пройдено около 30 000 км.

За отчетный период по выявленным нарушениям природоохранного законодательства и установленного режима охраны, особо охраняемых природных территорий государственными инспекторами Дирекции составлено 107 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того составлены 19 сообщений о правонарушениях природоохранного законодательства. Сообщения переданы для дальнейшего производства  в Службу природнадзора РТ, отдел госконтроля водных биоресурсов Енисейского территориального управления, Государственный комитет по охоте и рыболовству и Государственный комитет по лесному хозяйству.

По выявленным нарушениям режима особой охраны ООПТ вынесено 74 постановления об административных правонарушениях, из них 69 случай по статье 8.39 КоАП и 5 - по 8.37 КоАП, что является на 39 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изъяты 19 единиц огнестрельного оружья, которые были сданы в правоохранительные органы. Также изъяты рыболовные сети (56шт) общей длиной более 5600 м. (с диаметром ячеи 32-34мм). В результате вынесенных постановлений наложено штрафов на сумму 78000 руб., из которых на сегодня уплочены. Выявлено 2 факта незаконной охоты, причиненный ущерб составил 17000 руб. (материалы переданы в Госкомитет Республики Тыва по охоте и рыболовству).

По результатам проведенных рейдов совместно со Службой по надзору в сфере использования и охраны природных ресурсов Республики Тыва на территории памятников природы выявлено 9 фактов правонарушений, по которым наложено штрафов на сумму 4500 руб.

Для усиления охраны ООПТ подписаны соглашения о сотрудничестве с Госкомитетом по охоте и рыболовству Республики Тыва, Россельхознадзором по Республике Тыва, заповедником «Убсунурская котловина», Енисейским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, природным парком «Ергаки», правоохранительными органами. Совместные рейдовые мероприятия проводились с госинспекторами природоохранных организаций Отдела государственного надзора, контроля и охраны водных биологических ресурсов по Республике Тыва Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, заповедника «Убсунурская котловина».  А также проводились совместные рейды с сотрудниками отделов внутренних дел Каа-Хемского, Кызылского и Тандинского кожуунов, лесниками автономных учреждений лесного хозяйства, отдела контроля за охраной, использованием и воспроизводством объектов животного мира Управления Россельхознадзора по Республике Тыва и госинспекторами Государственного комитета Республики Тыва по охоте и рыболовству.

По фактам нарушений природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях начато создание базы данных правонарушителей (фототека, информация о нарушителях).

Мониторинг и биотехнические мероприятия. С 30 января по 10 марта  2010 года на территории 14 заказников и Природного парка «Тайга» проведены зимние маршрутные учеты животных. Учетные работы проведены на территории с площадью 741 тыс. га., суммарная длина маршрутов составила 303,6 км., количество маршрутов составила 47 шт., троплений-32. По результатам  учетных работ  отмечается стабильный рост основных видов животных (по сравнению с прежними показателями), за исключением белки. Возможно, это связано с неурожаем  кедрового ореха, грибов и неравномерным урожаем ягод. Результаты учетных работ (карточки ЗМУ) переданы в Госкомитет Республики Тыва по охоте и рыболовству для составления единого отчета по Республике Тыва. Кроме того, на территории заказников проводились работы по учету сезонных миграций копытных, с целью определения путей миграции, количества и возрастного состава. На основании соглашения с природным парком «Ергаки» Красноярского края были проведены мероприятия по осеннему и весеннему  учету диких копытных (сибирской косули). На путях перехода сибирской косули с территории природного парка «Ергаки» чрез горный хребет Восточных Саян на территорию государственного природного заказника «Хутинский» за 5 дней насчитано 132 особей. Из многолетнего опыта  местных жителей и из неофициальных данных, на разных переходах количество переходящих косуль в зависимости от погодных условий на порядок разняться.

В 15 заказниках засолено 65 солонцов, устроено 12 подкормочных площадок, изготовлены 4 кормушки для подкормки животных. Заготовлено 4 тонны сена, веники для подкормки животных в зимнее время. В заказниках «Дургенский» и «Ээрбекский» засеян овес на общей площади 5 га.

В целях регулирования численности хищников на территории заказников уничтожено 16 волков.

Госинспекторы заказников в кожуунах активно сотрудничают с администрациями и другими ведомствами на местах для проведения природоохранных работ (отстрел волков и противопожарные мероприятия). За 2010 г. госинспекторы в Каа-Хемском кожууне добыли 7 волков и отличились, а остальные 8 волков были уничтожены на территории других заказников. Выявлено и потушено 2 пожара в заказниках «Балгазынский» и «Тайга» задействовано 37 чел. населения,  члены из добровольных противопожарных бригад и сотрудники авиалесоохраны.  Госинспектора Дирекции участвовали, организовывали и руководили работой по тушению пожара. Со стороны дирекции были затрачены средства на приобретения ГСМ и продукты.

Эколого-просветительская работа. Инспекторами заказников «Дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» регулярно на территориях кожуунов, где расположены заказники, проводится среди населения разъяснительная работа о режиме заказников. Среди учащихся школ проведены 43 лекций о режиме заказников,проведены 260 бесед на тему «О режиме государственных природных заказников». Освещено в СМИ о деятельности Дирекции 14 раз. Несколько раз велись репортажи об акциях  по уборке на территории Памятников природы, Природного парка «Тайга» в местечке «Станция Тайга» и «Ловушка». В акциях по уборке территорий ООПТ участвовали школьники, студенты 330 чел.

В рамках всероссийской акции «Марш парков» с 14 по 30 апреля совместно с эколого-просветительским отделом заповедника «Убсунурская котловина» и Национальным музеем Республики Тыва им. 60-ти богатырей был проведен конкурс рисунков о животном мире особо охраняемых природных территорий республики среди учащихся 5 классов. Также были проведены лекции и выставки для школьников в 5 кожуунах , где расположены заказники Ээрбекская средняя школа, Школа интернат, Межегейская средняя школа, Балгазынская средняя школа, Бай-Хаакская средняя школа. В акции участвовали свыше 530 школьников.

С мая по сентябрь инспекторами Дирекции проводились рейдовые выезды по охране режима территорий памятников природы озер Хадын и Дус-Холь. В летний период 2010 г. были проведены 4 акций по очистке мусора на территории памятников природы озер Хадын, Дус-Холь. 12 августа 2010 года в честь года празднования дня республики госинспекторы участвовали в организованном Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва акции «Чистые озера». Акция транслировалась в ГТРК «Тыва».

Подготовлено 4-х сторонний договор по созданию школьного лесничества на базе МОУ СОШ с.Балгазын с центром занятости населения Тандынского кожууна, с Балгазынским лесхозом и Администрацией для привлечения школьников к работе по возобновлению соснового бора.

4-5 июня 2010 года Дирекцией по ООПТ РТ проведен 1-ый эколого-туристический слет среди работников природоохранных ведомств республики  в м. Барык Улуг-Хемского кожууна. Всего в слете приняли участие 5 команд. Слет проведен на высоком уровне и принято решение о проведении каждый год. Были высказаны замечания и пожелания чемпионам, которые должны организовать и провести в 2011 году. При проведении слета на организационные вопросы, на призы для победителей были израсходованы средства Дирекции.

24-25 сентября 2010 года в ГПЗ "Дургенский" был проведен  выездной обучающий семинар общественных инспекторов РГУ "Дирекция по ООПТ РТ".  Всего в ряды общественных инспекторов  привлечено 29 чел., которым выданы удостоверения. А также во время семинара были проведены обучающие семинары по различным темам, которые они столкнуться во время проведения совместных рейдов со своими госинспекторами.

17 октября 2010 года в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна госинспекторы  участвовали в акции "Мы за чистый Сарыг-Сеп", обеспечили транспорт по вывозу мусора, ГСМ.

4-6 ноября  2010 года был организован совместный выезд с корреспондентами  ГТРК "Тыва" на территорию государственного заказника "Хутинский" с целью освещения учетных работ во время осенних миграций. Журналисты о командировке остались, очень довольны, получили хороший заряд бодрости. Поближе узнали о работе госинспектора в полевых условиях, с чем сталкиваются в повседневной работе на территории заказника. В итоге сняли хороший репортаж о переходе сибирской косули.

Нормативно правовая обеспеченность. В целях повышения грамотности госинспекторов в сфере природоохранного законодательства в марте  этого года проведен обучающий семинар для госинспекторского  состава  Дирекции. В работе  семинара приняли участие приглашенные лекторы из МВД, Респрокуратуры, ТывГУ, ТИКОПРа, Госкомитета РТ по охоте и рыболовству.

В целях эффективного использования природных ресурсов  озер Дус-Холь и Хадын Дирекцией  разработаны проект  постановления №213 от 27 мая 2010 г., проект  распоряжения № 97-р от 7 мая 2010 г.,  "Об утверждении плана мероприятий по охране и эффективному использованию природных ресурсов  озер Дус-Холь и Хадын ".

Гранты. Дирекцией выигран  грант Всемирного фонда дикой природы в сумме 80 тыс. рублей на организацию и проведение выездного обучающего семинара для общественных инспекторов по охране природы.

Часть III. Государственное регулирование окружающей среды                                               и природопользования

На территории Республики Тыва Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва (далее - Минприроды РТ) осуществляет функции по выработке государственной политики и правового регулирования в сфере охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, водных отношений, лесных отношений, экологической экспертизы объектов республиканского уровня, обращения с отходами производства и потребления, государственное управление в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, ведение Красной книги Республики Тыва, учет и контроль радиоактивных веществ, организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов (тувинцев-тоджинцев), предоставление права пользования участками недр для геологического изучения и добычи общераспространенных полезных ископаемых, выдачу разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова.

III.1. Основные вопросы экологической политики

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва образовано в соответствии с Указом Председателя Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2007 г. № 9 «О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва» путем преобразования Министерства природопользования Республики Тыва и Агентства по водным ресурсам Республики Тыва, руководство которым осуществляет Правительство Республики Тыва.

В ведении Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва (далее  Минприроды РТ) находятся: Служба по надзору в сфере использования и охраны природных ресурсов Республики Тыва (далее - Служба) и РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» (далее  Дирекция по ООПТ РТ).

В целях формирования и последовательной реализации государственной политики в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Тыва постановлением Правительства Республики Тыва от 18 декабря 2008 г. № 750 подготовлена Концепция экологической безопасности Республики Тыва до 2011 г.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва разработало Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды на территории Республики Тыва в 2009 году», который утвержден постановлением Правительством Республики Тыва от 15 декабря 2010 г. за № 570, где отражены экологическая обстановка в республике, воздействие на нее хозяйственной деятельности, состояние возобновляемых природных ресурсов, предпринимаемые меры для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду со стороны республиканских и федеральных органов власти.

Разработан доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства и службы (ДРОНД) на 2010-2012 годы.

Разработана и утверждена РЦП «Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Тыва в 2011-2012 гг.».

Реализуется ведомственная целевая программа «Рациональное использование, восстановление и строительство гидротехнических сооружений  на  территории Республики Тыва на 2010-2012 годы».

III.2. Природоохранное законодательство Республики Тыва

Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования природопользования, охраны окружающей среды в 2010 году являлось одной из приоритетных задач Минприроды Республики Тыва.

В рамках осуществления полномочий по правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды и природопользования Минприроды РТ подготовлено 2 проекта распоряжений Правительства Республики Тыва, 28 проектов постановлений Правительства Республики Тыва, из них утверждено на заседаниях Правительства 21. Разработано 2 проекта закона о внесении изменений в Законы Республики Тыва в области охраны окружающей среды.

III.3. Государственный контроль и надзор за использованием и охраной природных ресурсов

Государственный экологический контроль и надзор за региональными объектами осуществляет Служба по надзору в сфере использования и охраны природных ресурсов Республики Тыва (далее  Служба).

В результате контрольных мероприятий за 2010 год проведенных Службой по надзору в сфере использования и охраны природных ресурсов Республики Тыва (далее Служба) выявлено 55 нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, всего устранено - 171 нарушений, в т.ч. по выявленным правонарушениям госинспекторов РГУ «Дирекция по ООПТ РТ» и районных прокуроров республики.

За 2009 год выявлено 138 нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды с учетом изъятых полномочий, из них устранено 129 нарушений, что составляет 93,4%.

За отчетный период в соответствии с установленной сферой деятельности сотрудниками Службы проведено 72 комплексных контрольных мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования, из них: 22 - плановых, 7 - внеплановых, 43 -рейдовых мероприятий. Выявлено 96 нарушений природоохранного законодательства РФ, по которым составлено 55 протоколов об административных правонарушениях и выписано 41 предписаний об устранении выявленных нарушений, из которых исполнено 41. В среднем за 12 месяцев одним сотрудником Службы составлено 13,7 протоколов об административных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Всего рассмотрено 171 дел об административных правонарушениях, в т.ч. 80 дел по протоколам РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» и 36 дело по постановлениям районных прокуратур республики. Наложено взысканий в виде штрафов на общую сумму 1947 тыс. руб. Из них отменено решением Арбитражного суда 16 постановлений о назначении административного наказания на сумму 422 тыс. руб. 2 постановления на сумму 53 тыс. руб. находятся в производстве Арбитражного суда РТ. 5 административных дел на общую сумму 58 тыс. руб. находятся в производстве Службы в соответствии с установленными законодательством сроками. В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва находится 34 административных дел со штрафными санкциями на сумму 87,5 тыс. руб.

На 2010 год запланировано поступление отдельных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты субъектов РФ в сумме 350,0 тыс. руб.

В 2010 году уплачено в добровольном порядке 310,5 тыс.руб., а в принудительном порядке через Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва 997 тыс.руб. Общая сумма взысканных штрафных санкций составляет 1 307,5 тыс. руб. что является 374 % выполнения годового плана по поступлению отдельных взысканий (штрафов) на 2010 год.

По сравнению с аналогичным периодом 2009 года следует: в 2009 году проведено 46 плановых и 35 внеплановых мероприятий, а в 2010 году 19 плановых и 5 внеплановых мероприятий; в 2009 году выявлено 138 правонарушений, а в 2010 году 96 правонарушений; в 2009 году составлено 52 протоколов, а в 2010 году 55 протоколов; в 2009 году наложено административных штрафов на общую сумму 522 тыс. руб., взыскано в добровольном порядке 351 тыс. руб., а в 2010 году наложено 1 947 тыс.руб. и взыскано 1 307,5 тыс.руб.

III.3.1. Государственный контроль и надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр

Службой проведено 5 внеплановых контрольных мероприятий по соблюдению условий лицензий на недропользование, а также по выявлению фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) на территории республики.

В ходе внеплановых контрольных мероприятий выявлено 5 правонарушений, а именно безлицензионное пользование недрами.

По результатам данных мероприятий составлено 6 протоколов об административных правонарушениях предусмотренных ст. 7.3 КоАП РФ за безлицензионное пользование недрами - 1 юридическое лицо, 1 должностное лицо и 3 физических лиц.

Наложены административные наказания (штрафы) на общую сумму 818 тыс. руб. Уплачено в добровольном порядке 818 тыс. руб.

За 2010 год материалы по приостановке производственной деятельности на объектах недропользования не оформлялись.

III.3.2. Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов

За отчетный период Службой проведено: 1 плановая целевая проверка и 1 внеплановая проверка.

За нарушения законодательства в сфере водопользования и охраны водных объектов привлечены к административной ответственности:

- по ст. 7.6 КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) - 2 юридических лица,

- по ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов) - 1 должностное лицо, 1 юридическое лицо и 6 физических лиц,

- по ст. 8.14 КоАП РФ (Нарушение правил водопользования) - 1 должностное и 1 юридическое лицо.

Наложено штрафов на общую сумму 78 тыс. рублей, взыскано - 76,5 тыс. рублей. Службой за отчетный период совместно с Агентством ГО и ЧС Республики Тыва, а также с Енисейским бассейновым водным Управлением по РТ проведены обследования готовности 16 водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений к пропуску половодья и паводков 2010 года на территории Республики Тыва. По результатам обследований составлены акты и выписаны рекомендации главам муниципальных образований.

Проведена плановая проверка на месторождениях «Черная» и «Билелиг» ПК Артель старателей «Ойна» расположенных в Тоджинском кожууне. В результате проверки выявлено нарушение условий лицензии водопользования и руководству ПК Артель старателей «Ойна» выписано предписание об устранении нарушений, а также начальник участка «Черная» привлечен к административной ответственности по ст.8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования) и наложен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Службой проведена внеплановая проверка по обращению Управления Росприроднадзора по РТ в отношении Управления эксплуатации Красноярского судоподъемника - филиал Енисейского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства. В ходе проверки выявлено нарушение по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) наложен административный штраф на юридическое лицо в размере 5 тыс. руб.

Также Службой проведены рейды по соблюдению природоохранного законодательства РФ на территории озер Дус-Холь и Хадын Тандинского кожууна РТ. Выявлено 43 фактов нарушения режима охраны памятников природы. По выявленным нарушениям установленного режима охраны памятников природы по ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов) составлены 6 протоколов об административных правонарушениях и наложены штрафы на общую сумму 3 тыс. руб. Уплачено в добровольном порядке штрафы в сумме 1500 руб. Материалы на сумму 1500 руб. направлены в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва для принудительного взыскания штрафных санкций.

В октябре месяце 2010 года в составе комиссии Министерства природных ресурсов и экологии РТ была проведена проверка соответствия установленным требованиям выполненных работ по установлению знаков водоохранная зона и прибрежная защитная полоса на оз. Азас Тоджинского к-на, оз. Tope-Холь Эрзинского к-на и озерах Хадын, Чедер, Дус-Холь и Чагытай Тандынского к-на. По результатам данной проверки ООО «ТуваТИСИз» и ФГУП «Верхнеенисейское аэрогеодезическое предприятие» выписаны предписания об устранении допущенных нарушений. Предписания выполнены в установленные сроки.

Взыскано 6,5 тыс. руб. в счет возмещения причиненного ущерба водному объекту.

Материалы по приостановке производственной деятельности объектов водопользования не оформлялись,

III.3.3. Государственный контроль за деятельностью в области  отходов производства и потребления, охраны атмосферного воздуха

Проведена  1   плановая и  5  внеплановых проверок соблюдения законодательства в области обращения с отходами производства и потребления и охраны атмосферного воздуха.

Также Службой проводились контрольно-рейдовые мероприятия на прилегающих территориях г. Кызыла, Эрзинского, Тандинского и Каа-Хемского кожуунов на предмет выявления нарушений в области обращения с отходами производства и потребления. По результатам    данных    мероприятий    составлено    6    протоколов    об    административных правонарушениях предусмотренных ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами) в отношении 4-х должностных лиц, 1-го физического лица и 1-го индивидуального предпринимателя. Наложено штрафов на общую сумму 71 тыс. руб. Уплачено в добровольном порядке 71 тыс. руб.

Главам муниципальных образований республики выписаны требования о приведении в порядок полигонов, ликвидации стихийных свалок твердых бытовых отходов. Исполнено Улуг-Хемским, Эрзинским, Тандинским. Кызылским, Чеди-Хольским. Сут-Хольским, Чаа-Хольским, Барун-Хемчиксим кожууном и г. Ак-Довураком. В отношении остальных глав муниципальных образований в 2011 году запланировано проведение контрольных мероприятий по соблюдению требований в области обращения с отходами производства и потребления.

III.3.4. Государственный контроль и надзор в организации и функционировании особо охраняемых природных территорий регионального значения

Службой проведено 26 рейдовых мероприятий на территориях 13-и государственных природных заказников и выявлено 9 фактов нарушения режима охраны ООПТ. Кроме этого, рассмотрено 89 административных дел по выявленным госинспекторами РГУ «Дирекция по ООПТ РТ» фактам нарушения режима охраны особо охраняемых природных территорий. По выявленным нарушениям установленного режима охраны государственных заказников в отношении 89 физических лиц составлены протокола об административных правонарушениях по ст.8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях) и наложены штрафы на общую сумму 94 тыс. руб. Взыскано в соответствии с установленными сроками 48 тыс. руб. 27 административных дел на общую сумму 27 тыс. руб. направлены в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва для принудительного взыскания штрафных санкций и 2 дела на сумму 2 тыс. руб. находятся в производстве Службы в соответствии с установленными сроками. Отменено решением Кызылского городского суда 1 постановление о назначении административного наказания на сумму 1 тыс. руб. В связи с невозможностью установления местожительства не исполнено 16 постановлений на сумму 16 тыс.руб.

Кроме этого, в ходе проведения совместных с ОБЭП МВД по РТ контрольно-рейдовых мероприятий по соблюдению режима охраны государственного природного заказника «Балгазынский» Тандынского кожууна РТ установлены факты нарушения Правил заготовки древесины утвержденных Приказом МПР РФ от 16.07.2007г. №184. По данным нарушениям лесного, законодательства РФ составлен расчет ущерба окружающей среде, и материалы переданы в ОБЭП МВД по РТ для принятия решения в соответствии с действующим законодательством РФ.

III.3.5.  Государственный контроль за правильностью исчисления, взысканием, полнотой и своевременностью уплаты платежей за негативное воздействие на окружающую среду

Для выполнения плановых показателей поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду Службой ведется работа по решению вопроса выплат за негативное воздействие на окружающую среду бюджетными организациями республики с Министерством финансов Республики Тыва и с главами Администраций муниципальных образований республики. Утвержденный план поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2010 г. составляет 10 млн. 625 тыс. руб.

В результате осуществления Службой мероприятий по государственному контролю за своевременностью и полнотой уплаты платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 12 месяцев 2010 года выписано 22 уведомления о необходимости погашения задолженностей по данным платежам, из которых исполнено 22.

Рассмотрено 55 административных дел возбужденных по ст.8.41 КоАП РФ за не внесение в установленные сроки платежей за негативное воздействие на окружающую среду -14 юридических лиц, 41 должностных лиц и наложено штрафов на общую сумму 823 тыс. руб. Взыскано штрафных санкций на общую сумму 231 тыс. руб. Административные дела на сумму 59 тыс. руб. переданы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва для принудительного взыскания. 3 дела на сумму 56 тыс. руб. находятся в производстве Службы в соответствии с установленными сроками. Отменено решением Арбитражного суда 14 постановлений о назначении административного наказания на сумму 371 тыс. руб. Отменено постановлением Третьего Арбитражного Апелляционного суда 1 постановление о назначении административного наказания на сумму 50 тыс. руб.

В результате проведенных Службой контрольных мероприятий по состоянию на 30.12.2010 г. поступило платежей за негативное воздействие на окружающую среду на общую сумму 16 869,9 тыс- руб. что является 158,7 % выполнения годового плана. В консолидированный бюджет Республики Тыва поступило 13 495,9 тыс. руб.

III.3.6.  Контрольно-разрешительная деятельность

В плане осуществления контрольно-разрешительной и профилактической деятельности специалистами Службы оформлено и выдано:

10 разрешений на размещение отходов производства и потребления;

5 разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

III.4. Государственный контроль и надзор Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Тыва

В 2010 году Управлением Росприроднадзора по Республике Тыва проведено 63 проверки (из них: 43 плановых проверок, 20 внеплановых), также проведено 3 рейда в водоохранных зонах. Общее количество плановых проверок на 2010 год составляет 44 проверки, проведено – 43 (план контрольно-надзорной деятельности (КНД) Управления выполнен на 98%, 1 плановая проверка – не проводилась в связи со смертью индивидуального предпринимателя).

В 2010 год Управлением в ходе контрольно-надзорных мероприятий  выявлено/устранено нарушений 291/180 (62%):

- по геологическому контролю – 57/48 (84%) (из устраненных–3 нарушения переходящие с 2009 г.);

- по водному контролю – 8/11 (137,5 %);

- земельный контроль – 14/14 (100 %);

- контроль в области организации и функционирования ООПТ – 5/1 (20%);

- лесной контроль на землях ООПТ – 8/6 (75%);

- контроль в области охраны атмосферного воздуха – 120/69 (58%);

- контроль в области обращения с отходами – 79/31 (39%).

В 2010 году Управлением Выдано/выполнено предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды 157/101 (64%):

- по геологическому контролю – 51/35 (69 %) (из выполненных 5 переходящих с прошлого 2009 г., также 6 предписаний сняты с контроля);

- по водному контролю – 5/9 (180%) (4 переходящих с прошлого 2009 г., также 1 предписание снято с контроля);

- по земельному контролю – 2/2 (100%);

- по контролю в области организации и функционирования ООПТ – 5/1 (20%);

- по лесному контролю на землях ООПТ – 9/4 (44%);

- по контролю в области охраны атмосферного воздуха – 35/25 (72%) (из них 18 переходящих с прошлого 2009 г.);

- контроль в области обращения с отходами – 50/25 (50%) (из них 12 переходящих с прошлого 2009 г.);

Рассмотрено 94 административных дела за нарушение природоохранного законодательства (в отношении юридических лиц – 38, должностных лиц – 48, физических лиц – 5).

Вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности – 89 (в отношении юридических лиц – 36, должностных лиц – 48, физических лиц – 5).

В 2010 году Управление наложено штрафов на общую сумму – 1536,5 тыс. рублей, в том числе на юридических лиц – 1150 тыс. рублей, должностных лиц – 384 тыс. рублей, физических лиц – 2,5 тыс. рублей.

Взыскано штрафов всего на общую сумму – 1289,45 тысяч рублей.

В 2010 году Управлением проверенно хозяйствующих субъектов – 49 ед. из них:

- количество хозяйствующих субъектов – «нарушителей» – 40 ед. (81%);

- количество хозяйствующих субъектов, при проверке которых не было выявлено ни одного нарушения – 9 ед. (19%);

- количество хозяйствующих субъектов, стабильно выполняющих природоохранные мероприятия по программам или перечням, согласованным с Управлением – 10 ед. (20 %).

В 2010 году суммарный объем средств (средства природопользователей/средства бюджетов субъектов Российской Федерации), израсходованных на выполнение водоохранных мероприятий в целях исполнения предписаний государственных инспекторов Росприроднадзора или по решению судебных органов составил 94,7 тыс. руб.;

Суммарный объем средств (средства природопользователей/средства бюджетов субъектов Российской Федерации), израсходованных  на выполнение природоохранных мероприятий в целях исполнения предписаний государственных инспекторов Росприроднадзора или по решению судебных органов составил 513,7 тыс. руб.;

Суммарный объем средств (средства природопользователей), израсходованных  на выполнение геологоразведочных работ в целях исполнения предписаний государственных инспекторов Росприроднадзора или по решению судебных органов составил 97,9 тыс. рублей.

III.5. Обеспечение исполнения природоохранного законодательства органами прокуратуры

Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является надзор за исполнением экологического законодательства. Состояние законности в данной сфере можно охарактеризовать как стабильное. На территории республики случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного либо техногенного характера не зафиксировано, что позволило проводить надзорные мероприятия, в плановом порядке.

В 2010 году выявлено 710 нарушений закона, принесено 27 протестов, по которым отменено 10 правовых актов, внесено 470 представлений, направлено 180 исков и заявлений, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 34 лица, предостережено о недопустимости нарушения закона 44 должностных лица. В органы государственной власти и местного самоуправления направлено 18 информации.

В результате принятых мер реагирования устранены противоречия федеральному законодательству в постановлении Правительства Республики Тыва от 11.02.2010 № 42 «Об утверждении Административного регламента исполнения Службой по надзору в сфере использования и охраны природных ресурсов и экологии Республики Тыва государственной функции по осуществлению государственного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования (государственного экологического контроля) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории Республики Тыва, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих государственному экологическому контролю».

По протесту прокуратуры республики приведено в соответствие постановление Правительства Республики Тыва от 09.03.2010 № 58 «Об утверждении Административного регламента Государственного комитета Республики Тыва по охоте и рыболовству по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Республики Тыва».

Приведено в соответствие решение Хурала представителей с. Кызыл-Дагский от 15.03.2010 № 3 «Об утверждении положения о порядке сбора, вывоза, утилизации, переработки промышленных отходов, осуществляемых на территории сельского поселения с. Кызыл-Дагский», принятое с превышением полномочий, определенных законодательством. В силу ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон № 89-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов этой же статьей отнесена к полномочиям муниципальных районов.

В соответствии с планом работы прокуратуры республики проведена проверка соблюдением законодательства, регулирующего вопросы охраны и использования водных объектов, которой выявлено 54 нарушения закона, опротестован 1 правовой акт, внесено 47 представлений об устранении нарушений, возбуждено 3 дела об административном правонарушении, в суд направлено 3 заявления.

По результатам рассмотрения внесенных прокурором Барун-Хемчикского района представлений устранены нарушения ст. 43 ВК РФ, ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», допущенные органами местного самоуправления 3 поселений, очищены и обустроены зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

По представлению прокурора Тес-Хемского района проведен анализ источников питьевого водоснабжения, приняты меры к надлежащему содержанию зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Решениями Тоджинского районного суда удовлетворены 3 заявления прокурора района о признании незаконным бездействия администраций сельских поселений по надлежащему обеспечению населения водоснабжением и охране водных объектов общего пользования; суд обязал администрации в срок до 01.02.2011 года устранить нарушения.

В рамках проведения инвентаризации источников питьевого водоснабжения, инициированной прокуратурой Монгун-Тайгинского района, администрацией сельского поселения Каргынский поставлено на баланс 4 бесхозных водозаборных скважины, совместно с ОАО «Тувабурвод» составлены документы, скважины отремонтированы и приведены в рабочее состояние.

В 2010 году проводились проверки исполнения органами местного самоуправления и контролирующими органами законодательства об отходах производства и потребления, выявлено 248 нарушений, опротестовано 4 правовых акта, внесено 181 представление, в суд направлено 84 иска и заявления, возбуждено 3 дела об административном правонарушении.

По представлениям прокурора Каа-Хемского района главами 11 муниципальных образований установлен порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Аналогичные нарушения выявлены еще в 4 районах.

Проверками установлено ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления полномочий по сбору и вывозу бытовых отходов, что в конечном счете приводило к загрязнению окружающей среды. По таким нарушениям прокурорами внесено 72  представления, в суд направлено 68 заявлений о понуждении муниципалитетов к надлежащему исполнению полномочий.

Так, по заявлению прокурора Бай-Тайгинского района суд обязал Администрации сельских поселений Хемчикский и Ээр-Хавакский установить на территории поселений урны и контейнеры (сборники) для сбора бытовых отходов, выделить специальные площадки для размещения контейнеров с удобными для транспорта подъездами.

Проверкой исполнения контролирующими органами своих полномочий также выявлен ряд нарушений. В Тес-Хемском районе проверки соблюдения законодательства в названной сфере территориальным подразделением Роспотребнадзора по РТ не проводились, в Бай-Тайгинском районе из 18 наложенных штрафов по ст. 8.2 КоАП РФ уплачен только 1.

По выявленным нарушениям прокурорами районов внесены представления руководителям территориальных подразделений

Роспотребнадзора по Республике Тыва. По результатам рассмотрения представления прокурора Тес-Хемского района Управлением Роспотребнадзора к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечен начальник территориального отдела.

Несмотря на принимаемые органами прокуратуры меры, все еще имеет место непринятие органами внутренних дел мер по выявлению и привлечению к ответственности лиц, создающих несанкционированные свалки. В истекшем году выявлено 12 таких фактов, по которым внесены представления.

Допускается нарушение п. 1 ст. 23 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» о плате за размещение отходов производства и потребления. По постановлению прокурора Чаа-Хольского района к административной ответственности в виде штрафа на сумму 3000 рублей за невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду тремя учреждениями образования привлечена заведующая отделом образования района. В суд направлено 16 исков и заявлений о понуждении муниципалитетов согласовать и внести плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Одной из причин вышеуказанных нарушений является недостаточность финансовых средств, заложенных в местные бюджеты на исполнение полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов, на оплату за негативное воздействие на окружающую среду. В связи с чем прокурорами в период составления и утверждения местных бюджетов на 2011 год принимались меры к включению в местные бюджеты указанных расходов.

Значительное внимание органами прокуратуры уделялось надзору за соблюдением законодательства о лесопользовании, в том числе защите лесов от пожаров.

Прокуратурой республики опротестовано распоряжение Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва от 28.08.2009 № 2-р «О предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное пользование для осуществления рекреационной деятельности», которым в нарушение ст. 9 Лесного кодекса РФ, ст. ст. 18-20 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» два квартала природного парка «Тайга» переданы муниципальному автономному учреждению «Центр развития туризма города Кызыла».

Поскольку в удовлетворении протеста прокурора было отказано, прокуратурой республики направлено заявление в Арбитражный суд Республики Тыва о признании его недействительным, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В 2010 году по результатам проверок исполнения органами государственной власти республики и местного самоуправления законодательства о лесопользовании внесено 52 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 7 лиц.

Прокуратурой республики внесено представление председателю Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва по факту искажения на 24 га отчетных данных по формам 10-ОИП и 7-ДЛР за 2009 год о гибели лесов в результате лесных пожаров. Представление рассмотрено с принятием мер к недопущению впредь подобных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 5 директоров лесничеств.

Прокурором Улуг-Хемского района внесено представление директору ГУ «Шагонарское лесничество» по факту ненаправления материалов о лесном пожаре в ОГПН или ОВД в нарушение требований совместного указания Генеральной прокуратуры РФ, МВД России и Федеральной службы лесного хозяйства от 16.04.1997 № 25/7, 1/8588, ДО-5-27/66 «Об усилении координации и взаимодействия в борьбе с нарушениями лесного федерального законодательства и порядке оформления и передачи материалов о лесных пожарах и лесонарушениях в правоохранительные органы». Аналогичные нарушения установленного порядка оформления и передачи материалов о лесных пожарах выявлены в Дзун-Хемчикском, Сут-Хольском и Чаа-Хольском районах, прокурорами которых также внесены представления директорам лесничеств.

По фактам нарушения сроков и объемов выполнения работ, предусмотренных Планом объемов работ по проведению противопожарных мероприятий на 2010 год, утвержденных пунктом 1 приказа Рослесхоза от 29.01.2010 № 31, внесено 12 представлений прокурорами Тандинского и Эрзинского районов директорам лесничеств и органам местного самоуправления.

Прокурором Эрзинского района установлено, что при расследовании уголовного дела, возбужденного по ст. 260 УК РФ по факту незаконной рубки леса, ГУ «Тес-Хемское лесничество» не исполнены полномочия по предъявлению искового заявления о взыскании причиненного государству ущерба на сумму 22000 рублей. По результатам проверки прокурором района директору лесничества внесено представление, в суд направлено исковое заявление о взыскании с Кыргыс О.О. причиненного ущерба, которое судом удовлетворено в полном объеме.

Всего прокурорами в суд направлено 12 исковых заявлений о возмещении вреда причиненного незаконной вырубкой леса на общую сумму 1 062,8 тыс. рублей, из которых судами рассмотрено и удовлетворено 9 исков на сумму 609 тыс. рублей.

В связи с непредоставлением в контролирующий орган отчета об использовании лесов по постановлению прокурора Улуг-Хемского района к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ привлечен ИП Чамзы У.С. в виде административного штрафа в размере 300 рублей.

III.6. Государственная экологическая экспертиза

Главной целью государственной экологической экспертизы является предупреждение неблагоприятного воздействия на здоровье населения, природные ресурсы, окружающую природную среду намечаемой управленческой, инвестиционной и хозяйственной деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Минприроды Республики Тыва с 1 января 2007 г. является уполномоченным органом по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.

В 2010 году государственной экологической экспертизой рассмотрено 5 объектов регионального уровня, из них: по 1 объекту вынесено отрицательное заключение (Материалы отчета о результатах маршрутного учета численности охотничьих животных в Республике Тыва в 2010 году и оценка состояния ресурсов основных промысловых и редких видов), 4 объекта получили положительные заключения, в том числе 1 объект, получивший положительное заключение госэкоэкспертизы после доработки по замечаниям ранее проведенной госэкоэкспертизы:

- проектная документация строительства базы отдыха у озера Тере-Холь в м. Хол Адаа в Эрзинском кожууне на особо охраняемой природной территории - памятника природы республиканского значения «Озеро Тере-Холь»;

- материалы, обосновывающие организацию работ по использованию объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, для ведения охотничьего хозяйства, расположенного на территории ГУ «Туранское лесничество» Кызылского района.

- материалы комплексного экологического обследования участков лесного фонда, обосновывающие придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории республиканского значения природного парка «Шуйский».

- материалы отчета о результатах маршрутного учета численности охотничьих животных в Республике Тыва в 2010 году и оценка состояния ресурсов основных промысловых и редких видов.

III.7. Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности

III.7.1. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду

Функции администратора платы за негативное воздействие на окружающую среду (ПНВОС) возложены на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

Администратор платы осуществляет в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;

- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;

- размещение отходов производства и потребления.

Статьей 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» установлено, что хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе принципа платности природопользования, реализованного через взыскание платы за негативное воздействие на окружающую среду.

План поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2010 год составил 10 625 тыс. рублей. В 2010 году поступило платежей в бюджеты всех уровней на общую сумму 16883,11 тыс. рублей, что составляет 118,9 % выполнения годового плана поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду. В консолидированный бюджет Республики Тыва поступило 13495,921 тыс. рублей (49,9 % или 6747,96 тыс. рублей поступило в республиканский бюджет).

В разрезе кожуунов наименьшие суммы поступлений наблюдаются в Бай-Тайгинском (при плане 200 т.р. поступило 115,8 т.р., что составляет 58%), Барун-Хемчикском (план-300 т.р. поступило - 235 т.р., т.е. 78%), Тандинском (план - 400 т.р., поступило - 218 т.р., 54%), Тере-Хольском (план - 100 т.р., поступило - 55,6 т.р., 55%), Чеди-Хольском (план - 100 т.р., поступило - 65,5 т.р., 65 %) кожуунах.

Наибольшее поступление ПНВОС наблюдаются в г. Кызыле (190 % от плана), Монгун-Тайгинском (184 %), Кызылском (194%), Улуг-Хемском (171 %), Сут-Хольском (206 %) и Эрзинском (167 %) кожуунах.

Таблица III.7.1.

| № п/п | Муниципальный район (городской округ) | План (тыс. руб) | Фактически поступило (тыс. руб.) | Выполнение плана % | Муниципальный бюджет (40 %) | Республиканский бюджет (40 %) | Федеральный бюджет (20 %) | Консолидированный бюджет республики (80 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Кызыл | 5300 | 10098 | 190 | 4039,2 | 4039,2 | 2019,6 | 8078,4 |
| 2 | г. Ак-Довурак | 350 | 505,5 | 144 | 202,2 | 202,2 | 101,1 | 404,4 |
| 3 | Бай-Тайгинский | 200 | 115,8 | 58 | 46,32 | 46,32 | 23,16 | 92,64 |
| 4 | Барун-Хемчикский | 300 | 235 | 78 | 94 | 94 | 47 | 188 |
| 5 | Дзун-Хемчикский | 500 | 604 | 121 | 241,6 | 241,6 | 120,8 | 483,2 |
| 6 | Кызылский | 400 | 775,8 | 194 | 310,32 | 310,32 | 155,16 | 620,64 |
| 7 | Каа-Хемский | 400 | 526,7 | 131 | 210,68 | 210,68 | 105,34 | 421,36 |
| 8 | Монгун-Тайгинский | 100 | 184 | 184 | 73,6 | 73,6 | 36,8 | 147,2 |
| 9 | Овюрский | 100 | 116,4 | 116 | 46,56 | 46,56 | 23,28 | 93,12 |
| 10 | Пий-Хемский | 400 | 478,4 | 120 | 191,36 | 191,36 | 95,68 | 382,72 |
| 11 | Улуг-Хемский | 575 | 984,6 | 171 | 393,84 | 393,84 | 196,92 | 787,68 |
| 12 | Сут-Хольский | 100 | 205,7 | 206 | 82,28 | 82,28 | 41,14 | 164,56 |
| 13 | Тандинский | 400 | 218 | 54 | 87,2 | 87,2 | 43,6 | 174,4 |
| 14 | Тоджинский | 500 | 675,7 | 135 | 270,28 | 270,28 | 135,14 | 540,56 |
| 15 | Эрзинский | 300 | 501 | 167 | 200,4 | 200,4 | 100,2 | 400,8 |
| 16 | Чаа-Хольский | 200П | 213 | 106 | 85,2 | 85,2 | 42,6 | 170,4 |
| 17 | Чеди-Хольский | 100 | 65,5 | 65 | 26,2 | 26,2 | 13,1 | 52,4 |
| 18 | Тере-Хольский | 100 | 55,6 | 55 | 22,24 | 22,24 | 11,12 | 44,48 |
| 19 | Тес-Хемский | 300 | 310 | 103 | 124 | 124 | 62 | 248 |
|  | Итого | 10 625 | 16 869 | 158 | 6747,6 | 6747,6 | 3373,8 | 13495,2 |

III.8. Осуществление мероприятий в сфере водных отношений

III.8.1. Государственное управление водопользованием

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации использование водных объектов осуществляется на основании договоров на водопользование, где  стороны договора водопользования несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору водопользования в соответствии с законодательством.

В настоящее время в республике насчитывается 5 водопользователей  юридических лиц, имеющих лицензии (договоры) о предоставлении поверхностного водного объекта в пользование. Всего заключено 8 договоров на пользование поверхностными водными объектами.

Плановое поступление в бюджетную систему Российской Федерации сумм платы за пользование водными объектами на 2010 год составлял 49 000,00 руб, а фактически поступило 49 178,36 рублей.  На 01.01.2011 г. сумма платежей за пользование водными объектами составила 218,4 тыс. руб. или 146,4 % от годового плана.

В целях предоставления водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Тыва, в пользование на основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование за девять месяцев текущего года зарегистрировано в государственном водном реестре 3 договора:

1) ИП Ынаалай Р.Б. - регистрационный номер договора  № 17-17.01.03.200-О-ДРБВ-С-2010-00017/00 от 26 марта 2010 г. для использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей.

2) ООО «Лунсин» - регистрационный номер договора № 17-17.01.01.001-Р-ДХВО-С-2010-00019/00 от 29 апреля 2010 года для забора (изъятия) водных ресурсов на участке ручья Черный левого притока р.Ак-Хем для хозяйственно-питьевых нужд;

3) ООО «Лунсин» - регистрационный номер договора № 17-17.01.01.001-Р-ДХВО-С-2010-00018/00 от 29 апреля 2010 года для забора (изъятия) водных ресурсов на участке безымянного  ручья левого притока р.Ак-Хем для производственных нужд;

III.8.2. Обеспечение безопасности населения от негативного воздействия вод

В последние годы общественность, Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов обращают большое внимание на проблемы  рационального использования, восстановления и охраны водных объектов, устойчивому развитию и сохранению биологического разнообразия водных экосистем, защиты населения от негативного воздействия вод.

Правительством Республики Тыва и Минприроды РТ уделяется большое внимание проблемам водных отношений.

В связи с размывом русел рек и выносом наносов, а также обрушением берегов, возникает необходимость в проведении работ по расчистке русел, берегоукреплению. В 2010 г., в рамках переданных полномочий, за счет средств федерального бюджета, направленных в виде субвенций и субсидий, Правительством Республики Тыва проведены следующие работы.

Подписаны Соглашения с Федеральным агентством водных ресурсов по предоставлению из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на общую сумму 237.59 млн.руб., в том числе:

- субсидий на осуществление капитального ремонта гидро-технических сооружений (ГТС) на сумму 11,0 млн.руб.

- субвенций на осуществление полномочий в сфере водных отношений на сумму 18,14 млн.руб.

- субсидий на осуществление капитального строительства - 208,45 млн.руб.

III.8.2.1. Субсидии на осуществление капитального ремонта ГТС на сумму 12 679,5 тыс.руб. (федеральный бюджет – 11 000,0 т.р., республиканский бюджет - 1679.5 т.р.), в том числе по объектам:

- Осуществляется капитальный ремонт ГТС на водоеме на р.Эдегей у с.Дон-Терезин – 8 420,194 тыс.руб. (софинансирование из республиканского бюджета – 1679,50 тыс. руб.).

- Произведен ремонт защитных сооружений от склонного стока на р.Туран – 2 579,806 тыс..руб. (софинансирование из республиканского бюджета – 295,49 тыс. руб.).

III.8.2.2. Субвенции на осуществление полномочий в сфере водных отношений на сумму 18.14 млн.руб.в том числе:

1) Установлены границы водоохранных зон и прибрежной защитной полосы на оз.Чагытай, оз.Чедер, оз.Дус-Холь (Сватиково), оз.Хадын, на р.Большой Енисей от устья до с.Кара-Хаак – 1500.0 тыс.руб.;

2) Установлены границы водоохранных зон и прибрежной защитной полосы на оз.Азас и оз.Тере-Холь – 850.0 тыс.руб.

3) Для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий выделено 17 949,24 тыс. руб., из них:

а)  на работы по расчистке русел рек – 8 083,214 тыс.руб.;

- Расчистка русла р.Кожай у с.Арыскан Улуг-Хемского кожууна – 1307,31тыс.руб.;

- Расчистка русла р.Элегест  в п.Хову-Аксы (м.Сайлык)  Чеди-Хольского кожууна – 3756,53тыс.руб.;

- Расчистка русла р.Дерзик в черте  с.Дерзик-Аксы (Даниловка) Каа-Хемского кожууна – 2 011,68 тыс.руб.;

- Расчистка русла р.Хожей у с.Ак-Дуруг  Чаа-Хольского кожууна – 1024,29 тыс.руб.

б) на разработку ПСД по расчистке русел рек – 6 816,023 тыс.руб.:

- Расчистка русла р.Дурген у с.Межегей Тандинского кожууна – 821,91тыс.руб.;

- Расчистка русла р.Кунгуртуг в с.Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна – 1 495,28 тыс.руб.

- Расчистка русла р.Чадан у с.Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна – 925,88 тыс.руб.;

- Расчистка русла р.Чадан у с.Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского кожууна – 900,42 тыс.руб.;

- Расчистка русла р.Дыртыг-Хем у с.Бельдир-Арыг Тес-Хемского кожууна – 950,0 тыс.руб.;

- Расчистка русла р.Кора-Доргун у с.Саглы Овюрского кожууна – 950,0 т.р.;

- Расчистка русла р.Хемчик у с.Тээли Бай-Тайгинского кожууна – 950,0 т.р.;

в) на предпаводковое  обследование паводкоопасных территорий и водных объектов – 700,0 тыс.руб.

III.8.2.3. Субсидии на осуществление капитального строительства – 220 886.2 т.р. на объект «Реконструкция защитных сооружений г.Кызыла 2-я очередь, в том числе: 208 448,0 тыс.руб.- федеральный бюджет, 12 438,2 тыс.руб.- республиканский бюджет.

В составе межведомственной комиссии в апреле 2010 в соответствии с утвержденным графиком проводилась проверка состояния  ГТС и уровня  подготовки пропуска паводка.

В последние годы Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Тыва обращают большое внимание на проблемы рационального использования, восстановления и охраны водных объектов и защиты населения от негативного воздействия вод. Согласно ст.26 Водного кодекса «Передача осуществления отдельных полномочий  Российской Федерации в области водных отношений органам государственной власти субъектов РФ» и Постановления Правительства РФ № 219 от10.04.2007г. «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов», где  ведение мониторинга предусматривается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта, а именно:

- данные регулярных наблюдений за водными объектами, состоянием их дна, берегов, водоохранных зон водных объектов;

- данные наблюдений за гидротехническими сооружениями;

- сведения о нарушениях режима использования водоохранных зон водных объектов.

Данные мониторинга представляются в Федеральное агентство водных ресурсов по формам, согласно приказа Минприроды РФ № 111 от 07.05.2008 г.

В соответствии с распоряжением № 10 от 18 марта 2010 г. Председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Тыва Ш.В. Кара-оола «О создании рабочей группы по проверке  готовности сил и средств и создания резерва материально-технических и финансовых средств в муниципальных образованиях подвергающихся паводку в 2010 году» 26 марта 2010 года заместителем министра в качестве руководителя рабочей группы совместно с заместителем руководителя Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва проведена проверка резерва материально-технических и финансовых средств Чеди-Хольского и Улуг-Хемского кожуунов по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка 2010 года.

Во исполнение п. 4 Постановления Правительства Республики Тыва от 20 апреля 2010 г. № 118 «О введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Республики Тыва» и распоряжения Правительства Республики Тыва от 22.04.2010 г. № 88-р «О комиссиях по определению размеров ущерба, причиненного весенним паводком на территории Республики Тыва в 2010 году» сотрудники министерства организовали работу по определению ущерба жилым домам в г. Туране и пос. Каа-Хем.

Оригиналы исходных документов (Акты проверки по 6 жилым домам; фотографические материалы; локальные сметные расчеты) по подготовке материалов для обращения в Правительство Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в связи с весенним паводком на территории Республики Тыва в 2010 году направлены в комиссию по подготовке материалов для обращения в Правительство Российской Федерации.

Реализуется ведомственная целевая программа по рациональному использованию, восстановлению и строительству гидротехнических сооружений  на  территории Республики Тыва на 2010-2012 годы с прогнозируемым объемом финансирования  950 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 910,5 млн. рублей и за счет средств республиканского бюджета 39,52 млн. рублей. Программные мероприятия планируется выполнить в 6 кожуунах республики, гг. Кызыле и Ак-Довураке, в которых наиболее остро стоят проблемы защиты от паводков и наносится наибольший ущерб от затопления.

III.9. Взаимодействие со средствами массовой информации

В целях взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации специалистами и руководством проведен ряд мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности Министерства, Службы и Дирекции.

Фактически за год с участием Минприроды Республики Тыва, Службы природнадзора Республики Тыва, РГУ «Дирекция по ООПТ» организовано и проведено в ГТРК «Тыва» и телеканале «Новый Век» 6 теле- и радиопередач на русском и тувинском языках, очерк в газету «Тувинская правда» по проблемам курируемых отраслей в области экологии и природопользования республики.

В целях освещения работы Госкомитета РТ по охоте и рыболовству производилось взаимодействие со СМИ, даны 24 интервью по телевидению и радио.

Штатными сотрудниками заповедника «Убсунурская котловина» публиковались научно-популярные  и   пропагандистские  статьи: в районной прессе – 1, в республиканской – 26.

III.10. Сотрудничество с международными организациями

Основное направление работы Минприроды Республики Тыва по международному сотрудничеству – это содействие в работе РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям», так как территория Тувы входит в состав Алтае-Саянского экорегиона и является ключевой территорией, где сохранились большое биоразнообразие и практически нетронутые природные комплексы.

Продолжено укрепление связей с международными экологическими организациями в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия в Атай-Саянском экорегионе».

На поддержку и материальное обеспечение РГУ «Дирекция по ООПТ РТ» из фонда Проекта развития Организации Объединенных Наций/глобального экологического Фонда (далее                 ПРООН/ГЭФ) получено 42 тыс. рублей.

Дирекцией выигран грант Всемирного фонда дикой природы (далее – WWF) в сумме               128 тыс. рублей на проведение технической учебы госинспекторов. Также выигран грант WWF в сумме 20 тыс. рублей на проведение природоохранной акции по сохранению редких видов (снежного барса и архара) в Монгун-Тайгинском кожууне.

III.11. Экологическое образование и просвещение

1) В заповеднике «Азас» проводились выставки, фотовыставки, выставки детских рисунков, выставки работ детского творчества, конкурсы детского творчества и рисунков, лекции и беседы по природоохранной тематике, профилактические лекции «О лесных пожарах» и «О профилактике клещевого энцефалита», викторины, познавательно-разлекательные игры, экскурсии на природу, организовывались просмотры фильмов, презентации и т.д.

В 2010 году заповедник участвовал в проведении следующих экологических праздниках и акциях:

-  «Марш парков» - организация и проведение акции в школах района.

- Конкурс детских рисунков «Мир заповедной природы».

Кроме этого конкурса в заповеднике в дни проведения акции проводились фотовыставка, были объявлены дни открытых дверей.

В рамках акции были проведены викторины, познавательно-развлекательные игры, в которых участвовали учащиеся школ Тоджинского кожууна, студенты и преподаватели ПУ-12.

Проведен экологический десант по очистке мусора.

В школах Тоджинского кожууна и ПУ-12 были организованы встречи с сотрудниками отдела охраны заповедника. На этой встрече ребята смогли узнать многое о работе заповедника  и о жизни животных, охраняемых в заповеднике и занесенных в Красную книгу РТ и РФ.

Общее количество участников акции – 3887 человек.

- День птиц – была организована встреча с зам. директором по науке и орнитологом заповедника Карташовым Н.Д., учащиеся посетили визит-центр и ознакомились с представленными экспозициями птиц. Присутствовало – 22 человек;

- День эколога (Всемирный день охраны окружающей среды) экскурсия с членами кружка «Зеленый патруль» на берег р. Улуг-Хем участвовало 22 человек;

- Дни «Воды», «Земли», «Журавля», «Наблюдений птиц» - тематические лекции и беседы визит-центре заповедника и в учебных заведениях района;

- Акция «Мы чистим мир» по очистке от мусора окрестностей сел, в котором применяло участие около 2 тыс. человек.

Также заповедником разработаны и отправлены на утверждение 5 экскурсионных маршрутов, общей протяженность 246 км.

В отчетном году заповедником проведены следующие мероприятия в области экологического просвещения:

Таблица III.11.1.

| № п/п | Название мероприятий | Количество мероприятий | Число участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение практического семинара «Основы деятельности общин коренных малочисленных народов по развитию традиционного природопользования и культурных традиций» | 1 | 46 |
| 2. | Фотовыставка «Тоджинская котловина »в актовом зале администрации района на практическом семинаре | 1 | 80 |
| 3. | Фотовыставка «Заповедник «Азас» на ежегодном фестивале «Оленеводов» | 1 | 1200 |
| 4. | Лекции-профилактика пожаров в пожароопасный период | 2 | 218 |
| 5. | Лекция-профилактика «Клещи» | 1 | 45 |
| 6. | Волонтерская работа по благоустройству детского лагеря «Азас» | 1 | 15 |
| 7. | Соц. опрос «Отношение населения к заповеднику «Азас» | 1 | 334 |

Также заповедником продолжается сотрудничество с Тувинской Республиканской Общественной Организацией (ТРОО) «Тоджа» при проведении мероприятий по формированию общественного мнения, связанными с природоохранной деятельностью, а также с информационным центром межрегиональной общественной организацией «Информационно-образовательная сеть коренных народов» по вопросам сохранения природы и эколого-этнографических традиций малочисленных народов.

2) Штатными сотрудниками заповедника «Убсунурская котловина» был подготовлен и проведен выездной тренинг-семинар для представителей СМИ с участием пресс-секретаря Алтае - Саянского отделения WWF.

Цель: повышения образовательного уровня сотрудников СМИ Республики Тыва в области сохранения снежного барса и ценностей ООПТ, а также улучшения взаимодействия заповедника «Убсунурская котловина» и СМИ, были подготовлены информационные материалы для раздачи и обсуждения. В течение трех дней с 21 по 23 июля 2010 г. были организованы лекции и полевые занятия по биологии снежного барса, задачах и проблемах заповедника, методам работы с местным населением и вовлечением их в охрану снежного барса, взаимодействием с властью. Для более наглядной демонстрации современных методов изучения и сохранения снежного барса сроки семинара были приурочены к работе в Монгун - Тайгинском районе Республики Тыва экспедиции ученых Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН при содействии заповедника «Убсунурская котловина» и специалистов, привлекаемых Всемирным фондом дикой природы (WWF) в рамках Программы изучения барса. Предоставлена возможность посещения мест установки фотоловушек на барса, интервью и лекции с учеными способствовали созданию более ярких и информативных репортажей и статей по итогам пресс-тура. Всего приняло участие 7 журналистов из ведущих СМИ республики. По итогам семинара выпущено 3 видео-сюжета, 2 радио - интервью, 4 печатных материала, 7 интернет-сообщений.

Произведены видео- и фотосъемки выпуска в естественную среду котенка манула, спасенного из «рук» хищных птиц и вылеченного сотрудниками заповедника с последующим показом видеосюжетов телекомпаниями «ГТРК «Тыва» и «Новый век».

В июле 2010г. сотрудником гляциологической экспедиции Русского географического общества (С-Пб. ГУ) с участием директора заповедника произведены фото- и видеосъемки на ледниках кластера Монгу-Тайга. Сюжет показан на внеочередном съезде РГО 14.12.2010г. в Санкт-Петербурге.

Таблица III.11.2.

Сведения об учебно-просветительских занятиях, проведенных

со школьниками штатными сотрудниками заповедника в 2010 году

| Количество занятий |  | Количество, участвовавших школьников |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО, |  |  |
| в т.ч. в форме лекций | 39 | 3357 |
| в т.ч. в форме экскурсий | 8 | 224 |
| в т.ч. в иной форме: |  |  |
| Конференции | 4 | 85 |
| Экологические игры | 20 | 160 |
| Видеолектории | 27 | 710 |

В 2010 году заповедник участвовал в проведении следующих экологических праздниках и акциях: «Марш парков», День птиц, День эколога (Всемирный день охраны окружающей среды), День работника леса.

«Марш парков-2010» - участие в конкурсах акции приняли участие около 3400 человек, всего во всех мероприятиях, включая экодесанты и марши, - около 6000 человек. Проводились мероприятия: в школах Эрзинского, Тес-Хемского, Монгун-Тайгинского, Овюрского, Сут-Хольского, Бай-Тайгинского, Чаа-Хольского кожуунов и г.Кызыл, г. Абаза (Республика Хакасия), в т.ч. объявленные ЦДОП конкурсы, конференции, викторины, круглые столы, лекции, беседы, уроки экологической этики; экодесанты, спортивные мероприятия. Для    проведения «Марша парков» привлечены средства, выделенные РГУ

«Дирекция по ООПТ Республики Тыва»    в сумме    20 тыс. рублей. Артелью старателей «Ойна» оказана финансовая поддержка акции на сумму 30 тысяч рублей.

- День птиц - около 600 чел. В Национальном музее проведена выставка «Наши пернатые
друзья», проведены в кружках конкурсы и викторины.

- День эколога (Всемирный день охраны окружающей среды) -. Проведен экодесант по
очистке береговой зоны оз.Торе-Холь с участием 14 организаций и учреждений и около 500
жителей сел Эрзинского района, организованный заповедником и ТРО «Единая Россия»;

- День работника леса: Игра, посвященная Дню леса «Лес чудес»   в МОУ СОШ с. Кара-Холь, Бай-Т айгинский район. - 200 чел.

-	Участие во всероссийской акции «Покормите птиц!» (изготовление кормушек,
закладывание корма с ноября по апрель) - около 350 чел.

В рамках всероссийской акции «Покормите птиц!» установлены кормушки для подкормки: в г. Кызыл (административное здание заповедника)- 2 шт, в Эрзинском кожууне - 7 шт, в Бай-Тайгинском кожууне - 3 шт, в Сут-Хольском кожууне - 5 шт, в Чаа-Хольском кожууне - 2 шт, в Монгун-Тайгинском кожууне - 3 шт., в Тес-Хемском кожууне - 3 шт. Всего 24 кормушки.

В отчетном году заповедником проведены следующие мероприятия в области экологического просвещения:

Таблица III.11.3.

| № п/п | Название мероприятий | Количество мероприятий | Число участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект «Укрась кусочек планеты» в МОУ СОШ с. Кара- Холь | 2 | 60 |
| 2 | Экотуристический слет «Природа и мы» (совместно с ДМОО «Зеленый патруль») | 4 | 120 |
| 3 | Проведение анкетирования «Отношение местного населения к ООПТ» | 1 | 400 |
| 4 | Неделя помощи музею школы с. Кара-Холь «Уголок живой природы» | 2 | 15 |
| 5 | Мероприятия, посвященные встрече Нового года по лунному календарю - Шагаа (проведение национальных игр, познавательных лекций и бесед) | 5 | 50 |
| 6 | Участие в спецпроекте Правительства Республики Тыва по выявлению наиболее ценных достопримечательностей Тувы «Тос эртине» - «Девять драгоценностей». | 2 | 900 |
| 7 | Совместная организация и проведение Третьей консультативной встречи «Тува-перекресток 7 дорог и культур» по организации и созданию условий трансграничного сотрудничества по экологическому туризму. | 3 | 3500 |
| 8 | Участие методистов заповедника на республиканском этапе Всероссийского конкурса «Зеленая планета» | 1 | 80 |
| 9 | Проведение лекций и бесед по природоохранной и противопожарной темам для местного взрослого населения | 40 | 1069 |

III.12. Общественное экологическое движение

На территории Тувы имеется две юридически зарегистрированные общественные экологические организации: Тувинская республиканская общественная организация устойчивого развития Тоджинской котловины «Тоджа» и Общественная экологическая организация «Арт» Республики Тыва. А также в г. Кызыле действуют неформальные экологические группы: «Экологический клуб «Октаргай» и «Детский клуб «Синяя птица». Кроме этого, при некоторых школах республики организованы экологические кружки, поддерживаемые инициативой отдельных школьных преподавателей.

Общественная экологическая организация «Тоджа» была создана в 2008 г. по инициативе жителей с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна.

Основным видом деятельности является сохранение и восстановление природной и культурной среды, достижение гармонии между обществом и природой, предотвращение нарушений конституционных прав граждан на благоприятную среду обитания. Территориальный статус  местное.

Общественная экологическая организация «Арт» была основана при Тывинском государственном университете. Основной целью группы является привлечение студенческой молодежи к здоровому образу жизни и участию в решении экологических проблем республики. Официально зарегистрирована в 2008 г. в г. Кызыле. Главные цели охрана и изучение дикой природы Тувы; экологическое просвещение; развитие экологического туризма и программ по устойчивому социально-экономическому развитию региона. Территориальный статус  региональное.

Общественная организация «Экологический клуб «Октаргай» была создана в 1999 г. на основе студенческого клуба, в 2000 г. официально зарегистрирована, в 2008 г. снята с государственной регистрации. Целью создания и работы клуба является привлечение общественности, в первую очередь, молодежи к проблемам охраны окружающей среды, изучению родного края, формированию экологической культуры и экологического мировоззрения. Задачами деятельности клуба являются:

- пропаганда экологических и природоохранных знаний силами молодежи, организация лекториев и публичных выступлений среди населения республики и в СМИ;

- осуществление геоэкологического мониторинга экосистем территории Республики Тыва силами студенческих научных отрядов;

- организация общественного экологического контроля состояния окружающей среды, особо ценных природных объектов и территорий и т.д.

Клуб «Синяя птица» имеет цель социально-экологического воспитания и образования детей и подростков.

Уже третий год в г. Кызыле проходит республиканский экологический фестиваль детского и юношеского экранного творчества «Живая тропа Дерсу».

Специалисты Минприроды Республики Тыва и подведомственных органов принимали активное участие в организации и проведении научно-практических конференций:

Сотрудники Министерства приняли участие в:

- республиканском этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2009 г.»;

- республиканском семинаре-акции «День Дерева» в 2009 году, проведенного на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» сумона Целинное муниципального района Кызылский кожуун;

- III республиканском экологическом фестивале детского и юношеского экранного творчества «Живая тропа Дерсу»;

- республиканской научно-практической конференции «Юные исследователи окружающей среды»;

- конференции «Актуальные проблемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая» и региональном научном семинаре «Экология и этноэкологические традиции народов Центральной Азии».

Для участия во Всероссийском молодежном фестивале «Меня оценят в XXI веке» Министерством направлены представитель ГОУ ДОД Республики Тыва «Республиканский детский эколого-биологический центр» и учащийся победитель республиканских конкурсов.

________________

Источники информации

При составлении Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей природной среды Республики Тыва в 2010 году» использовались материалы следующих организаций и учреждений:

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва;

Главного Управления МЧС России по Республике Тыва;

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Тыва;

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва;

Управления по недропользованию по Республике Тыва;

Службы  по  надзору  в  сфере  использования  и  охраны  природных  ресурсов Республики Тыва;

Государственного комитета Республики Тыва по охоте и рыболовству;

Государственного комитета лесного хозяйства Республики Тыва;

Территориального отдела водных ресурсов по Республике Тыва Енисейского бассейнового водного управления;

Отдела по экологическому надзору Енисейского межрегионального территориального управления Ростехнадзора по Республике Тыва;

ГУ «Тувинский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

ФГУ «Тувинский территориальный фонд геологической информации»;

ГПБЗ «Убсунурская котловина»;

ГПЗ «Азас»;

Республиканского государственного учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва»;

Республиканского детского эколого-биологического центра Министерства образования и науки Республики Тыва.

_________________

Список сокращений

ПДК – предельно допустимая концентрация;

ПДК с.с. – предельно допустимая концентрация среднесуточная;

ПДК м.р. – предельно допустимая концентрация максимально разовая;

ПДВ – предельно допустимый выброс;

ПДС – предельно допустимый сброс;

ПДУ – предельно допустимый уровень;

ОДУ – общедопустимый улов;

ЗМУ – зимний маршрутный учет животных;

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы отдельной примесью;

ИЗА 5  комплексный индекс загрязнения 5 приоритетными примесями, характеризует уровень длительного загрязнения атмосферы и рассчитвается по пяти приотритетным загрязняющим веществам. В соответствии с существующей градацией уровень загрязнения считается низким, если ИЗА < 5, повышенным – при ИЗА от 5 до 6, высоким – при ИЗА от 7 до 13, очень выскоим – при ИЗА ≥ 14.

Q ср (мг/м3)   среднегодовая концентрация примеси;

Q м (мг/м3)  максимальная из разовых концентраций;

Q (%)  повторяемость концентраций, превышающих 1 ПДК;

G I (%)  повторяемость концентраций, превышающих 5 ПДК;

СИ  стандартный индекс, значение максимальной концентрации, приведенное к ПДК;

НП (%)  наибольшая повторяемость превышения ПДК;

ЛОС – летучие органические соединения; ЛОСНМ – летучие органические соединения (летучие органические соединения, не включающие метан); СЗЗ – санитарно-защитная зона;

УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды;

ЭГП – экзогенные геологические процессы;

Гр (Грей) – единица поглощенной дозы в системе СИ. 1 Гр = 1 Дж/кг;

Зв (Зиверт) – единица эквивалентной дозы в системе СИ. Один зиверт соответствует поглощенной дозе в 1 Дж/кг (для рентгеновского, γ- и β- излучений);

Кu (Кюри) – единица активности изотопа: 1 Кu = 3,700· 1010 Бк;

Бк (Беккерель, Bq) – единица активности нуклида в радиоактивном источнике (в системе СИ). Один Беккерель соответствует одному распаду в секунду для любого радионуклида.

Эман – единица концентрации радиоактивных нуклидов, равная концентрации радиоактивного нуклида, имеющего 10-10 кюри/л;

МЭД – мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (Мкр/ч или мр/ч);

ПДД – предельно-допустимая доза (суточное значение – 0,0167 Р);

Р (Рентген) – единица измерения дозы излучения (энергетический эквивалент для воздуха 0,87 эрг/г);

Эпизоотия – широкое распространение инфекционной болезни животных, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на данной территории;

Эпифитотия – широкое распространение болезней растений, охватывающее хозяйство, район, страну;

Сидерация – агротехнические приемы, при которых для повышения урожайности сельскохозяйственных культур в почву запахивают зеленую массу посеянных для этого растений (сидеритов);

Пневмокониозы – группа профессиональных заболеваний, характеризующееся разрастанием в легких соединительной ткани вследствие длительного вдыхания какой-нибудь пыли – угольной (антракоз), кремнистой (силикоз), хлопковой (биссиноз), асбестовой (асбестоз)

БПК – биохимическое потребление кислорода (показатель качества воды);

ХПК – химическое потребление кислорода (показатель качества воды);

СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества;

АПАВ  анионные поверхностно-активные вещества;

Гидробионты – организмы, обитающие в водной среде;

Зоонозы – группа инфекционных заболеваний, возбудители которых способны поражать животных определенного вида.

ПАУ - полициклические ароматические углеводороды;

ПХДД/Ф       - диоксины и фураны;

ГХБ               - гексахлорбензол;

ГХЦГ            - гексахлорциклогексан;

ПХБ               - пентахлорбензол.

________________

